## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

绵阳城区河道主要由流经绵阳市区的涪江段和安昌河段构成，该两段河流河道范围宽阔，河道较长，岸线分布范围广，监管难度大，问题一直比较突出。乱堆、人员下河、钓鱼、污染物排放等各种现象缺乏常态化监管手段；以绵阳市城区段河道（涪江、安昌河）可视化监管为主线，利用前端智能分析设备对城区河道进行智能巡检，各类报警信息综合处置，对可疑报警信息管理员二次复核后下发现场人员处置。

### 3.2采购内容

#### 3.2.1标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,800,000.00

采购包最高限价（元）: 1,614,923.32

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区河道（涪江、安昌河）监控设备采购项目 | 1.00 | 1,614,923.32 | 批 | 其他未列明行业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：城区河道（涪江、安昌河）监控设备采购项目

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 热成像监控设备（4套）： 1、探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； ▲2、探测器像素≥400×300； 3、光谱范围：8μm～14μm； 4、热成像镜头最小焦距≤20mm，最大焦距≥105mm； 5、热成像视场角：水平：≥3.9°;垂直：≥2.9°； 6、可见光传感器类型≥1/1.8英寸CMOS；最大分辨率≥2688×1520；可见光像素≥400万； 7、支持光学透雾；光学防抖； 8、可见光镜头焦距≥6mm～336mm； 9、可见光光学变倍≥55倍； 10、船只检测距离≥3000m（目标大小10m×5m）； ▲11、具有激光测距功能，可通过激光测量距离摄像机≥2000m处的物体 ； 12、夜晚天气晴朗无遮挡，激光补光灯开启，可识别距离摄像机2000m处的人体（1.7mx0.5m）轮廓； ▲13、热成像视频图像和可见光视频图像都能够识别江面上的船只,并触发报警;并且能够统计船只的信息,包括船只的长度、宽度、速度及与监控设备距离; 14、可对监控画面中通过指定区域的船只数量进行统计和显示； 15、在不增加外接设备、不扩展外置模块、不改变外观的情况下，激光补光模块和激光测距模块可同时正常工作 ； 16、支持IP白名单和黑名单、MAC白名单与黑名单、多级用户管理，人性化监控保密和权限管理 17、支持SD卡本地存储，支持断网续传； 18、具有自动雨感雨刷，支持手动/自动启动，支持单次/多次可设，雨刷频率、持续时间可设； 19、供电方式：DC 24V ~ 57V 宽电压 20、工作温度：-40℃ ~ +70℃； 21、防护等级：≥IP66。 |
|  | 2 | 河道秩序监控设备（9套）： 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，传感器≥400万像素≥1/1.8英寸CMOS； 2、支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； 3、支持越线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 4、支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持多种人脸抠图方案设置； 5、支持≥40倍光学变倍； 6、镜头焦距：不低于5.5mm-220mm； 7、最低照度：彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux； 8、支持智能雨刷功能； 9、内置≥600米激光补光器； ▲10、激光夜视距离：在环境平均光照度0.1lx情况下，可识别距离设备≥900米处的人体轮廓； 11、设备具有不少于三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，透过率不小于96%； 12、达到IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 13、水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区； 14、支持不少于300个预置位，可以按照所设置的预置位完成不少于8条巡航路径。 |
|  | 3 | 汛限水位监控设备（7套）： 1、采用≥400万像素≥1/1.8英寸CMOS 传感器； 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法 ； 3、支持漂浮物识别，可对限定区域内漂浮物的面积超过阀值的状态进行报警； 4、支持水尺数据读取功能，内置水尺读取智能算法，可自动读取水位尺，可通过IE浏览器或客户端软件显示设备读取的水尺水位高度信息(精度到±20mm)以及水位状态信息； 5、支持可设置高低报警水位（界面可设置上下限数值），可设置报警延时、报警间隔、数据上传间隔等配置，报警触发之后，默认抓拍一张近景图和一张远景图（可设置只传一种类型图），传向后端，报警间隔可调； 6、支持设置水位尺拼接线标定，可支持水位尺拼接场景的识别，拼接精度可以设置小数点后三位； 7、支持多水尺过滤功能，在画面中圈定区域，只监视圈定的水尺； 8、支持在画面中有标定框来协助用户判定水尺在画面中的最佳占比，以达到最佳监视效果； ▲9、支持虚拟水尺识别，雨量检测、排水口检测、工程车检测、船只检测跟踪； ▲10、补光效果良好，内置≥10颗白光补光，支持≥150米白光灯补光水尺识别； 11、支持≥40倍光学变倍； 12、水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续观测,无观测盲区； 13、支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 14、支持智能雨刷功能； 15、具有丰富接口，支持≥1路音频输入和≥1路音频输出，≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能，具有RS485接口可与翻斗式雨量筒对接； 16、支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 17、支持AC24V±25%宽电压输入，支持HI-POE。 |
|  | 4 | 重点区域监控设备（10套）： 1、内置≥2个GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成，支持双路视频输出：全景≥400W、≥F1.0、≥1/1.8英寸CMOS传感器；细节≥400W、≥32倍光学变倍、≥1/2.8英寸CMOS传感器； ▲2、全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控； 3、具有丰富的接口，支持≥1路音频输入和≥1路音频输出，≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能； ▲4、全景摄像机具有具备≥4个暖光灯，细节摄像机具备≥6个混光灯，其中≥4个红外灯、≥2个白光灯，有声光警戒报警功能； 5、设备可对进入警戒区域的人和车辆，触发报警之后，进行抓拍，并联动白光闪烁的方式进行实时预警，支持内置喇叭设备实现声音警示并具有联动智能跟踪功能； 6、镜头联动时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标；镜头独立时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测。 |
|  | 5 | 重点区域监控设备（3套）： 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法； 2、可读取设置区域内水位尺的数值,识别水位高度;可设置报警水位上限、报警水位下限、报警上传问隔时间。水位不在设置的报警水位上下限范围内,可触发水位报警,联动短信发送并抓图;支持水位信息实时数据上传至平台,实时数据上传间隔时间可设置； 3、可在检测区域内绘制虚拟水位尺,识别水位高度;可设置报警水位上限、报警水位下限、报警上传间隔时间,水位不在设置的报警水位上下限范围内,可触发水位报警,联动短信发送并抓图;支持水位信息实时数据上传至平台,实时数据上传间隔时间可设置； 4、可检测设置区域内的水面漂浮物,可设置报警阈值、报警上传间隔时间,超出设定的报警阈值,可触发漂浮物报警,联动短信发送并抓图;支持漂浮物信息实时数据上传至平台,实时数据上传间隔时间可设置； ▲5、可通过RS485接口外接雨量筒获取雨量信息,雨量信息以OSD的形式叠加显示;可设置报警雨量高度、报警上传间隔时间,雨量高度超出设置的报警阈值;支持雨量信息实时数据上传至平台,实时数据上传间隔时间可设置； 6、采用超星光级低照度≥400万像素≥1/1.8 英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 7、最低照度：≤0.001lux（彩色模式）,≤0.0001lux（黑白模式）； 8、镜头类型：电动变焦； 9、镜头焦距：2.7mm～32mm且同时满足光学变倍≥4倍； 10、内置高效暖光补光灯，最大暖光监控距离≥65米； 11、具有丰富的接口，报警接口≥3进≥2出，音频接口≥1进≥1出，SD接口支持≥256G Micro SD卡； 12、内置MIC和扬声器，声音警戒半径可覆盖≥30m； 13、支持DC12V/POE供电方式，支持DC12V电源返送，方便工程安装； 14、支持GPS/北斗系统定位及切换，定位系统校时； 15、支持4G（移动联通电信）功能，方便安装联网； 16、支持IP67防护等级。 |
|  | 6 | 前端喊话广播（5套）： 前级放大器：1台 1、≥13路输入通道：常规话筒输入：≥TRS6.35×5，紧急话筒输入：≥TRS6.35×2，消防信号输入：≥TRS6.35×1，双声道标准线路输入：≥RCA×5，消防控制接口：≥工业接线端子×2；输出通道：≥TRS6.35×3.RCA×1； 2、消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号； 3、紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2.3.4.5）与线路（AUX1.2.3）输入为第四级；5路话筒（MIC）输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制； 4、具有20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音； 5、带钟声提示功能，且钟声音量可调。 定压功率放大器：1台 1、D类数字功率放大器； 2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态； 3、可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用； 4、输出功率：≥500W（100V定压输出）； 5、频率响应：80Hz-16KHz ±2dB； 6、信噪比：≥90dB（A计权）； 7、输入灵敏度：775mV±50mV； 8、总谐波失真：80Hz-16KHz<1%； 9、电源：交流220V/50Hz ±10%。 播音话筒：1只 1、带音乐前奏音； 2、金属外壳可屏蔽射频干扰； 3、轻触式开关，驻极体心形指向音头； 4、换能方式：电容式； 5、指向性：心型指向； 6、频率响应：40Hz-18KHz； 7、输出阻抗：600Ω±30%； 8、MIC灵敏度：-39dB±3dB； 9、供电电压：DC12V(外置电源)或9V(层叠电池)。 25W高音喇叭4只，音视频终端机1对 |
|  | 7 | 光缆（3000米）：8芯户外铠装光缆 |
|  | 8 | 网线（2400米）：6类网络双绞线 |
|  | 9 | 电源线（3800米）：国标RVV2x2.5电源护套线 |
|  | 10 | 线管（3000米）：PVC25线管 |
|  | 11 | 千兆链路接入终端（38台）：网管型交换机，≥8个千兆POE电口，≥2个千兆光口；支持802.3af/at PoE标准，支持整机POE最大输出功率≥110W；支持存储转发，交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps，支持VLAN |
|  | 12 | 光模块（84个）：千兆单模光模块 |
|  | 13 | 立杆（17根）：全钢材质Gr.65，圆杆，热镀锌，表面喷漆，能做到20年不锈，高度3.5-6米，臂厚不低于4mm；地垄大小：800mm*800mm*1200mm，含杆体、横臂、地笼、避雷针等配件 |
|  | 14 | 设备箱（21个）：定制（含插线板），规格：箱子高500mm，宽400mm,深320mm,箱体采用1.2mm钢材，表面进行镀锌、喷塑处理。具有防破坏、防振、防电磁干扰、防尘、防潮、防高温、防锈蚀、防雷击功能，机箱表面采用喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，含机箱配件。 |
|  | 15 | 防雷接地制作（21项）： 1、严格执行国家的有关标准和规范，立杆防雷接地电阻≦10Ω。 2、接地网布置依据地形进行设计。立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。当土壤电阻率太高而不能满足要求时，采用垂直接地极＋减阻剂的方法使地网接地电阻符合要求。 |
|  | 16 | 地垄基础制作（21项）：基础预埋不小于8根M30螺纹长度70mm的螺栓。混泥土规格不小于800mmx800mmx1200mm。基础内预埋线管内径大于φ50mm，弯曲角度大于120°。混凝土设计强度等级不小于C20～C25。基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204的要求。含机械开挖回填及渣土清运。 |
|  | 17 | 人工开挖及人工回填（395.19m³）：开挖、管道埋设及恢复等，各种类别的土方或卵石层等综合考虑，且包含建渣、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm 的乔木、树兜、竹丛、桩间土、破坏性拆除的管道等，以实现本项目采购目的和采购需求为准。 |
|  | 18 | 云台基础（4项）：水泥基座预埋法兰盘，基座不小于600mmx600mmx2000mm，预埋不小于8根M30螺纹钢笼同时与法兰盘进行焊接。 |
|  | 19 | 光缆链路建设（10项）：现场监控点位新建网络链路，具体工作内容：使用铠装8芯光缆对现场监控点位进行连接。包含：防水终端盒、尾纤、熔接。(每个管理单位预估需要12芯终端盒7个，光纤尾纤70根，光纤熔接140芯)以实现本项目采购目的和采购需求为准，按10个管理单位计算。 |
|  | 20 | 网络链路建设（10项）：现场监控点位新建网络链路，具体工作内容：使用千兆网线对现场监控点位进行连接。（每个管理单位预估使用六类网线180米、PVC25管材160米及2个中继器等）以实现本项目采购目的和采购需求为准，按10个管理单位计算。 |
|  | 21 | 供电线路建设（10项）：新建电源链路，具体工作内容：使用电源线对现场监控点位到就近电线新建电源链路（每个管理单位预估使用电源线RVV2*2.5共50米、PVC25管45米）。接头防水制作。以实现本项目采购目的和采购需求为准，按10个管理单位计算。 |
|  | 22 | 管理一体机（1台）： 1、硬件参数：2U机架式服务器机箱；处理器不低主频2.5G，16核，内存≥64GB；硬盘≥6TB*2； 2、提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等； 3、支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； 4、支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； 5、对前端视频点位的视频质量及录像巡检； 6、人脸库下发到设备，人脸管理，人脸导入和导出，人脸布控、撤控和告警上报，可设置相似度；人像识别和人脸检测； 7、APP端实时视频，视频预览，录像查看等； 8、水文监管功能，支持实时水位，支持卡片形式查看设备的实时水位数据； 9、支持水利相关报警信息历史数据查询，及数据统计分析； ▲10、支持资源的添加、修改、删除功能，包含水库、排水口、城市易涝点、闸泵站、水文监测点、水质监测点资源等。 |
|  | 23 | 图像保存设备（1台）： 1、主处理器：工业级微控制器； 2、接入路数：≥64路；硬盘接口：≥16个SATA，本次配置6个8TB硬盘； 3、分辨率：32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 4、解码能力： 2路32M@20fps; 2路24M@20fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30fps； 5、多路回放：最大支持≥16路回放； 6、报警输入：≥16路； 7、报警输出：≥8路，其中≥1路12V1A ctrl输出； 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36/64辅屏: 1/4/8/9/16； 8、前智能：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 9、后智能：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 10、音频输入：≥1路，RCA接口；音频输出：≥2路，RCA接口；HDMI接口：≥2个；VGA接口：≥2个； 11、人脸检测前智能性能（路数）：≥16路；人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：≥2路，单路同时最多检测≥12张人脸；人脸识别前智能性能（路数）：≥16路；人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持≥16路，图片流人脸≥16张/秒；2、后端人脸检测+后端人脸比对支持≥2路，视频流人脸≥12张/秒；结构化前智能性能（路数）：≥8路。 |
|  | 24 | 横杆 φ90mm L=2m 厚4mm（10根） 1.类型 :横杆 2.材质 :钢制 3.规格尺寸 :φ90mm L=2m 厚4mm 4.油漆品种:防锈综合考虑 |
|  | 25 | 汽车运输（21台班）; 1.名称：水平运输； 2.运距：运输距离项目内综合考虑； 3.使用机械：载重汽车质量<=3T； 4.装卸综合考虑。 |
|  | 26 | 系统调试:本项目设备的安装、调试及培训 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起20日

#### 3.4.2交货地点和方式

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 3 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 到货签收后 ，达到付款条件起 3 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 完成硬件安装工作后 ，达到付款条件起 3 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包1： 付款条件说明： 竣工验收后 ，达到付款条件起 3 日内，支付合同总金额的 16.00%。

采购包1： 付款条件说明： 项目完成后两年后 ，达到付款条件起 3 日内，支付合同总金额的 4.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

采购人组织，供应商配合，严格按照（绵财采〔2021〕15号）《关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》进行验收，针对合同内容和招标参数无偏离与正偏离逐条验收。成交人与采购人应严格执行《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库{2016}205号）等相关规定的要求进行验收。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

依据国家三包政策以及供应商承诺事项进行保修，质保期限不低于两年。设备上门维护及上门质保。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交绵阳仲裁委员会仲裁。仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

### 3.5其他要求

1、本项目供应商负责设备的安装、调试； 2、本项目供应商负责设备的使用培训； 3、对于中小企业在资金支付方面的优惠措施：合同签订后，达到付款条件起3日内，支付合同总金额的35.00%；到货签收后，达到付款条件起3日内，支付合同总金额的30.00%；完成硬件安装工作后，达到付款条件起3日内，支付合同总金额的20%；竣工验收后，达到付款条件起3日内，支付至合同总金额的11%；项目完成两年后，达到付款条件起3日内.支付合同总金额的4.00%。