绵阳柒鑫食品有限公司

# A级生猪、肉牛定点屠宰及食品加工项目

环境影响报告书

(公示本)

建设单位：绵阳柒鑫食品有限公司

编制单位：四川良策环保技术有限公司

二○二五年二月

绵阳柒鑫食品有限公司

关于同意公示《A 级生猪、肉牛定点屠宰及食品 加工项目环境影响报告书》的函

绵阳市生态环境局：

根据《中华人民共和国环境保护法》,《中华人民共和国环境影 响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、 《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》、《建设项目环 境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162号)等法律法规的要 求，我单位同意公示《A 级生猪、肉牛定点屠宰及食品加工项目环境 影响报告书》,报告中涉及我公司商业机密的部分建议不予公示，如 第四章环境现状调查与评价、监测报告等资料及相关附图附件。

我公司同意贵局公开经删减后的《A 级生猪、肉牛定点屠宰及食 品加工项目环境影响报告书》,公示的环境影响报告书以《公示本》 为准。

特此报告。

绵阳柒鑫食品有限公司

2025年1月17日

目  录

第0章概述 	1

0.1项目由来 	 1

0.2 建设项目特点 	2

0.3环境影响评价的工作过程 	 3

0.4 分析判定相关情况 	 5

0.5 关注的主要环境问题 	7

0.6环评主要结论 	 7

第1章总 则

1.1评价目的与原则 	9

1.2编制依据 	 9

1.3产业政策符合性分析 	14

1.4选址规划符合性分析 	15

1.5项目“生态环境分区管控”符合性分析 	41

1.6外环境关系及选址合理性分析 	 58

1.7评价因子与标准 	67

1.8评价工作内容与评价重点 	72

1.9评价等级与评价范围 	73

1.10 污染控制与保护环境的目标 	80

第2章现有工程情况 	83

2.1现有工程概况 	83

2.2 现有工程建设内容及规模 	 84

2.3现有工程生产工艺 	 85

2.4 现有工程污染物排放情况 	 87

2.5 现有工程污染物排放汇总	91

2.6 现有工程监测计划	 92

2.7 与项目有关的原有环境污染问题 	 92

2.8 以新带老措施 	 93

2.9“三本账”分析 	94

第3章建设项目概况及工程分析 	 96

3.1项目概况 	96

3.2项目组成 	98

3.3 原辅材料及能源消耗 	103

3.4项目主要设备 	 106

3.5占地及拆迁安置工程 	113

3.6辅助及公用工程 	 113

3.7项目总平面布置合理性 	122

3.8运营期工程分析 	130

3.9水平衡 	 138

3.10 物料平衡及蒸汽平衡 	 140

3.11污染物产生及治理 	142

第4章环境现状调查与评价 	189

4.1自然环境概况 	189

4.2环境质量现状评价 	194

第5章环境影响预测与评价 	 210

5.1施工期环境影响分析 	 210

5.2运营期环境影响分析 	 21

第6章环境风险分析 	 268

6.1综述 	268

6.2评价依据 	269

6.3 环境敏感目标 	274

6.4 环境风险识别 	 275

6.5 环境风险分析 	 277

6.6 环境风险防范措施及应急要求 	280

6.7 风险分析结论 	 288

第7章环境保护措施及其经济、技术论证 	290

7.1施工期环境保护措施及其可行性论证 	 290

7.2运营期环境保护措施及其可行性论证 	292

7.3环保投资 	319

第8章环境影响经济损益分析 	322

8.1环保投资分析 	 322

8.2环境效益分析 	322

8.3经济效益分析 	 322

8.4社会效益分析 	 322

8.5综合效益分析 	 323

8.6总量控制 	 323

第9章环境管理与环境监测 	326

9.1 环境管理要求 	326

9.2环境监测 	 31

9.3 竣工环境保护验收 	33

第10章结论及建议 	 39

10.1结论 	39

10.2环评要求及建议 	345

附表：

附表1建设项目大气环境影响评价自查表

附表2建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3环境风险评价自查表

附表4土壤环境影响自查表

附表5生态环境影响自查表

附表6建设项目环评审批基础信息表

附 图 ：

附图1项目地理位置图

附图2-1安州区河西片区控制性详细规划图

附图2-2安县城市总体规划图

附图3-1项目环境保护目标示意图

附图3-2项目外环境关系示意图

附图4项目各要素评价范围图

附图5-1原项目平面布置图

附图5-2项目平面布置图

附图5-3项目生猪车间2楼平面布置图

附图6-1项目噪声平面布置图

附图6-2项目生猪车间2楼噪声平面布置图

附图7项目环保设施平面布置图

附图8-1原项目卫生防护距离包络线图

附图8-2项目卫生防护距离包络线图

附图9-1项目分区防渗图

附图9-2项目生猪车间2楼分区防渗

附图10项目雨污管网图

附图11-1项目噪声监测点位布点图

附图11-2项目环境空气、地下水监测点位布点图 附图12绵阳市生态保护红线图

附图13绵阳市环境管控单元图

附图14项目所在地水系图

附图15项目区域水文地质图

附图16环境空气、地下水现状情况应用点位相对位置图 附图17项目与饮用水水源位置关系图

附图18项目生猪、肉牛运输路线图

附 件 ：

附件1委托书

附件2承诺书

附件3四川省固定资产投资项目备案表

附件4营业执照

附件5本项目不动产权证书

附件6本项目废水排放请示

附件7《四川省生态环境厅关于四川绵阳安州工业园区规划环境影响跟踪评 价工作意见的函》(川环建函〔2019〕55号)

附件8原项目不动产权证书

附件9原项目A 级生猪定点屠宰证

附件10原项目猪只销售合同

附件11原项目粪污消纳协议书

附件12原项目病死畜禽无害化处理委托协议书

附件13原项目环评批复

附件14原项目排污许可证

附件15原项目验收专家意见

附件16原项目监测报告

附件17本项目环境空气、噪声、地下水现状监测报告

附件18本项目引用环境质量现状检测报告

附件19关于绵阳柒鑫食品有限公司无环保投诉情况的说明

附件20关于四川好巴蜀食品科技有限公司情况说明

附件21绵阳市安州区气象局绘制花芗镇近三年风玫瑰图

附件22生猪待宰圈舍、屠宰车间废气源强类比检测报告

附件23肉牛待宰圈舍、屠宰车间废气及废水水质源强类比检测报告

# 第0章概述

## 0.1项目由来

2020年5月，四川省农业农村厅印发《关于扎实做好生猪屠宰企业资格复核 问题整改工作的函》(川农函〔2020〕407号),要求绵阳市等市州要大力推进 小型屠宰场点整合撤并，兼并重组。绵阳柒鑫食品有限公司积极响应国家政 策，淘汰落后屠宰产能，推动绵阳市生猪屠宰产业转型升级，在原项目基础上 拟实施 “A 级生猪、肉牛定点屠宰及食品加工项目”(以下简称：本项目)。

绵阳柒鑫食品有限公司位于四川省四川绵阳安州工业园区，成立于2016年1 月14日，主要从事畜禽屠宰、食品加工及销售等业务，于2019年5月31日取得A  级生猪定点屠宰证(定点屠宰代码： A29030601),     现有工程已投产运行多

年，随着安州区城镇化的建设与发展，人口逐渐增加，根据绵阳市安州区人民  政府--绵阳市安州区情简介(2024年)“安州区，原为安县，是四川省绵阳市  主城区之一，面积1181.14平方公里，辖10个乡镇118个行政村35个社区，总人  口45.6万人”,安州区总人口为45.6万人。据《2024年四川省生猪产业数据分  析报告》统计，2023年四川人均猪肉消费量为40.4kg/a,   由此估算，届时安州区 年消费猪肉18422.4吨。原项目生猪屠宰规模为7.8万头/年，以人工屠宰为主，

猪肉产品年产量仅达6000吨，屠宰能力落后，难以满足区内的用肉需求，同时  根据绵阳市农业农村局2024年6月27日发布的《绵阳市加大力度提升牛羊家禽生 产工作方案》(绵农发〔2024〕83号)中第二点存在的问题中指出“牛羊肉禽 一直以鲜销为主，少量进入传统粗加工行业，产品加工链短，精深加工基本空  白”、“牛羊家禽也未实现定点屠宰，统计途径不多导致全市牛羊家禽发展情  况掌握不充分、不及时”,第四点工作举措中表明“推进产业补链延

链。.......建设智能化标准化的牛羊家禽屠宰加工厂，完善冷链物流配送体

系，全面提升肉牛肉羊相关产品的商品化处理能力，开发牛羊家禽系列产品，

延长下游产业链，促进上游生产端稳定发展。”因此，本项目拟对原有厂房进 行改扩建，将原有厂房改建成肉牛待宰间、屠宰间，预计建成后年屠宰肉牛规 模达到4万头，同时在紧挨原有厂房东北侧新购置土地，规划用地面积为

6670.12平方米，建筑总面积约为8500平方米，在新购置土地上修建屠宰间、交 易区、污水处理站等相关配套设施，预计建成后生猪屠宰规模由7.8万头/年提升

至40万头/年，生猪、肉牛产品主要供应安州区居民及附近食品加工厂。本项目 建成后，将为当地人员提供就业机会，并为安州区民生保障和社会发展提供有 力支持，还可以有力推动我市畜牧产业高质量发展和屠宰产业转型升级，有利 于促进就业保障民生，促进社会经济发展，有利于维护食品安全，有利于保障 公共卫生安全。

建设单位已于2024年12月20日取得安州区发展和改革局出具的《四川省固 定资产投资备案表》(备案号：川投资备【2412-510724-04-01-745145】FGQB-  2160号),同意项目备案。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价 法》和国务院令第682号，本项目应开展环境影响评价工作。 本项目属于《国民 经济行业分类》 (GB/T4754-2017)   (按第1号修改单修订)中的C135 类“屠宰 及肉类加工”建设项目，属于国家生态环境部《建设项目环境影响评价分类管 理名录(2021版)》中“十、农副食品加工业-18屠宰及肉类加工135-屠宰生猪 10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上”的项目，应编制环境 影响报告书。 为此，绵阳柒鑫食品有限公司委托我公司承担本项目的环境影响 评价工作，我公司接受委托后，立即开展了详细现场踏勘、资料收集工作，现 根据《环境影响评价技术导则》等有关技术规范编制完成了《A级生猪、肉牛 定点屠宰及食品加工项目环境影响报告书》,呈报生态环境主管部门审查。

## 0.2建设项目特点

本项目主要特点如下：

1、本项目选址于四川绵阳安州工业园区，不属于园区主导产业，不属于园 区禁止类、限制类项目，为允许类；区域内覆盖污水管网、配套污水处理厂为 安州区第三污水处理厂。

2 、本项目占地面积13340.12m²  (原项目6670m² 、新增6670.12m²),      均 为 工业用地，占地范围内不涉及拆迁工程。

3、本项目为改扩建项目，建设内容为：对原有厂房进行改扩建，将原有厂 房改建成肉牛待宰间、屠宰间，预计建成后年屠宰肉牛规模达到4万头，同时  在紧挨原有厂房东北侧新购置土地，规划用地面积为6670.12平方米，建筑总  面积约为8500平方米，在新购置土地上修建屠宰间、交易区、污水处理站等相 关配套设施，预计建成后生猪屠宰规模由7.8万头/年提升至40万头/年。

4、本项目为生猪、肉牛屠宰场，因市场需求分为淡季(4月~10月)、旺季 (11月~3月)。

5、本项目运营期主要污染物为废水、废气、固废。

废水：餐饮废水经隔油池处理后，与生活污水一同经预处理池处理达到 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)   三级标准；生产废水经自建污水处理 站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB13457-92)  表3中三级标 准后，与生活污水一同经厂区总排口排至园区污水管网，经管网引至安州区第 三污水处理厂处理，CODcr 、BOD₅ 、氨氮、总氮指标达到《四川省岷江、沱江 流域水污染物排放标准》 (DB51/2311-2016)    表1中工业园区集中式污水处理 厂排放标准限值，总磷指标达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ

类水质标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918- 2002)一级A标准后，排入涪江。

废气：生猪待宰圈舍恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+活性炭 吸附装置 (TA001)”      处理后，通过1根15m高排气筒 (DA001)   达标排放；生 猪屠宰车间恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 	(TA002)”     处理后，通过1根15m高排气筒 (DA002)    达标排放；肉牛待宰圈 舍、屠宰车间恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV 光解+活性炭吸附装置 	(TA003)”     处理后，通过1根15m高排气筒 (DA003)    达标排放；污水处理站 恶臭气体通过加盖收集，并对各单元分别采取负压抽风系统，设置“喷淋+UV 光解+活性炭吸附装置 (TA004)”      处理后，通过1根15m高排气筒 (DA004)    达 标排放；蒸汽发生器燃烧废气：采用低氮燃烧技术处理后，通过1根18m高排气 筒 (DA005)   达标排放；污水处理站沼气经净化处理后用作食堂燃料或火炬点 燃排至大气环境；食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶 (DA006)  达标排 放；备用柴油发电机烟气经设备自带废气处理设施处理后引至屋顶排放。同时 以生猪待宰圈舍、屠宰车间及肉牛待宰圈舍、屠宰车间和污水处理站边界为起 点，分别设置50m 、50m 、50m 、50m 、100m的卫生防护距离。

固废：均交由有资质单位进行无害化处置，项目内不进行处置。

## 0.3环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条 例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等国家关于实行建设项目环境

影响评价制度和管理要求，2024年12月，绵阳柒鑫食品有限公司委托我公司承 担该公司 “A 级生猪、肉牛定点屠宰及食品加工项目”环境影响评价工作。本 次环评主要分为以下几个阶段：

第一阶段：评价单位接受项目环境影响评价委托后，根据建设单位提供的 建设方案(设备、原辅材料、平面布局及污染治理等)等有关资料，先确定项 目是否符合国家和地方有关法规、政策及相关规划，判定项目的环境影响评价 类型，进行环评第一次公示；根据建设单位提供的关于本项目的资料，进行初 步的工程分析，识别环境影响因素、筛选评价因子，明确评价重点、环境保护 目标，确定评价工作等级、评价范围和标准。

第二阶段：进行评价范围内的环境状况调查、监测与评价，了解环境现状 情况，进行详细的工程分析，确定各污染因素污染源强，然后进行各环境要素 影响预测与评价、各专题环境影响分析与评价。

第三阶段：对项目拟采取环保措施进行技术经济论证，给出项目环境可行 结论。在本项目环评报告成果基本完成时，进行第二次环评信息公告，建设单 位向周边居民、企业发放公众调查表，广泛征询利益相关者对本项目建设的看 法和建议。并在此基础上按照《环境影响评价技术导则》和有关环保法律法规 的要求以及专家审查意见编制完成了《A级生猪、肉牛定点屠宰及食品加工项 目环境影响报告书》,以供建设单位上报生态环境主管部门审查。

具体评价工作程序详见图0.3-1。

| 第 一 阶 段 | 依据相关规定确定环境影响评价文件类型 1研究相关技术文件和其他有关文件 2进行初步工程分析 3开展初步的环境现状调查 1环境影响识别和评价因子筛选 2明确评价重点和环境保护目标 3确定工作等级、评价范围和评价标准 制定工作方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 第 二 阶 段 | 环境现状调查 监测与评价 | 建设项目 工程分析 |
|  | 1各环境要素环境影响预测与评价 2各专题环境影响分析与评价 |  |
| 第 三 阶 段 | 1提出环境保护措施，进行技术经济论证 2给出污染物排放清单 3给出建设项目环境影响评价结论 编制环境影响报告书(表) |  |

图0.3-1建设项目环境影响评价工作流程图

## 0 .4分析判定相关情况

我公司在接受委托后，首先通过现场踏勘及相关资料收集，对项目所在地 各相关规划等合理性进行初步判定。

0.4.1 产业政策符合性判定

本项目为屠宰加工项目，原项目生猪屠宰规模7.8万头/年，改扩建完成后全 厂规模为屠宰加工生猪40万头/年、肉牛4万头/年，根据《国民经济行业分类》

(GB/T4754-2017)     (按第1号修改单修订),项目属于 “C1351 牲畜屠宰”。

根据国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录(2024年本)》的 有关规定，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政  策 规 定 的 ， 为 允 许 类 。

对照《产业发展与转移指导目录》(2018年本),本项目不属于“第二  章”“第三节西部地区引导优化调整的产业”“四川省”中“引导逐步调整退 出的产业”及“引导不再承接的产业”。

建设单位获得许可或检疫后方开始建设运营，不属于《市场准入负面清单 (2022年版)》禁止范畴。

本项目生猪屠宰规模为40万头/年、肉牛屠宰规模为4万头/年，用地不属于 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》(自然资发

[2024]273号)中限制类和禁止类的项目。

同时，本项目于2024年12月20日在安州区发展和改革局进行了备案，备案 号为：川投资备【2412-510724-04-01-745145】FGQB-2160 号。

因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

0.4.2相关规划符合性判定

本项目建设与《四川省国土空间规划(2021-2035年)》、《生猪屠宰管理 条例》(中华人民共和国国务院令第742号)、《食品安全国家标准食品生产  通用卫生规范》 (GB14881-2013)、《  食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规 范 》 (GB12694-2016)、《  动物防疫条件审查办法》(2022年第8号)、《四  川省生猪屠宰管理办法》(四川省人民政府令第111号发布及第244号修订)、

《四川省生猪屠宰行业发展规划》(川农规[2023]3号)、《长江经济带生态环 境保护规划》(环规财[2017]88号)、《四川省、重庆市长江经济带发展负面  清单实施细则(试行，2022年版)》(川长江办[2022]17号)、《长江经济带  发展负面清单指南(试行，2022年版)》(长江办[2022]7号)等相符。

0.4.3评价类型判定

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价

法》和《建设项目环境保护管理条例》等规定，项目建设应开展环境影响评价 工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)的有关规

定，本项目属于名录中“十、农副食品加工，18、屠宰及肉类加工”中的“屠  宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的”项目，因此 项目需编制环境影响报告书。

0.4.4生态环境分区管控符合性判定

本项目位于四川绵阳安州工业园区，项目选址不在划定的生态保护红线范 围内，项目建设符合四川省生态保护红线方案的相关要求；项目用地不占用基 本农田，不涉及土地资源利用上线；项目需要的原辅材料量较小，均在当地市 场购买；项目对当地的资源需求量很少，未涉及资源利用上线。本项目不属于 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》

(川长江办[2022]17号)其中的限制类和禁止类，本项目所在地不属于国家重 点生态功能区，不在环境准入负面清单内。

因此，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、 未列入环境准入负面清单。本项目的建设与生态环境部发布的《关于以改善环 境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)中“三线 一单”的要求相符。

## 0.5关注的主要环境问题

根据本项目的特点和环境条件，本次评价关注的主要环境问题为项目运营 后废水、废气等污染物排放以及固体废物处置对区域环境及敏感点的影响程 度，分析项目选址是否合理，同时论证项目拟采取的环保设施和污染防治措施 的可行性和可靠性。

1、施工期主要环境问题为：施工扬尘、施工噪声、施工人员生活污水和施 工废水、固体废物(废土石、生活垃圾等)对周边环境的影响以及工程建设对 生态环境的影响。

2、运营期主要环境问题：屠宰场产生的恶臭气体、屠宰废水、屠宰废物、 员工生活污水、生活垃圾等影响。

3、本报告主要关注项目选址是否合理，是否符合国家产业政策、总平面布 置的合理性、屠宰场的各项污染防治措施可行性，明确环境影响的程度和范围 及污染防治措施经济技术可行性等。

## 0 . 6环评主要结论

项目建设符合国家现行产业政策，满足相关规划要求；项目选址合理，周 边无明显环境制约因素；项目总体平面布置合理；项目运营过程中尽管其生产 不可避免产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，但拟采取的污染防治措 施技术经济可行，可使各类污染物达标排放，满足总量控制要求，项目的实施

# 对周围环境产生的影响很小；项目风险防范措施可靠有效，认真落实环境风险

防范措施后，项目环境风险为可接受水平，从环境风险角度分析项目是可行  的；项目建设得到了公众的广泛认同和支持；建设单位在严格执行“三同时” 制度、全面落实本评价提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，认  真加强管理后，能够确保污染物达标排放，项目的建设不会改变当地的环境质  量及生态环境现状。因此，从环境保护的角度分析，本项目的建设可行。

# 第1章总则

## 1.1评价目的与原则

1.1.1评价目的

环境影响评价作为建设项目环境保护管理的一项制度，根本目的是贯彻“保 护环境”的基本国策，认真执行“预防为主，防治结合”的环境管理方针。根据 《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境影响评价法》的规定， 为加强建设项目环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境， 一切新

建、扩建和技改工程必须编制环境影响报告。

本项目评价目的是通过对项目选址、建设规模和工艺流程分析，确定项目建 设和营运对外环境存在的影响因子及污染物排放量，根据项目所在地的环境质量 现状调查和工程产污特性，对项目所在地区的环境影响进行预测分析与评价，对 项目在环境保护角度是否可行和工程拟采取的各项环保措施进行经济技术论证， 为项目的工程设计、可靠实施及生态环境主管部门的决策和管理提供科学依据。

1.1.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

(1)依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建 设，服务环境管理。

(2)科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

(3)突出重点

根据项目工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划 环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项 目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.2编制依据

1.2.1国家法律、法规、规章及规范性文件

1、《中华人民共和国环境保护法(2014年修订本)》,中华人民共和国主 席令第九号，2015年1月1日起施行；

2、《中华人民共和国环境影响评价法(2018年修正本)》,中华人民共和 国主席令第二十四号，2018年12月29日起施行；

3、《中华人民共和国水污染防治法(2017年修正本)》,2018年1月1日起 施行；

4、《中华人民共和国大气污染防治法(2018年修正本)》,2018年10月26 日起施行；

5、《中华人民共和国噪声污染防治法(2021年修正本)》,中华人民共和 国主席令第一O 四号，2022年6月5日起施行；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,中华人民共和国主席令 第四十三号，2020年9月1日起施行；

7、《中华人民共和国土壤污染防治法》,中华人民共和国主席令第八号， 2019年1月1日起施行；

8、《中华人民共和国水土保持法》,中华人民共和国主席令第三十九号， 2011年3月1日起施行；

9、《中华人民共和国水法》,中华人民共和国主席令第48号，2016年7月2 日起施行；

10、《中华人民共和国动物防疫法(2021年修订版)》,中华人民共和国 主席令第六十九号，自2021年5月1日起施行；

11、《中华人民共和国畜牧法(2022年修订)》,2023年3月1日起施行；

12、《中华人民共和国清洁生产促进法(2012年修正本)》,中华人民共 和国主席令第54号，2012年7月1日起施行；

13、《中华人民共和国循环经济促进法(2018年修正本)》,2018年10月 26日起施行；

14、《建设项目环境保护管理条例》,中华人民共和国国务院令第683号， 2017年10月1日起施行；

15、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版),中华人民共 和国生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行；

16、《国家危险废物名录(2025年版)》,2024年11月26日生态环境部、 国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第36号 公布，自2025年1月1日起施行；

17、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》,环发 [2012]77号，2012年7月3日起施行；

18、《环境影响评价公众参与办法》,中华人民共和国生态环境部令第4 号，2019年1月1日起施行；

19、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》,环发

[2012]98号，2012年8月7日起施行；

20、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》,环环 评[2016]150号。

21、《动物防疫条件审查办法》,中华人民共和国农业农村部令2022年第8 号，2022年12月1日起施行；

22、《关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号);

23、《关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号);

24、《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号);

25、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》 (国办发[2016]81号);

26、《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法> 的通知》(环发[2014]197号);

27、《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意 见》(环发[2015]178号);

28、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》 (环办环评[2017]84号);

1.2.2地方法律、法规、规章及规范性文件

1、《四川省环境保护条例(2017年修订本)》,2018年1月1日起施行；

2、《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》,川府发

[2018]24号，2018年7月20日起施行；

3、《绵阳市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》(绵府办 函[2024]42号);

4、《绵阳市人民政府办公室关于印发绵阳市现代农业六大重点产业发展规 划(2017-2020年)和绵阳市现代农业十大主导产品行动方案(2017-2020年)

的通知》(绵府办函[2017]156号),2017年11月7日；

5、《四川省生猪屠宰管理办法》(2010年修订);

6、《四川省人民政府关于印发<四川省用水定额>的通知》(川府函

[2021]8号);

7、绵阳市人民政府办公室《关于建立病死畜禽集中无害化处理机制的通 知》(绵府办发[2018]42号);

8、《四川省环境保护厅办公室关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总 量指标审核及管理暂行办法>的通知》(川环办发[2015]333号);

9、《四川省“十四五”环境保护规划》(川府发[2022]2号);

10、《绵阳市突发事件总体应急预案(试行)》(绵府发[2021]22号);

11、《绵阳市突发生态环境事件应急预案》(绵府办发[2022]49号)。

1.2.3产业政策及行业相关规范

1、《产业结构调整指导目录(2024年本)》;

2、《市场准入负面清单(2022年版)》;

3、《产业发展与转移指导目录》(2018年本);

4、《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》 (GB14881-2013);

5、《食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范》 (GB12694-2016);

6、《畜类屠宰加工通用技术条件》 (GB/T17237-2008);

7、《猪屠宰与分割车间设计规范》 (GB50317-2009);

8、《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》 (HJ2004-2010);

9、《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》 (GB/T39499- 2020);

10、《畜禽屠宰良好操作规范生猪》 (GB/T19479-2019);

11、《畜禽粪便安全使用准则》 (NY/T1334-2007);

12、《病死及病害动物无害化处理技术规范》(农医发[2017]25号);

13、《生猪屠宰管理条例》(中华人民共和国国务院令第742号);

14、《畜禽屠宰良好操作规范生猪》 (GB/T19479-2019);

15、《畜禽屠宰操作规程生猪》 (GB/T17236-2019);

16、《生猪屠宰检疫规程》(农牧发[2023]16号);

17、《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》 (HJ1285-2023);

18、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》 (GB16548-2006);

19、《生猪定点屠宰厂(场)资质等级要求》 (NY/T      3348-2018);

20、《四川省生猪屠宰行业发展规划》(川农规[2023]3号);

21、《四川省生猪定点屠宰厂(场)和小型屠宰场点设置规划(2010-2015 年)》(川办发[2011]9号);

22、《绵阳市生猪定点屠宰厂(场)和小型屠宰场点设置规划(2010-2015 年)》(绵府办函[2011]202号)。

1.2.4环境影响评价技术规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则总纲》 (HJ2.1-2016);

2、《环境影响评价技术导则大气环境》 (HJ2.2-2018);

3、《环境影响评价技术导则地表水环境》 (HJ2.3-2018);

4、《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016);

5、《环境影响评价技术导则声环境》 (HJ2.4-2021);

6、《环境影响评价技术导则生态影响》 (HJ19-2022);

7、《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018);

8、《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》 (HJ964-2018);

9、《水土保持综合治理技术规范》 (GB/T16453.1~6-2008);

10、《固体废物鉴别标准通则》 (GB34330-2017);

11、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020);

12、《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023);

13、原环境保护部《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公 告》(公告2017年第43号);

14、《污染源源强核算技术指南准则》 (HJ884-2018);

15、《排污许可证申请与核发技术规范总则》 (HJ942-2018);

16、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业屠宰及肉类加工 工业》 (HJ860.3-2018);

17、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-135屠宰及肉类加工行 业系数手册》。

1.2.5建设项目相关资料

1、建设项目环境影响评价委托书；

2、安州区发展和改革局《四川省固定资产投资项目备案表》(川投资备 【2412-510724-04-01-745145】FGQB-2160号),2024年12月20日；

3、建设单位提供的关于本项目的其他资料。

## 1 .3产业政策符合性分析

本项目为生猪、肉牛屠宰加工项目，对原有的生猪机械化屠宰生产线进行 改扩建，并新增两条肉牛机械化屠宰生产线，建成后对生猪、肉牛进行宰杀及 规范管理，符合国务院742号令《生猪屠宰管理条例》(2021年8月1日);根据 《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2017)      (按第1号修改单修订),本项目属 于“C1351 牲畜屠宰”;根据国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指 导目录(2024年本)》的有关规定，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符 合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”,结合本项目屠宰规模，本项 目为允许类；对照《产业发展与转移指导目录》(2018年本),本项目不属于 “第二章”“第三节西部地区引导优化调整的产业”“四川省”中“引导逐步 调整退出的产业”及“引导不再承接的产业”;建设单位获得许可后方开始建 设运营，不属于《市场准入负面清单(2022年版)》禁止范畴；本项目生猪屠 宰规模为40万头/年，肉牛屠宰规模为4万头/年，用地不属于《自然资源要素支 撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》(自然资发[2024]273号)中限制类 和禁止类的项目。

同时，建设单位于2024年12月20日在安州区发展和改革局进行了备案， 备案号为：川投资备【2412-510724-04-01-745145】FGQB-2160 号。

本项目所使用的制冷剂为R507,   为新型的环保制冷剂，不在《蒙特利尔议 定书》中，没有规定其使用期限，且该类制冷剂不属于原环境保护部办公厅文 件《关于严格控制新建使用含氢氯氟烃生产设施的通知》(环办[2009]121号) 中禁止新建的使用含氢氯氟烃的生产设施。

表1.3-1项目产业政策符合性分析

| 序 号 | 文件 | 要求 | 本项目 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《产业结构调整 | 限制类：十二、轻工24、年屠宰生猪15 万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15 | 本项目生猪屠宰能力为 40万头/年，肉牛屠宰能 | 符合 |

| 序 号 | 文件 | 要求 | 本项目 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指导目录(2024 年 本 ) 》 | 万只及以下、活禽1000万只及以下的屠 宰建设项目(少数民族地区除外) | 力为4万头/年，不属于 限制类。 |  |
|  |  | 淘 汰 类 ：(十二)轻工28、桥式劈半 锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备； 29、猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺 | 本项目采用机械化屠宰 生产线，不属于淘汰 类。 |  |
| 2 | 《产业发展与转 移指导目录》 (2018年本) | 引导逐步调整退出的产业： 一、纺织 .印染(成都市) 二、有色金属 1.铅锌冶炼(绵阳市) 2.铝冶炼(阿坝州、乐山市) 三、钢铁 1.铁合金冶炼(成都市) 2.铁矿采选(阿坝州茂县、松潘县) 引导不再承接的产业： 一、建材 1.水泥熟料 2.普通平板玻璃制造(成都市、德阳市、 绵阳市) | 本项目为屠宰加工项 目，未列入到“引导逐步 调整退出的产业”和“引 导不再承接的产业”中。 | 符合 |
| 3 | 《市场准入负面 清单(2022年 版)》 | 未获得许可或检疫，不得从事动物饲 养、屠宰和经营。 | 建设单位获得许可或检 疫后方开始建设运营 | 符合 |
| 4 | 《自然资源要素 支撑产业高质量 发展指导目录 (2024年本)》 | 列入《产业结构调整指导目录(2024年 本)》限制类的项目，允许企业在一定 期限内按照《产业结构调整指导目录 (2024年本)》规定的产能条件或要求 采取措施改造升级；列入《产业结构调 整指导目录(2024年本)》限制类的新 建项目和淘汰类项目，直接纳入本目录 禁止类，自然资源、投资管理和林草主 管部门一律不得办理相关手续。 | 本项目生猪屠宰能力为 40万头/年，肉牛屠宰能 力为4万头/年，属于允 许类，不属于目录中限 制类、禁止类用地项 目 。 | 符合 |

综上所述，本项目的建设符合国家现行产业政策。

## 1.4选址规划符合性分析

1.4.1与四川省主体功能区划和生态功能区划的符合性分析

(1)主体功能区划

本项目位于四川绵阳安州工业园区内，根据《四川省国土空间规划(2021- 2035年)》(川府发[2024]8号)中“第三节”“优化省域主体功能区布局”, 深入实施主体功能区战略，完善和落实主体功能区制度。因地制宜细化主体功 能分区，合理优化调整县级行政区主体功能定位，加强多宜性空间保护与发展 的统筹协调。巩固农产品主产区格局。将位于成都平原、安宁河谷、川南和川 东北地区，农业生产适宜条件良好、优质耕地分布密集的32个县确定为国家级

农产品主产区。同时根据水土匹配关系，将位于川东北山地、盆地西缘、攀西 山地和川西高原区域的部分县(市、区)确定为农牧业生产协同区，推动有条 件的其他主体功能区协调承载部分农牧生产功能，增强全省多元化农产品供给 能力 … … 。

本项目为 “C1351 牲畜屠宰”,属于农副食品加工，符合该区域主体功能 定位，因此本项目的建设与《四川省国土空间规划(2021-2035年)》相符。

四川省国土空间规划(2021—国203家5年)级 和 省 级 主 体 功 能 区 分 布 图

C 二=年八

图1.4-1国家级和省级主体功能区分布图

(2 )生态功能区划

根据《四川省生态功能区划》,四川省划分了一级区(生态区)4个，二  级区(生态亚区)13个，三级区(生态功能区)36个。本项目所在的绵阳市安 州区所属的级区为I级四川盆地亚热带湿润气候生态区，I-1 成都平原城市与农  业生态亚区， I-1-1 平原北部城市-农业生态功能区。

图1.4-2四川省生态功能区划图

主要生态特征：地貌以冲积平坝和洪积冲积扇平坝为主，有少量浅丘分

布。年均气温16℃左右，≥10℃的活动积温4880~5213℃,年均降水953～1280 毫米。区内河流主要为涪江水系和沱江水系。本区地带性植被类型为亚热带常 绿阔叶林，因受人为因素影响，天然林已基本上被人工林所取代。

主要生态问题：人口密度较大，人为活动影响强烈，干旱洪涝灾害频繁。 工业污染、城镇污染、农村面源污染较为突出。

生态环境敏感性：土壤侵蚀中度敏感，生境轻度敏感，水环境污染高度敏 感，酸雨轻度敏感。

主要生态服务功能：人居保障功能，农产品提供功能。

生态保护与发展方向：发挥区域中心城市辐射作用，优化人居环境。以高 新技术产业为主导，促进产业结构优化升级，建设电子、重型机械装备工业基 地。以小流域建设为重点，保护耕地，提高农田生态系统的自身调节能力。改 善农村能源结构，因地制宜发展沼气等清洁能源。防治工业污染、城镇污染及 农村面源污染；防治水环境污染，保障饮用水安全。

本项目为 “C1351 牲畜屠宰”,属于农副食品加工，项目对废水、废气进 行收集处理，对大气和地表水环境影响较小，符合农业生态功能区生态保护与 发展方向。因此本项目建设与《四川省生态功能区划》基本相符合。

1.4.2与园区规划及规划环评符合性分析

本项目位于四川绵阳安州工业园区内。四川绵阳安州工业园区为原四川安 县工业园区，于2010年经四川省人民政府批准设立(川府函[2010]149号)。根 据《四川安县工业园发展规划环境影响报告书》,四川安县工业园规划产业定  位为以汽车配件产业园为主，以电子信息产业园、医药食品产业园、综合配套  区为辅的综合性生态产业园，于2010年2月24日取得了原四川省环境保护厅出具 的《关于印发<四川安县工业园区发展规划环境影响报告书审查意见>的函》

(川环函[2010]140号)。四川绵阳安州工业园区是中国(绵阳)科技城的重要 组成部分，是绵阳市、安州区工业发展的核心区域和经济增长区。2016年4月， 四川省人民政府作出了《关于同意撤销安县设立绵阳市安州区的批复》(川府  函[2016]78号)。2017年7月四川省人民政府以B(2017)2259-1      号文同意“四川 安县工业园区”更名“四川绵阳安州工业园区”。2019年5月24日，四川省生态环  境厅出具了《关于四川绵阳安州工业园区规划环境影响跟踪评价意见的函》

(川环建函[2019]55号)”。2021年7月23日，四川绵阳安州工业园区取得了四川 省人民政府出具的《关于认定四川绵阳安州工业园区为省级高新技术产业园区  的批复》(川府函[2021]146号):同意将四川绵阳安州工业园区认定为省级高  新技术产业园区，名称为四川绵阳安州高新技术产业园区，以先进制造、电子

信息、生物医药为主导产业，区域范围为国务院有关部门公布的开发区审核公 告确定的四至范围。

1、与《四川绵阳安州工业园区发展规划》符合性分析

根据《四川绵阳安州工业园区发展规划》,本项目与园区规划符合性分析 见下表。

表1.4-1本项目与《四川绵阳安州工业园区发展规划》符合性分析一览表

| 序号 | 规划内容 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划范 围规模 | 四川绵阳安州工业园区位于安州区花芗镇和界 牌镇，规划区范围：北至花菱镇雍峙村与黄土 镇长征村交界；南至界牌镇石安村与永兴双土 地交界；东至辽宁大道；西至雍持、前进、西 岩、永丰、金凤竹林。石安山脚路，辖雍屿、 | 本项目位于四川省绵 阳市安州区科兴路， 属于四川绵阳安州工 业园区范围内。 | 符合 |

|  |  | 前进、西岩、永丰、金凤、竹林，石安七个 村。规划面积7.48平方公里。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 规划产 业定位 | 以汽车配件产业园区为主，以电子信息产业园 区、医药制造产业园区、综合配套区为辅的综 合性生态产业园。 | 本项目为“C1351牲 畜屠宰”,不属于园 区主导产业，不属于 园区禁止类、限制类 项目，为允许类。 | 符合 |
| 3 | 规划经 济发展 目标指 标 | 到2020年，预计工业园区完成投资22亿元，全 面完成7.48平方公里的基础设施和配套设施建 设，形成功能齐备、布局合理、环境优美的新 兴工业基地。 |  |  |
| 4 | 规划产 业布局 | 汽车配件产业园区，电子信息产业园区、医药 制造产业园区、综合配套区。 |  |  |
| 5 | 规划用 地布局 | ①工业：工业用地规模为443.44公顷，占规划总 面积的59.32%;②仓储用地：规划用地总面积 为92.97公顷，占规划总面积的12.44%;③道路 广场用地：规划用地总面积为78.95公顷，占规 划总面积的10.56%;④市政设施用地：规划物 流仓储用地5.21项，占规划建设用地的0.7%; ⑤绿地：面积共66.08公顷，占规划总面积的 8.84%;⑥对外交通用地：规划用地总面积为 26.93公顷，占规划总面积的3.6%;⑦居住用 地：规划用地总面积为21.12公顷，占规划总面 积的2.83%;⑧公共设施用地：规划用地总面积 为12.82公顷，占规划总面积的1.72%。 | 本项目用地性质为工 业用地，与园区规划 相符。 | 符合 |
| 6 | 能源 规划 | 规划区域能源以天然气、电为主。 | 本项目所用能源为天 然气、电。 | 符合 |

本项目位于四川绵阳安州工业园区范围内，属于生猪、肉牛屠宰加工项  目，符合园区准入条件，项目的建设符合《四川绵阳安州工业园区发展规划》 要 求 。

2、规划环评及审查意见符合性分析

本项目与园区规划环评及审查意见符合性见下表。

表1.4-2项目与园区规划环评及审查意见符合性分析

| 项目 | 规划、规划环评及环评批复要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业 定位 | 以汽车配件产业园区为主，以电子 信息产业园区、医药制造产业园 区、综合配套区为辅的综合性生态 产业园。 | 本项目为“C1351牲畜屠宰”,属于园区综 合配套项目，符合园区定位。 | 符合 |
| 行业 准入 | 鼓励发展产业：汽车配件产业 (涉及金属表面处理的，须做好整 体生产车间及外沿50米范围内地 面的整体防渗并清洁生产达到一级 水平)、电子信息产业园区(限制 印刷电路板制造前端耗水、耗能大 的工艺)、医药制造产业(限制化 学合成原料药、生物发酵原料药以 及涉及提取、萃取工艺的)、新材 料(限制原料合成企业、轮胎制造 | 本项目为“C1351牲畜屠宰”,不属于园区 主导产业，不属于园区鼓励、禁止发展产 业，为符合国家现行产业政策和相关规定 要求、选址与周围环境相容，满足清洁生 产，遵循循环经济的允许类项目。 | 符合 |

| 项目 | 规划、规划环评及环评批复要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 业)。 |  |  |
|  | 禁止发展产业： 1、不符合国家现行产业政策和技 术落后不能执行清洁生产的企业； 2、有色金属冶炼加工工业、黑色 金属冶炼加工业等污染严重企业； 工业水重复利用率小于80%、 COD排放强度大于1.5kg/万元工 业增加值，氨氮排放强度大于 0.12kg/万元工业增加值。 |  |  |
|  | 允许发展产业：除上述禁止、鼓 励及限制类以外，符合国家现行产 业政策和相关规定要求、选址与周 围环境相容，满足清洁生产，遵循 循环经济的项目。 |  |  |
| 环境 准入 负面 清单 | 有色金属冶炼加工、黑色金属冶炼 加工企业；含有印刷电路板制造工 艺的电子信息生产企业；含化学合 成原料药、生物发酵原料药以及涉 及提取、萃取工艺的医药制造企 业；含化学合成工艺的新材料制造 企业；轮胎制造企业。 | 本项目“C1351牲畜屠宰”,不在园区环境 准入负面清单之列。 | 符合 |
| 清洁 生产 要求 | 入驻企业必须采用国际、国内先进 水平的生产工艺、设备及污染治理 技术，能耗、物耗、水耗等均应达 到相应行业的清洁生产水平二级或 国内先进水平。 | 本项目采用工艺、设备均为国内同行业内 先进水准。 | 符合 |
| 环境 制约 因素 及解 决对 策 | 1、园区范围内现有部分工业企业 与安置区及学校混杂，园区边界与 城镇建成区紧邻，对规划实施构成 一定环境制约。 解决对策：①加强对环境敏感目标 周边企业的环境管控，强化噪声及 有机废气治理措施，确保各项污染 物达标排放。②针对拟入驻企业， 应在选址和平面布局等方面进行充 分论证，确保人居环境质量不降 低。 | 本项目为改扩建项目，运营期通过设置双 开门封闭车间减小废气无组织排放，生猪 待宰圈舍恶臭经负压密闭抽风系统引入 “喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA001)”处理后，通过1根15m高排 气筒(DA001)达标排放；生猪屠宰车间 恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV 光解+活性炭吸附装置(TA002)”处理 后，通过1根15m高排气筒(DA002)达 标排放；肉牛待宰圈舍、屠宰车间恶臭经 负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+ 活性炭吸附装置(TA003)”处理后，通 过1根15m高排气筒(DA003)达标排 放；污水处理站恶臭气体通过加盖收集， 并对各单元分别采取负压抽风系统，设置 “喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA004)”处理后，通过1根15m高排 气筒(DA004)达标排放；蒸汽发生器燃 烧废气：采用低氮燃烧技术处理后，通过 1根18m高排气筒(DA005)达标排放； 污水处理站沼气经净化处理后用作食堂燃 料或火炬点燃排至大气环境；食堂油烟经 | 符合 |

| 项目 | 规划、规划环评及环评批复要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 油烟净化器处理后引至楼顶(DA006)达 标排放；噪声通过采取隔声、减振、消声 等治理措施，加强管理、合理布局、绿化 隔声后，再经厂界距离衰减，厂界四周噪 声达标排放，经采取以上措施后，废气、 噪声均能达标排放。本项目位于四川绵阳 安州工业园区内，周边主要以工业企业为 主，最近环境敏感目标为东侧180m处安 州区高级职业中学以及北侧500m处前进 村，根据绵阳市安州区气象局绘制花芗镇 近三年夏季风玫瑰图以及近三年风玫瑰 图，风向最大频率均为NNW(见附件), 本项目位于城市居住区风向最大频率的侧 风向，同时，污水处理站以及DA001、 DA002、DA003、DA004排气筒均设置在 厂区内西北侧，远离厂区外东侧、北侧敏 感目标，对外环境影响较小。 |  |
|  | 2、园区依托的界牌(清溪)污水 处理厂排口位于安昌河永兴镇饮用 水源准保护区范围内，界牌(清 溪)污水处理厂实际规模已达到原 规划环评审查意见要求的控制上 限，对园区后期发展形成制约。 解决对策：①加快界牌(清溪)污 水处理厂排口迁建至涪江的工程实 施进度。②在排口迁建前，园区不 得新增废水排放总量。在排口迁建 后，加快界牌(清溪)污水处理厂 技改扩容工程，确保园区污水得到 有效可靠处理。 | 本项目废水外排至园区污水管网，经安州 区第三污水处理厂处理达标后，排放至涪 江(排口已迁建完成)。本项目废水污染 物排放总量已纳入安州区第三污水处理厂 总量。 | 符合 |
|  | 3、区域环境空气PM10和PM25年 均值超标， NO₂和O₃呈上升趋 势，对规划实施构成一定环境制 约。 解决对策：①严格环境准入，强化 源头管理。②按照区域大气污染防 治相关要求，尽快完成现有企业挥 发性有机污染物治理整改措施，强 化无组织废气排放等环境管理措 施，落实区域大气污染物减排工 作。 | 本项目强化了废气收集及处理措施，通过 设置双开门封闭车间减小废气无组织排 放，生猪待宰圈舍恶臭经负压密闭抽风系 统引入“喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA001)”处理后，通过1根15m高排 气筒(DA001)达标排放；生猪屠宰车间 恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV 光解+活性炭吸附装置(TA002)”处理 后，通过1根15m高排气筒(DA002)达 标排放；肉牛待宰圈舍、屠宰车间恶臭经 负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+ 活性炭吸附装置(TA003)”处理后，通 过1根15m高排气筒(DA003)达标排 放；污水处理站恶臭气体通过加盖收集， 并对各单元分别采取负压抽风系统，设置 “喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA004)”处理后，通过1根15m高排 气筒(DA004)达标排放；蒸汽发生器燃 烧废气：采用低氮燃烧技术处理后，通过 | 符合 |

| 项目 | 规划、规划环评及环评批复要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1根18m高排气筒(DA005)达标排放； 污水处理站沼气经净化处理后用作食堂燃 料或火炬点燃排至大气环境；食堂油烟经 油烟净化器处理后引至楼顶(DA006)达 标排放。 |  |

本项目位于四川绵阳安州工业园区内，属于“C1351牲畜屠宰”,主要从

事生猪及肉牛屠宰、分割，不在园区环境准入负面清单内，为园区允许类引入 产业，项目运营期拟采取有效措施减缓对区域环境质量的影响。因此，本项目 与园区规划环评及审查意见相符。

3、四川绵阳安州工业园区规划环境影响跟踪评价符合性分析

本项目与四川绵阳安州工业园区规划环境影响跟踪评价符合性见下表。

表1.4-3项目与四川绵阳安州工业园区规划环境影响跟踪评价符合性分析

| 四川绵阳安州工业园区规划环境影响跟踪 评价要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3后 续规划 实施的 主要环 境制约 因素及 优化调 整建议 | 3、园区范围内现有部分工业企业 与安置区及学校混杂，园区边界与 城镇建成区紧邻，对规划实施构成 一定环境制约。 优化调整建议：(1)加强对环境 敏感目标周边企业的环境管控，强 化噪声及有机废气治理措施，确保 各项污染物达标排放。(2)针对 拟入驻企业，应在选址及平面布局 等方面进行充分论证，确保人居环 境质量不降低。 | 本项目为改扩建项目，运营期通过设置双 开门封闭车间减小废气无组织排放，生猪 待宰圈舍恶臭经负压密闭抽风系统引入 “喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA001)”处理后，通过1根15m高排 气筒(DA001)达标排放；生猪屠宰车间 恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV 光解+活性炭吸附装置(TA002)”处理 后，通过1根15m高排气筒(DA002)达 标排放；肉牛待宰圈舍、屠宰车间恶臭经 负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+ 活性炭吸附装置(TA003)”处理后，通 过1根15m高排气筒(DA003)达标排 放；污水处理站恶臭气体通过加盖收集， 并对各单元分别采取负压抽风系统，设置 “喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA004)”处理后，通过1根15m高排 气筒(DA004)达标排放；蒸汽发生器燃 烧废气：采用低氮燃烧技术处理后，通过 1根18m高排气筒(DA005)达标排放； 污水处理站沼气经净化处理后用作食堂燃 料或火炬点燃排至大气环境；食堂油烟经 油烟净化器处理后引至楼顶(DA006)达 标排放；噪声通过采取隔声、减振、消声 等治理措施，加强管理、合理布局、绿化 隔声后，再经厂界距离衰减，厂界四周噪 声达标排放，经采取以上措施后，废气、 噪声均能达标排放。本项目位于四川绵阳 安州工业园区内，周边主要以工业企业为 主，最近环境敏感目标为东侧180m处安 州区高级职业中学以及北侧500m处前进 | 符合 |

| 四川绵阳安州工业园区规划环境影响跟踪 评价要求 |  |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 村，根据绵阳市安州区气象局绘制花芗镇 近三年夏季风玫瑰图以及近三年风玫瑰 图，风向最大频率均为NNW(见附件), 本项目位于城市居住区风向最大频率的侧 风向，同时，污水处理站以及DA001、 DA002、DA003、DA004排气筒均设置在 厂区内西北侧，远离厂区外东侧、北侧敏 感目标，对外环境影响较小。 |  |
| 7.4后 续规划 实施过 程中的 环保对 策与减 缓措施 | 7.4.3 大气 环境 保护 对策 与减 缓措 施 | 1、严格环境准入、强化源头 管理 园区禁止引入“两高一资”建 设项目。把污染物排放总量作 为环评审批的前置条件，改扩 建项目实行污染物排放减量替 代，实现增产减污。新建项目 必须配套建设先进的污染治理 设施，满足排放标准要求。 | 本项目为“C1351牲畜屠宰”,属于园区 综合配套项目，不属于“两高一资”建设 项目；在原项目基础上进行为改扩建，位 于环境质量不达标区域，企业已向绵阳市 生态环境局申请总量控制指标，实行2倍 减量替代。 | 符合 |
|  |  | 2、强化企业污染防治 引进企业必须采取先进、可靠 治理措施，确保废气达标排 放。各企业均需落实项目环评 提出的具体的环境保护防护距 离和大气防护距离。积极推行 清洁能源，新建企业禁止直接 燃煤。 | 本项目运营期通过设置双开门封闭车间减 小废气无组织排放，生猪待宰圈舍恶臭经 负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+ 活性炭吸附装置(TA001)”处理后，通 过1根15m高排气筒(DA001)达标排 放；生猪屠宰车间恶臭经负压密闭抽风系 统引入“喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA002)”处理后，通过1根15m高排 气筒(DA002)达标排放；肉牛待宰圈 舍、屠宰车间恶臭经负压密闭抽风系统引 入“喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA003)”处理后，通过1根15m高排 气筒(DA003)达标排放；污水处理站恶 臭气体通过加盖收集，并对各单元分别采 取负压抽风系统，设置“喷淋+UV光解+ 活性炭吸附装置(TA004)”处理后，通 过1根15m高排气筒(DA004)达标排 放；蒸汽发生器燃烧废气：采用低氮燃烧 技术处理后，通过1根18m高排气筒 (DA005)达标排放；污水处理站沼气经 净化处理后用作食堂燃料或火炬点燃排至 大气环境；食堂油烟经油烟净化器处理后 引至楼顶(DA006)达标排放。项目以生 猪待宰圈舍、屠宰车间以及肉牛待宰圈 舍、屠宰车间和污水处理站边界为起点， 分别设置50m、50m、50m、50m、100m 的卫生防护距离，卫生防护距离范围内无 居民等环境保护目标。项目使用电、天然 气等清洁能源。 | 符合 |
|  |  | 3、优化工业布局 对后续新引入的污染类企业， | 本项目位于四川绵阳安州工业园区内，周 边主要以食品加工企业为主，最近环境敏 | 符合 |

| 四川绵阳安州工业园区规划环境影响跟踪 评价要求 |  |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 严把产业门槛，加强选址合理 性论证，企业选址须充分考虑 企业类型，污染特征及外环境 因素，避免企业形成交叉污 染，必要时设置卫生防护距 离，并且在园区生产空间与生 活空间之间设置隔离绿化带。 | 感目标为东侧180m处安州区高级职业中 学以及北侧500m处前进村，根据绵阳市 安州区气象局绘制花芗镇近三年夏季风玫 瑰图以及近三年风玫瑰图，风向最大频率 均为NNW(见附件),本项目位于城市居 住区风向最大频率的侧风向，同时，污水 处理站以及DA001、DA002、DA003、 DA004排气筒均设置在厂区内西北侧，远 离厂区外东侧、北侧敏感目标，对外环境 影响较小。项目以生猪待宰圈舍、屠宰车 间以及肉牛待宰圈舍、屠宰车间和污水 处理站边界为起点，分别设置50m、 50m、50m、50m、100m的卫生防护距 离，卫生防护距离范围内无居民等环境保 护目标，并且在厂区四周与生活空间之间 设置隔离绿化带。 |  |

本项目位于四川绵阳安州工业园区内，属于“C1351牲畜屠宰”,主要从 事生猪及肉牛屠宰、分割，运营期拟采取有效措施减缓对区域环境质量的影 响。因此，本项目满足四川绵阳安州工业园区规划环境影响跟踪评价要求。

1.4 .3与行业相关管理及规范符合性分析

1、与《生猪屠宰管理条例》(中华人民共和国国务院令第742号)符合性 分析

为了加强生猪屠宰管理，保证生猪产品质量安全，保障人民身体健康，制 定本条例，2021年8月1日施行修订版。

表1.4-4本项目与《生猪屠宰管理条例》符合性分析

| 《生猪屠宰管理条例》要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第十一条 生猪定点 屠宰厂 (场)应 当具备的 条件 | (一)有与屠宰规模相适应、水质符合国家 规定标准的水源条件； | 本项目采用市政用水，水质符合 国家规定标准的水源条件。 | 符合 |
|  | (二)有符合国家规定要求的待宰间、屠宰 间、急宰间、检验室以及生猪屠宰设备和运 载工具 ； | 按要求设置待宰间、屠宰间急宰 间、检验室及生猪屠宰设备和运 载工。 |  |
|  | (三)有依法取得健康证明的屠宰技术人 员 ； | 要求员工提供健康证明 |  |
|  | (四)有经考核合格的兽医卫生检验人员； | 配备考核合格的兽医卫检人员 |  |
|  | (五)有符合国家规定要求的检验设备、消 毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设 施 ； | 配备符合国家规定要求的检验设 备、消毒设施以及符合环境保护 要求的污染防治设施。 |  |
|  | (六)有病害生猪及生猪产品无害化处理设 施或者无害化处理委托协议； | 本项目病害生猪及生猪产品已签 订无害化处置协议 |  |
|  | (七)依法取得动物防疫条件合格证 | 按要求办理动物防疫条件合格证 |  |
| 第十二条 | 生猪定点屠宰厂(场)屠宰的生猪，应当依 法经动物卫生监督机构检疫合格，并附有检 | 本项目进场生猪应提供检疫证明 | 符合 |

| 《生猪屠宰管理条例》要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 疫证明。 |  |  |
| 第十三条 | 生猪定点屠宰厂(场)应当建立生猪进厂 (场)查验登记制度。 | 本项目配备进场查验登记制度 | 符合 |
| 第十四条 | 生猪定点屠宰厂(场)屠宰生猪，应当遵守 国家规定的操作规程、技术要求和生猪屠宰 质量管理规范，并严格执行消毒技术规范。 发生动物疫情时，应当按照国务院农业农村 主管部门的规定，开展动物疫病检测，做好 动物疫情排查和报告。 | 本项目生猪屠宰按照生猪屠宰及 检疫规程操作，并严格执行消毒 技术规范。发生动物疫情后，按 照相关要求处置。 | 符合 |
| 第十五条 | 生猪定点屠宰厂(场)应当建立严格的肉品 品质检验管理制度。肉品品质检验应当遵守 生猪屠宰肉品品质检验规程，与生猪屠宰同 步进行，并如实记录检验结果。检验结果记 录保存期限不得少于2年。 | 项目设置严格的肉品品质检验管 理制度 | 符合 |
| 第十七条 | 生猪定点屠宰厂(场)应当建立生猪产品出 厂(场)记录制度，如实记录出厂(场)生 猪产品的名称、规格、数量、检疫证明号、 肉品品质检验合格证号、屠宰日期、出厂 (场)日期以及购货者名称、地址、联系方 式等内容，并保存相关凭证。记录、凭证保 存期限不得少于2年。 | 项目设置生猪产品出厂(场)记 录制度 | 符合 |
| 第十八条 | 生猪定点屠宰厂(场)对其生产的生猪产品 质量安全负责，发现其生产的生猪产品不符 合食品安全标准、有证据证明可能危害人体 健康、染疫或者疑似染疫的，应当立即停止 屠宰，报告农业农村主管部门，通知销售者 或者委托人，召回已经销售的生猪产品，并 记录通知和召回情况。生猪定点屠宰厂 (场)应当对召回的生猪产品采取无害化处 理等措施，防止其再次流入市场。 | 生产的生猪产品不符合食品安全 标准、有证据证明可能危害人体 健康、染疫或者疑似染疫的，应 当立即停止屠宰，报告农业农村 主管部门，通知销售者或者委托 人，召回已经销售的生猪产品， 并记录通知和召回情况。对召回 的生猪产品采取无害化处理等措 施，防止其再次流入市场。 | 符合 |
| 第二十 条 | 生猪定点屠宰厂(场)对未能及时出厂 (场)的生猪产品，应当采取冷冻或者冷藏 等必要措施予以储存。 | 本项目配备冷藏和冷冻库，对不 能及时外售产品进行储存。 | 符合 |

因此，本项目与《生猪屠宰管理条例》(中华人民共和国国务院令第742 号)要求相符。

2、与《四川省生猪屠宰管理办法》(四川省人民政府令第111号发布及第 244号修订)符合性分析

表1.4-5本项目与《四川省生猪屠宰管理办法》符合性分析

| 《四川省生猪屠宰管理办法》要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第八条 | 生猪定点屠宰厂(场)和小型生猪屠宰场 点的选址，应当符合国家和省环境保护、 食品卫生、动物防疫、土地利用等方面的 要求，远离医院、幼儿园、学校、敬老 院、社会福利机构、居民集中住宅区及畜 禽养殖场等场所。 | 本项目为“C1351牲畜屠宰”改扩建 项目，屠宰生猪40万头/年，肉牛4 万头/年，属于生猪、肉牛定点屠宰 厂(场),本项目选址符合国家和省 环境保护、食品卫生、动物防疫、土 地利用等方面的要求，周边主要以工 业企业为主，距项目所在地最近的环 | 符合 |

| 《四川省生猪屠宰管理办法》要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 境敏感目标为东侧约180m处安州区 高级职业中学以及北侧约500m处前 进村，最近的卫生院为东南侧约 660m处花芗镇前进卫生室，最近的 医院为东北侧约912m处绵阳市四O 四医院医联体医院，项目四至范围内 无医院、幼儿园、学校、敬老院、社 会福利机构、居民集中住宅区及畜禽 养殖场等场所。 |  |
|  | 禁止在饮用水源保护区、自然保护区等法 定保护区域内设置生猪定点屠宰厂(场) 和小型生猪屠宰场点。 | 本项目选址不在饮用水源保护区、自 然保护区等法定保护区域内。 | 符合 |
| 第九条生 猪定点屠 宰厂 ( 场 ) 应 当具备的 条件 | (一)有与屠宰规模相适应的充足水源， 水质符合国家规定的生活饮用水卫生标 准 ； | 本项目采用市政用水，水质符合国家 规定标准的水源条件。 | 符合 |
|  | (二)设有待宰间、屠宰间、急宰间、隔 离间，建筑要求和工艺设置符合国家标准 及卫生防疫规定，光照充足、通风良好， 建筑和布局符合国家生猪屠宰与分割车间 设计规范的规定； | 本项目设有待宰间、屠宰间、急宰 间、隔离间，且建筑要求和工艺设置 符合国家标准及卫生防疫规定，光照 充足、通风良好，建筑和布局符合国 家生猪屠宰与分割车间设计规范的规 定。 | 符合 |
|  | (三)配备与屠宰规模相适应并取得县级 以上医疗机构开 具健康证明的屠宰技术人员； | 配备与屠宰规模相适应技术人员，要 求员工提供县级以上医疗机构开具的 健康证。 | 符合 |
|  | (四)配备与屠宰规模相适应并经省商务 主管部门考核合格的肉品品质检验人员； | 配备与屠宰规模相适应品质检验人 员，要求员工提供省商务主管部门开 具的肉品品质检验合格证。 | 符合 |
|  | (五)配备符合生猪屠宰技术标准和国家 规定要求的检验设备、消毒设施和药品； | 配备符合生猪屠宰技术标准和国家规 定要求的检验设备、消毒设施和药 品 。 | 符合 |
|  | (六)配备符合环境保护要求的污染防治 设 施 ； | 配备符合环境保护要求的污染防治设 施。 | 符合 |
|  | (七)配备符合病害生猪及生猪产品无害 化处理标准的设施设备； | 本项目病害生猪及生猪产品已签订无 害化处置协议。 | 符合 |
|  | (八)依法取得动物防疫条件合格证。 | 按要求办理动物防疫条件合格证 | 符合 |
| 第十六条 | 生猪定点屠宰厂(场)和小型生猪屠宰场 点屠宰的生猪应当依法经动物卫生监督机 构检疫合格并附有检疫证明。 | 本项目进场生猪应提供检疫证明 | 符合 |
| 第十七条 | 生猪定点屠宰厂(场)和小型生猪屠宰场 点应当按照国家规定的操作规程和技术要 求屠宰生猪。 | 本项目生猪屠宰按照生猪屠宰及检疫 规程操作，并严格执行消毒技术规 范。 | 符合 |
| 第十九条 | 生猪定点屠宰厂(场)和小型生猪屠宰场 点对检验发现的病害生猪及生猪产品应当 按照国家有关规定进行无害化处理。 | 本项目对病害生猪及生猪产品，按照 国家有关规定进行无害化处理。 | 符合 |
| 第二十条 | 生猪定点屠宰厂(场)和小型生猪屠宰场 点应当建立严格的肉品品质检验管理制 度，按照国家规定的肉品品质检验规程进 行检验。 | 本项目设置严格的肉品品质检验管理 制度，按照国家规定的肉品品质检验 规程进行检验。 | 符合 |

因此，本项目与《四川省生猪屠宰管理办法》(四川省人民政府令第111号

发布及第244号修订)要求相符。

3、与《四川省生猪屠宰行业发展规划》(川农规[2023]3号)符合性分析

表1.4-6本项目与《四川省生猪屠宰行业发展规划》符合性分析

| 文件 | 相关规定 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《四川省 生猪屠宰 行业发展 规划》 (川农规 [2023]3 号 ) | 四 、 规划 布局 | (二)设置要求 以农业农村部批准备案屠宰企业数量为 基数，各县(市、区)只减不增，确因 特殊情况需要新增的，由市(州)人民 政府在辖区总数不增的情况下统筹考 虑。到2027年底，以县为单位，生猪屠 宰企业数超过10个(含10个)的，压减 到10个以内；生猪屠宰企业数在5-10个 且常年出栏生猪少于50万头的，压减到 5个以内。 从严压减小型屠宰场点，除边远和交通 不便的农村地区确因保供需要外，其他 地区不再新增小型屠宰场点，已有的小 型屠宰场点应根据交通条件、配送体系 等实际情况，在保障市场供给的前提下 逐步退出。鼓励发展冷链化定点配送网 点，通过配送保障农村乡镇或居民集中 居住地的肉品供给。 对同一地市范围内年出栏生猪50万头以 上的大型生猪养殖企业申办现代化生猪 屠宰、加工、冷链配送一体化企业，以 及新建设计年屠宰生猪100万头以上的 标准化屠宰企业，予以鼓励支持。尚无 生猪屠宰企业的县(市、区),确因保 供需要，原则上可增设1个屠宰企业。 | 绵阳柒鑫食品有限公司于2019 年5月31日取得了由绵阳市人 民政府颁发的《生猪定点屠宰 证》(定点屠宰代码： A29030601),本项目为改扩 建项目，建成后生猪屠宰规模 由7.8万头/年提升至屠宰生猪 40万头/年，肉牛4万头/年，不 新增生猪屠宰企业数量。 | 符合 |
|  | 五 、 主要 任务 | (一)严格把好准入关口。严格按照 《生猪屠宰管理条例》规定，把好屠宰 企业设立准入关口，不符合规定条件的 一律不予审批新建。各地在办理生猪定 点屠宰企业新建、改建、迁建、扩建项 目审核时，要严格执行行业发展规划和 国家产业政策要求，新建、改建、迁 建、扩建企业在建设过程中，严格执行 安全、消防、环保等有关法律法规。 | 本项目为改扩建项目，建成后 生猪屠宰规模由7.8万头/年提 升至屠宰生猪40万头/年，肉牛 4万头/年，企业在建设过程 中，将严格执行安全、消防、 环保等有关法律法规。 | 符合 |
|  |  | (二)持续压减企业数量。认真贯彻落 实生猪屠宰质量管理规范，持续开展屠 宰企业清理整顿，依法关停不符合设立 条件的生猪屠宰企业，取消其生猪定点 屠宰资格。积极引导小型屠宰场点整 合、重组和转型升级改造，提升质量安 全水平。对小型屠宰场点，要“淘汰一 批、转型一批、升级一批”,改变我省 小型屠宰场点“多小散乱差”的现状。 对不符合小型屠宰场点设置规定的，逐 步清理撤并。支持小型屠宰点与大型屠 | 绵阳柒鑫食品有限公司于2019 年5月31日取得了由绵阳市人 民政府颁发的《生猪定点屠宰 证》(定点屠宰代码： A29030601),本项目为改扩 建项目，建成后生猪屠宰规模 由7.8万头/年提升至屠宰生猪 40万头/年，肉牛4万头/年，不 新增生猪屠宰企业数量。 | 符合 |

| 文件 | 相关规定 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宰企业对接，引导小型屠宰点转型开展 肉品配送流通服务。 |  |  |
|  |  | (三)大力推行标准化建设。开展生猪 屠宰标准化示范创建，实施生猪屠宰企 业分级管理。鼓励、引导、支持生猪屠 宰企业改善生产和技术条件，加强质量 安全全过程管理。大力推进以质量管理 制度化、厂区环境整洁化、设施设备标 准化、生产经营规范化、检测检验科学 化、排放处理无害化为主要内容的生猪 屠宰企业标准化建设。生猪屠宰企业应 当配备与屠宰能力相适应的专职兽医卫 生检验人员，配备符合国家要求的检验 设备。鼓励屠宰企业建设标准化预冷和 低温分割加工车间、配套冷库等设施， 配置冷链运输设备，加快构建“集中屠 宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市” 的猪肉供应链，逐步提高冷鲜肉在肉类 消费中的比重。 | 本项目为改扩建项目，建成后 生猪屠宰规模由7.8万头/年提 升至屠宰生猪40万头/年，肉牛 4万头/年，企业配备与屠宰能 力相适应的专职兽医卫生检验 人员，配备符合国家要求的检 验设备，建设标准化预冷和低 温分割加工车间、配套冷库等 设施，配置冷链运输设备。 | 符合 |
|  |  | (四)全面落实企业主体责任。全面落 实生猪屠宰企业的肉品质量安全、动物 防疫、安全生产和生态环境保护等主体 责任。配备与屠宰规模相适应，满足检 验检疫、质量安全监控等保障安全要求 的设施设备和检验人员。严格遵守生猪 屠宰质量管理规范，建立健全从畜禽进 厂(场)查验到产品出厂(场)、问题 产品召回等全过程质量安全管理制度。 严格按照国家有关规定，开展动物疫病 检测，做好动物疫情排查和报告等。大 力推进猪肉产品追溯体系建设，鼓励无 纸化出具肉品品质检验合格证，溯源信 息接入全省统一的食品溯源公共服务平 台，实现数据归集、共享，切实做到来 源可溯、去向可查、责任可追究。 | 本项目为改扩建项目，建成后 生猪屠宰规模由7.8万头/年提 升至屠宰生猪40万头/年，肉牛 4万头/年，配备与屠宰规模相 适应，满足检验检疫、质量安 全监控等保障安全要求的设施 设备和检验人员；严格按照国 家有关规定，开展动物疫病检 测，做好动物疫情排查和报告 等；建设猪肉产品来源可溯、 去向可查、责任可追究体系。 | 符合 |
|  | 七、环 境影 响分 析 | (一)规范环境影响评价。新建、改扩 建屠宰场应进行环境影响评价，环境影 响评价文件未依法经审批部门审查或者 审查后未予批准的，建设单位不得开工 建设。 | 绵阳柒鑫食品有限公司于2019 年5月31日取得了由绵阳市人 民政府颁发的《生猪定点屠宰 证》(定点屠宰代码： A29030601),本项目为改扩 建项目，正在进行环境影响评 价工作，未开工建设。 | 符合 |
|  |  | (二)不利环境影响分析。生猪屠宰产 生的主要污染为屠宰企业建设、改造期 间施工污染和从事经营活动期间运营污 染。施工污染包括扬尘、施工机械及交 通产生的施工噪声、施工废水、施工固 体废弃物，属于短期阶段性污染。运营 污染是指生猪屠宰加工过程中产生的大 | 本项目为改扩建项目，施工期 经采取环评要求治理措施后可 使其对环境的影响降至最低； 运营期经采取环评要求治理措 施后不会改变区域环境质量与 环境功能的要求，环境影响较 小，符合建设项目所在地环境 | 符合 |

| 文件 | 相关规定 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 气环境、水环境、声环境、固体废弃物 污染。上述污染因素会对项目实施地的 水质、土壤、空气产生局部影响。 | 功能区划确定的环境质量要 求。 |  |
|  |  | (三)消除环境影响措施。本着规划先 行原则，市(州)根据行政区域实际编 制产业规划或实施方案，细化项目布局 和规模，根据“三线一单”生态环境分 区管控和环境承载能力，优化产业布局 及规模，严格执行建设项目环境影响评 价制度。对于影响范围涉及环境敏感区 的建设项目，应当对环境敏感区的影响 做重点分析，提出对生态环境不利影响 的减缓和控制措施。落实《畜禽屠宰操 作规程生猪》,加强通风、定期清洗地 面、消毒除臭，消除大气环境污染。严 格执行《肉类加工工业水污染物排放标 准》,生产车间采取防渗措施，污水集 中处理、达标排放，降低水环境污染。 对宰前检疫不合格生猪、待宰产生的粪 污，及宰中产生的三腺等不可食用物质 严格进行无害化处理，降低固体废弃物 污染。严格执行《猪屠宰与分割车间设 计规范》,采取提高屠宰厂区绿化率、 使用降噪建材、加强车间密闭性等方法 降低噪声污染。 | 本项目为改扩建项目，建成后 生猪屠宰规模由7.8万头/年提 升至屠宰生猪40万头/年，肉牛 4万头/年，将严格落实《畜禽 屠宰操作规程生猪》,加强通 风、定期清洗地面、消毒除 臭，消除大气环境污染；严格 执行《肉类加工工业水污染物 排放标准》,生产车间采取防 渗措施，污水集中处理、达标 排放，降低水环境污染；对宰 前检疫不合格生猪、待宰产生 的粪污，及宰中产生的三腺等 不可食用物质严格进行无害化 处理，降低固体废弃物污染； 严格执行《猪屠宰与分割车间 设计规范》,采取提高屠宰厂 区绿化率、使用降噪建材、加 强车间密闭性等方法降低噪声 污染。 | 符合 |

因此，本项目与《四川省生猪屠宰行业发展规划》(川农规[2023]3号)中 相关要求相符。

4、与《四川省生猪定点屠宰厂(场)和小型屠宰场点设置规划(2010- 2015年)》(川办发[2011]9号)、《绵阳市生猪定点屠宰厂(场)和小型屠  宰场点设置规划(2010-2015年)》(绵府办函[2011]202号)符合性分析

表1.4-7本项目与(川办发[20119号)、(绵府办函[2011]202号)符合性分析

| 文件 | 相关规定 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《四川省生 猪定点屠宰 厂 ( 场 ) 和 小型屠宰场 点设置规划 (2010- 2015 年 ) 》 ( 川 办发 [2011]9 号 ) | 五、设 置要求 | (一)严格控制定点屠宰厂 (场)数量。到2015年各市 (州)政府所在地主城区原则 上要少于2个；县(市、区) 政府所在地原则上设置1个， 能保证市场供应的地方可不再 设屠宰厂(场)。边远和交通 不便的农村地区和少数民族地 区设置小型生猪屠宰场点的数 量由各市(州)政府按照《规 划》、《办法》和本规划压缩 总量的目标要求，在严格监 管，严把基本卫生和质量安全 | 绵阳柒鑫食品有限公司于2019年5 月31日取得了由绵阳市人民政府 颁发的《生猪定点屠宰证》(定点 屠宰代码：A29030601),本项目 为改扩建项目，建成后生猪屠宰规 模由7.8万头/年提升至屠宰生猪40 万头/年，肉牛4万头/年，不新增 生猪屠宰企业数量。 | 符合 |

| 文件 | 相关规定 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产、检疫条件的前提下，根 据当地实际核定。 |  |  |
|  |  | (二)设区的市在中心城区及 各县(市)城区内原则上不再 新设置生猪定点屠宰厂(场) 和小型生猪屠宰场点。 |  |  |
|  |  | (三)生猪定点屠宰厂(场) 应达到机械化、半机械化同步 检验生产线的加工能力。 | 本项目使用机械化、半机械化同步 检验生产线设备。 | 符合 |
|  |  | (四)严格规划约束。各地新 建和迁建、改扩建生猪屠宰厂 (场、点)应按省、市(州) 规划要求与本地区压缩屠宰厂 (场、点)数量相结合，没有 实现压缩数量的不得审批新建 定点屠宰厂(场)和小型屠宰 场点。 | 绵阳柒鑫食品有限公司于2019年5 月31日取得了由绵阳市人民政府 颁发的《生猪定点屠宰证》(定点 屠宰代码：A29030601),本项目 为改扩建项目，建成后生猪屠宰规 模由7.8万头/年提升至屠宰生猪40 万头/年，肉牛4万头/年，不新增 生猪屠宰企业数量。 | 符合 |
|  |  | (五)新建或改扩建生猪定点 屠宰厂(场)和小型屠宰场点 应依法开展环境影响评价，并 不得在下列区域设置定点屠宰 企业：饮用水水源保护区、自 然保护区、人口密集区以及其 他需要特殊保护的区域，大气 污染严重区以及其他需要重点 回避的区域。 | 本项目为改扩建项目，正在开展环 境影响评价工作，本项目不涉及饮 用水水源保护区、自然保护区、人 口密集区以及其他需要特殊保护的 区域，周边主要以工业企业为主， 经采取措施后均能达标排放，根据 现场监测，项目所在区域环境空气 质量良好，有一定的环境容量，不 属于大气污染严重区以及其他需要 重点回避的区域。 | 符合 |
|  |  | (六)生猪定点屠宰厂(场) 要严格按照国家标准建设改 造。 | 本项目生猪定点屠宰厂(场)严格 按照国家标准建设改造。 | 符合 |
| 《绵阳市生 猪定点屠宰 厂 ( 场 ) 和 小型屠宰场 点设置规划 (2010- 2015 年 ) 》 ( 绵 府办函 [2011]202 号 ) | (二) 、设置 要求 | 1、严格控制定点屠宰厂(场) 数量。到2015年，除北川新县 城外，其余县市区原则上不再 新设置生猪定点屠宰厂(场) 和小型生猪屠宰场点。边远、 交通不便的农村地区和少数民 族地区设置小型生猪屠宰场点 的数量，按照本规划压缩总量 的目标要求，在严格监管，严 把基本卫生和质量安全生产条 件、检疫条件的前提下，由当 地政府自行核定。 | 绵阳柒鑫食品有限公司于2019年5 月31日取得了由绵阳市人民政府 颁发的《生猪定点屠宰证》(定点 屠宰代码：A29030601),本项目 为改扩建项目，建成后生猪屠宰规 模由7.8万头/年提升至屠宰生猪40 万头/年，肉牛4万头/年，不新增 生猪屠宰企业数量。 | 符合 |
|  |  | 2、新建和迁建、改扩建生猪屠 宰厂(场、点),应按本规划 要求，与本地区压缩屠宰厂 (场、点)数量相结合，没有 实现压缩数量的，不得审批新 建定点屠宰厂(场)和小型屠 宰场点。原则上，凡现有屠宰 |  | 符合 |

| 文件 | 相关规定 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂(场)升级改造(包括改 建、扩建、迁建)为A级达标 企业，当地政府须压缩3个以 上小型屠宰场；凡新建A级屠 宰厂，当地政府要压缩5个以 上小型屠宰场。 |  |  |
|  |  | 3、新建或改扩建生猪定点屠宰 厂(场)和小型屠宰场点要依 法开展环境影响评价，不得在 下列区域设置定点屠宰企业： 饮用水水源保护区、自然保护 区、人口密集区以及其他需要 特殊保护的区域，大气污染严 重区以及其他需要重点回避的 区域。 | 本项目为改扩建项目，正在开展环 境影响评价工作，本项目不涉及饮 用水水源保护区、自然保护区、人 口密集区以及其他需要特殊保护的 区域，周边主要以工业企业为主， 各企业经采取措施后均能达标排 放，根据现场监测，项目所在区域 环境空气质量良好，有一定的环境 容量，不属于大气污染严重区以及 其他需要重点回避的区域。 | 符合 |
|  |  | 4、生猪定点屠宰厂(场)要严 格按照国家标准建设改造，原 则上应达到A级资质要求；各 县市区政府所在地的生猪屠宰 厂(场)要力争达到A级资 质；各乡镇现有生猪屠宰厂 (场)应按照小型屠宰点标准 进行改造建设；村社和街道办 屠宰场点全部予以关停。 | 绵阳柒鑫食品有限公司于2019年5 月31日取得了由绵阳市人民政府 颁发的《生猪定点屠宰证》(定点 屠宰代码：A29030601),本项目 为改扩建项目，建成后生猪屠宰规 模由7.8万头/年提升至屠宰生猪40 万头/年，肉牛4万头/年。 | 符合 |

5、与《生猪定点屠宰厂(场)资质等级要求》(SB/T10396-2011)中“A 生猪定点屠宰厂(场)资质等级要求”符合性分析

表1.4-8本项目与A生猪定点屠宰厂(场)资质等级要求符合性分析

| 文件 | 相关规定 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《生猪定点 屠宰厂 (场)资质 等级要求》 (SB/T10396- 2011) | A生猪 定点屠 宰厂 (场) 资质等 级要求 | 4.1基本要求 4.1.1生猪屠宰设计规模应达到30 头/h以上。 4.1.2依法取得生猪定点屠宰证 书、工商营业执照、动物防疫条 件合格证、排污许可证。 4.1.3厂区不应兼营、生产、存放 有碍肉品安全的产品；不应在生 猪屠宰车间内屠宰其他种类的畜 禽。 4.1.4应配备与屠宰加工规模相适 应的，经培训考核合格、依法取 得健康合格证明的屠宰技术工人 和7名以上具备中专以上或同等 专业水平的肉品品质检验人员。 4.1.5进厂(场)屠宰的生猪，应 当持有生猪产地动物卫生监督机 构出具的检疫合格证明。 | 本项目建成后，生猪淡季屠宰量 为125头/h、旺季屠宰量为180头 h;绵阳柒鑫食品有限公司于 2019年5月31日取得了由绵阳市 人民政府颁发的《生猪定点屠宰 证》(定点屠宰代码： A29030601)以及、工商营业执 照、动物防疫条件合格证、排污 许可证；厂区不兼营、生产、存 放有碍肉品安全的产品；不在生 猪屠宰车间内屠宰其他种类的畜 禽；配备与屠宰加工规模相适应 的，经培训考核合格、依法取得 健康合格证明的屠宰技术工人和7 名以上具备中专以上或同等专业 水平的肉品品质检验人员；进厂 (场)屠宰的生猪，持有生猪产 地动物卫生监督机构出具的检疫 合格证明。 | 符合 |

| 文件 | 相关规定 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.2建设和环境 4.2.1厂区建设 4.2.1.1屠宰与分割车间所在厂址 应远离供水水源地和自来水取水 口，其附近应有城市污水排放管 网或允许排入的最终受纳水体。 4.2.1.2厂址周围应有良好的环境 卫生条件。厂区应远离受污染的 水体，并应避开产生有害气体、 烟雾、粉尘等污染源的工业企业 或其他产生污染源的地区或场 所。厂址远离水源保护区和饮用 水取水口。 4.2.1.3生产用水水质应符合 GB5749规定的要求。 4.2.1.4厂区应划分为生产区和非 生产区。生产区应单独设置生猪 与废弃物的出入口，产品和人员 出人口应另设，且产品与生猪、 废弃物在厂内不得共用一个通 道。 4.2.1.5生产区各车间的布局与设 施应满足生产工艺流程和卫生要 求。厂内清洁区与非清洁区应严 格分开。 4.2.1.6屠宰清洁区与分割车间不 应设置在无害化处理间、废弃物 集存场所、污水处理站、锅炉 房、煤场等建(构)筑物及场所 的主导风向的下风侧，其间距应 符合环保、食品卫生以及建筑防 火等方面的要求。 | 本项目厂址远离供水水源地和自 来水取水口，废水外排至园区污 水管网，经安州区第三污水处理 厂处理达标后，排放至涪江(排 口已迁建完成);厂址周围以食 品、医药企业为主，具备良好的 环境卫生条件；根据调查，本项 目位于安州区工业园内，南侧 70m为四川昂川制药有限公司 (兽药、饲料、添加剂生产), 东南侧70m为绵阳辉达粮油有限 公司(食用油加工),都设有 50m的卫生防护距离，本项目不 在两企业卫生防护距离范围内。 根据现场监测，项目所在区域环 境空气质量良好，无对食品有显 著污染的区域，本项目所在区域 属于可以通过采取措施加以改 善、有效清除污染源的区域；本 项目厂址周围供水为市政供应， 生产用水水质应符合GB5749规定 的要求；厂区划为生产区和非生 产区，生产区单独设置生猪与废 弃物的出入口，产品和人员出人 口应另设，且产品与生猪、废弃 物在厂内不共用一个通道；生产 区各车间的布局与设施满足生产 工艺流程和卫生要求；屠宰清洁 区与分割车间不设置在无害化处 理间、废弃物集存场所、污水处 理站、锅炉房、煤场等建(构) 筑物及场所的主导风向的下风 侧，其间距符合环保、食品卫生 以及建筑防火等方面的要求。 | 符合 |
|  |  | 4.2.2环境卫生 4.2.2.1厂区应有围墙，路面、场 地应平整、无积水。主要道路及 场地应采用混凝土或沥青铺设。 4.2.2.2厂区内建(构)筑物周 围、道路的两侧空地应绿化。 4.2.2.3污染物排放应满足 GB13457的规定。 4.2.2.4厂内应在远离屠宰与分割 车间的非清洁区内设有畜粪、废 弃物等的暂时集存场所，其地 面、围墙或池壁应便于冲洗消 毒。运送废弃物的车辆应密闭， 并应配备清洗消毒设施及存放场 所。 | 本项目厂区内设有围墙，路面、 场地平整、无积水。主要道路及 场地采用混凝土或沥青铺设；厂 区内建(构)筑物周围、道路的 两侧空地设置绿化；本项目污染 物经治理后排放满足GB13457中 相关规定；厂内在远离屠宰与分 割车间的非清洁区内设有畜粪、 废弃物等的暂时集存场所，其地 面、围墙或池壁便于冲洗消毒。 运送废弃物的车辆应密闭，并配 备清洗消毒设施及存放场所。 | 符合 |

| 文件 | 相关规定 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.3设施和设备 4.3.1设施 4.3.1.1生猪接收区应设有车辆清 洗，消毒设施和卸猪站台、赶猪 道等设施。生猪进厂的入口处应 设置与门同宽、长不少于 3.00m、深0.10m~0.15m,且能 排放消毒液的车轮消毒池。 4.3.1.2生猪屠宰应有待宰间、隔 离间、屠宰间、急宰间、无害化 处理间、检验检疫工作室。 4.3.1.3待宰间建筑面积应在 250m²以上。 4.3.1.4隔离间的面积不应少于 5.00m²。 4.3.1.5屠宰车间应有赶猪通道、 刺杀放血间、烫毛脱毛(剥皮) 间、胴体加工间、副产品加工 间、寄生虫检疫室等。 4.3.1.6屠宰车间建筑面积应在 420m²以上，净高不宜低于5m。 4.3.1.7急宰间宜设在待宰间的隔 离间附近。急宰间如与无害化处 理间合建在一起时，中间应设隔 墙。 4.3.1.8急宰间、无害化处理间的 出入口处应设置便于手推车出入 的消毒池。 4.3.1.9屠宰间、急宰间、无害化 处理间、卫生间内应设置与生产 能力相适应的非手动式洗手，消 毒设施。 4.3.1.10在屠宰、急宰、无害化 处理等场所，应配备带有82℃热 水的供应设施或具有同等消毒效 果条件的工具和设备清洗消毒装 置。 | 本项目生猪接收区应设有车辆清 洗，消毒设施和卸猪站台、赶猪 道等设施。生猪进厂的入口处应 设置与门同宽、长不少于3.00m、 深0.10m~0.15m,且能排放消毒 液的车轮消毒池；生猪屠宰有待 宰间、隔离间、屠宰间、急宰 间、无害化处理间、检验检疫工 作室；生猪待宰间建筑面积为 1152m²;隔离间的面积不少于 5.00m²;屠宰车间设置赶猪通 道、刺杀放血间、烫毛脱毛(剥 皮)间、胴体加工间、副产品加 工间、寄生虫检疫室等；生猪屠 宰车间建筑面积为1663.44m²,净 高7.5m;急宰间为单独房间，设 在待宰间的隔离间附近；急宰 间、无害化处理间的出入口处设 置便于手推车出入的消毒池；屠 宰间、急宰间、无害化处理间、 卫生间内应设置与生产能力相适 应的非手动式洗手，消毒设施； 屠宰、急宰、无害化处理等场 所，配备蒸汽发生器，带有82℃ 热水的供应设施或具有同等消毒 效果条件的工具和设备清洗消毒 装置。 | 符合 |
|  |  | 4.3.2设备 4.3.2.1应配备猪屠体清洗装置、 致昏器、悬挂输送机、浸烫池、 脱毛机(或剥皮机)、劈半机 等。 4.3.2.2应有病猪或不合格肉品专 用轨道及密闭不漏水的专用容 器，运输工具和符合SB/T10571 规定的病害畜禽焚烧设备。 | 本项目生猪屠宰配备猪屠体清洗 装置、致昏器、悬挂输送机、浸 烫池、脱毛机(或剥皮机)、劈 半机等；设有病猪或不合格肉品 专用轨道及密闭不漏水的专用容 器，病猪或不合格肉品委托三台 县盛德祥生物科技有限公司处 置。 | 符合 |
|  |  | 4.4屠宰工艺 4.4.1生产工艺和操作规程应符合k GB/T17236的规定。 | 本项目生产工艺和操作规程符合 GB/T17236的规定；工艺流程为 生猪验收、静养、喷淋、致昏、 | 符合 |

| 文件 | 相关规定 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.4.2工艺流程应为生猪验收、静 养、喷淋、致昏、刺杀放血、浸 烫脱毛(或剥皮)、预干燥、编 号、燎毛、清洗抛光、雕圈、开 膛、取内脏、去头、去蹄尾、劈 (锯)半、摘三腺、修整、分 级、整理副产品等。 4.4.3从放血到摘取内脏，不应超 过30min。全部屠宰过程应不超 过45min。 | 刺杀放血、浸烫脱毛(或剥 皮)、预干燥、编号、燎毛、清 洗抛光、雕圈、开膛、取内脏、 去头、去蹄尾、劈(锯)半、摘 三腺、修整、分级、整理副产品 等；从放血到摘取内脏，不应超 过30min,全部屠宰过程应不超过 45min。 |  |
|  |  | 4.5检验检疫 4.5.1生猪宰前、宰后检验，应符 合GB/T17996的规定。 4.5.2生猪宰前、宰后检疫，应符 合NY/T909的规定。 4.5.3宰后检验应采用与胴体统一 对照编号方法进行。 4.5.4经肉品品质检验合格的片猪 肉，应当加盖肉品品质检验合格 验讫章，并附具《肉品品质检验 合格证》后方可出厂(场)。 4.5.5检验后一般性疾病肉品的处 理应按GB/T17996的规定；其他 病害猪(肉)处理应符合 GB16548的规定。 4.5.6应有克伦特罗、莱克多巴 胺、沙丁胺醇等有毒有害物质及 水分的快速检测能力。 | 本项目生猪宰前、宰后检验，符 合GB/T17996、NY/T909的规 定；宰后检验采用与胴体统一对 照编号方法进行；经肉品品质检 验合格的片猪肉，加盖肉品品质 检验合格验讫章，并附具《肉品 品质检验合格证》后方可出厂 (场);检验后一般性疾病肉品 的处理按GB/T17996的规定；其 他病害猪(肉)处理应符合 GB16548的规定；有克伦特罗、 莱克多巴胺、沙丁胺醇等有毒有 害物质及水分的快速检测能力。 | 符合 |
|  |  | 4.6质量控制 4.6.1应设有相对独立的质量管理 部门。 4.6.2建立完善的生猪产品质量安 全管理制度和记录。 4.6.2.1应建立生猪进厂(场)检 查登记制度、生猪屠宰管理制 度、肉品品质检验管理制度、质 量追溯管理制度、缺陷产品召回 管理制度、信息报送制度。 4.6.2.2应建立宰前检验记录、生 猪送宰交接记录、生产记录、宰 后检验结果记录、产品销售台 账、上岗人员资格培训记录、病 害猪(肉)处理通知单、病害猪 (肉)无害化处理记录。 4.6.2.3记录保存两年以上。 4.6.3应在屠宰车间显著位置明示 生猪屠宰操作工艺流程图和肉品 品质检验工序位置图。 4.6.4不合格产品应做标记。 | 本项目设有相对独立的质量管理 部门；建立生猪进厂(场)检查 登记制度、生猪屠宰管理制度、 肉品品质检验管理制度、质量追 溯管理制度、缺陷产品召回管理 制度、信息报送制度；建立宰前 检验记录、生猪送宰交接记录、 生产记录、宰后检验结果记录、 产品销售台账、上岗人员资格培 训记录、病害猪(肉)处理通知 单、病害猪(肉)无害化处理记 录；记录保存两年以上；在屠宰 车间显著位置明示生猪屠宰操作 工艺流程图和肉品品质检验工序 位置图；不合格产品做标记。 | 符合 |

| 文件 | 相关规定 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.7产品质量 4.7.1片猪肉质量应符合 GB9959.1的规定。 4.7.2产品每年应按GB9959.1的 质量指标要求，委托有资质的检 验机构进行一次以上的检测。 | 本项目片猪肉质量符合GB9959.1 的规定；产品每年应按GB9959.1 的质量指标要求，委托有资质的 检验机构进行一次以上的检测。 | 符合 |
|  |  | 4.8产品运输 4.8.1生猪和生猪产品的运输应当 使用不同的运载工具，运输片猪 肉应当使用封闭和设有吊挂设施 的专用车辆，不得敞运。 4.8.2鲜猪肉在常温条件下运输时 间不得超过4h。 | 本项目生猪和生猪产品的运输使 用不同的运载工具，运输片猪肉 应当使用封闭和设有吊挂设施的 专用车辆，不得敞运；鲜猪肉在 常温条件下运输时间不得超过 4h。 | 符合 |

因此，本项目与《四川省生猪定点屠宰厂(场)和小型屠宰场点设置规划 (2010-2015年)》(川办发[2011]9号)、《绵阳市生猪定点屠宰厂(场)和小

型屠宰场点设置规划(2010-2015年)》(绵府办函[2011]202号)、《生猪定点 屠宰厂(场)资质等级要求》 (SB/T10396-2011)  中相关要求相符。

综上所述，本项目符合相关行业政策及管理要求。

1.4.4与长江流域相关文件的符合性分析

本项目与长江流域相关文件符合性分析如下。

表1.4-9项目与长江流域相关文件符合性分析

| 文件 | 负面清单 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《长江经济 带生态环境 保护规划》 (环规财 [2017]88 号 ) | 加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水 项目建设。 | 本项目生产过程中主要用水为 生活用水、生产用水，不属于 高耗水行业。 | 符合 |
|  | 划定生态保护红线。基于长江经济带生态整体性 和上中下游生态服务功能定位差异性，开展科学 评估，识别水源涵养、生物多样性维护、水土保 持、防风固沙等生态功能重要区域和生态环境敏 感脆弱区域，划入生态保护红线，涵盖所有国家 级、省级禁止开发区域，以及有必要严格保护的 其他各类保护地等。 | 本项目不在生态保护红线范围 内 | 符合 |
|  | 严守生态保护红线。要将生态保护红线作为空间 规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护 红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行 管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活 动，严禁任意改变用途。 | 本项目不在生态保护红线范围 内 | 符合 |
|  | 严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内布局新 建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油 化工和煤化工项目。 | 本项目位于四川绵阳安州工业 园区内，属于“C1351牲畜屠 宰”行业，不属于重化工园 区、石油化工及煤化工项目， 东北侧距离安昌河约3000m。 | 符合 |
| 《四川省、 | 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与 | 本项目不属于码头和港口项目 | 符合 |

| 文件 | 负面清单 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市长江 经济带发展 负面清单实 施细则(试 行，2022年 版 ) 》 ( 川 长江办 [2022]17 号 ) | 港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省 内河水运发展规划》、《泸州—宜宾—乐山港口 群布局规划》《重庆港总体规划(2035年)》等 省级港口布局规划及港口总体规划的码头项目。 |  |  |
|  | 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通 道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项 目(含桥梁、隧道),国家发展改革委同意过长 江通道线位调整的除外。 | 本项目不属于过江通道项目 | 符合 |
|  | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段 范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护 区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓 冲区的规定管控。 | 项目选址不涉及自然保护区 | 符合 |
|  | 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立 各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线 和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗 养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。 | 项目选址不涉及风景名胜区 | 符合 |
|  | 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内 新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改 建增加排污量的建设项目。 | 项目选址不在饮用水水源保护 区的岸线和河段范围内 | 符合 |
|  | 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除 应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建 排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石 (砂)、对水体有污染的水产养殖等活动。 |  | 符合 |
|  | 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除 应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩 建与供(取)水设施和保护水源无关的项目，以 及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水 水体的投资建设项目。 |  | 符合 |
|  | 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新 建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项 目 。 | 项目不涉及围湖造田、围湖造 地、挖沙采石活动 | 符合 |
|  | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开 (围)垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源， 挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃 圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发 电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设 项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通 道、鱼类洄游通道。 | 项目选址不在国家湿地公园保 护范围内 | 符合 |
|  | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在 《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸 线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安 全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生 态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外 的项目。 | 项目选址不在长江岸线保护区 内 | 符合 |
|  | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的 河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及 自然生态保护的项目。 | 项目选址不在《全国重要江河 湖泊水功能区划》保护区、保 留区 | 符合 |
|  | 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大 排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长 | 项目不涉及新设、改设或者扩 大排污口 | 符合 |

| 文件 | 负面清单 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 |  |  |
|  | 禁止在长江、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉 陵江、乌江、汉江和51个(四川省45个、重庆市 6个)水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目为“C1351牲畜屠宰” 行业，不涉及生产性捕捞。 | 符合 |
|  | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内 新建、扩建化工园区和化工项目。 | 项目东北侧距离安昌河约 3000m,安昌河属于长江主要 支流涪江的支流，本项目不属 于化工项目及尾矿库、冶炼渣 库、磷石膏库项目。 | 符合 |
|  | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸 线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼 渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水 平为目的的改建除外。 |  | 符合 |
|  | 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区 域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿 库、冶炼渣库、磷石膏库。 | 项目不涉及生态保护红线区 域、永久基本农田集中区域， 不属于尾矿库、冶炼渣库、磷 石膏库项目。 | 符合 |
|  | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化 工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项 目 。 | 项目位于四川绵阳安州工业园 区内，不属于钢铁、石化、化 工、焦化、建材、有色、制浆 造纸等高污染项目。 | 符合 |
|  | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等 产业布局规划的项目。(一)严格控制新增炼油 项目，未列入《石化产业规划布局方案(修订 版)》的新增炼油产能一律不得建设。(二)新 建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化 工产业创新发展布局方案》,必须符合《现代煤 化工建设项目环境准入条件(试行)》要求。 | 项目为“C1351牲畜屠宰”行 业，不属于不符合国家石化、 现代煤化工等产业布局规划的 项目。 | 符合 |
|  | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的 落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中 淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁 止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企 业在一定期限内采取措施改造升级。 | 项目为扩建，属于《产业结构 调整指导目录》(2024年本) 中允许类项目。 | 符合 |
|  | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重 过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换 要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名 义、任何方式备案新增产能项目。 | 项目为“C1351牲畜屠宰”行 业，未列入国家产能过剩项 目 。 | 符合 |
|  | 禁止建设以下燃油汽车投资项目(不在中国境内 销售产品的投资项目除外):(一)新建独立燃 油汽车企业；(二)现有汽车企业跨乘用车、商 用车类别建设燃油汽车生产能力；(三)外省现 有燃油汽车企业整体搬迁至本省(列入国家级区 域发展规划或不改变企业股权结构的项目除 外);(四)对行业管理部门特别公示的燃油汽 车企业进行投资(企业原有股东投资或将该企业 转为非独立法人的投资项目除外)。 | 项目为“C1351牲畜屠宰”行 业，不属于燃油汽车投资项 目 。 | 符合 |
|  | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、 低水平项目。 | 项目不属于高耗能、高排放、 低水平项目 | 符合 |
| 《中华人民 共和国长江 保护法》 | 第二十条禁止占用永久基本农田，国家重大战略本 资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础 设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要 的民生项目(包括深度贫困地区、集中连片特困 | 项目为改扩建项目，位于四 川绵阳安州工业园区内，新增 用地于2020年11月13日取得由 绵阳市安州区自然资源局颁发 | 符合 |

| 文件 | 负面清单 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设 施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目),选 址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论 证后依法依规报批。 | 的不动产权证书(川(2020) 安州区不动产权第0004103 号),占地为二类工业用地， 不涉及基本农田。 |  |
|  | 第二十二条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、 石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 合规园区指列入《中国开发区审核公告目录 (2018年版)》或是由省级人民政府批准设立的 园区。高污染项目应严格按照《环境保护综合名 录(2017年版)》“高污染”产品名录执行。 | 本项目位于四川绵阳安州工业 园区内，该园区属于合规园 区，且本项目不属于高污染项 目 。 | 符合 |
|  | 第二十五条禁止新建、扩建法律法规和相关政策 明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指 导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新 建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能 力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 | 项目不属于《产业结构调整指 导目录》(2024年本)中鼓励 类、限制类和淘汰类，属于允 许类行业，符合国家产业政 策。 | 符合 |
|  | 第二十六条禁止新建、扩建不符合国家产能置换 要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国 家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其 他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 | 项目为“C1351牲畜屠宰”项 目，未列入国家产能过剩项 目 。 | 符合 |
| 《四川省嘉 陵江流域生 态环境保护 条例》 | 第十九条嘉陵江流域实行重点水污染物排放总量 控制制度。 对可能超过重点水污染物排放总量控制指标或者 未完成水污染防治年度目标的区域，省人民政府 生态环境主管部门应当约谈该地区人民政府的分 管负责人。对超过重点水污染物排放总量控制指 标或者未完成水环境质量改善目标的区域，省人 民政府生态环境主管部门应当会同有关部门约谈 该地区人民政府的主要负责人，并暂停审批新增 重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评 价文件。约谈情况应当向社会公开。 | 本项目废水经安州区第三污水 处理厂处理达标后外排至涪 江，不直接排入地表水体，水 污染物纳入污水处理厂总量， 本项目不再单独设置废水总量 控制指标。 | 符合 |
|  | 第二十一条排污单位排放污染物不得超过国家和 省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放 总量控制指标。按照国家规定实行排污许可管理 的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法向 设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门 申请取得排污许可证，按照排污许可证的规定排 放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污 许可证的规定排放污染物。 | 本项目餐饮废水经隔油池处理 后，与生活污水一同经预处理 池处理达到《污水综合排放标 准》(GB8978-1996)三级标 准；生产废水经自建污水处理 站处理达到《肉类加工工业水 污染物排放标准》(GB13457- 92)表3中三级标准；废气应 满足《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93);《饮食业油 烟排放标准》(试行)(GB18 483-2001)等标准中标准限值 要求。环评要求，项目建成后 企业应按照排污许可管理要求 进行排污许可申请。 | 符合 |
| 《长江经济 带发展负面 清单指南 | 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河 段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在护 风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建 设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目所在区域不涉及自然保 区核心区、缓冲区的岸线和 河段、风景名胜区核心景区的 岸线和河段。 | 符合 |

| 文件 | 负面清单 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| (试行， 2022年 版 ) 》 ( 长 江办[2022]7 号 ) | 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的 岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全 及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态 环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的 项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》 划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不 利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目位于四川绵阳安州工业 园区内，项目选址不在长江岸 线保护区内利用、占用长江流 域河湖岸线。 | 符合 |
|  | 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设 或扩大排污口。 | 项目不涉及新设、改设或者扩 大排污口 | 符合 |
|  | 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围 内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江 干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范 围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石 膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的 改建除外。 | 项目东北侧距安昌河约 3000m,属于长江主要支流涪 江的支流，本项目不属于化工 项目及尾矿库、冶炼渣库、磷 石膏库项目。 | 符合 |
|  | 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化 工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项 目 。 | 项目位于四川绵阳安州工业园 区内，不属于钢铁、石化、化 工、焦化、建材、有色、制浆 造纸等高污染项目。 | 符合 |
|  | 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁 止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家 产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止 新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 项目不属于《产业结构调整指 导目录》(2024年本)中鼓励 类、限制类和淘汰类，属于允 许类行业，符合国家产业政 策。项目为“C1351牲畜屠 宰”项目，未列入国家产能过 剩项目。 | 符合 |

综上，本项目的建设符合《长江经济带生态环境保护规划》(环规财

[2017]88号)、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行， 2022年版)》(川长江办[2022]17号)、《中华人民共和国长江保护法》、  《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》、《长江经济带发展负面清单指南  	(试行，2022年版)》(长江办[2022]7号)相关要求。

1.4 .5与水污染防治行动计划的符合性分析

(1)《关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)中第一 条“全面控制污染物排放”第一款：狠抓工业污染防治，取缔“十小”企业。 全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染 防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、 染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出 口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处

理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建 设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。

(2)《四川省人民政府办公厅关于印发<四川省环境污染防治“三大战 役”实施方案>的通知》,重点任务(二)水污染防治：“实施严重污染河流综 合整治行动。围绕环境问题突出的29个国家优先控制单元，重拳出击岷江、沱 江和嘉陵江重点污染流域，打好24条污染严重小河流域综合整治攻坚战役。

(3)《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的 通知》(川府发[2019]4号)中四川省打赢碧水保卫战实施方案：“加大总磷污 染防治。对工业循环用水大户和涉磷企业进行全面排查，建立总磷污染源数据 库，实施循环水非磷配方药品替代改造，强化工业循环用水监管和总磷排放控 制 …… ”

项目位于四川绵阳安州工业园区内，为“C1351 牲畜屠宰”项目，不属于不 符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼 油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目，不属于“十小”企业；不属于涉 磷企业；本项目餐饮废水经隔油池处理后，与生活污水一同经预处理池处理达 到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)   三级标准；生产废水经自建污水处 理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB13457-92)  表3中三级 标准后，与生活污水一同经厂区总排口排至园区污水管网，经管网引至安州区 第三污水处理厂处理，CODcr 、BOD₅ 、氨氮、总氮指标达到《四川省岷江、沱 江流域水污染物排放标准》 (DB51/2311-2016)   表1中工业园区集中式污水处理 厂排放标准限值，总磷指标达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ

类水质标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-

2002)一级A标准后，排入涪江。因此，本项目水污染治理措施符合水污染防 治行动计划相关要求。

1.4.6土壤污染防治行动计划符合性

《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号)中 “二、推进土壤污染防治立法，建立健全法规标准体系”中“(六)全面强化 监管执法，明确监管重点”:重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和 多环芳烃、石油烃等有机污染物……。“三、实施农用地分类管理，保障农业 生产环境安全”中“(八)切实加大保护力度，防控企业污染”:严格控制在

优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、 制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改 造步伐。“ 五 、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染”中“(十六)防范 建设用地新增污染”:排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时， 要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施“六、加 强污染源监管，做好土壤污染预防工作”中“(十八)加强工业废物处理处 置”:全面整治尾矿、煤研石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石 渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善 防 扬 散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综 合利用。

项目不涉及土壤重点污染物的排放，对地下水和土壤采取分区防渗措施，  落实环境风险防范措施、制定风险应急预案。因此，本项目污染治理措施符合 土壤污染防治行动计划相关要求。

## 1.5项目“生态环境分区管控”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评 [2016]150号),环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源  利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束。本项目位于四川绵 阳安州工业园内，根据《四川省生态环境厅办公室关于印发<产业园区规划环评  “三线一单”符合性分析技术要点(试行)>和<项目环评“三线一单”符合性分析 技术要点(试行)>的通知》(川环办函[2021]469号),本项目需明确环境管控 单元，开展与生态环境准入清单符合性分析，具体分析如下：

1.5.1生态空间类别

经查询“四川政务服务网-生态环境分区管控数据分析系统”,本项目不在 生态保护红线和一般生态空间范围内。区位关系如图：

◎ 环境综合曾控单元 优先保护单元

重虑管控单元

工业重归薯性单地 地城重师繁控单元

要麻监点管控单元 一般露控地元

生  空  区

生态保I

一酸生态空网

生志空问分布

■生志保护江城/4524)

■ 一般生步空网(10974)

图1.5-1项目与绵阳市生态空间分区关系图

的所在地

1.5.2环境管控单元类别

经查询“四川政务服务网-生态环境分区管控数据分析系统”,本项目位于 四川绵阳安州工业园区内，管控单元名称：四川绵阳安州工业园区，管控单元 编码：ZH51070520003,  管控分类：重点管控单元，要素细类：工业重点管控

单元。查询结果如下：

图1.5-2项目与绵阳市环境综合管控单元关系图

1.5.3与《绵阳市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通 知》(绵府办函[2024]42号)符合性分析

根据《绵阳市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》(绵府办 函[2024]42号),将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管 控和一般管控三类环境管控单元，共70个环境管控单元。

本项目与绵阳市生态环境管控要求符合性分析见下表。

表1.5-1项目与管控要求符合性

| 绵府办函[2024]42号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 环境管控 单元类型 | 总体生态环境管控要求 | 本项目情况 |
| 优先保护 单元 | 以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护 单元20个，主要包括生态保护红线、自然保护 地、饮用水水源保护区等，应以生态环境保护优 先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守 生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 | 根据四川政务服务网“生态环境分 区管控数据分析系统”查询可知， 项目地所属管控单元名称为：四川 绵阳安州工业园区，管控单元编 码：ZH51070520003,属于工业重点 管控单元。项目位于环境质量不达 标区域，企业已向绵阳市生态环境 局申请总量控制指标。 |
| 重点管控 单元 | 涉及水、大气、土壤等资源环境要素重点管控的 区域，全市划分重点管控单元43个，主要包括 人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区 (工业集聚区)等，不断提升资源利用效率，有 针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控， 解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等 问题，制定差别化的生态环境准入要求。 |  |
| 一般管控 单元 | 除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区 域，全市共划分一般管控单元7个。执行区域生 态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等 领域污染治理。 |  |
| 绵阳市总 体生态环 境管控要 求 | (1)电子信息行业引入严格执行其行业资源环 境绩效指标准入要求。统筹城区发展与园区的 关系，优化园区布局，严控城市上风向引入大 气污染物排放量大的企业，推进城区以及布局 不合理的高污染、高能耗企业退城入园。 (2)新建、改建、扩建增加重点重金属(汞、 镉、铬、铅、砷)污染物排放的建设项目需满 足区域重点重金属总量管控要求，对电子信 息、化工等涉重企业重点重金属执行严格的准 入条件，严控环境风险。 (3)严格控制高污染、高能耗项目；严格执行 能源消费总量和强度双控制度，严格执行煤炭 消费总量控制要求。 | 本项目为“C1351牲畜屠宰”项目， 位于四川绵阳安州工业园区内，不 在绵阳市城区主导风向的上风向， 污染物经治理后对环境影响较小， 不属于高污染、高能耗、涉重企 业，符合绵阳市总体生态环境管控 要求。 |
| 安州区 | (1)优化产业结构，推动磷化工行业转型升级 改造，加强磷石膏堆场综合整治。 (2)加强安昌河、凯江流域综合治理，加快推 进干河子生态环境修复工程；严控干河子流域 总磷排放量；推进城镇污水管网全覆盖，提高 农村生活污水收集处理率。 (3)加强区域大气污染治理，推动磷化工等重 点行业深度治理改造。推进绿色矿山建设，加 大矿山植被恢复和地质环境综合治理，强化历 史遗留矿山地质环境恢复和综合治理。 (4)加强土壤重金属污染防控，严格工业企业 地下水和土壤污染防治，严控化肥、农药使用 量，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害 化、资源化利用技术，强化农用地土壤重金属 污染防治。 | 本项目为“C1351牲畜屠宰”项目， 不属于磷化工行业；距离安昌河最 近距离为3000m,项目所在地污水 管网已覆盖，已接通至安州区第三 污水处理厂；不属于磷化工等重点 行业，不属于矿山建设项目，项目 各类废气处理设施均完善，废气排 放均能达到相应标准；不涉及化 肥、农药、农用地使用，对可能产 生地下水、土壤影响的各项途径均 进行有效预防，全厂进行分区防 渗，在确保各项防渗措施得以落 实，并加强环境管理的前提下，本 项目对区域地下水、土壤环境产生 的影响较小。 |

绵阳市生态环境管控单元分布图如下。

图1.5-3绵阳市生态环境管控单元分布图

1.5.4与生态环境准入清单符合性分析

绵阳柒鑫食品有限公司A 级生猪、肉牛定点屠宰及食品加工项目位于绵阳 安州区安州工业园区，中心坐标：东经104.536812°,北纬31.539123°,经查询 四川政务服务网“生态环境分区管控符合性分析”在线系统，项目共涉及6个  管控单元，查询结果如下图所示：

按照相关管理要求，本系统查询结果仅供参考。

A级生猪、肉牛定点屠宰及食品加工项目

牲畜屠宰

104.536812

31.539123

选择行业

查询怒纬度

重音信息

立即分析

导出图片

导出文档

项 目A 级生猪、肉牛定点居宰及食品加工项目所属牲畜屠幸行业截图Shift+Alt+A元 ，若需要查看管控要求，请点击右侧导出按纽，导出管控要求进行查看。

| 序号 | 管控单元编码 | 管控单元名称 | 所属城市 | 所属区县 | 准入清单类型 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZH51070520003 | 四川绵阳安州工业园区 | 绵阳市 | 安州区 | 环境综台 | 环境综合管控单元工业重点管控单元 |
| 2 | YS5107052210001 | 涪江-安州区-丰谷-控制单元 | 绵阳市 | 安州区 | 水环境分区 | 水环境工业污染重点管控区 |
| 3 | YS5107052310002 | 四川绵阳安州工业园区 | 绵阳市 | 安州区 | 大气环境分区 | 大气环境高排放重点管控区 |
| 4 | YS5107052530001 | 安州区城镇开发边界 | 绵阳市 | 安州区 | 资源利用 | 土地资源重点管控区 |
| 5 | YS5107052540001 | 安州区高污染燃料禁燃区 | 绵阳市 | 安州区 | 资源利用 | 高污染燃料禁迷区 |
| 6 | YS5107052550001 | 安州区自然资源重点管控区 | 绵阳市 | 安州区 | 资源利用 | 自然资源重点管控区 |

图1.5-4项目“生态环境分区管控符合性分析”系统查询结果截图

环境综合管控单元

■ 优先保护单元

■ 工业重点管控单元 城镇重点管控单元

■ 要素重点管控单元 一般管控单元

图1.5-5项目“生态环境分区管控符合性分析”系统图(图中 表示项目位置)

涉及到管控单元见下表。

表1.5-2项目涉及的管控单元

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 所属市 (州) | 所属 区县 | 准入清单类型 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5107052210001 | 涪江-安州区-丰谷-控制 单元 | 绵阳市 | 安州区 | 水环境管控分 区 | 水环境工业污染重点 管控区 |
| YS5107052310002 | 四川绵阳安州工业园区： | 绵阳市 | 安州区 | 大气环境管控 分区 | 大气环境高排放重点 管控区 |
| YS5107052530001 | 安州区城镇开发边界 | 绵阳市 | 安州区 | 资源管控分区 | 土地资源重点管控区 |
| YS5107052540001 | 安州区高污染燃料禁燃 区 | 绵阳市 | 安州区 | 资源管控分区 | 高污染燃料禁燃区 |
| YS5107052550001 | 安州区自然资源重点管 控区 | 绵阳市 | 安州区 | 资源管控分区 | 自然资源重点管控区 |
| ZH51070520003 | 四川绵阳安州工业园区： | 绵阳市 | 安州区 | 环境综合管控 单元 | 环境综合管控单元工 业重点管控单元 |

表1.5-3项目与生态环境准入清单要求符合性分析

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
| 环境管控单 元分类 ：环 境综合管控 单元工业重 点管控单元 环境管控单 元编码： ZH5107052 po03 环境管控单 元名称 ：四 川绵阳安州 工业园区 | 普 适 性 清 单 管 控要 求 | 空间布局 约束 | 禁止开发建设活动的要求 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项 目 。 禁止引入清洁生产水平达不到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类 企业平均清洁生产水平的项目。 未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智 能化改造项目除外),按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内 企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不 增。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 二类、三类工业用地50m范围内，不新增居住、教育、卫生用地。 新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合 规设立并经规划环评的产业园区。 其他空间布局约束要求 | 本项目严格按照行业清洁生产标准 要求进行建设及运行，产业为牲畜 屠宰行业，不属于化工项目，不属 于园区禁止引入的产业。本项目用 地边界外100m范围内无居住、教 育、卫生用地，且本项目以生猪待 宰圈舍、肉牛待宰圈舍、生猪屠宰 车间、肉牛屠宰车间和污水处理站 边界为起点，分别设置50m、 50m、50m、50m、100m的卫生防 护距离，该卫生防护距离范围内禁 止新增居住、教育、卫生用地。 | 符合 |
|  |  | 污染物排 放管控 | 允许排放量要求 绵阳市2025年水污染物允许排放量COD34843.7t,氨氮4803.37t,TP1179.87t; 绵阳市2025年大气污染物一次PM2.58986t、SO₂5368t、NOx18634t、 VOCs21242t 现有源提标升级改造 污水收集处理率达100%; 到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、 球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、 35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小 时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米。 有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除 尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。 | 本项目餐饮废水经隔油池处理后， 与生活污水一同经预处理池处理达 到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准；生产 废水经自建污水处理站处理达到 《肉类加工工业水污染物排放标 准》(GB13457-92)表3中三级 标准后，与生活污水一同经厂区总 排口排至园区污水管网，经管网引 至安州区第三污水处理厂处理，属 于间接排放，总量纳入污水处理厂 总量控制要求。本项目生猪待宰圈 | 符合 |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
|  |  |  | 暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工 序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻 璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处 理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企 业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委 托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：-上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染 的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总 量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量 削减量替代。 严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须 实施等量或减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移。 p.污染物排放绩效水平准入要求：-工业固体废弃物利用处置率达100%,危险废 物处置率达100%。 十重金属重点排污企业达标排放率达100%,重有色金属矿采选业、重有色金属冶 炼行业、金属表面处理及热处理加工行业、皮革及其制品制造业、化学原料及化 学制品制造业、铅酸蓄电池制造行业等应满足重点重金属排放行业污染治理相关 要求，重金属重点行业清洁生产总体上达到国内先进水平。 禁止露天和敞开式汽修喷漆作业，严禁露天焚烧建筑垃圾；新建涉及VOCs 放的工业企业入园区。 按照“减量置换”或“等量置换”的原则，前置审批新(改、扩)建重点行业 (包括重有色金属矿采选业(铅锌矿采选、铜矿采选、锑矿采选、金矿采选 等)、重有色金属冶炼业(铅锌冶炼、铜冶炼等)、金属表面处理及热处理加工 业(电镀)、铅蓄电池制造业、皮革制造业、化学原料及化学制品制造业(聚氯 乙烯、铬盐等基础化学原料制造、硫化物矿制酸等))生产类项目重金属总量替 | 舍恶臭经负压密闭抽风系统引入 “喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA001)”处理后，通过1根 15m高排气筒(DA001)达标排 放；生猪屠宰车间恶臭经负压密闭 抽风系统引入“喷淋+UV光解+活 性炭吸附装置(TA002)”处理 后，通过1根15m高排气筒 (DA002)达标排放；肉牛待宰圈 舍、屠宰车间恶臭经负压密闭抽风 系统引入“喷淋+UV光解+活性炭 吸附装置(TA003)”处理后，通 过1根15m高排气筒(DA003)达 标排放；污水处理站恶臭气体通过 加盖收集，并对各单元分别采取负 压抽风系统，设置“喷淋+UV光 解+活性炭吸附装置(TA004)” 处理后，通过1根15m高排气筒 (DA004)达标排放，满足《恶臭 污染物排放标准》(GB14554- 93)中的二级新建限值要求；蒸汽 发生器燃烧废气采用低氮燃烧技术 处理后通过18m高排气筒 排(DA005)排放，满足《锅炉大气 污染物排放标准》(GB13271- 2014)中表3限值要求；食堂油烟 经油烟净化器处理后引至楼顶 (DA006)排放，满足《饮食业油 烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001)中表2限值要 |  |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
|  |  |  | 代与削减要求。 -2030年，涪江流域水总量控制在41.16亿m³以内，COD排放总量限制在3.6 万t/a内、NH₃-N排放总量限制在0.41万t/a内。全面推进涪江流域水环境保护 作，确保流域相关控制断面水质达标。全面推进流域水生生态保护及修复工作。 以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分 析，推动园区绿色低碳发展。 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能 耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染 的措施。-电子信息重点行业新建应参考绵阳市“三线一单”生态环境分区管控中 电子信息行业资源环境绩效准入门槛。 3.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理 设施(独立建设或依托骨干企业)及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水 纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 4.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规 定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来 源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文 件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污 染防控工作方案》;重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属 污染防控工作方案》。 5.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻 坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低 VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组 织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升， 推进油品VOCs综合管控。 | 求，本项目属于环境空气质量不达 标区，企业已向绵阳市生态环境局 工申请总量控制指标。一般固废及危 险废物均采取相应措施进行妥善处 置，不随意丢弃或处理，本项目不 涉及重金属排放；园区及企业采取 雨污分流系统措施；本项目不属于 ‘两高”项目，采用先进适用的工艺 技术和装备，单位产品物耗、能 耗、水耗等达到清洁生产先进水 平，且依法制定并严格落实防治土 壤与地下水污染的措施。不属于电 子信息重点行业。 |  |
|  |  | 环境风险 防控 | 联防联控要求 涪江流域干流建设流域突发环境事件监控预警体系。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严 控准入要求。(根据GB 8978中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》、 《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》确定)园区环境风 | 本项目主要涉及有毒有害、易燃易 爆物质为天然气(甲烷)、消毒剂 次氯酸钠、制冷剂(R404A)、柴 油、废机油，不属于高风险化学 品，本项目属于牲畜屠宰行业，不 险涉及重金属污染物排放。环评要 | 符合 |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
|  |  |  | 防控要求：严格限制高风险化学品生产、使用，并逐步淘汰替代。优化调整高风 险化学品企业布局，逐步退出环境敏感区。 2.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物 污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规 定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然 (页岩)气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业 及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除， 按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安 全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 3.化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的 突发环境事件应急体系。 | 求：后期企业需要进行搬迁等工作 时，应按照有关规定制定残留污染 和物清理和安全处置方案，要严格按 照有关规定实施安全处理处置，防 范拆除活动污染土壤。 |  |
|  |  | 资源开发 利用效率 | 水资源利用总量要求 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生 态工业园区要求。 到2025年，全市万元GDP、万元工业增加值用水量分别降低到61m和25m, 比2020年再降低29%、26%。-工业用水重复利用率提高至95%。 地下水开采要求 绵阳市2025年地下水开采控制量以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 启动实施碳达峰行动。实施二氧化碳排放总量和强度“双控”,从严从紧控制 炭消费，持续挖掘存量碳减排空间。有序推进风能、生物质等新能源开发，严控 以化石能源为燃料的火力发电项目，稳定并逐步降低火电运行小时数。 实施水泥等行业产能减量和减量置换，提高钢铁行业能效煤效，推动水泥熟料 原料替代和能源梯级利用。推动生活清洁替代和电能替代，扩大可再生能源电力 调入和消纳规模，提升工业用能终端电气化水平。 国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规 定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建 耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代 | 本项目用水主要来源于市政给水管 煤网，不取用地下水。主要能源为电 能、天然气，不涉及煤炭的使用， 不涉及高污染燃料燃用设施。 | 符合 |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
|  |  |  | 禁燃区要求 禁燃区内任何单位不得新建、改建、扩建任何高污染燃料燃用设施，不得将其他 燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。高污染燃料销售单位应按照要求逐步 取消禁燃区内的销售网点。对于现有的高污染燃料燃用设施，有关单位和个人应 当按照规定予以拆除或者改用电、天然气、生物质成型燃料等清洁能源。对逾期 继续使用高污染燃料的，各县市区政府、各园区管委会要依法依规查处。 其他资源利用效率要求 |  |  |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局 约束 | 禁止开发建设活动的要求 禁止引入不符合国家现行产业政策的相关项目；禁止技术落后，项目清洁生产水 平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水 平的项目；禁止有色金属冶炼加工业、黑色金属冶炼加工业等污染严重的企业其 它同工业重点管控单元普适性管控要求 限制开发建设活动的要求 同工业重点管控单元普适性管控要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 仓储用地全部沿永安公路沿线布局，使之成为工业区与城市区隔离带；其他同工 业重点管控单元普适性管控要求 其他空间布局约束要求 | 本项目位于绵阳安州区安州工业园 区内，企业严格按照行业清洁生产 标准要求进行建设及运行，产业为 牲畜屠宰行业，不属于园区禁止引 入的产业。其余管控要求符合情况 同普适性清单管控要求相关内容。 | 符合 |
|  |  | 污染物排 放管控 | 现有源提标升级改造 同工业重点管控单元普适性管控要求 新增源等量或倍量替代 在界牌(清溪)污水处理厂排口迁建至涪江前，园区不得新增废水排放总量；其 他同工业重点管控单元普适性管控要求； 新增源排放标准限值 新建机动车制造涂装项目，水性涂料等低挥发性有机物含量涂料占总涂料使用量 比例不低于80%;其他同工业重点管控单元普适性管控要求； 污染物排放绩效水平准入要求 汽车制造业中整车制造企业推广使用低(无)挥发性有机物涂料，涂装工序有机 废气产生量应达到《汽车制造业(涂装)清洁生产指标体系》二级以上清洁生产 | 本项目位于绵阳安州区安州工业园 区内，用地属于二类工业用地，不 涉及居住、商业、教育、卫生用 地，周边主要以工业企业为主，距 项目所在地最近的环境敏感目标为 东侧约180m处安州区高级职业中 学以及北侧约500m处前进村，最 近的卫生院为东南侧约660m处花 芗镇前进卫生室，最近的医院为东 北侧约912m处绵阳市四O四医院 医联体医院，项目四至范围内无幼 | 符合 |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
|  |  |  | 水平，禁止使用含苯的涂料、稀释剂和溶剂；禁止使用含铅白的涂料；禁止使用 含红丹的涂料；禁止使用含苯、汞、砷、铅、镉、锑和铬酸盐的底漆；严禁在前 处理工艺中使用苯；禁止在大面积除油和除旧漆中使用甲苯、二甲苯和汽油；限 制使用含二氯乙烷的清洗液；限制使用含铬酸盐的清洗液。 木质家具制造企业大力推广使用水性、紫外光固化涂料，全面使用水性胶粘 剂；工业涂装类企业鼓励使用低(无)挥发性有机物涂料；钢结构制造行业：大 力推广使用高固体分涂料；涉及挥发性有机物排放的项目，一律不得采用光催 化、光氧化、水喷淋(吸收可溶性VOCs除外)、低温等离子等单一低效VOCs 治理设施，鼓励使用RTO、RCO等高效处理设施。 其他同工业重点管控单元普适性管控要求。 其他污染物排放管控要求 | 儿园、敬老院、社会福利机构、居 民集中住宅区及畜禽养殖场等场 所。本项目属于环境空气质量不达 标区，企业已向绵阳市生态环境局 申请总量控制指标。其余管控要求 同普适性清单管控要求相关内容。 |  |
|  |  | 环境风险 防控 | 严格管控类农用地管控要求 同工业重点管控单元普适性管控要求 安全利用类农用地管控要求 同工业重点管控单元普适性管控要求 污染地块管控要求 同工业重点管控单元普适性管控要求 园区环境风险防控要求 同工业重点管控单元普适性管控要求 企业环境风险防控要求 对涉重金属排放企业实施强制性清洁生产审核。依据环境保护部《关于全面推进 重点企业清洁生产的通知》(环发〔2010〕54号)要求，制定并实施强制性清 洁生产审核计划，公布强制性清洁生产审核企业名单，督促涉重金属企业淘汰落 后工艺设备，采用行业领先、低耗能、低污染的清洁生产工艺，从源头控制污 染；其它同工业重点管控单元普适性管控要求。 其他环境风险防控要求 | 同普适性清单管控要求相关内容 | 符合 |
|  |  | 资源开发 效率要求 | 水资源利用效率要求 园区污水处理厂中水回用率不低于25%,工业用水重复利用率大于95%。 其它同工业重点管控单元普适性管控要求。 地下水开采要求 | 同普适性清单管控要求相关内容 | 符合 |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
|  |  |  | 同工业重点管控单元普适性管控要求 能源利用效率要求 同工业重点管控单元普适性管控要求 其他资源利用效率要求 |  |  |
| 环境管控单 元分类 ：水 环境工业污 染重点管控 区 环境管控单 元编码： YS5107052 210001 环境管控单 元名称 ：涪 江-安州区- 丰谷-控制 单元 | 普 适 性 清 单 管 控 要 求 | 空间布局 约束 | 禁止开发建设活动的要求：暂无 限制开发建设活动的要求：暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求：暂无 其他空间布局约束要求：暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排 放管控 | 允许排放量要求：暂无 现有源提标升级改造：暂无 其他污染物排放管控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险 防控 | 联防联控要求：暂无 其他环境风险防控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发 效率要求 | 水资源利用总量要求：暂无 地下水开采要求：暂无 能源利用总量及效率要求：暂无 禁燃区要求：暂无 其他资源利用效率要求：暂无 | / | / |
|  | 单 元 级 清 单 管 控 要 求 | 空间布局 约束 | 限制开发建设活动的要求 严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能加快退出不符合产业政策和环保要求、不满 足安全生产条件的涉磷企业 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 同普适性清单管控要求相关内容 | 符合 |
|  |  | 污染物排 放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、 强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提 标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企 业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的 | 本项目餐饮废水经隔油池处理后， 与生活污水一同经预处理池处理达 到《污水综合排放标准》(GB897 8-1996)三级标准；生产废水经自 健污水处理站处理达到《肉类加工 工业水污染物排放标准》(GB134 | 符合 |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
|  |  |  | 园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、加强工业园区集中污 水处理设施运行监管，加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污 水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。4、加强新化学 物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》,落实企业新化学物 质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录(第一批)》《优先 控制化学品名录(第二批)》《重点管控新污染物清单(2023年版)》环境风 险管控措施。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 57-92)表3中三级标准后，与生 活污水一同经厂区总排口排至园区 污水管网，经管网引至安州区第三 污水处理厂处理，属于间接排放， 总量纳入污水处理厂总量控制要 求；项目运营期间严格按照排污许 可制度申请排污许可证及其后期管 理。 |  |
|  |  | 环境风险 防控 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。按要求设 置生态隔离带，建设相应的防护工程。合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄 设施和环境应急措施。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各 项环境风险防范制度，确保将风险防范纳入日常环境管理制度体系。加强执法监 督，实现对工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。 | 本项目为“C1351牲畜屠宰”项 目，不涉及化工园区及化工项目。 | 符合 |
|  |  | 资源开发 效率要求 | 加强高耗水行业用水定额管理，以水定产，严格控制高耗水新建、改建、扩建项 目 。 | 本项目主要涉及有毒有害、易燃易 爆物质为天然气(甲烷)、消毒剂 次氯酸钠、制冷剂(R507)、柴 油、废机油，不属于高风险化学 品，本项目属于牲畜屠宰行业，不 排放重金属污染物。环评要求：后 期企业需要进行搬迁等工作时，应 按照有关规定制定残留污染物清理 和安全处置方案，要严格按照有关 规定实施安全处理处置，防范拆除 活动污染土壤。 | 符合 |
| 环境管控单 元分类 ：大 气环境高排 | 普 适 性 | 空间布局 约束 | 禁止开发建设活动的要求：暂无 限制开发建设活动的要求：暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求：暂无 其他空间布局约束要求：暂无 | / | / |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
| 放重点管控 区 环境管控单 元编码： YS5107052 310002 环境管控单 元名称 ：四 川绵阳安州 工业园区 | 清 单 管 控 要 求 | 污染物排 放管控 | 允许排放量要求：暂无 现有源提标升级改造：暂无 其他污染物排放管控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险 防控 | 联防联控要求：暂无 其他环境风险防控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发 效率要求 | 水资源利用总量要求：暂无 地下水开采要求：暂无 能源利用总量及效率要求：暂无 禁燃区要求：暂无 其他资源利用效率要求：暂无 | / | / |
|  | 单 元 级 清 单 管 控 要 求 | 空间布局 约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 同普适性清单管控要求相关内容 | 符合 |
|  |  | 污染物排 放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》(GB3095-2012):二级 区域大气污染物削减/替代要求 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下 的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以 工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造(含烧结、球团、高炉工序)水泥、焦化行业燃 煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有 色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电(气)和低氮燃烧改造。全 面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采 用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 | 根据《2023年绵阳市环境质量状 况公报》,本项目属于环境空气质 量不达标区，企业已向绵阳市生态 环境局申请总量控制指标。 | 符合 |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
|  |  |  | 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采 用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收 等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整 治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治 理提升。 其他大气污染物排放管控要求 |  |  |
|  |  | 环境风险 防控 | I | / | / |
|  |  | 资源开发 效率要求 | / | / | / |
| 环境管控单 元分类 ：土 地资源重点 管控区 环境管控单 元编码： YS5107052 530001 环境管控单 元名称 ：安 州区城镇开 发边界 | 普 适 性 清 单 管 控 要 求 | 空间布局 约束 | 禁止开发建设活动的要求：暂无 限制开发建设活动的要求：暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求：暂无 其他空间布局约束要求：暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排 放管控 | 允许排放量要求：暂无 现有源提标升级改造：暂无 其他污染物排放管控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险 防控 | 联防联控要求：暂无 其他环境风险防控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发 效率要求 | 水资源利用总量要求：暂无 地下水开采要求：暂无 能源利用总量及效率要求：暂无 禁燃区要求：暂无 其他资源利用效率要求：暂无 | / | / |
|  | 单 元 级 | 空间布局 约束 | 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、 城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间 城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。 2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批 | 本项目位于四川绵阳安州工业园区 内，无侵占河道、湖面、滩地行 为。 | 符合 |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
|  | 清 单 管 控 要 求 | 污染物排 放管控 | / | / | / |
|  |  | 环境风险 防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发 效率要求 | 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | 同普适性清单管控要求相关内容 | 符合 |
| 环境管控单 元分类 ：高 污染燃料禁 燃区 环境管控单 元编码： YS5107052 540001 环境管控单 元名称 ：安 州区高污染 燃料禁燃区 | 普 适 性 清 单 管 控 要 求 | 空间布局 约束 | 禁止开发建设活动的要求：暂无 限制开发建设活动的要求：暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求：暂无 其他空间布局约束要求：暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排 放管控 | 允许排放量要求：暂无 现有源提标升级改造：暂无 其他污染物排放管控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险 防控 | 联防联控要求：暂无 其他环境风险防控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发 利用效率 | 水资源利用总量要求：暂无 地下水开采要求：暂无 能源利用总量及效率要求：暂无 禁燃区要求：暂无 其他资源利用效率要求：暂无 | / | / |
|  | 单 元 级 清 单 管 控 要 | 空间布局 约束 | 坚决遏制“两高一低”项目盲目发展 | 本项目位于四川绵阳安州工业园区 内，产业为牲畜屠宰行业，不属于 “两高一低”项目。 | 符合 |
|  |  | 污染物排 放管控 | / | / | / |
|  |  | 环境风险 防控 | I | / | / |
|  |  | 资源开发 | 土地资源开发效率要求 | 同普适性清单管控要求相关内容 | 符合 |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
|  | 求 | 效率要求 | 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标。 其他资源开发效率要求 |  |  |
| 环境管控单 元分类 ：自 然资源重点 管控区 环境管控单 元编码： YS5107052 550001 环境管控单 元名称 ：安 州区自然资 源重点管控 区 | 普 适 性 清 单 管 控 要 求 | 空间布局 约束 | 禁止开发建设活动的要求：暂无 限制开发建设活动的要求：暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求：暂无 其他空间布局约束要求：暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排 放管控 | 允许排放量要求：暂无 现有源提标升级改造：暂无 其他污染物排放管控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险 防控 | 联防联控要求：暂无 其他环境风险防控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发 效率要求 | 水资源利用总量要求：暂无 地下水开采要求：暂无 能源利用总量及效率要求：暂无 禁燃区要求：暂无 其他资源利用效率要求：暂无 | / | / |
|  | 单元 级 清 单 管 控 要 求 | 空间布局 约束 | / | / | / |
|  |  | 污染物排 放管控 | / | / | / |
|  |  | 环境风险 防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发 效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | 同普适性清单管控要求相关内容 | 符合 |

综上，本项目建设符合四川省、绵阳市“生态环境分区管控”要求。

## 1.6外环境关系及选址合理性分析

1 .6 . 1饮用水水源保护区

(1)安州区花芗雍峙村饮用水水源保护区

本项目西北侧约2000m 处为安州区花芗雍峙村饮用水水源保护区，取水口 1#(104°31'22.52"E;31°33'29.06"N) 、2#(104°30'41.61"E;31°34'5.16"N),

一级保护区陆域：以取水口为中心，半径30m 的范围区域；二级保护区陆域： 以一级保护区外边界向外延伸半径300m的范围区域；未设立准保护区。

根据绵阳市人民政府办公室于2023年2月1日发布的《绵阳市人民政府关于 同意划定安州区雎水镇罐滩村雎水河饮用水水源保护区及撤销安州区花芗镇雍 峙村饮用水水源保护区的批复》(绵府批复[2023]8号)文件，现已撤销安州区 花芗雍峙村饮用水水源保护区。

(2)安州区龙兴村集中式饮用水源地

本项目东北侧约3000m 为安州区龙兴村集中式饮用水水源地，1号取水口

(东经104°33'45.25",北纬31°33'30.04")、2号取水口(东经104°33'46.64",北 纬31°33'28.20")、3号取水口(东经104°33'44.41"北纬31°33'28.62")、4号取水 口(东经104°33'45.41",北纬31°33'26.52")、5号取水口(东经104°33'47.25",  北纬31°33'28.82")、6号取水口(东经104°33'47.84",北纬31°33'27.89"),一  级保护区：4号取水口下游100米至1号取水口上游1000米，多年平均水位对应高 程线下的水域范围； 一级保护区水域边界沿两岸纵深至防洪堤的陆域范围，以  及以各取水口为中心、溶质质点迁移100天的距离(206米)所圈定的陆域范

围；二级保护区：4号取水口下游300米至1号取水口上游3000米，多年平均水位 对应高程线下的水域范围(一级保护区除外);一、二级保护区水域边界沿两  岸纵深至防洪堤的陆域范围，以及以各取水口为中心、溶质质点迁移1000天的  距离(686米)圈定的陆域范围(一级保护区除外);准保护区：水源的补给区 和径流区。

项目与安州区龙兴村集中式饮用水水源地位置关系图如下。

图 例

本项目

一级保护区 二级保护区 准保护区

图1.6-1项目与饮用水水源保护区位置关系示意图

1 .6.2外环境关系

本项目位于四川绵阳安州工业园区内，根据现场勘查，项目周边500m范围 内环境关系如下：

北侧紧邻花芗配气站，约200m 处为安州区工业园区产业园物流配套项目； 东北侧约160m处为四川七叔公食品有限公司，约500m处为前进村；

东侧相邻四川好巴蜀食品科技有限公司，约90m 处保康林医药公司，约 180m处为安州区高级职业中学；

东南侧约70m 处为绵阳辉达粮油有限公司，约100m 处为四川昂川制药有限 公司，约370m处为四川川哥壹品食品科技有限公司，约400m处为东方魔芋，约 500m 处为绵阳恒跃智能制造产业园；

南侧紧邻四川海平线检测技术有限责任公司，约110m处为绵阳九州通医药 有限公司，约460m 处为四川新一美生物科技有限公司，约500m处为四川大陈粮 油有限公司；

西侧紧邻道路，隔道路为待建空地，约380m为马鞍大道；

西南侧约115m 处为五方源粮油有限公司，约208m处为绵阳绿源米业有限公 司，约275m 处为绵阳市邦太食品科技有限责任公司。

本项目运营期生猪待宰圈舍恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+

活性炭吸附装置 (TA001)”      处理后，通过1根15m高排气筒 (DA001)    达标排 放；生猪屠宰车间恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+活性炭吸附装 置 (TA002)”      处理后，通过1根15m高排气筒 (DA002)    达标排放；肉牛待宰 圈舍、屠宰车间恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 	(TA003)”     处理后，通过1根15m高排气筒 (DA003)    达标排放；污水处理站 恶臭气体通过加盖收集，并对各单元分别采取负压抽风系统，设置“喷淋+UV  光解+活性炭吸附装置 (TA004)”      处理后，通过1根15m高排气筒 (DA004)   达 标排放；蒸汽发生器燃烧废气：采用低氮燃烧技术处理后，通过1根18m高排气 筒 (DA005)    达标排放；污水处理站沼气经净化处理后用作食堂燃料或火炬点 燃排至大气环境；食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶 (DA006)     达标排 放。运营期恶臭拟采取多级除臭处理后达标排至外环境，污水处理站以及排气 筒 (DA001、DA002、DA003、DA004)      远离东北侧前进村以及东侧安州区高 级职业中学，经环境空气稀释后对周边环境影响较小。餐饮废水经隔油池处理 后，与生活污水一同经预处理池处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-199

6)三级标准；生产废水经自建污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排 放标准》 (GB13457-92)    表3中三级标准后，与生活污水一同经厂区总排口排 至园区污水管网，经管网引至安州区第三污水处理厂处理，CODcr、BOD₅ 、  氨 氮、总氮指标达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》 (DB51/2311-2  016)表1中工业园区集中式污水处理厂排放标准限值，总磷指标达到《地表水 环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ  类水质标准，其余指标达到《城镇污水处 理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)   一级A标准后，排入涪江。

根据上述外环境关系可知，项目区域100m范围内均为待建空地或已建工业 企业(主要为食品、医药企业)。项目建成后，距离最近的环境敏感目标为东 侧约180m处安州区高级职业中学以及北侧约500m处前进村，最近的卫生院为东 南侧约660m处花芗镇前进卫生室，最近的医院为东北侧约912m处绵阳市四O 四 医院医联体医院，根据绵阳市安州区气象局绘制花芗镇近三年夏季风玫瑰图以 及近三年风玫瑰图，风向最大频率均为NNW (见附件),本项目位于周边居民 区、医院、学校等环境敏感区域风向最大频率的侧风向。

本项目以生猪待宰圈舍、屠宰车间以及肉牛待宰圈舍、屠宰车间和污水处 理站边界为起点，分别设置50m 、50m 、50m 、50m 、100m的卫生防护距离，项

目周边均为工业企业，卫生防护距离范围内无居民区、学校、医院等环境敏感 区 域 。

1.6.3选址合理性

(1)项目与安州区高级职业中学选址合理性分析

本项目东侧约180m处为安州区高级职业中学，根据现场踏勘，安州区高级 职业中学内主要由足球场、教师办公楼、学生宿舍、教学楼以及食堂等组成， 安州区高级职业中学平面布置示意图如下：

图1.6-2安州区高级职业中学平面布置示意图

本项目东侧约220m处为足球场、东侧约290m处为学生宿舍、东侧约380m 处为食堂、东侧约390m处为教师办公楼、东侧约400m处为教学楼，由安州区高 级职业中学平面布置可知，与本项目距离最近的为足球场，学生宿舍、教师办 公楼、教学楼均离本项目较远。

本项目运营期通过设置双开门封闭车间减小废气无组织排放，生猪待宰圈 舍恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA001)”

处理后，通过1根15m高排气筒 (DA001)   达标排放；生猪屠宰车间恶臭经负压 密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA002)”      处理后，通过 1根15m 高排气筒 (DA002)  达标排放；肉牛待宰圈舍、屠宰车间恶臭经负压密 闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA003)”      处理后，通过1

根15m高排气筒 (DA003)    达标排放；污水处理站各臭气排放设施均加盖密 封，定期喷洒微生物除臭剂，污水处理站恶臭经“喷淋+UV光解+活性炭吸附装 置 (TA004)”      处理通过1根15m高排气筒 (DA004)   达标排放；蒸汽发生器燃 烧废气采用低氮燃烧技术处理后通过18m高排气筒 (DA005)    达标排放；食堂 油烟经油烟净化器处理后引至楼顶 (DA006)   达标排放。

根据绵阳市安州区气象局绘制花芗镇近三年夏季风玫瑰图以及近三年风玫 瑰图，风向最大频率均为NNW (见附件),本项目位于安州区高级职业中学风 向最大频率的侧风向，同时，污水处理站以及DA001 、DA002 、DA003、

DA004排气筒设置在厂区内西北侧，远离厂区外安州区高级职业中学，且在厂 区四周设置隔离绿化带，对其环境影响较小，本项目与安州区高级职业中学选 址较为合理。

(2)《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》 (GB14881-2013)   中 相关要求如下，3.1选址：3.1.1厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地 对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改 善，应避免在该地址建厂；3.1.2厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气 体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址；3.1.3厂区不宜选择 易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施；3.1.4厂区周围不 宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。

(3)《食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范》 (GB12694-2016)   中 相关要求如下，3.2选址：3.2.1卫生防护距离应符合GB18078.1及动物防疫要 求；3.2.2厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂区应远离受污染的水体，并应 避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区 或场所；3.2.3厂址必须具备符合要求的水源和电源，应结合工艺要求因地制宜 地确定，并应符合屠宰企业设置规划的要求。

本项目与周边企业地理位置关系如下表。

表1.6-1本项目与周边企业地理位置关系表

| 周边企业名称 | 厂界位置关系 | 卫生防护距离及要求 | 主要生产工艺 | 废气治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绵阳市安州区工业 园区产业园物流配 套项目 | 北侧200m | 目前无工业企业入驻 | 无 | 无 |
| 花芗配气站 | 北侧相邻 | 不设卫生防护距离 | 将商品天然气分配给最终 用户的站房 | 无 |
| 四川好巴蜀食品科 技有限公司 | 东侧相邻 | 该企业为调味品加工企 业，不设卫生防护距离。 | 主要产品为：液体调味 料、半固态调味料及复合 调味油、调味油涉及高温 炒制，固态调味料仅为单 独的混合分装。 | 废气污染物主要为油烟、异味、颗粒物、燃气蒸汽发生器烟气，半固 态调味料及复合调味油炒料废气经集气罩+“静电式油烟净化器+UV除 臭装置”(TA001)+15m排气筒(DA001);半固态调味料及复合调味 油炒料废气经集气罩+“静电式油烟净化器+UV除臭装置”(TA002) +15m排气筒(DA002);液体调味料烧制、调味油炒料及煮椒废气集 气罩+“静电式油烟净化器+UV除臭装置”(TA003)+15m排气筒 (DA003);魔芋加工粉尘经袋式除尘装置处理后，由一根15m高排气 筒(DA004);蒸汽发生器天然气燃烧废气经低氮燃烧+15m排气筒 (DA005)。 |
| 保康林医药公司 | 东侧90m | 不设卫生防护距离 | 医药行业-配送中心及中 药饮片包装 | 无 |
| 四川省七叔公食品 有限公司 | 东北160m | 该企业为肉制品及副产品 加工企业，不设卫生防护 距离。 | 主要产品为：预包装食 品；速冻食品、酱卤制 品、调味品、发酵制品； 米、面制品及食用油。 | 废气污染物主要为挥发性有机物，蒸汽发生器燃烧废气经管道收集后 高于车间屋顶排放；油炸线燃烧废气经油烟净化器管道收集后排放。 |
| 四川海平线检测技 术有限责任公司 | 南侧相邻 | 不设卫生防护距离 | 无 | 无 |
| 绵阳辉达粮油有限 公司 | 东南侧70m | 以浸出车间为边界设置 50m卫生防护距离，经现 场踏勘，在该卫生防护距 离内无医院、学校、集中 | 食品油加工生产 | 废气污染物主要为燃气锅炉烟气、导热油锅炉废气、粉尘、饮食业油 烟。锅炉烟气与导热油锅烟气通过引风机引入一根15m高排气筒排放； 粉尘经收集后，通过振动筛自带的布袋除尘器进行处理，少量的粉尘 在车间内以无组织排放；食堂产生的饮食业油烟经集气罩+油烟净化装 |

| 周边企业名称 | 厂界位置关系 | 卫生防护距离及要求 | 主要生产工艺 | 废气治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 居民区等环境敏感建筑 物。 |  | 置处理后通过油烟管道引至屋顶排放。 |
| 四川昂川制药有限 公司 | 东南侧100m | 以兽药制剂复配厂房生产 区边界、饲料添加剂厂房 生产区边界、营养膏剂厂 房生产区边界为起点的 50m包络线范围设定卫生[ 防护距离。卫生防护距离 范围内为工业园区，不涉 及居民区、学校、医院等 环境敏感目标。 | 主要为兽药、饲料添加 剂、宠物食品生产。 | 废气污染物主要为粉尘、食堂油烟、挥发性有机物、臭气。食堂油烟 经食堂油烟净化器处理后通过烟道引至厂房屋顶烟道排放；臭气由等 离子紫外线除臭；有机废气通过通风橱的排风系统抽至楼顶18m排气 筒排放；项目产生的称量粉尘经负压称量罩收集及布袋除尘器以及空 调净化系统处理后，通过楼顶排风口无组织排放；投料粉尘经吹风系 统和空调净化系统处理后，通过楼顶12m排风口无组织排放；产生的 消毒挥发性VOCs经负压收集和二级活性炭处理后，由厂房排风口无 组织排放；饲料及营养剂厂房粉尘通过集气罩收集和布袋除尘器处理 后，通过各厂房的15m排气筒排放；项目锅炉采用天然气为原料，天 然气为清洁能源，经15m排气筒有组织排放；项目质检区产生挥发的 VOCs产生量少，经收集后有组织排放，对大气环境影响较小。 |
| 绵阳市安州区锐林 商贸有限公司(年 产2400吨鸡蛋干生 产项目) | 西南侧58m | 该项目为食品加工项目， 不设卫生防护距离。 | 主要从事鸡蛋干、卤蛋等 食品生产。 | 采用低氮燃烧技术，废气经排气筒达标排放；产生的淀粉粉尘通过厂 房空气净化系统后无组织排放；卤制及废弃蛋壳产生的异味等通过生 产车间的微负压收集后经空气净化系统处理后无组织排放；污水处理 站恶臭拟通过“加盖密闭收集+活性炭吸附”处理后无组织排放。 |
| 四川五方源粮油有 限公司 | 西南侧145m | 不设卫生防护距离 | 主要生产内容为精米、面 条加工，粮食仓储。 | 锅炉15m排气筒 |
| 四川绵阳利泰来味 业有限责任公司 | 西南侧150m | 不设卫生防护距离 | 无 | 无 |
| 绵阳绿源米业有限 责任公司 | 西南侧208m | 该企业为农副食品加工企 业，不设卫生防护距离。 | 主要从事大米加工 | 废气污染物主要为粉尘和天然气废气，产生的粉尘经收集并经过高压 脉冲除尘器+布袋除尘器处理后，通过15m排气筒有组织排放；天然气 燃烧废气通过15m排气筒有组织排放。 |

本项目根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)计算卫生防护距离，同时满足动物防疫 要求；厂址周围以食品、医药企业为主，具备良好的环境卫生条件；根据调查，本项目位于安州区工业园内，东侧紧邻四川好巴蜀食 品科技有限公司(农副产品加工企业),该企业未设置卫生防护距离，同时，该企业已签署对本项目建设无异议的情况说明(详见附

件 ) ; 南 侧 7 0m 为四川昂川制药有限公司(兽药、饲料、添加剂生产),东南侧70m 为绵阳辉达粮油有限公司(食用油加工),都 设有50m 的卫生防护距离，本项目不在该企业卫生防护距离范围内。根据现场监测，项目所在区域环境空气质量良好，无对食品有 显著污染的区域，本项目所在区域属于可以通过采取措施加以改善、有效清除污染源的区域；本项目厂址周围供水、供电均为市政供 应，市政配套设施完善，符合屠宰企业设置规划的要求。

本项目与周边企业卫生防护距离关系图如下。

N

地

四 川 省 七 公

食品有限

100m

区  园  区  产  业  园  物                              保康林医药公司

州区高级职

面食品

技

了实袖小学

瑞阳市安州区

锐林商贸有限

公司年产2400

吨鸡蛋干生产

项目(不段卫

4      驴距离

(卫生防护距离50m)

源粮油

饲料添加剂车间

锦阳九州通医

药有限公司

图1.6-3本项目与周边企业卫生防护距离关系图

威马汽车科技

(四川)有 限

公司

四 川 辉 达 粮 油 有 限 公 司

( 卫 生 防 护 距 离 5 0my      p0m

四川海平残检

测技术有限责

化公司试验

合楼及厂房顶日

鲁药制剂复配车

何

四川昂川山药有限公司

业中学

授出年

宠物营养剂车间

限 公

AOm

(4)《动物防疫条件审查办法》(2022年第8号)中动物屠宰加工场所选 址相关要求如下，第六条：(一)各场所之间(动物饲养场、动物隔离场所、 动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所),各场所与动物诊疗 场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要 的距离；(二)场区周围建有围墙等隔离设施；场区出入口处设置运输车辆消 毒通道或者消毒池，并单独设置人员消毒通道；生产经营区与生活办公区分 开，并有隔离设施；生产经营区入口处设置人员更衣消毒室。

本项目为 “C1351 牲畜屠宰”项目，周边主要以工业企业为主(主要为食 品、医药企业),距项目所在地最近的学校为东侧约180m处安州区高级职业中 学；最近的居民区为北侧约500m 处前进村，最近的卫生院为东南侧约660m 处花 芗镇前进卫生室，最近的医院为东北侧约912m 处绵阳市四O 四医院医联体医 院，项目周边无动物饲养场、动物隔离场所以及动物和动物产品无害化处理场 所；与动物屠宰加工场所以及动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源 地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离。本项目场区周围建有围墙等 隔离设施；场区出入口处设置运输车辆消毒通道或者消毒池，并单独设置人员 消毒通道；生产经营区与生活办公区分开，并有隔离设施；生产经营区入口处 设置人员更衣消毒室。

本项目以生猪待宰圈舍、肉牛待宰圈舍、生猪屠宰车间、肉牛屠宰车间 和污水处理站边界为起点，分别设置50m 、50m 、50m 、50m 、100m的卫生防护 距离，环评要求该卫生防护距离范围内不得新建住宅、学校、医院、公共设施 等环境敏感建筑，不得引入与本项目不相容的企业。

综上，本项目选址符合《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》 		(GB14881-2013) 、   《 食 品 安 全 国 家 标 准 畜 禽 屠 宰 加 工 卫 生 规 范 》 	(GB12694-2016)、《  动物防疫条件审查办法》(2022年第8号)等要求；项 目周边居民区、医院、学校等环境敏感区域均位于本项目夏季风向最大频率的 上风向、近三年主导风最大频率的侧风向，项目排放的各项污染物在严格落实 本环评提出的各项污染措施的前提下均能做到达标排放或妥善处置，不会对周 边环境产生明显不良影响，同时，项目区域内给排水管网、市政电网、道路已 建成，市政配套设施完善，交通便捷，项目建设与周围环境相容，外环境无重 大环境制约因素，从环境保护角度而言，选址合理。

## 1.7评价因子与标准

1.7.1环境影响因素识别

根据项目运行阶段工艺流程和污染物排放特征，以及项目所处地区环境状 况，采用矩阵法对该项目可能产生的环境影响活动、其受该工程影响的环境要 素进行识别，其结果见下表。

表1.7-1环境影响因素识别表

|  | 施工期 |  |  |  |  | 运行期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 因素类别 | 土建 | 安装 | 运输 | 噪声、振动 | 废水 | 废气 | 固废 | 噪声 | 运输 |
| 自然 生态 环境 | 地表水 | 1SP |  |  |  | 1LP |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  |  | 1LP |  |  |  |  |
|  | 大气环境 | 2SP |  | 1SP |  |  | 2LP |  |  | 1LP |
|  | 声环境 | 1SP | 2SP | 1SP | 2SP |  |  |  | 2LP | 1LP |
|  | 土壤 | 1SP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被 | 1SP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气候 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1LP |
| 社会 经济 环境 | 工业 | 1SP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业 | 1SP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通 | 1SP |  | 1SP |  |  |  |  |  | 1LP |
|  | 公众健康 | 1SP |  |  | 1SP |  | 1LP |  | 1LP |  |
|  | 生活质量 |  |  |  | 1SP | 2LP | 1LP |  | 1LP | 1LP |
| 备注：影响程度：1-轻微、2-一般、3-显著;影响时段：S-短期、L-长期；影响范围：P-局 部；W-大范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可以看出，项目在施工期对周围自然环境、社会环境的影响是轻 微、局部的和短期的，施工期结束，施工期对环境的影响也已随之停止。项目 运营期产生的废水、废气、噪声和固废将对项目周围自然、社会环境产生一定 程度不利影响。

1.7.2评价因子

根据项目生产工艺与排污特点，结合厂址所在区域环境特征和要求，经分 析筛选确定的环境评价因子如下：

1、地下水环境

现状评价因子： pH 、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、挥发性酚类、氨氮、氰 化物、六价铬、溶解性总固体、总硬度、汞、镉、砷、铅、锰、铁、硫酸盐、 氟化物、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、耗氧量。

预测因子：COD 、NH₃-N。

2、环境空气

现状评价因子： SO₂ 、NO₂ 、CO 、O₃ 、PM2.5 、PM10 、NH₃ 、H₂S 、  臭气浓 度 。

预测因子：NH₃ 、H₂S。

3、声环境

现状评价因子：厂界本底环境噪声等效连续A声级Leq。

预测评价因子：厂界噪声等效连续A 声级Leq。

4、固废

固体废物处置可行性分析。

1.7.3环境质量标准

环境空气： 本项目位于绵阳安州工业园区内，不涉及自然保护区、风景名 胜区和其他需要特殊保护的区域，评价区大气环境属于《环境空气质量标准》 	(GB3095-2012)     中的二类区，因此， CO 、PM2.5 、PM1₀ 、NO₂ 、SO₂ 、O₃  执行 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)     中二级标准； NH₃ 、H₂S  执行《环境影 响评价技术导则大气环境》附录D。

地表水：本项目选址处附近地表水体为草溪河、安昌河、涪江，其中涪江 为最终受纳水体，根据《绵阳市人民政府关于印发<绵阳市境内地面水水域环境 功能划类管理办法>的通知》(绵府发[1993]168号),草溪河、安昌河、涪江 评价河段均执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)     中的Ⅲ类水域标

准 。

地下水：执行《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)     中的Ⅲ类水域标 准 。

声环境：根据《绵阳市安州区环境噪声功能区划调整方案》(绵安府办发 [2022]11号)中“安州区工业园区(面积7.27Km²):     北至花芗镇雍峙村横四 路，南至77123部队驻地北界，西至物流通道，东至辽宁大道”属于3类声环 境功能区(工业生产、仓储物流区)。本项目位于安州工业园区内，四周20± 5m 范围内无交通主干道，因此执行《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 中 3 类标准。

土壤环境： 本项目位于绵阳安州工业园区内，评价区土壤环境质量应满足 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB36600-2018)

中表1建设用地土壤风险管制值(第二类用地)。具体标准值见下表。

表1.7-2环境质量标准及主要污染物标准限值

| 环境因素 | 执行标准 | 污染因子 | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量 标准》 (GB3095- 2012)二级标准 | CO | 10mg/m³ | 1小时平均 |
|  |  |  | 4mg/m³ | 24小时平均 |
|  |  | PM2.5 | 75μg/m³ | 24小时平均 |
|  |  |  | 35μg/m³ | 年平均 |
|  |  | PM10 | 70μg/m³ | 年平均 |
|  |  |  | 150μg/m³ | 24小时平均 |
|  |  | NO₂ | 200μg/m³ | 1小时平均 |
|  |  |  | 80μg/m³ | 24小时平均 |
|  |  | SO₂ | 500μg/m³ | 1小时平均 |
|  |  |  | 150μg/m³ | 24小时平均 |
|  |  | O₃ | 200μg/m³ | 1小时平均 |
|  |  |  | 160μg/m³ | 日最大8小时平均 |
|  | 《环境影响评价 技术导则大气 环境》附录D | NH₃ | 200μg/m³ | 1h平均 |
|  |  | H₂S | 10μg/m³ | 1h平均 |
| 地表 水环境 | 《地表水环境质 量标准》 (GB3838- 2002)Ⅲ类水域 标准 | pH | 6～9 | (无量纲) |
|  |  | 溶解氧 | ≥5mg/L | / |
|  |  | COD | ≤20mg/L | / |
|  |  | BOD₅ | ≤4mg/L | / |
|  |  | NH₃-N | ≤1.0mg/L | / |
|  |  | 总氮 | ≤1.0mg/L | / |
|  |  | 总磷 (TP,以P计) | ≤0.2mg/L |  |
|  |  | 石油类 | ≤0.05mg/L |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | ≤10000mg/L |  |
| 地下 水环境 | 《地下水质量标 准》 (GB/T14848- 2017)Ⅲ类水域 标准 | pH(无量纲) | 6.5~8.5 |  |
|  |  | 氨氮 | ≤0.5mg/L |  |
|  |  | 硝酸盐 | ≤20.0mg/L |  |
|  |  | 亚硝酸盐 | ≤1.00mg/L |  |
|  |  | 挥发性酚类 | ≤0.002mg/L |  |
|  |  | 氰化物 | ≤0.05mg/L |  |
|  |  | 砷 | ≤0.01mg/L |  |
|  |  | 汞 | ≤0.001mg/L |  |
|  |  | 铬(六价) | ≤0.05mg/L |  |
|  |  | 总硬度 | ≤450mg/L |  |
|  |  | 铅 | ≤0.01mg/L |  |
|  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L |  |
|  |  | 镉 | ≤0.005mg/L |  |
|  |  | 铁 | ≤0.3mg/L |  |
|  |  | 锰 | ≤0.10mg/L |  |
|  |  | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |
|  |  | 耗氧量(CODMn 法，以O₂计) | ≤3.0mg/L | / |
|  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | / |
|  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | / |
|  |  | 总大肠菌群 | ≤3.0 MPNb/100mL | / |
|  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | / |

| 环境因素 | 执行标准 | 污染因子 | 标准限值 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 《声环境质量标 准》(GB3096- 2008)3类标准 | LAeg | 65dB(A) |  | 昼间 |  |  |
|  |  |  | 55dB(A) |  | 夜间 |  |  |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污 染风险管控标准 (试行)》 (GB36600- 2018) | 项目 | 筛选值 | 管制值 | 项目 | 筛选值 | 管制值 |
|  |  | 砷 | 20 | 120 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 |
|  |  | 镉 | 20 | 47 | 氯乙烯 | 0.12 | 1.2 |
|  |  | 铬(六价) | 3.0 | 30 | 苯 | 1 | 10 |
|  |  | 铜 | 2000 | 8000 | 氯苯 | 68 | 200 |
|  |  | 铅 | 400 | 800 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
|  |  | 汞 | 8 | 33 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 56 |
|  |  | 镍 | 150 | 600 | 乙苯 | 7.2 | 72 |
|  |  | 四氯化碳 | 0.9 | 9 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
|  |  | 氯仿 | 0.3 | 5 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
|  |  | 氯甲烷 | 12 | 21 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 500 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 20 | 邻二甲苯 | 222 | 640 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 6 | 硝基苯 | 34 | 190 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 40 | 苯胺 | 92 | 211 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 200 | 2-氯酚 | 250 | 500 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 31 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 55 |
|  |  | 二氯甲烷 | 94 | 300 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 5.5 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 55 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 26 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 550 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 14 | 窟 | 490 | 4900 |
|  |  | 四氯乙烯 | 11 | 34 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 | 5.5 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 55 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 5 | 荼 | 25 | 255 |
|  |  | 三氯乙烯 | 0.7 | 7 | / | / | / |

1.7.4污染物排放标准

水污染物：根据现场调查，项目区域已覆盖污水管网，采用雨污分流制排 水。餐饮废水经隔油池处理后，与生活污水一同经预处理池处理达到《污水综 合排放标准》 (GB8978-1996)    三级标准；生产废水经自建污水处理站(处理 工艺为“格栅+调节+气浮+厌氧接触池+AOAO+  沉淀+消毒”,处理能力为 1100m³/d) 处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》  (GB13457-92)  表3 中三级标准后，与生活污水一同经厂区总排口排至园区污水管网，经管网引至 安州区第三污水处理厂处理，CODcr、BOD₅ 、  氨氮、总氮指标达到《四川省岷 江、沱江流域水污染物排放标准》 (DB51/2311-2016)    表1中工业园区集中式 污水处理厂排放标准限值，总磷指标达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-   2002)Ⅲ类水质标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 	(GB18918-2002)   一 级A标准后，排入涪江。

大气污染物：施工场地扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》 (DB51 /2682-2020);运营期恶臭执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)    相应 排放标准；本项目位于绵阳市安州区，属于大气污染防治重点区域，蒸汽发生 器燃烧烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)    中表3相关限 值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001)。

噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-    2011)中的噪声限值，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 	(GB12348-2008)3  类标准。

固体废物： 一般固体废物参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控 制标准》 (GB18599-2020)    相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制 标准》 (GB       18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》 (HJ    2025- 2012)、《危险废物识别标志设置技术规范》 (HJ1276-2022)    等相关标准；生 活垃圾按照《四川省生活垃圾分类和处置工作方案》(川办函〔2019〕69号) 中相关要求执行。

表1.7-3环评执行污染物排放标准及主要污染物标准限值

| 类 别 | 序 号 | 环境 因素 | 执行标准 |  | 污染因子 | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标准 | 1 | 废气 | 施工场地 扬尘 | 《四川省施工场地扬尘排放 标准》(DB51/2682-2020) | TSP | 600μg/m³ | 拆除工程/土方开 挖/土方回填阶段 |
|  |  |  |  |  |  | 250μg/m³ | 其他工程阶段 |
|  |  |  | 恶臭 | 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) | 氨 | 4.9kg/h | 15m排气筒 |
|  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.33kg/h |  |
|  |  |  |  |  | 臭气浓度 | 2000无量纲 |  |
|  |  |  |  |  | 氨 | 1.5mg/m³ | 厂界 |
|  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.06mg/m³ |  |
|  |  |  |  |  | 臭气浓度 | 20无量纲 |  |
|  |  |  | 燃气蒸汽 发生器 | 《锅炉大气污染物排放标 准》(GB13271-2014) | 颗粒物 | 20mg/m³ | 18m排气筒 |
|  |  |  |  |  | SO₂ | 50mg/m³ |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 150mg/m³ |  |
|  |  |  | 餐饮油烟 | 《饮食业油烟排放标准(试 行)》(GB18483-2001) | 油烟废气 | 2.0mg/m³ | / |
|  | 2 | 废水 | 畜类屠宰 加工 | 《肉类加工工业水污染物排 放标准》(GB13457-92)表[ 3中三级标准 | 排水量 | 6.5m³t活屠 重或原料肉 | / |
|  |  |  |  |  | pH | 6.0~8.5 | / |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 400mg/L | / |
|  |  |  |  |  | BOD₅ | 300mg/L | / |
|  |  |  |  |  | CODc | 500mg/L | / |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 60mg/L | / |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | —— | / |
|  |  |  |  |  | 大肠菌群数 | —— | / |

| 类 别 | 序 号 | 环境 因素 | 执行标准 | 污染因子 | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4中三级标准 | pH | 6~9无量纲 | / |
|  |  |  |  | COD | 500mg/L | / |
|  |  |  |  | BOD₅ | 300mg/L | / |
|  |  |  |  | SS | 400mg/L | / |
|  |  |  |  | 动植物油 | 100mg/L | / |
|  |  |  | 安州区第三污水处理厂进水水质 | 总磷 | 8mg/L | / |
|  |  |  |  | 总氮 | 55mg/L | / |
|  |  |  |  | 氨氮 | 45mg/L | / |
|  | 3 | 噪声 | 施工期执行《建筑施工场界环境噪声 排放标准》(GB12523-2011) | LAeg | 70dB(A) | 昼间 |
|  |  |  |  |  | 55dB(A) | 夜间 |
|  |  |  | 运营期执行《工业企业厂界环境噪声 排放标准》(GB12348-2008)3类 | LAeg | 65dB(A) | 昼间 |
|  |  |  |  |  | 55dB(A) | 夜间 |
|  | 4 | 固废 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022) 《四川省生活垃圾分类和处置工作方案》(川办函〔2019〕69号) |  |  |  |

## 1.8评价工作内容与评价重点

1.8.1评价工作内容

(1)评价项目建设是否符合国家现行投资方向及相关产业政策，是否符合 行业准入条件，对项目选址合理性和规划的符合性进行分析。

(2)从环境保护的角度出发，分析项目总平布置合理性。

(3)对施工期和运营期进行全面分析，找出污染源、污染因子、核算污染 源强和项目实施后污染物排放总量核算。

(4)对项目所在区域环境质量现状进行监测和评价，分析环境质量现状是 否满足环境质量标准的要求。

(5)对项目施工期和运营期对环境的影响进行分析，并提出相应的环境保 护措施。

(6)对项目周边居民、企业进行调查，让居民参与到项目中来，参与到项 目建设期和运营期的环境保护监督中，避免因项目建设的影响为今后工作留下 隐患。

(7)对项目拟采取的污染治理措施进行经济技术论证，提出有针对性的污 染控制措施及建议。

(8)根据项目建设内容及使用的物料、工艺环节，进行环境风险分析。

(9)分析项目污染物排放总量控制方案。

1.8.2评价重点

本项目主要评价运营期，对施工期的环境影响作一般分析。根据项目特征 和排污特点、评价区内环境特征和环境质量现状等，确定评价重点为：

1、工程分析：根据项目运行阶段的工艺技术及公用工程消耗的情况，分析 项目污染物排放源强和排放特征。

2、污染防治措施论证：对本项目所采用的各种废气、废水及固废等污染物 处理处置方案进行分析，论证各污染物处理达标的可行性。

3、环境影响分析：对项目排放的污染物(特别是废水和恶臭气体)对环境 可能造成的影响进行分析，明确项目排污对环境的影响范围和程度。

## 1.9评价等级与评价范围

1.9.1地表水环境

1、评价等级

本项目位于四川绵阳安州工业园区内，运营期餐饮废水经隔油池处理后， 与生活污水一同经预处理池处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)    三级标准；生产废水经自建污水处理站(处理工艺为“格栅+调节+气浮+厌氧 接触池+AOAO+沉淀+消毒”,处理能力为1100m³/d) 处理达到《肉类加工工业 水污染物排放标准》 (GB13457-92)   表3中三级标准后，与生活污水一同经厂 区总排口排至园区污水管网，经管网引至安州区第三污水处理厂处理， CODcr 、BOD₅、氨氮、总氮指标达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标 准》 (DB51/2311-2016) 表1中工业园区集中式污水处理厂排放标准限值，总 磷指标达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ 类水质标准，其余指 标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A 标准后， 排入涪江。

本项目属于水污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则地表水 环境》 (HJ2.3-2018)    相关规定，评价等级判定依据见下表。

表1.9-1水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m³/d) 水污染物当量数W/(无量纲) |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 |  |

综上，本项目建成后尾水排放为间接排放，按照《环境影响评价技术导则

地表水环境》 (HJ2.3-2018)     中的有关规定及表2.5-3,确定本项目地表水环境 影响评价工作等级为水污染影响型三级B 评价。

2、评价范围

本次地表水环境影响评价主要评价内容包括：主要针对项目区废水的处理 工艺的可靠性及合理性进行分析，同时对本项目废水接管的可行性进行分析。

1.9.2地下水

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016) 中评价工作等 级划分依据，判定本项目地下水评价工作等级。查阅《环境影响评价技术导则 地下水环境》 (HJ610-2016)    附录A,   确定本项目所属的地下水环境影响评价  项目类别为Ⅲ类。

表1.9-2地下水环境影响评价项目类别

| 环评类别 |  | 环评类别 | 本项目建设内容及 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行业类别 N轻工 | 98、屠宰 | 报告书 | 项目类型识别 Ⅲ类 |

根据现场调查及整体区域规划，评价范围内无集中式供水水源地及其它与 地下水环境相关的保护区，评价范围内居民均接通自来水，少数居民有自建地

下水井，现已停止使用，不使用地下水井作为生活用水。综合确定区内地下水 环境敏感程度为“较敏感”。根据 《环境影响评价技术导则地下水环境》

(HJ610-2016),  本项目地下水评价工作等级划分原则如下。

表1.9-3地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水 水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环 境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水 水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保 护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如矿泉水、温 泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的 环境敏感区。 |  |

根据导则可知，本项目地下水环境影响评价工作等级具体情况见下表：

表1.9-4项目地下水环境影响评价工作等级划分情况

|  | I类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三( √ ) |

| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |

综上，本项目属于Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为“较敏感”,按照  《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016)    中表2建设项目地下水 评价工作等级分级评价，本项目地下水环境影响评价工作等级判定为“三

级”。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016),       地下水环境 现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地 下水环境现状，反映调查评价区地下水基本渗流特征，满足地下水环境影响预 测和评价为基本原则。

建设项目地下水环境现状调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法 及自定义法。

(1)公式计算法

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式 计算法的要求时，应采用公式计算法确定：

L=a·K·I·T/ne

式中：L——下游迁移距离， m;

α——变化系数，a≥1,    一般取2;

K——渗透系数， m/d,   常见渗透系数见附录B表B.1;K   取值为 40m/d;

I——水力坡度，量纲为1;I取值为=dH/dL=0.3%;

T——质点迁移天数，取值不小于5000d;   本项目T 取值为5000d;

ne——有效孔隙度，量纲为1;拟建场地内的特殊性岩土为素填土 ， 土质均匀性较差，具有结构不均匀、排列无规律性、孔隙率高等特点，参照

《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016)     附录B中砾砂的给水度  变化区间为0.20-0.35,平均给水度为0.25。同时根据《水文地质学基础》(王大 纯等，地质出版社)有效孔隙度=给水度+持水度(孔角毛细水乃至悬挂毛细水  部分),孔隙度略大于给水度，因此，本项目ne取值为0.55。

(2)查表法

当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。

表1.9-5地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价工作等级 | 调查评价面积/km² | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目 标，必要时适当扩大范围 |
| 二 | 6~20 |  |
| 三 | ≤6 |  |

(3)自定义法

当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元 边界为宜，可根据建设项目所在地水文地质条件确定。

(4)最终评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016) 中给出了评价 范围确定的方法，当项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够 满足公式计算法的要求时，应优先采用公式计算法确定；当不满足公式计算法 的要求时，可采用查表法确定。当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界 时，应以所处水文地质单元边界为宜。

本项目评价区域水文地质条件简单，掌握的资料能满足公式计算法的要 求，本项目结合地下水导则要求及本项目所处的水文地质条件，综合采用公式 计算法和结合水文地质条件的自定义法确定。

本项目位于绵阳市安州区安昌河一级阶地内，安昌河作为区域内最低排泄 基准面自北西向南东流，项目区域地下水自北西向南东径流，最终汇入安昌 河，项目南东侧无明显水文地质边界，选取公式计算法确定：东南侧为地下水 主径流方向下游，以溶质在含水层中运移5000d距离L=2182m为界，按导则要求 	(评价范围向地下水上游延伸距离需根据评价需求确定，场地两侧不小于 L/2), 地下水延伸距离L/2为(1091m),  本次评价范围西南水文地质边界明 显，西南侧550m分布一西北~东南展布的地表分水岭；东北侧为地下水主径流 方向侧方向，按导则要求场地两侧不小于L/2(1091m),        即向外延1200m地表 分水岭为界；西北侧为地下水主径流方向上游，向外延1800m地表分水岭为 界。

综上，确定本次地下水评价范围：东北以项目东北侧向外延1200m地表分 水岭为界，西南以项目西南侧向外延550m地表分水岭为界，西北以项目西北侧 向外延1800m地表分水岭为界，东南以溶质在含水层中运移5000d的距离2182m 为界，根据测算，本项目地下水环境影响评价范围为8.7km²。

1.9.3环境空气

1、评价等级

本项目所在区域环境空气质量为二类功能区，本次环评选择《环境影响评 价技术导则大气环境》 (HJ2.2-2018) 中推荐模式中的估算模型确定评价等

级。计算污染物的最大地面浓度占标率Pi( 第i个污染物),及第i个污染物的地 面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%,   其中Pi定义为：

式中：Pi— 第i个污染物的最大地面浓度占标率，%;

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m³; Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m³。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分。若污染物数i大于1,取P值中最 大者 (Pmax)。

表1.9-6大气评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

表1.9-7项目大气排放源估算结果一览表

| 序号 | 污染源 | 大气污染物 | 排放方式 | 污染源类型 | C(μg/m³) | Pmax(%) | 评价级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | NH₃ | 有组织排放 | 点源 | 0.5690 | 0.28 | 三级 |
|  |  | H₂S |  |  | 0.2123 | 2.12 | 二级 |
| 2 | DA002 | NH₃ | 有组织排放 | 点源 | 0.1999 | 0.10 | 三级 |
|  |  | H₂S |  |  | 0.0562 | 0.56 | 三级 |
| 3 | DA003 | NH₃ | 有组织排放 | 点源 | 0.3126 | 0.16 | 三级 |
|  |  | H₂S |  |  | 0.0187 | 0.19 | 三级 |
| 4 | DA004 | NH₃ | 有组织排放 | 点源 | 0.1036 | 0.05 | 三级 |
|  |  | H₂S |  |  | 0.0074 | 0.07 | 三级 |
| 5 | DA005 | PM10 | 有组织排放 | 点源 | 1.3335 | 0.30 | 三级 |
|  |  | NOx |  |  | 4.4031 | 2.20 | 二级 |
|  |  | SO₂ |  |  | 0.9310 | 0.19 | 三级 |
| 6 | 生猪待宰圈舍 | NH₃ | 无组织排放 | 面源 | 2.2202 | 1.11 | 二级 |
|  |  | H₂S |  |  | 0.8347 | 8.35 | 二级 |
| 7 | 肉牛待宰圈舍 | NH₃ |  |  | 1.7512 | 0.88 | 三级 |
|  |  | H₂S |  |  | 0.1349 | 1.35 | 二级 |
| 8 | 生猪屠宰车间 | NH₃ |  |  | 0.9042 | 0.45 | 三级 |
|  |  | H₂S |  |  | 0.2630 | 2.63 | 二级 |
| 9 | 肉牛屠宰车间 | NH₃ |  |  | 1.5874 | 0.79 | 三级 |
|  |  | H₂S |  |  | 0.1222 | 1.22 | 二级 |
| 10 | 污水处理站 | NH₃ |  |  | 12.6470 | 6.32 | 二级 |

| 序号 | 污染源 | 大气污染物 | 排放方式 | 污染源类型 | C(μg/m³) | Pmax(%) | 评价级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H₂S |  |  | 0.4588 | 4.59 | 二级 |

采用AERSCREEN估算模式计算占标率计算的结果见上表所示。本项目 Pmax最大值出现为生猪待宰圈舍无组织源排放的H₂S,Pmax   值为8.35%,Cmax  为0.8347μg/m³,   根据《环境影响评价技术导则大气环境》 (HJ2.2-2018)    分 级 判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

2、评价范围

按照《环境影响评价技术导则大气环境》 (HJ2.2-2018)   规定，二级评价 项目大气环境影响评价范围边长取5km,   因此，以项目厂址为中心区域，取边 长为5km的矩形范围。

1.9.4 声 环 境

1、评价等级

项目位于四川绵阳安州工业园区内，用地性质规划为二类工业用地，根据 《绵阳市安州区环境噪声功能区划调整方案》(绵安府办发[2022]11号)中“3 类声环境功能区(工业生产、仓储物流区):安州区工业园区(面积

7.27Km²):  北至花芗镇雍峙村横四路，南至77123部队驻地北界，西至物流通 道，东至辽宁大道”,项目所在地属于《声环境质量标准》 (GB3096-2008)

中规定的3类区。根据《环境影响评价技术导则声环境》 (HJ2.4-2021)    中环境 噪声影响评价工作等级划分基本原则“建设项目所处的声环境功能区为GB3096  规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级  增量在3dB(A)     以下(不含3dB(A)),           且受影响人口数量变化不大时，按  三级评价”,本项目环境噪声评价工作等级定为三级。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则声环境》 (HJ2.4-2021),      确定本次声环境 评价范围为厂界周边200m 的区域。

1. 9.5土壤环境

1、评价等级

项目位于四川绵阳安州工业园区内，用地性质规划为二类工业用地，为屠 宰及肉类制品加工项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》 	(HJ964-2018) 附录A, 本项目属于其他行业，为IV类建设项目。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》 (HJ964-2018)4.2.2    要 求 ，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价。

1.9.6环境风险

1、评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018) 附录C, 计算所 涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的 比值Q。 在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q;

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值 (Q);

Q=∑(qi/Qi)

式中：qi—— 每种危险化学品实际存在量，单位为吨 (t);

Qi——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨 (t)。

当Q<1 时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，分为1)1≤Q<10;2)10≤Q<100;3)Q≥100。

表1.9-8环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | Ⅲ | Ⅱ | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险 防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目涉及的危险物质数量与临界量比值Q为0.14512,属于Q<1等级，根 据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018)   中环境风险潜势划分要  求 ，本项目环境风险潜势为I,  环境风险评价等级为简单分析。

2、评价范围

本项目的环境风险评价等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技 术导则》 (HJ169-2018)   附录A,  简单分析未包含评价范围。

1.9. 7生态环境

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》 (HJ19-2022)   中的有关规定：

“6.1.8符合生态环境分区管控要求且位于原厂界(或永久用地)范围内的污染 影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、

不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态 影响简单分析。”

本项目位于四川绵阳安州工业园区内，项目建设符合绵四川绵阳安州工业 园规划及规划环评的相关要求，在工业园区内原项目厂区及周边进行改扩建，

地块用地性质为工业用地，项目施工占地产生的生态环境影响主要为水土流

失，但影响程度有限，现场调查未发现工程影响范围内有珍稀濒危物种，工程  建设对物种的多样性影响轻微，项目扩建占地为一般区域，扩建净占地面积约  0.0067km², 属于不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目。根据《环境影响评 价技术导则生态影响》 (HJ19-2022),  本环评不确定生态环境影响评价等

级，直接进行生态影响简单分析。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则生态影响》 (HJ19-2022),      本环评不确定 生态环境影响评价等级，直接进行生态影响简单分析，简单分析未包含评价范 围 。

## 1. 10污染控制与保护环境的目标

1.10.1 污染控制目标

(1)大气保护目标：项目评价范围内的空气环境质量达到《环境空气质量 标准》 (GB3095-2012)   二级标准。

(2)地表水保护目标：草溪河、安昌河、涪江为项目临近地表水体，其中 涪江为最终受纳水体，其水质和水体功能不因本项目的建设而发生变化，应使 其符合《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ   类水域标准的要求。

(3)声学环境保护目标：项目周边200米范围内的噪声敏感区，区域声学 环境质量应达到《声环境质量标准》 (GB3096-2008)   规定的3类标准要求。

(4)地下水保护目标：保护项目所在区域地下水环境质量，确保不因本项 目建设导致地下水环境质量恶化，确保地下水环境质量达到《地下水质量标 准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ 类标准。

(5)土壤环境敏感目标：项目占地范围内土壤环境质量应达到《土壤环境 质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB36600-2018)   中表1建设 用地土壤风险管制值(第二类用地)。

(6)生态环境：生态环境保护以陆生生态为主，保护目标为附近植被，减 少水土流失和景观破坏。

(7)环境风险：完善设计、施工期和运营期的管理，制定有效的风险事故 防范措施并落实，把本项目运营期的环境风险事故降至最低程度。制定有效的 风险事故应急预案，把可能发生风险事故造成的危害降到最低程度。

1.10. 2主要环境保护目标

1、施工期

项目厂区厂界外200m范围内的保护目标。

2、运营期

根据现场调查，评价区内无名胜古迹、自然保护区等敏感保护目标，结合 评价区环境特征和工程污染特征，确定本评价主要保护目标为该区域内的地下 水、地表水体与地表植被等，评价区内的保护对象见下表和下图。各保护目标 的保护级别与评价标准相一致。

表1.10-1环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护对象 | 中心坐标 |  | 基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 (°) | 纬度 (°) | 方位 | 最近距 离/m | 功能 | 保护要求 |
| 环境空气[ | 忠宇 ·龙腾苑 | 104.548001 | 31.542187 | 东北 | 1114 | 居民区 | 二类区 |
|  | 西岩小区 | 104.544439 | 31.536591 | 东南 | 835 | 居民区 | 二类区 |
|  | 友良世纪阳光 | 104.546953 | 31.542343 | 东北 | 1037 | 居民区 | 二类区 |
|  | 新盛名城 | 104.550544 | 31.542452 | 东北 | 1375 | 居民区 | 二类区 |
|  | 格兰春天 | 104.551928 | 31.541492 | 东北 | 1479 | 居民区 | 二类区 |
|  | 宏辰 ·桥榭里 | 104.555168 | 31.536737 | 东南 | 1803 | 居民区 | 二类区 |
|  | 安州花园 | 104.552550 | 31.540688 | 东北 | 1526 | 居民区 | 二类区 |
|  | 安州长虹世纪城 | 104.557298 | 31.536682 | 东南 | 1968 | 居民区 | 二类区 |
|  | 恒跃 ·紫宸 | 104.554396 | 31.539590 | 东南 | 1678 | 居民区 | 二类区 |
|  | 发豪桂苑 | 104.553280 | 31.539956 | 东 | 1580 | 居民区 | 二类区 |
|  | 丽景云天 | 104.554610 | 31.541273 | 东 | 1700 | 居民区 | 二类区 |
|  | 海珂 ·花郡 | 104.556241 | 31.548588 | 东北 | 2104 | 居民区 | 二类区 |
|  | 前进村 | 104.541843 | 31.541821 | 东北 | 556 | 居民区 | 二类区 |
|  | 锦绣豪庭(在建) | 104.54416 | 31.542973 | 东北 | 800 | 居民区 | 二类区 |
|  | 荣华国际广场 | 104.558945 | 31.540505 | 东 | 2142 | 居民区 | 二类区 |
|  | 中山印象 | 104.556541 | 31.542772 | 东北 | 1949 | 居民区 | 二类区 |
|  | 富乐 ·金色家园 | 104.554353 | 31.54376 | 东北 | 1722 | 居民区 | 二类区 |
|  | 龙康花园 | 104.559245 | 31.543321 | 东北 | 2181 | 居民区 | 二类区 |
|  | 南梁府 | 104.559889 | 31.542114 | 东北 | 2220 | 居民区 | 二类区 |
|  | 华西世纪苑 | 104.560962 | 31.540285 | 东 | 2300 | 居民区 | 二类区 |
|  | 银都宝座 | 104.557958 | 31.536042 | 东南 | 2035 | 居民区 | 二类区 |
|  | 民安小区 | 104.556177 | 31.548752 | 东北 | 2131 | 居民区 | 二类区 |
|  | 代慈庵 | 104.546317 | 31.537432 | 东南 | 935 | 居民区 | 二类区 |

|  | 紫郡阳光 | 104.555426 | 31.531763 | 东南 | 2005 | 居民区 | 二类区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 帝豪金城 | 104.554610 | 31.530446 | 东南 | 1984 | 居民区 | 二类区 |
|  | 西圣家园 | 104.557743 | 31.532897 | 东南 | 2154 | 居民区 | 二类区 |
|  | 华丰小区 | 104.558730 | 31.533409 | 东南 | 2226 | 居民区 | 二类区 |
|  | 圣鼎 · 巴洛克 | 104.559642 | 31.530226 | 东南 | 2395 | 居民区 | 二类区 |
|  | 罗林村 | 104.542851 | 31.547527 | 东北 | 989 | 居民区 | 二类区 |
|  | 龙兴村 | 104.552835 | 31.554119 | 东北 | 2281 | 居民区 | 二类区 |
|  | 三官庙 | 104.529977 | 31.54248 | 西北 | 714 | 居民区 | 二类区 |
|  | 西桥村 | 104.516802 | 31.534213 | 西南 | 2022 | 居民区 | 二类区 |
|  | 马安村 | 104.533796 | 31.520605 | 西南 | 2173 | 居民区 | 二类区 |
|  | 杨家老院子 | 104.525256 | 31.527044 | 西南 | 1762 | 居民区 | 二类区 |
|  | 三道拐 | 104.542809 | 31.523093 | 西南 | 2056 | 居民区 | 二类区 |
|  | 皂角垭 | 104.530964 | 31.531836 | 西南 | 1069 | 居民区 | 二类区 |
|  | 雍峙村 | 104.525127 | 31.558206 | 西北 | 2339 | 居民区 | 二类区 |
|  | 安州区高级职业中学 | 104.541821 | 31.540322 | 东 | 180 | 学校 | 二类区 |
|  | 安州伟才(国际)幼儿园 | 104.547122 | 31.54323 | 东北 | 1076 | 学校 | 二类区 |
|  | 安州区沙汀实验小学 | 104.54459 | 31.543687 | 东北 | 900 | 学校 | 二类区 |
|  | 安州区沙汀实验中学 | 104.546628 | 31.54579 | 东北 | 1187 | 学校 | 二类区 |
|  | 安州区沙汀实验幼儿园 | 104.55034 | 31.54707 | 东北 | 1542 | 学校 | 二类区 |
|  | 泸州老窖永盛学校 | 104.551778 | 31.545954 | 东北 | 1592 | 学校 | 二类区 |
|  | 花芗镇小学 | 104.553057 | 31.545163 | 东北 | 1690 | 学校 | 二类区 |
|  | 四川省绵阳市安州中学 | 104.554374 | 31.534506 | 东南 | 1759 | 学校 | 二类区 |
|  | 龙兴小学 | 104.553132 | 31.557104 | 东北 | 2432 | 学校 | 二类区 |
|  | 绵阳市安州区教师进修学校 | 104.552293 | 31.548075 | 东北 | 1758 | 学校 | 二类区 |
|  | 安州区中医院 | 104.558086 | 31.531946 | 东南 | 2256 | 医院 | 二类区 |
|  | 绵阳安州刘氏正骨医院 | 104.549399 | 31.542706 | 东北 | 1280 | 医院 | 二类区 |
|  | 绵阳四O四医院医联体医院 | 104.546328 | 31.541675 | 东北 | 953 | 医院 | 二类区 |
| 地表水 | 草西河 |  |  | 西南 | 1900 | / | Ⅲ类 |
|  | 安昌河 |  |  | 西南 | 2900 | / | Ⅲ类 |
|  | 涪江 |  |  | 西南 | 16000 | / | Ⅲ类 |
| 地下水 | 当地浅层地下水 |  |  | / | 1 | / | Ⅲ类 |
| 声环境 | 安州区高级职业中学 | 104.541821 | 31.540322 | 东 | 180 | 学校 | 2类 |
|  | 厂界四周 | / | / | / | / | / | 3类 |
| 生态环境 | 厂址周围耕地及地表植被 | / | / | / | / | / | 保持原有 生态，减 少水土流 失 |

# 第2章现有工程情况

## 2.1现有工程概况

绵阳柒鑫食品有限公司成立于2016年01月14日，位于四川省四川绵阳安州 工业园区，通过设置车辆清洗、消毒设施、卸猪站台、赶猪道、待宰间、隔离 间、屠宰间、急宰间、无害化处理间、检验检阅工作室、消毒药品存放室、冷 库等设施，建成生猪屠宰、分割生产线，达到屠宰生猪7.8万头/年的规模，不涉 及对猪肉及其副产品进行深加工。

绵阳柒鑫食品有限公司于2017年1月20日取得了由绵阳市安州区自然资源局 颁发的不动产权证书(川(2020)安州区不动产权第0002043号),地类(用 途)为二类工业用地；于2017年4月委托四川华睿川协管理咨询有限责任公司编 制完成了《A级生猪定点屠宰及食品加工项目环境影响报告表》;原绵阳市安 州区环境保护局于2017年4月25日出具了《关于绵阳柒鑫食品有限公司A 级生猪 定点屠宰及食品加工项目环境影响报告表的批复》(绵安环行审批[2017]10 号);绵阳市人民政府于2019年5月31日颁发了《生猪定点屠宰证》(定点屠宰 代码：A29030601);       于2019年8月委托四川精标检测技术有限公司完成了《A  级生猪定点屠宰及食品加工项目竣工环境保护验收监测报告》(精标监字[2019] 003号);于2022年05月17日取得了绵阳市生态环境局颁发的《排污许可证》 	(有效期为2022年06月24日至2027年06月23日),证书编号：91510724MA624

42Y33001Z;   根据企业2022-2023排污许可年度执行报告可知，企业污染物治理 设施运行正常，各项污染物均达标排放，且已按照排污许可证申请与核发技术 规范相关要求，建立生产、污染防治设施、自行监测等台账；根据绵阳市生态 环境保护综合行政执法支队安州大队出具的说明(见附件),绵阳柒鑫食品有 限公司自2019年建成至今无环境信访、投诉，未受到环境违法处罚。

随着市场需求的扩大，绵阳柒鑫食品有限公司拟投资4600万元对原有厂房 进行改扩建，将原有厂房改建成肉牛待宰间、屠宰间，预计建成后年屠宰肉牛 规模将达到4万头，同时在紧挨原有厂房东北侧新购置土地，规划用地面积为

6670.12平方米，建筑总面积约为8500平方米，在新购置土地上修建屠宰间、交 易区、污水处理站等相关配套设施，预计建成后生猪屠宰规模由7.8万头/年提升 至40万头/年。

## 2.2现有工程建设内容及规模

现有工程生猪屠宰规模为7.8万头/年，不涉及对猪肉及其副产品进行深加 工。现有工程组成及主要环境问题见下表。

表2.2-1现有工程建设内容及主要环境问题

| 工程 类别 | 项目内容及规模 |  | 主要环境 问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生猪屠宰 车间 | 位于厂区东南侧，1F,轻钢结构，建筑面积4837.98m²,设置机械化 屠宰、分割设备、内脏清理间。日屠宰量为100头生猪，高峰时期最 大屠宰量为500头/日(持续时间约50d),最大屠宰能力500头/日 | 废气、噪 声、废 水、固废 |
|  | 待宰间 | 1F,位于厂区东北侧，面积500m²,设置20个猪存栏舍(包括观察 舍),主要为待宰生猪存放，内设猪舍和清洗区，存栏量500头/日 |  |
|  | 锅炉房 | 1F,面积30m²,设燃气锅炉1个，给屠宰车间提供热水。 | 废气、噪 声、废水 |
| 辅助 工程 | 配电室 | 14m²,位于厂区西侧，办公楼旁。 | / |
|  | 卸猪台 | 20m²,位于厂区北侧。 | 恶臭 |
|  | 卸猪通道 | 位于厂区北侧，生猪由卸猪通道进入待宰间。 |  |
|  | 消毒池 | 1个，占地共计50m²,对进出车辆进行消毒。 | / |
| 公用 工程 | 供水系统 | 当地自来水管网 | / |
|  | 供电系统 | 当地电网 |  |
|  | 供气系统 | 当地天然气管网 |  |
|  | 排水系统 | 雨污分流制，雨水排入雨水管网，污水经场区污水站处理后排入市政 管网。 | 废水 |
| 办公 生活 | 门卫室 | 厂区西南侧，50m²。 | 生活污水 生活垃圾 |
|  | 办公楼 | 3F,框架结构，建筑面积1938.46m²;1F西南侧为办公室(占地面积 50m²)、男女更衣室(占地面积26m²)、中部为仓库(占地面积 252m²)、东南侧为急冻库(占地面积200m²)、东北侧为检验检疫 室(占地面积70m²)及门卫室(占地面积28m²);2F、3F现均为空 置状态。 |  |
| 环保 工程 | 废水治理 | 生活污水：经预处理池(1座、20m³)处理后进入园区污水管网。 | 废气、噪 声、固废 |
|  |  | 污水处理站：经污水处理站(1座，处理规模为200m³/d,处理工艺为 二级生化),处理后出水达《肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB13457-92)中一级标准，再进入园区污水管网。 |  |
|  | 废气治理 | 锅炉废气：使用燃气锅炉，经8m高排气筒排放。 | 噪声、废 水、固废 |
|  |  | 待宰间、屠宰间及污水处理站恶臭和异味：及时清理待宰场以及屠宰 车间内的猪粪便、胃内容物、碎肉和碎骨等废弃物；加强待宰场内通 风次数；对污水处理站产生的污泥及时清运，减少污泥在厂区内的堆 存量和堆存时间；污水处理站格栅沉淀池等采用加密封盖及其它消臭 隔离措施；加强车间及厂区绿化。 |  |
|  | 噪声治理 | 基础减振、合理布局、墙体隔声、加强管理 | / |
|  | 固废治理 | 生活垃圾：袋装收集后由环卫部门送至当地垃圾填埋场；猪粪收集后 由有机肥公司每日定时定点清运；胃肠容物外售制作有机肥料；猪 血、猪毛集中收集，作为副产品出售；猪蹄壳袋装收集外售综合利用 (炼明胶或油脂)或进行无害化处理；污水处理设施污泥外售制作有 机肥料；疫病猪、病胴体、病内脏交绵阳市病死畜禽无害化处理中心 进行无害化处置。 | / |
|  | 地下水、 土壤治理 | 分区防渗，重点防渗区：污水处理站各池体，等效黏土防渗层 Mb≥6m;一般防渗区：屠宰车间、待宰圈，等效黏土防渗层厚度 | / |

|  |  | Mb≥1.5m;简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区以外的其他区 域，一般地面硬化。 |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 2.3现有工程生产工艺

现有工程仅进行生猪的宰杀及分割，不涉及猪肉及副产品的深加工，收购 生猪时，对进厂生猪进行严格检查，通过索取检疫证、防疫注射证等确保猪只 的健康安全，并持证核对生猪的品种及头数，情况相符并且猪只健康的才准入 厂，情况不符和怀疑猪只感染疫情的，不准入厂。厂区制定严格的生猪进厂制 度，确保运营期厂区内不会出现病猪。

1、生猪屠宰工艺流程及产污

副产品 外售

外售

副产品 外售

退回商户

猪粪

猪血

猪毛

内脏

生猪

不合格 进厂检疫

合格 待宰间(宰 前处理)

冲淋

麻电

刺杀放血

烫毛脱毛

清洗

开膛去脏

劈半冲淋

修整

盖章

称量上市

废水、噪声、废气

废水

废水、固废

废水

固废

→废水、噪声、固废

图2.3-1生猪屠宰工艺流程及产污分析图

(1)宰前工序

①进厂检疫是指在未卸车之前，检疫员向押运员索取检疫证或防疫注射

证，以便从侧面了解产地疫情；持证核对品种及头数，发现不符，及时查明原

因，直到认为没有可疑疫情时允许卸下，若发现可疑者，则不允许该批猪次进 厂。通过进厂检疫确保厂区内不会有病死猪。

②宰前处理：经检验合格的生猪经厂区车辆消毒池、卸猪站台以及赶猪道 进入待宰间停食静养，12-24h, 宰前3h充分喂水，以利于宰后胴体达到尸僵时 能降低pH值，抑制微生物的繁殖，防止胴体被污染。

③冲淋：待宰生猪在进入屠宰间前用近于体温的水给猪淋浴(夏天水温低 一些，冬天水温高一些),用水进行冲淋，清洗全身，洗去猪体上的污垢，以 减少猪体表面的病菌及污物和提高猪肉质量。

(2)屠宰工序

①麻电：生猪宰前电晕，可便于后续刺杀放血，其原理是使用大容量电容 和升压变压器输出瞬间高达几万到几十万伏的高压脉冲，猪被高压脉冲击中， 电流通过神经会出现麻痹和痉挛，剧痛致使猪只休克。

电晕过程中要求操作人员应穿合格的绝缘靴、绝缘手套，并配备安装电压 表、电流表以及调压器；按照生猪品种和屠宰季节适当调整电压和麻电时间。 人工麻电器：电压为70~90V,   电流0.5~1.0A,   麻电时间1~3s,   盐水浓度5%。

②刺杀放血：致昏的生猪宰杀后尽快放血，从电晕至刺杀放血时间不超过 30s,   放血刀应消毒后轮换使用。在采血过程中进行多道自动检疫，采集后的血 液直接外售。

③烫毛、脱毛：放血后的猪屠体进入烫池进行浸烫，应按猪屠体的大小、 品种和季节差异，控制浸烫水温在58~63℃,浸烫时间为3~5min,   不得使猪屠 体沉底、烫老。浸烫池有溢水口和补充净水的装置，浸烫后通过提升机提升至 200型打毛机进行打毛(打毛时间约2~3min)。

打毛工序是采用机械方式将猪的体毛包括表皮层去除的一道工序：燎毛及 胴体抛光系统最大限度降低胴体表面初始细菌数及感观性能，为延长产品保质 期提供保证。

④清洗：去毛后的胴体进入清洗池，清洗猪体上残存的绒毛，保持猪体清 洁，为下步的分割做好准备。清洗后的胴体经白条提升机输送。

⑤开膛：开膛取脏。项目采用带皮开膛、扒内脏，将红白内脏取出检验 后，分别进行整理清洗，并清洗去除了内脏的肉体。取出的内脏清洗后作为猪 副产品出售。

⑥劈半冲淋：用劈半锯沿猪的脊椎，把猪平分成两半。劈半后的胴体应立 即用水冲洗干净并经冲淋洗去残留血渍、骨渣、毛等污物，以免增加微生物的 污染。

2、生猪分割工艺流程及产污

废水

别骨、切割   分级

猪骨  →出售

二分体猪肉      分段      去肥膘

验质      称

出售

图2.3-2生猪分割工艺流程及产污分析图

需分割的猪胴体经排酸后进行分割，锯成三段，去肥膘。分段带骨肉经不 同分割线进行剔将肉按部位按级别分割成块，进行出售。

项目屠宰车间为全封闭式厂房，毛猪从厂房的西北侧进入，产品从厂房西 侧运出这样防止了原材料污染产品，屠宰在常温下进行。

车间地面每班不定时的用清水清洗地面，每班工作结束后或在必要时，必 须彻底清洗加工场地的地面、墙壁、排水沟，必要时进行消毒，以保证卫生和 防疫的要求。

## 2.4现有工程污染物排放情况

2 .4 . 1废水污染源排放及治理措施

现有工程运营期废水主要为人员生活污水(包括隔油后的餐饮废水)、生 产废水。生活污水产生量为4m³/d(1040m³/a),         经化粪池(容积为20m³)   预处 理后，进入园区污水管网；生产废水主要为生猪冲淋水、猪粪冲洗水、屠宰区 地面冲洗水、解剖时内脏以及猪肉等的冲洗水、烫猪用水，产生量为144m³/d 	(37440m³/a),       经厂内污水处理站(工艺为“二级生化”)处理后达到《肉类 加工工业水污染物排放标准》 (GB13457-92)  中的一级标准后，排入安州区第 三污水处理厂。

绵阳柒鑫食品有限公司委托四川精标检测技术有限公司于2024年11月8日对 厂区废水进行了第四季度自行监测，现有工程废水检测结果见下表。

表2.4-1废水排放检测结果        单位：mg/L

| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 2024.10.30 | pH(无量纲) | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 6.0-8.5 |
|  | 悬浮物 | 57 | 58 | 59 | 500 |

|  | 化学需氧量 | 226 | 254 | 272 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 五日生化需氧量 | 77 | 82 | 84 | 300 |
|  | 氨氮 | 43.5 | 42.9 | 41.6 | — |
|  | 动植物油 | 0.032 | 0.045 | 0.027 | 60 |
|  | 粪大肠菌群MPN/L | >2.40×10⁴ | >2.40×10⁴ | >2.40×10⁴ | 一 |
|  | 总磷 | 18.9 | 18.5 | 19.2 | 一 |
|  | 总氮 | 1.88 | 1.41 | 1.46 | 一 |
| 结论 | 以上检测结果表明：本次检测时，所检项目：pH、化学需氧量、悬浮物、五日 生化需氧量、动植物油检测结果均符合《肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB 13457-1992)表3中三级标准。 |  |  |  |  |

综上，现有工程废水pH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、动植物 油检测结果均符合《肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB    13457-1992) 表3  中三级标准，实现达标排放，无相关环境遗留问题。

2.4.2废气污染源排放及治理措施

现有工程运营期废气主要包括锅炉废气、汽车尾气、待宰间、屠宰间及污 水处理站恶臭、异味。锅炉废气，使用天然气，通过8m 高烟囱排放；汽车尾气 产生量小，原项目地面均硬化，所处地势开阔对大气环境影响小；待宰间、屠 宰间及污水处理站恶臭和异味是原项目生产过程中重要的废气污染源，主要通 过及时清理待宰圈、屠宰车间内的猪便、胃内容物、碎肉和碎骨等废弃物，加 强车间通风，及时清运污水处理站产生的污泥，增加厂区绿化面积等措施控

制。

绵阳柒鑫食品有限公司委托四川精标检测技术有限公司分别于2024年5月29 日、2024年6月16日、2024年10月30日、2024年12月18日对厂区废气进行了自行 监测，现有工程废气检测结果见下表。

表2.4-2有组织废气检测结果

| 采样日期 | 点位名称 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 2024.05.29 | 天然气烟 囱高度8米 | 标杆流量 | m³/h | 673 | 801 | 817 | 一 |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/m³) | 68 | 70 | 67 | 一 |
|  |  |  | 排放浓度(mg/m³) | 70 | 70 | 67 | 150 |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 4.576×10-² | 5.607×10-² | 5.474×10-² | 一 |
| 2024.06.16 |  | 标杆流量 | m³/h | 940 | 915 | 958 | 一 |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度(mg/m³) | 12.29 | 14.98 | 13.46 | 一 |
|  |  |  | 排放浓度(mg/m³) | 4.52 | 5.51 | 4.92 | 20 |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 1.155×10-² | 1.371×10-² | 1.289×10-² | 一 |
| 2024.06.16 |  | 二氧化硫 | 实测浓度(mg/m³) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 一 |
|  |  |  | 排放浓度(mg/m³) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | / | / | / | 一 |
|  |  | 烟气黑度 |  | <1 | <1 | <1 | ≤1 |

|  |  | (林格曼黑度，级) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论 | 以上检测结果表明：本次检测时，所检项目：氮氧化物、颗粒物、二氧化硫检测 结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3中大气污染物特 别排放限值。 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 点位名称 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
|  |  |  | 内容 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 2024.12.18 | 天然气烟 囱高度8米 | 标杆流量 | m³/h | 784 | 761 | 804 | 一 |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/m³) | 61 | 59 | 66 | 一 |
|  |  |  | 排放浓度(mg/m³) | 64 | 63 | 70 | 150 |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 4.782×10-2 | 4.490×10-² | 5.306×10-² | 一 |
| 结论 | 以上检测结果表明：本次检测时，所检项目：氮氧化物检测结果均符合《锅炉大 气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值。 |  |  |  |  |  |  |

表2.4-3无组织废气检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果(mg/m³) |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次数 | 1#下风向 | 2#下风向 | 3#下风向 | 4#下风向 |  |
| 2024.10.30 | 氨 | 第一次 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 1.5 |
|  |  | 第二次 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |  |
|  |  | 第三次 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |  |
|  |  | 第四次 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |  |
|  | 硫化氢 | 第一次 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.06 |
|  |  | 第二次 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.002 |  |
|  |  | 第三次 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |
|  |  | 第四次 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |
|  | 臭气浓度 (无量纲) | 第一次 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 |
|  |  | 第二次 | ≤10 | <10 | <10 | <10 |  |
|  |  | 第三次 | <10 | <10 | <10 | <10 |  |
|  |  | 第四次 | <10 | <10 | <10 | <10 |  |
| 结论 | 以上检测结果表明：本次检测时，所检项目：氨、硫化氢、臭气浓度检测结果均符 合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中恶臭污染物厂界标准值二级。 |  |  |  |  |  |  |

综上，现有工程有组织废气符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-

2014);厂界无组织废气氨的浓度低于1.5mg/m³,H₂S   的浓度低于0.06mg/m³,    能够满足《恶臭污染物排放标准》 (GB    14554-93) 中限值要求，实现达标排 放，无相关环境遗留问题。

2.4.3噪声污染源排放及治理措施

现有工程运营期噪声源主要为输送机、鼓风机、引风机、水泵等设备噪

声；猪运送过程及屠宰时产生的鸣叫声；职工的生活娱乐噪声；运输车辆交通 噪声。通过采取选用低噪声设备，从源头降低噪声源强；对于有管路相连的设 备，对管路进行可靠的隔声包扎，降低噪声源强；对于车间采用墙体隔声，合 理布置噪声源，将高噪声设备布置在厂区中部并利用建筑隔声，减少对环境的 影 响 。

绵阳柒鑫食品有限公司委托四川良测检测技术有限公司于2024年10月30日

对厂界噪声进行了检测，现有工程厂界噪声检测结果见下表。

表2.4-4厂界噪声检测结果        单位：dB(A)

| 点位信息 |  | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 点位名称(外1m处) | 昼间 |  | 夜间 |  |
|  |  | 检测时间 | 结果 | 检测时间 | 结果 |
| 2024.10.30 | 1#厂界西南侧 | 11:45-11:55 | 56 | 22:00-22:10 | 49 |
|  | 2#厂界西北侧 | 12:00-12:10 | 54 | 22:16-22:26 | 48 |
|  | 3#厂界东北侧 | 12:55-13:05 | 52 | 22:32-22:42 | 47 |
|  | 4#厂界东南侧 | 13:11-13:21 | 52 | 22:49-22:59 | 46 |
| 标准限值 |  | 60 |  | 50 |  |
| 结论 | 厂界检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1中2类排放限值 |  |  |  |  |

综上，现有工程厂区噪声实现达标排放，无相关环境遗留问题。

2.4.4固废污染源排放及治理措施

现有工程运营期固废主要为生活垃圾、污水处理站污泥以及猪粪、肠胃内 容物、猪血、猪毛等。采取及时清理，确保日产日清，猪粪收集后由绵阳市恒 泰芊隆农业科技有限公司每日定时定点清运；胃肠容物外售绵阳市恒泰芊隆农 业科技有限公司制作有机肥料；猪血、猪毛集中收集，作为副产品出售；猪蹄 壳袋装收集外售绵阳市恒泰芊隆农业科技有限公司综合利用；生活垃圾袋装收 集后由环卫部门送至当地垃圾填埋场；污水处理设施污泥外售绵阳市恒泰苹隆 农业科技有限公司制作有机肥料；疫病猪、病胴体、病内脏交三台县盛德祥生 物科技有限公司进行无害化处置。

表2.4-5现有工程固废排放情况一览表

| 序号 | 种类 | 产生位置 | 单位 | 产生量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 待宰间 | t/a | 90 | 收集后由绵阳市恒泰芊隆农业科技有限公司每 日定时定点清运 |
| 2 | 猪胃内容物等 | 屠宰车间 | t/a | 1.08 | 外售绵阳市恒泰芊隆农业科技有限公司制作有 机肥料 |
| 3 | 猪血、猪毛 | 屠宰车间 | t/a | 120 | 作为副产品出售 |
| 4 | 猪蹄壳 | 屠宰车间 | t/a | 0.5 | 收集外售绵阳市恒泰芊隆农业科技有限公司综 合利用 |
| 5 | 办公生活垃圾 | 办公楼 | t/a | 9 | 集中收集后，由环卫部门送当地垃圾填埋场 |
| 6 | 污泥 | 污水处理站 | t/a | 1.0 | 外售绵阳市恒泰芊隆农业科技有限公司制作有 机肥料 |
| 7 | 疫病猪、病胴 体、病内脏 | 屠宰车间 | t/a | 10 | 交三台县盛德祥生物科技有限公司进行无害化 处置 |

现有工程运营期产生的固体废弃物均为一般固废，无危险废物产生，无需 设置危废暂存间，现有工程一般固废去向明确，处置措施合理可行，可有效防 止固体废物的逸散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成明显不利影响，

无相关环境遗留问题。

2.4.5地下水防范措施

现有工程运营期产生的固体废物、生活垃圾及污水，如果管理不善，会因 为渗漏而污染地下水。

现有工程固体废物均属于可降解有机物，其在自然腐烂的过程中会放出大 量热，使作物嫩芽死亡，降低作物产量，同时，病胴体、牲畜粪便等携带有病 毒、病菌的传播源，随雨水的淋溶作用渗入地下，污染地下水；污水中含有

COD 、BOD₅ 、SS 、 氨氮、肠胃病菌和寄生虫卵等多种污染因子，将对地下水造 成严重污染；生活垃圾堆存过程中能渗滤溶出，在土层的渗漏过程中会发生硝  化作用，使地下水的硝酸盐氮浓度升高。为保护该地区地下水，现有屠宰车

间、待宰圈、污水处理站各处理池和处理设施等进行重点防渗处理；生活垃圾 不能随意丢弃，堆放场地、垃圾集中箱放置场地要做好简单防渗处理，减少垃 圾堆放的时间，及时清运，禁止露天堆放、填埋垃圾渣土。

现有工程采取的各项地下水防护措施合理，不会对区域地下水、土壤环境 产生明显不利影响，无相关环境遗留问题。

## 2.5现有工程污染物排放汇总

表2.5-1现有工程污染物排放情况一览表

| 污染物种类 |  | 治理措施 |  | 排放量(t/a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 经化粪池(容积为20m³)与处理后，进入园区污水管网 |  | 1040m³/a |  |
|  | 生产废水准 | 经厂内污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标 》(GB13457-92)中的一级标准后排入安州区第三污水处 理厂。 |  | 37440m³/a |  |
| 废气 | 锅炉废气[ | 颗粒物 | 通过8m高烟囱排放 | 0.0183 |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | 0.0020 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0.1011 |  |
|  | 汽车尾气 | 采取地面硬化 |  | 少量 |  |
|  | 污水 处理站 | 污水中污泥及时清运，加强厂区绿化 |  | NH₃ | 0.059 |
|  |  |  |  | H₂S | 0.006 |
|  | 待宰圈 、 屠宰车间 | 及时清理待宰圈、屠宰车间内的猪便、胃内容物、碎肉和碎骨 等废弃物，加强车间通风 |  | NH₃ | 0.168 |
|  |  |  |  | H₂S | 0.025 |
| 固废 | 生产固废 | 猪粪 | 收集后由绵阳市恒泰芊隆农业科技有限公 司每日定时定点清运 | 90 |  |
|  |  | 猪胃内容物等 | 外售绵阳市恒泰芊隆农业科技有限公司制 作有机肥料 | 1.08 |  |
|  |  | 猪血、猪毛 | 作为副产品出售 | 120 |  |
|  |  | 猪蹄壳 | 收集外售绵阳市恒泰芊隆农业科技有限公 司综合利用 | 0.5 |  |
|  |  | 疫病猪、病胴 | 交三台县盛德祥生物科技有限公司进行无害化 | 10 |  |

|  |  | 体、病内脏 | 处置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水处理 站污泥 | 外售绵阳市恒泰芊隆农业科技有限公司制作有机肥料 |  | 1.0 |
|  | 生活垃圾 | 集中收集后，由环卫部门送当地垃圾填埋场 |  | 9.0 |
| 噪声 | 本项目产生的噪声可归纳为屠宰设备、污水处理站运行噪声、动物鸣叫等。通过厂房 隔噪、减振和距离衰减等措施后，不会对周围声学环境产生明显影响。 |  |  |  |

根据绵阳柒鑫食品有限公司现有排污许可证：证件编号：

91510724MA62442Y33001Z,   有效时限：自2022年6月24日至2027年6月23日 止。绵阳柒鑫食品有限公司现有工程环评批复核定总量控制指标如下。

表2.5-2项目环评批复总量一览表

| 总量控制指标 |  | 环评批复总量(t/a) | 现状产污总量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 14.98 | 8.64 |
|  | NH₃-N | 1.12 | 0.172 |

## 2.6现有工程监测计划

现有工程已有自行监测计划如下表所示。

表2.6-1现有工程监测计划表

| 污染源类别 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 综合污水 排放口 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总 氮(以N计)、氨氮(NH₃-N)、总磷(以P计)、 动植物油、流量、大肠菌群数 | 1次/半年 | / |
| 废气 | 厂界 | 臭气浓度、氨(氨气)、硫化氢 | 1次半年 | / |
|  | 排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 1次半年 | / |

## 2.7与项目有关的原有环境污染问题

(1)现有工程遗留环境问题

经分析，绵阳柒鑫食品有限公司废水、废气、噪声均实现了污染物达标排 放；固体废物处理措施合理，对外环境影响小，未改变区域环境功能区的环境 质量目标；现有工程环境风险防范措施可靠，具可操作性。

通过现场踏勘以及相关资料收集分析，绵阳柒鑫食品有限公司A级生猪定点 屠宰及食品加工项目于2019年4月25日进行验收，验收时冷库未进行建设，不在 其验收范围内，冷库于2021年3月建设完工，冷库属于辅助设施，无污染物产

生，不需配套设置环保治理设备，同时，冷库不属于环保治理设备，无需单独 进行验收。

绵阳柒鑫食品有限公司现有项目均已履行了环境影响评价和竣工环境保护 验收手续，根据现有工程竣工环境保护验收报告和排污许可证等资料，现有工 程建设和运行过程中基本落实了环评及批复中提出的各项环境保护措施，并建 立了日常环境保护管理制度，各污染源均可以实现达标排放，无环境遗留问

题 。

(2)项目选址遗留环境问题

本项目为改扩建项目，选址于四川绵阳安州工业园内，位于绵阳市安州区 花芗镇前进村(横二路南侧),在紧挨原有厂房东北侧新购置土地，规划用地 面积为6670.12平方米，绵阳柒鑫食品有限公司于2020年11月13日取得由绵 阳市安州区自然资源局颁发的不动产权证书(川(2020)安州区不动产权第

0004103号),地类(用途)为二类工业用地。根据现场调查，项目厂址原为  锯木加工厂，主要为木材切割加工，于2008年建成，由于市场因素以及企业经 营不善，导致2013年关闭，厂区内机械设备早已拆除，当前只剩钢结构生产厂 房，至今已停产多年，该企业无相关环保手续；根据类比调查同类锯木加工

厂，产生的污染物主要为废气(颗粒物)、生活污水、噪声，其污染物随着停  产已消失；2023年10月该钢结构生产厂房已拆除，该地块从2023年10月至今 处于空置状态，根据现场踏勘，无遗留环境问题。

| 2005年4月13日卫星截图 | 2010年10月2日卫星截图 |
| --- | --- |
| 2023年10月14日卫星截图 | 2024年5月13日卫星截图 |

## 2.8以新带老措施

(1)绵阳柒鑫食品有限公司原项目屠宰车间、待宰圈舍恶臭为无组织排  放，为降低屠宰车间、待宰圈舍恶臭对周边环境的影响，改扩建完成后，生猪 待宰圈舍恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+活性炭吸附装置

(TA001)”     处理后，通过1根15m高排气筒 (DA001)   达标排放；生猪屠宰车

间恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA002)”

处理后，通过1根15m高排气筒 (DA002)   达标排放；肉牛待宰圈舍、屠宰车间 恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA003)”      处 理后，通过1根15m高排气筒 (DA003)   达标排放；设置双开门密闭厂房，定期 喷洒微生物除臭剂，采用干清粪工艺，干粪日产日清。

(2)绵阳柒鑫食品有限公司现拟建 “A 级生猪、肉牛定点屠宰及食品加工 项目”,将原项目污水处理站(工艺为“二级生化”)拆除后新建一座污水处  理站，设计处理规模为1100t/d,  采用“格栅+调节+气浮+厌氧接触池+AOAO+    沉淀+消毒”处理工艺，同时污水处理站恶臭气体通过加盖收集，并对各单元分 别采取负压抽风系统，设置“喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA004)”      处理 后，通过1根15m高排气筒 (DA004)   达标排放，污水处理站恶臭由原项目无组 织排放改为有组织排放。

## 2.9“三本账”分析

改扩建前后污染源“三本账”分析见下表。

表2.7-1污染物排放量三本账统计表      单位：t/a

| 污 染 源 | 污染物 | 现有工程 排放量 | 现有工程排 污许可量 | 本项目排 放量 | 本项目实 施后全厂 排放量 | 本项目实施后 排放量增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 38480 | / | 265008.96 | 265008.96 | +226528.96 |
|  | COD | 8.64 | 14.98 | 131.3640 | 131.3640 | +122.724 |
|  | 氨氮 | 0.172 | 1.12 | 11.8476 | 11.8476 | +11.6756 |
| 废 气 | 颗粒物 | 0.0183 | / | 0.0659 | 0.0659 | +0.0476 |
|  | NOx | 0.1011 | / | 0.2156 | 0.2156 | +0.1145 |
|  | SO₂ | 0.0020 | / | 0.0461 | 0.0461 | +0.0441 |
|  | NH₃ | 1 | / | 0.0729 | 0.0729 | +0.0729 |
|  | H₂S | 1 | / | 0.0158 | 0.0158 | +0.0158 |
|  | 油烟 | / | / | 0.009 | 0.009 | +0.009 |
| 固废 | 办公生活垃圾 | 9 |  | 36 | 36 | +27 |
|  | 生猪待宰圈粪便 | 90 | / | 496 | 496 | +406 |
|  | 疫病猪、病胴体、病内脏 | 10 | / | 344 | 344 | +334 |
|  | 生猪胃内容物等 | 1.08 | / | 1080 | 1080 | +1078.92 |
|  | 生猪屠宰废料 | 0.5 | / | 220 | 220 | +219.5 |
|  | 肉牛待宰圈粪便 | / | / | 435.2 | 435.2 | +435.2 |
|  | 肉牛胃内容物等 | / | / | 800 | 800 | +800 |
|  | 肉牛屠宰废料 | / | / | 360 | 360 | +360 |
|  | 疫病牛、病牛四分体、病内脏 | / | / | 420 | 420 | +420 |
|  | 栅渣和污泥 | 1.0 | / | 80 | 80 | +79 |
|  | 生猪含毛蜡 | / | / | 2 | 2 | +2 |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | 0.04 | 0.04 | +0.04 |
|  | 餐厨垃圾(含隔油池浮油) | / | / | 10 | 10 | +10 |

|  | 废脱硫剂 | I | / | 1.47 | 1.47 | +1.47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废活性炭 | / | / | 1.2 | 1.2 | +1.2 |
|  | 废UV灯管 | / | / | 0.002 | 0.002 | +0.002 |
|  | 废消毒药品包装材料 | / | / | 0.05 | 0.05 | +0.05 |
|  | 在线监测废液 | / | / | 0.1 | 0.1 | +0.1 |
|  | 检疫废弃物 | / | / | 0.02 | 0.02 | +0.02 |
|  | 废机油 | / | / | 0.2 | 0.2 | +0.2 |
|  | 含油棉纱手套 | / | / | 0.1 | 0.1 | +0.1 |

# 第3章建设项目概况及工程分析

## 3.1项目概况

3.1.1项目名称、建设性质

项目名称：A 级生猪、肉牛定点屠宰及食品加工项目

建设性质：改扩建

建设单位：绵阳柒鑫食品有限公司

建设地点： 四川绵阳安州工业园，中心经纬度E:104.536812°,N:

31.539123°,地理位置见附图1。

总投资：4600万元，资金主要来源于业主自筹

占地面积：13340.12 m²  (原项目6670m² 、新增6670.12m²)

劳动定员及工作制度： 本项目建成后，全厂劳动定员200人(新增150 人),每天工作24h,   年工作360天，分为淡季和旺季，具体工作制度如下。

表3.1-1项目工作制度

| 屠宰类别 | 时期 | 屠宰天数 | 屠宰规模 | 班次 | 时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪 | 淡季 (1月~9月) | 270(d/a) | 1000(头/d) | 每天工作 8h-16h | 屠宰时段为22:00~次日6:00; 生猪入场时间为10:00~18:00 |
|  | 旺季 (10月~12月) | 90(d/a) | 1444(头/d) |  | 屠宰时段为22:00~次日6:00; 生猪入场时间为10:00~18:00 |
| 肉牛 | 淡季 (1月~9月) | 270(d/a) | 100(头/d) |  | 屠宰时段为22:00~次日6:00; 肉牛入场时间为10:00~18:00 |
|  | 旺季 (10月~12月) | 90(d/a) | 144(头/d) |  | 屠宰时段为22:00~次日6:00; 肉牛入场时间为10:00~18:00 |

3.1.2建设内容及规模

绵阳柒鑫食品有限公司拟对原有厂房进行改扩建，将原有厂房改建成肉牛 待宰圈舍、屠宰车间，预计建成后年屠宰肉牛规模将达到4万头，同时在紧挨原 有厂房东北侧新购置土地，规划用地面积为6670.12平方米，建筑总面积约为 8500平方米，在新购置土地上修建生猪待宰圈舍、屠宰车间、交易区、污水处 理站等相关配套设施，预计建成后生猪屠宰规模为40万头/年，总占地面积为 13340.12m²。

3.1.3产品方案及质量标准

本项目为生猪、肉牛屠宰，屠宰前的生猪、肉牛应经动物卫生监督机构检 疫、检验合格。主要产品为猪白条胴体、牛四分体和分割肉，副产品为内脏、 血、皮、毛、头、蹄、尾等。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手

册》(环境部公告2021年第24号)-135屠宰及肉类加工行业系数手册，本次 评价活屠重以110千克/头-生猪，500千克/头-肉牛计。本项目为规模化生猪、 肉牛屠宰场，配套建设有冷库，最大产能情形下设计方案及产品方案见下表：

表3.1-2项目设计屠宰方案(最大生产能力)一览表

| 生产线 | 种类 | 时期 | 天数 (d/a) | 屠宰量 (万头/a) | 屠宰量 (头/d) | 活屠重 (kg/头) | 活屠重 (t/a) | 屠宰规模 (t/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪屠宰 | 生猪 | 淡季 | 270 | 27 | 1000 | 110 | 29700 | 110 |
|  |  | 旺季 | 90 | 13 | 1444 |  | 14300 | 159 |
| 生猪合计 |  |  | 360 | 40 | / | / | 44000 | / |
| 生产线 | 种类 | 时期 | 天数 (d/a) | 屠宰量 (万头/a) | 屠宰量 (头/d) | 活屠重 (kg/头) | 活屠重 (t/a) | 屠宰规模 (t/d) |
| 肉牛屠宰 | 肉牛 | 淡季 | 270 | 2.7 | 100 | 500 | 13500 | 50 |
|  |  | 旺季 | 90 | 1.3 | 144 |  | 6500 | 72 |
| 肉牛合计 |  |  | 360 | 4 | / | / | 20000 | / |

表3.1-3项目产品方案一览表          (单位：t/a)

| 类别 | 产品名称 |  |  | 主产品产量 |  | 副产品产量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪 | 主产品 | 白条胴体 |  | 24000 | - | - | 24000 |
|  |  | 分割类 | 排骨 | - | 6400 | - | 6400 |
|  |  |  | 筒骨 | - | 1120 |  | 1120 |
|  |  |  | 猪脚 | - | 1936 | - | 1936 |
|  | 副产品 | 猪皮毛 |  | - |  | 347 | 347 |
|  |  | 板油 |  | - |  | 789 | 789 |
|  |  | 内脏 |  | - |  | 3263 | 3263 |
|  |  | 猪血 |  | - | - | 1632 | 1632 |
|  |  | 头蹄尾 |  | - | - | 1895 | 1895 |
| 生猪合计 |  |  |  | 24000 | 9456 | 7926 | 41382 |
| 类别 | 产品名称 |  |  | 主产品产量 |  | 副产品产量 | 合计 |
| 肉牛 | 主产品 | 牛四分体 |  | 8000 | - | - | 8000 |
|  |  | 分割类 | 排骨 | - | 1000 | - | 1000 |
|  |  |  | 筒骨 | - | 800 |  | 800 |
|  |  |  | 牛脚 | - | 600 | - | 600 |
|  | 副产品 | 牛皮毛 |  | - | - | 400 | 400 |
|  |  | 牛油 |  |  |  | 200 | 200 |
|  |  | 内脏 |  | - | - | 5000 | 5000 |
|  |  | 牛血 |  | - | - | 760 | 760 |
|  |  | 头蹄尾 |  | - |  | 710 | 710 |
| 肉牛合计 |  |  |  | 8000 | 2400 | 7070 | 17470 |

本项目年屠宰加工生猪40万头，淡季(270天)生猪屠宰量为27万头、旺季

(90天)生猪屠宰量为13万头，每头猪重量约为110kg, 年屠宰生猪重量约为 44000t, 其中白条胴体为24000t、分割类为9456t, 根据业主提供资料，生猪待 宰圈共2层，面积约1080m²,   存栏能力共计2000头/d,   存放时间小于12h/d;   生 猪屠宰区共2层，面积为806m²,  安装4条生猪宰杀自动生产线，最大屠宰量1600 头/d;   分割区共1层，面积为250m²,   安装2条分割包装生产线，最大分割量1600

头/d,   能满足本项目产品需求，产品方案设置合理。

本项目屠宰加工肉牛4万头；淡季(270天)屠宰量为2.7万头、旺季(90 天)屠宰量为1.3万头，每头肉牛重量约为500kg, 年屠宰肉牛重量约为20000t,  其中牛四分体为8000t、分割类为2400t,   根据业主提供资料，原生猪屠宰车间改 建为肉牛屠宰车间，肉牛待宰圈共1层，面积约350m²,  存栏能力共计160头/d,    存放时间小于12h/d;  肉牛屠宰区共1层，面积为925m², 安装2条肉牛宰杀自动 生产线，最大屠宰量160头/d;  分割区共1层，面积为410m²,   安装2条分割包装 生产线，最大分割量160头/d,   能满足本项目产品需求，产品方案设置合理。

本项目生猪产品质量执行《食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品》 	(GB2707-2016) 、  《 鲜冻猪肉及猪副产品》 (GB/T9559.3-2019) 、  《分割 鲜、冻猪瘦肉》 (GB/T9559.2-2008 )、《 分部位分割冻猪肉》 (GB/T9559.3-  88)等相关要求；肉牛产品质量执行《食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产 品 》 (GB2707-2016) 、  《 畜禽肉质量分级-牛肉》 (GB/T       29392-2022) 、 《鲜、冻分割牛肉》 (GB/T       17238-2022)、《鲜、冻四分体牛肉》 (GB/T  9960-2008)、《畜禽肉质量分级牛肉》 (GB/T  29392-2022)。

## 3.2项目组成

为保证绵阳柒鑫食品有限公司改扩建过程中安州区生猪供给，本项目建设 时序为先进行生猪屠宰车间、交易区、污水处理站等相关环保配套设施的建 设，待生猪屠宰工程以及相关环保配套设施建成、竣工验收以及投产后，才能 关停并拆除现有工程(生猪屠宰车间内屠宰设备、污水处理站、锅炉房及相关 配套环保设施等),将原项目生猪屠宰车间利旧改造为肉牛屠宰车间，提供安 州区生猪、肉牛屠宰和鲜肉供应的社会责任，致力打造标准化屠宰场。

本项目组成及产生主要环境问题见下表。

表3.2-1项目组成及工程建设内容

| 工程 分类 | 项目名称 | 建设内容 |  | 可能产生的环境问题 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工期 | 运营期 |  |
| 主体 工程 | 拆除工程 | 拆除原项目污水处理站、锅炉房、生猪屠宰车间内屠宰设备及配套设施等，将原项目生猪屠宰车间利旧改造为本项 目肉牛屠宰车间，拆除过程采用湿作业方法，拆除后清理场地。拆除的污水处理站设备、锅炉、屠宰设备等直接外 售，拆除的建筑垃圾送城市建设部门指定的地点堆放。 |  | 废 水 、 固 废 、 噪 声 、 水土流 失等。 | / | 拆除 |
|  | 生猪屠宰车间： H=15m,共2F,框 架结构，建筑面积 约6580.12m²。 1F建筑面积约为 3200m²; 2F建筑面积约为 3200m²。 | 1F | 生猪待宰圈：位于生猪屠宰车间内北侧，密闭框架结构，层高约H=7.5m,面积约576m²,用于待宰生猪暂养， 存栏能力2000头/d,存放时间小于12h,共设置51个猪存栏舍(包括观察舍),内设冲淋区。 |  | 废水、废 气、固废、 噪声 | 新建 |
|  |  |  | 生猪屠宰区：位于生猪屠宰车间中部，面积约1355m²,内设淋浴待宰间、自动化宰杀机械化生产线4条，生猪 屠宰能力为日最大屠宰量1800头/d,包括电麻、屠宰、放血、烫毛、脱毛、劈半等工艺。 |  |  |  |
|  |  |  | 生猪副产品处理区：副产品处理区位于生猪屠宰车间1F西侧，分为红内脏处理区和白内脏处理区，面积约 200m²,用于处理屠宰后的内脏，主要为清洗包装、不涉及深加工。 |  |  |  |
|  |  |  | 病体暂存间、检疫室、鲜销大厅、排酸间、快速预冷间、办公区、发货大厅、头蹄处理间、皮张间、冻库、淋 浴间、卫生间、更衣间、洗手间。 |  |  |  |
|  |  | 2F | 生猪待宰圈：位于生猪屠宰车间内北侧，密闭框架结构，层高约H=7.5m,面积约576m²,用于待宰生猪暂养， 存栏能力2000头/d,存放时间小于12h,共设置51个猪存栏舍(包括观察舍),内设冲淋区。 |  |  |  |
|  |  |  | 生猪分割区：位于生猪屠宰车间中部，密闭框架结构，层高约H=7.5m,面积约820m²,内设分割输送机、肥膘 加工设备。 |  |  |  |
|  |  |  | 冷藏库、速冻库、包装间、清洗间、包装材料间、预冷间、车辆消毒间磨刀消毒间、冻盘清洗间。 |  |  |  |
|  | 肉牛屠宰车间： H=8 . 3m,1F,轻 钢结构，建筑面积 1775m²。 | 肉牛待宰圈：位于肉牛屠宰车间内北侧，密闭钢结构，层高H=8.3m,面积约750m²,用于待宰肉牛暂养，存栏能力 160头/d,存放时间小于12h。 |  |  |  | 利旧车 间；新 建生产 线 |
|  |  | 肉牛屠宰区、肉牛分割区、副产品处理区、病体暂存间、皮张暂存间、检疫室、头蹄暂存间、配电间、排酸间，层 高H=8.3m,面积870m²。肉牛屠宰区位于肉牛屠宰车间东侧，面积450m²,设置机械化屠宰生产线1条，屠宰能力为 旧最大屠宰肉牛量100头/d,包括电麻、屠宰、放血、烫毛、脱毛等工艺；肉牛分割区位于肉牛屠宰车间中侧，面 积282m²,内设分割包装生产线1条，对胴体进行小毛处理、开膛去脏、内脏处理、分割处理等工艺；副产品处理区 位于肉牛屠宰车间北侧，分为红内脏处理区和白内脏处理区面积63m²,用于处理屠宰后的内脏，主要为清洗包装、 不涉及深加工。 |  |  |  |  |
|  |  | 鲜销大厅、发货室、淋浴间、卫生间、更衣间、洗手间 |  |  |  |  |
| 辅助 | 蒸汽发生器房 | 蒸汽发生器房内设1.5t/h蒸汽发生器1台，蒸汽发生器配套设有1套软水制备系统，供生产用蒸汽。 |  |  | 废气、废 | 拆除后 |

| 仓储 工程 | [ |  |  |  | 水、噪声 | 新建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [ 洗车区 |  | 砖混结构，主要对卸猪、卸牛及运输车辆进行冲洗、消毒。 |  | 废水 | 依托 |
|  | 急冻库 |  | 份为生猪和肉牛冻库。肉牛急冻库依托原项目已建冷库间200m²,位于办公楼1F东南侧，用于肉牛分割加工完成后 的产品冷冻储藏；生猪急冻库分别位于生猪待宰圈舍1F、2F南侧，面积共约630m²,生猪分割加工完成后的产品冷 冻储藏。 |  | / |  |
|  | 仓库 |  | 依托原项目已建仓库252m²,位于办公楼1F中部，用于原辅材料存储。 |  | / |  |
|  | 检验检疫室 |  | 依托原项目已建检验检疫室70m²,位于办公楼1F东北侧，用于生猪、肉牛进场前的检验检疫。 |  | 固废 |  |
|  | 消毒池 |  | 依托原项目已建消毒池50m²,位于厂区内东北侧，对进出车辆进行消毒。 |  | / |  |
|  | 消防水箱 |  | 依托原项目已建消防水箱160m³,位于办公楼东侧。 |  | 消防废水 |  |
|  | 事故应急池 |  | 项目新建事故应急池200m³,位于办公楼东侧。 |  | 事故废水 | 新建 |
|  | 生猪 | 病体间 | 设置1间，面积约为21m²,位于生猪屠宰车间内红脏处理间旁，对疫病猪、病胴体、病内脏进行暂存。 |  | 废水、固废 | 新建 |
|  |  | 检疫室 | 设置2间，面积约为18m²,位于生猪屠宰车间内白脏处理间旁，对宰杀后胴体、内脏进行复检。 |  |  |  |
|  |  | 鲜销大厅 | 位于1F生猪屠宰车间内最西侧，用于生猪屠宰、分割后产品销售。 |  | / |  |
|  |  | 排酸间 | 位于鲜销大厅北侧，面积约410m²,用于生猪屠宰、分割后排酸。 |  | 废水、固废 |  |
|  |  | 快速预冷间 | 位于生猪屠宰车间内西南侧，用于生猪屠宰、分割后预冷。 |  |  |  |
|  |  | 头蹄间 | 位于生猪屠宰车间内东北侧，用于生猪头蹄暂存。 |  | 固废 |  |
|  |  | 皮张间 | 位于生猪屠宰车间内东北侧，用于生猪皮张暂存。 |  | 固废 |  |
|  |  | 办公区 | 位于生猪屠宰车间1层及2层夹层，密闭框架结构，面积约740.24m²,内设参观通道、办公室、会议室、男女卫生 间、开水间。 |  | 废水、固废 |  |
|  |  | 清洗消毒区 | 位于生猪屠宰车间，密闭框架结构，面积约359m²,内设发货大厅、男更衣室、女更衣室、卫生间、淋浴间、集血 间等，人员进出及洗手消毒采用聚维酮碘溶液、车间及刀具消毒采用二氯异氰尿酸钠。 |  |  |  |
|  |  | 材料包装间 | 位于生猪屠宰车间2F内分割车间西侧，面积约495m²,用于材料包装贮存。 |  |  |  |
|  |  | 车辆清洗消 毒间 | 位于生猪屠宰车间2F内分割车间北侧，面积约27.5m²,用于运输生猪分割肉小车的清洗。 |  |  |  |
|  |  | 磨刀消毒间 | 位于生猪屠宰车间2F内分割车间北侧，面积约27.5m²,用于刀具消毒。 |  |  |  |
|  |  | 冻盘清洗间 | 位于生猪屠宰车间2F内分割车间北侧，面积约55.5m²,用于动盘清洗。 |  |  |  |
|  |  | 包装间 | 位于生猪屠宰车间2F内分割车间北侧，面积约110m²,用于运输生猪分割肉小车的清洗。 |  |  |  |
|  | 肉牛 | 病体间 | 设置1间，面积约为18m²,位于肉牛屠宰车间内红脏处理间旁，对疫病牛、病牛四分体、病内脏进行暂存。 |  | 废水、固废 | 新建 |
|  |  | 检疫室 | 设置1间，面积约为11.4m²,位于肉牛屠宰车间内白脏处理间旁，对宰杀后胴体、内脏进行复检。 |  |  |  |

|  |  | 鲜销大厅 | 位于1F肉牛屠宰车间内最南侧，用于肉牛屠宰、分割后产品销售。 |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排酸间 | 位于鲜销大厅北侧，用于肉牛屠宰、分割后排酸。 |  | 废水、固废 |  |
|  |  | 快速预冷间 | 位于肉牛屠宰车间内西侧，用于肉牛屠宰、分割后预冷。 |  |  |  |
|  |  | 头蹄暂存间 | 位于肉牛屠宰车间内北侧，用于肉牛头蹄暂存。 |  | 固废 |  |
|  |  | 皮张间 | 位于肉牛屠宰车间内头蹄暂存间旁，用于肉牛皮张暂存。 |  | 固废 |  |
|  |  | 清洗消毒区 | 位于肉牛屠宰车间最南侧，密闭钢结构，面积约125.44m²,内设发货大厅、男更衣室、女更衣室、卫生间、淋浴 间、集血间等，人员进出及洗手消毒采用聚维酮碘溶液、车间及刀具消毒采用二氯异氰尿酸钠。 |  | 废水、固废 |  |
| 公用 工程 | 供水 |  | 采用当地市政给水管网供水。 |  | / | 依托+ 新建 |
|  | 供电 |  | 采用当地电网供电，拟建配电房1间、备用柴油发电机房1间。 |  | / |  |
|  | [ 供气 |  | 采用当地天然气管网供气。 |  | / |  |
|  | 泵房 |  | 拟建泵房1间，1F,层高H=3.75m,建筑面积102m²,用于控制消防泵等，位于设备房。 |  | / |  |
| 办公 及生 活设 施 | 综合办公室 |  | 依托原项目已建综合办公室，位于办公楼1F西南侧，占地面积50m²。 |  | 生活污水、 生活垃圾 | 依托 |
|  | 员工食堂 |  | 依托原项目办公楼，位于办公楼3F西北侧，占地面积200m²。 |  | 废气、废 水、固废 | 新建 |
| 环保 工程 | 废水治理 |  | 设置废水处理站1座，位于厂区内北侧，占地面积300m²,设计规模为1600m³/d,采用“格栅+调节+气浮+厌氧接触 池+AOAO+沉淀+消毒”处理工艺，生产废水进入污水处理站处理。 |  | 恶臭、污泥 | 拆除后 新建 |
|  |  |  | 监测废液：在线监测设施1套(含COD、氨氮、总氮、总磷)。 |  | 监测废液 | 拆除后 新建 |
|  |  |  | 食堂废水：新建食堂隔油池1座、紧邻办公生活区，有效容积为15m³。 |  | 餐饮废水、 餐厨垃圾 | 新建 |
|  |  |  | 生活污水：依托原项目已建生活污水预处理池1座、20m³。 |  | 污水、污泥 | 依托 |
|  |  |  | 初期雨水：新建初期雨水池1座、约65m³。 |  | 初期雨水 | 新建 |
|  | 废气治理 |  | 生猪、肉牛待宰圈舍、生猪屠宰车间、肉牛屠宰车间废气：分别经密闭负压系统收集后由“喷淋+UV光解+活性炭 吸附装置(TA001、TA002、TA003)”处理后由同1根15m排气筒(DA001)。 |  | 废活性炭、 废UV灯管、 废脱硫剂、 噪声 | 新建 |
|  |  |  | 污水处理站恶臭：经“密闭池体+风管收集+喷淋+UV光解+活性炭吸附装置(TA004)”处理后由1根15m排气筒 (DA004)。 |  |  |  |
|  |  |  | 蒸汽发生器燃烧废气：采用低氮燃烧+18m高排气筒直排(DA005)。 |  |  |  |
|  |  |  | 固废暂存间：采用机械通风，产生少量的恶臭进入屠宰车间恶臭处理设施进行处理。 |  |  |  |

|  |  | 污水处理站沼气：脱硫净化+食堂燃烧或火炬燃烧排放。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 柴油发电机废气：经设备自带净化装置处置后引至屋顶排放。 |  |  |  |
|  |  | 食堂油烟废气：经油烟净化装置处置后引至屋顶(DA006)排放。 |  |  |  |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备、采取基座减振，隔声门窗，安装消声器，水泵进出口设软接头、安装橡胶减震接头及加装减振垫 等降噪措施，合理布置高噪设备，通过距离衰减。 |  | 噪声 | / |
|  |  | 厂房隔声，加强管理，设置绿化隔声带。 |  |  |  |
|  | 固废治理 | 固废暂存间1间(建筑面积约15m²),位于生猪待宰圈舍外北侧，用于暂存宰杀后的固废暂存，暂存时间<8h。 |  | 固废 | 新建 |
|  |  | 病体暂存间2间(建筑总面积约39m²),生猪、肉牛屠宰车间各设置1间，位于内脏处理旁，用于暂存病猪、病牛胴 体及不可食用肉。 |  | 固废 |  |
|  |  | 集血间1处(建筑面积约18m²),位于生猪屠宰车间，采用真空泵收集血液、暂存时间<8h。 |  | / |  |
|  |  | 危废暂存间1间(建筑面积约20m²),位于生猪待宰圈舍外北侧，分类收集，定期交由具有危废处理资质的单位处 置。 |  | 固废 |  |
|  | 地下水、土壤污染 防治 | 分区防渗。 重点防渗区：柴油发电机房、污水处理站(含污泥脱水间)、隔油池、固废暂存间等，地面采用防渗粘土层+C30 防渗混凝土+人工材料防渗层，等效粘土防渗层Mb≥6.0m、防渗系数K≤1×10-7cm/s;危废暂存间地面采用防渗粘土 层+C30防渗混凝土+人工材料防渗层+环氧树脂层，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求， 确保防渗系数K≤10-10cm/s; 一般防渗区：预处理池、屠宰车间、待宰圈、排酸间等，采用C30防渗混凝土+防渗粘土层进行防渗处理，确保等 效粘土防渗层Mb≥1.5m、防渗系数K≤1×10-7cm/s; 简单防渗区：办公区及其他区域，一般水泥硬化。 |  | / | / |

## 3 .3原辅材料及能源消耗

本项目所需原辅材料均外购，主要原辅材料消耗详见下表。 表3.3-1主要原辅材料情况表

| 序号 | 原辅材料名称 | 改扩建前原 项目年用量 | 改扩建后全 厂年用量 | 变化量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生猪 | 7.8万头/a | 40万头/a | +32.2万头/a | 外购，周边区县养殖场 合作，定向供给。 | / |
| 2 | 肉牛 | / | 4万头/a | +4万头/a | 外购，周边区县养殖场 合作，定向供给。 | / |
| 3 | 聚维酮碘溶液 | 0.05t/a | 0.15t/a | +0.1t/a | 外购，用于员工进出车 间人员消毒、洗手消毒 | / |
| 4 | 二氯异 氰尿酸钠 | 0.01t/a | 0.1t/a | +0.09t/a | 外购用于刀具、车间及 车辆消毒 | / |
| 5 | 制冷剂 (R507) | 0.01t/a | 0.1t/a | +0.09t/a | 外购，由专业厂家定期 添加 | 冷库 |
| 6 | 柴油 | / | 0.1t/a | +0.1t/a | 外购 | 公辅设施 |
| 7 | 次氯酸钠 | 1.0t/a | 5.0t/a | +4.0t/a | 外购，用于污水处理站 废水消毒 |  |
| 8 | 混凝剂 (PAC) | 3t/a | 15t/a | +12t/a | 外购，用于污水处理站 废水处理 |  |
| 9 | 絮凝剂 (PAM) | 0.1t/a | 1t/a | +0.9t/a | 外购，用于污水处理站 废水处理 |  |
| 10 | 脱硫剂 | / | 1.2t/a | +1.2t/a | 外购，用于沼气净化 |  |
| 11 | 机油 | 0.05t/a | 0.2t/a | +0.15t/a | 外购，设备保养维护 |  |
| 12 | 棉纱手套 | 0.02t/a | 0.1t/a | +0.08t/a | 外购，设备保养维护 |  |
| 13 | 脱毛蜡 | / | 0.5t/a | +0.5t/a | 外购，生猪脱毛 | / |
| 14 | 水 | 4.68万m³ | 37 .5万m³ | +32.82万m³ | 市政供水 | 最大用水量 |
| 15 | 电 | .2万kW.h/a | 35万kW.h/a | +338万kW.h/a | 市政供电 | / |
| 16 | 天然气 | 8 万 m ³ | 20. 16万m³ | +12. 16万m³ | 市政燃气 | / |
| 17 | 沼气 | / | 7 . 1万m³ | +7 . 1万m³ | 污水处理站 | 自 用 |

3.3.1生猪及肉牛来源

本项目生猪及肉牛主要外购于周边市县养殖场(主要来源于各地方养殖场 及收购农户养殖的生猪和肉牛，采取定向合作方式)。建设单位不负责运输工 作，项目生猪及肉牛主要由第三方运输车辆进行运输，运输车辆运输的生猪、 肉牛均须在畜牧局防疫部门进行检疫，经检疫合格的生猪、肉牛由畜牧部门制 定运输线路进入本项目，要求第三方运输车辆运输过程中，应采取控制运输时 间、控制运输次数对运输车辆做好防护措施，运输的时间应尽量控制在居民日 常活动的高峰期以及就餐时间以外；减少运输的次数，压缩恶臭的产生次数； 运输车辆应做好防护措施，防止牲畜排泄物漏出车外，应在每辆运输车上铺上 细沙，既能减少恶臭的产生，又能减少排泄物泄漏的可能性；运输过程中车辆

应注意消毒，运输生猪、肉牛装车前应进行彻底清洗，冲净粪便和生猪、肉牛 身上的污物，最大可能地防止恶臭对沿线居民区的影响。通过以上措施，将牲 畜运输对沿线居民区造成的影响降到最低。

3.3.2原辅材料理化性质

1、制冷剂 (R507)

R507 是R-502 制冷剂的长期替代品， ODP 值为零，不含任何破坏臭氧层的 物质。由于R507 制冷剂的制冷量及效率与R502 非常接近，并且具有优异的传热 性能和低毒性，因此R507 比其他任何所知的R-502的替代物更适合中低温冷冻 领域应用。R507 和R404A 一样是用于替代R502的环保制冷剂，但是R507 通常能 比R404A 达到更低的温度。 R507 适用于中低温的新型商用制冷设备(超市冷冻 冷藏柜、冷库、陈列展示柜、运输)、制冰设备、交通运输制冷设备、船用制 冷设备或更新设备。

按照《中国受控消耗臭氧层物质清单》(公告2021年第44号)相关规定， 以R507 为主的HFC 类制冷剂是零ODP的A1类制冷剂，基本没有安全问题，与环 保在中短期内淘汰ODP 物质的政策目标也不冲突，但是不符合环保在中长期限 制高GWP 物质的政策目标。评价要求，项目应按照《中国受控消耗臭氧层物质 清单》等相关技术规范在规定年限使用合规的制冷剂。

表3.3-2R507理化性质表

| 冷媒名称 | 共沸剂R507(R125五氟乙烷 /R143三氟乙烷) | 饱和液体密度30℃ (kg/m³) | 1021.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液体密度(25℃) (kg/m³) | 1047.9 | 临界密度 (kg/m³) | 490.77 |
| 沸点(℃) | -46.75 | 液体比热 30℃[KJ/(Kg ·K)] | 1.47 |
| 破坏臭氧潜能值 (ODP) | 0 | 全球变暖系数值 (GWP)(CO2=1) | 3985 |
| 分子量 | 98.9 | 沸点下蒸发潜能 (KJ/Kg) | 196.94 |
| 临界温度(℃) | 70.62 | 临界压力(kPa) | 3792.1 |
| 外观与性状 | 无色，不浑浊 | ASHRAE安全级别 | A1(低毒不易燃) |

2、二氯异氰尿酸钠

本品为白色结晶粉末，有氯气味、助燃，熔点225℃、有效氯61%、溶于水 (1:4,25℃) 、pH        值5.5～6.5、危险类别为第5.1类氧化剂、急性毒性LD50:

1670mg/kg    (大鼠经口)。二氯异氰尿酸钠为白色粉末状或颗粒状的固体，是 氧化型杀菌剂中杀菌中广谱、高水平、低毒、中等刺激性的消毒剂，也是氯代 异氰尿酸类中的主导产品。可杀灭细菌芽孢、细菌繁殖体、真菌等多种致病性 微生物，对肝炎病毒有一定杀灭作用，对抑制循环水、冷却塔、水池等系统的 蓝绿藻、红藻、海藻等藻类植物有一定作用。对循环水系统的硫酸还原菌、铁 细菌、真菌等有杀灭作用。强氧化剂，与易燃物、有机物接触易着火燃烧，与 含氮化合物(如氨、尿素等)反应生成易爆炸的三氯化氮。受热或遇潮易分解 释出剧毒的烟气。

表3.3-3二氯异氰尿酸钠理化性质表

| 名称 | 二氯异氰尿酸钠 | C A S 号 | 2893-78-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔点(℃) | 225 | 分子式 | C₃Cl₂N₃NaO₃ |
| 水溶性 | 30g/100mL(25℃) | pH | 5.5~6.5 |
| 有效氯 | ≥58% | 危险性类别 | 第5.1类氧化剂 |
| 外观与性状 | 白色晶体，有氯气味。 | 燃烧性 | 助燃 |
| 急性毒性 | LDso:1670mg/kg(大鼠经口) |  |  |

3、聚维酮碘

聚维酮碘为1-乙烯基-2-吡咯烷酮均聚物 (polyvinylpyrrolidone,PVP),      是  元素碘和聚合物载体相结合而成的疏松复合物，聚维酮起载体和助溶作用。常 温下为黄棕色至棕红色无定形粉末。微臭，易溶于水或乙醇，水溶液呈酸性， 不溶于乙醚、氯仿、丙酮、乙烷及四氯化碳。聚维酮碘水溶液无碘酊缺点，着 色浅，易洗脱，对黏膜刺激小，不需乙醇脱碘，无腐蚀作用，且毒性低。熔点 300℃、闪点93.9℃、蒸汽压：0.132mmHgat25℃。

按干燥品计算，应含有效碘9.0%-12.0%。1-乙烯基-2-吡咯烷酮均聚物为非 离子表面活性剂，在消毒剂中不仅作为载体并有助溶作用。因此，聚维酮碘除 溶于乙醇外亦易溶于水，水溶液呈红棕色，pH 值为5.0-6.5。在其水溶液中，碘 可逐渐释放以保持较长时间的杀菌作用。

一般制成10%的溶液，用作消毒剂。有效杀灭：新城疫，法氏囊，禽流

感，支原体，大肠杆菌，沙门氏菌，流感，蓝耳病等。还能杀灭畜禽寄生虫虫 卵，并能抑制蚊蝇等昆虫的滋生。

急性毒性：LDs0:8.1g/kg   (小鼠经口)。

4、次氯酸钠

无色至浅黄绿色液体。熔点-6℃,沸点102.2℃。有氯臭。有1、2.5、5、6 或7四种水合物。七水盐(熔点19℃)及五水盐(熔点27℃)为极不稳定的结 晶，遇空气中二氧化碳则分解。 一般以水溶液的形式存在。存在铁时呈红色。 溶于冷水，在热水中分解，如混有苛性钠则在空气中不稳定。能使红色石蕊试 纸变蓝，继而褪色。相对密度1.1(液体时)。其氯消毒能力强。水溶液会产生 游离氧，显示强的氧化、漂白、杀菌作用。pH值低则杀菌力强。 一般市售品的 有效氯含量为4%～6%。

危险性类别：第8.3类其它腐蚀品。燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性，可致 人体灼伤，具致敏性。急性毒性：LD50:5800mg/kg  (小鼠经口)。

5 、PAC

聚合氯化铝 (PAC)   是一种新型净化材料，无机高分子混凝剂，又被简称 为聚铝，它是由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而产生的分 子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。聚合氯化铝呈金黄色、土黄 色、褐色、红色颗粒状/片状，净化后的水质优于硫酸铝混凝剂，净水成本与之 相低15-30%,絮凝体形成快、沉降速度快，比硫酸铝等传统产品处理能力大， 它能消耗水中碱度低于各种无机混凝剂，因而可不投或少投碱剂，适用的原水 pH范围为5.0-9.0,其腐蚀性小，操作条件好，溶解性优于硫酸铝，对源头温度 的适用性优于硫酸铝等无机混凝剂。

6 、PAM

聚丙烯酰胺 (PAM)   是丙烯酰胺均聚物或与其他单体共聚的聚合物统称， 为白色粉状物，密度为1.320g/cm³(23℃),玻璃化温度为188℃,软化温度近于 210℃,一般方法干燥时含有少量的水。干时又会很快从环境中吸取水分。 PAM 能使悬浮物质通过电中和，桥架吸附作用，起絮凝作用。

急性毒性：LDso:3600mg/kg   (大鼠经口); LDso:>1g/kg    (大鼠吸入)。

## 3 .4项目主要设备

本项目为改扩建项目，拆除原项目污水处理站、锅炉房、生猪屠宰车间内 屠宰设备及配套设施等，拆除的污水处理站设备、锅炉、生猪屠宰设备直接外 售，本项目生猪、肉牛设备均为新增，主要设备一览表见下表。

表3.4-1项目主要生产设备一览表

| 序 号 | 设备名称 | 单位 | 现有工程设备数 | 量本项目建成后全厂设备数量 | 项目设备数量变化情况 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪屠宰车间屠宰设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手持式电麻设备 | 台 |  | 0 | -1 | 改扩建前主要设备 | 全部拆除， 不利旧，拆 除的设备及 锅炉直接外 售。 |
| 2 | 白条提升机 | 台 | 1 | 0 | -1 |  |  |
| 3 | 300型创毛机 | 台 | 1 | 0 | -1 |  |  |
| 4 | 轨道 | 米 | 120 | 0 | -120 |  |  |
| 5 | 双轨滑轮 | 套 | 80 | 0 | -80 |  |  |
| 6 | 弯轨 | 付 | 12 | 0 | -12 |  |  |
| 7 | 手动劈半器 | 台 | 1 | 0 | -1 |  |  |
| 8 | 手动放血线 | 套 | 1 | 0 | -1 |  |  |
| 9 | 毛猪扣脚链 | 根 | 200 | 0 | -200 |  |  |
| 10 | 锅炉 | 个 | 1 | 0 | -1 |  |  |
| 11 | 赶猪通道 | 台 | 0 | 2 | +2 | 击晕、放血区域 | 新购设备 |
| 12 | 托胸活挂输送机 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 13 | 活挂毛猪提升机(管轨) | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 14 | 手持式麻电器 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 15 | 三点式麻电输送机 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 16 | 麻电机接收滑槽 | 个 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 17 | 卧式放血平板输送机(L=6m) | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 18 | 平板毛猪提升机(管轨) | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 19 | 气动喂入装置(管轨) | 套 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 20 | 欧式自动放血线(管轨) | 米 | 0 | 36 | +36 |  |  |
| 21 | 驱动装置 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 22 | 涨紧装置 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 23 | 导向装置 | 台 | 0 | 6 | +9 |  |  |
| 24 | 放血槽 | 个 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 25 | 毛猪预清洗机 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 现有工程设备数量 | 本项目建成后全厂设备数量 | 项目设备数量变化情况 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 放血区缓冲轨道(管轨) | 米 | 0 | 18 | +18 |  |  |
| 27 | 管轨放血吊链 | 根 | 0 | 60 | +60 |  |  |
| 28 | 放血吊链返回系统 | 项 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 29 | 平衡道岔 | 套 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 30 | 放血缓冲护栏 | 套 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 31 | 气动喂入装置(管轨) | 套 | 0 | 1 | +1 | 运河烫区域 |  |
| 32 | 运河烫自动线 | 米 | 0 | 48 | +48 |  |  |
| 33 | 驱动装置 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 34 | 涨紧装置 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 35 | 欧式宽体运河式烫毛隧道 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 36 | 水循环装置 | 套 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 37 | 气动卸猪器 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 38 | 刨毛机进猪滑槽 | 套 | 0 | 工 | +1 |  |  |
| 39 | 双级螺旋脱毛机 | 台 | 0 | 2 | +2 |  |  |
| 40 | 喷淋水循环水池(土建) | 套 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 41 | 喷淋水循环装置 | 套 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 42 | 喷淋水温度控制系统 | 套 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 43 | 螺旋式猪毛输送机 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 44 | 猪毛风送系统 | 套 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 45 | 风送管道 | 米 | 0 | 50 | +50 |  |  |
| 46 | 刨毛机连接滑槽 | 套 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 47 | 刨毛机出猪滑槽 | 套 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 48 | 清水池(L=5.5m) | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 49 | 白条提升机(双轨) | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 50 | 气动喂入装置(双轨) | 套 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 51 | 胴体立式输送机(双轨、L=12m) | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 52 | 自动放血线 | 米 | 0 | 66 | +66 | 普通水烫区域 |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 现有工程设备数量 | 本项目建成后全厂设备数量 | 项目设备数量变化情况 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 驱动装置 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 54 | 涨紧装置 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 55 | 卸猪器 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 56 | 烫池 | 个 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 57 | 400型液压刨毛机 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 58 | 清水池 | 个 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 59 | 白条提升机(双轨) | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 60 | 气动喂入装置(双轨) | 套 | 0 | 1 | +1 | 胴体加工区域 |  |
| 61 | 欧式胴体加工自动线(双轨) | 米 | 0 | 44 | +44 |  |  |
| 62 | 驱动装置 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 63 | 涨紧装置 | 台 | 0 | 工 | +1 |  |  |
| 64 | 导向装置 | 台 | 0 | 4 | +4 |  |  |
| 65 | 悬挂式同步卫检 | 套 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 66 | 驱动装置 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 67 | 涨紧装置 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 68 | 白脏滑槽 | 个 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 69 | 红脏滑槽 | 个 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 70 | 带式劈半锯(国产) | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 71 | 劈半防溅屏 | 个 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 72 | 胴体刷白机 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 73 | 排酸间手推线 | 米 | 0 | 166 | +166 | 排酸、鲜销、回空区域 |  |
| 74 | 双轨手推线 | 米 | 0 | 518 | +518 |  |  |
| 75 | 双轨滑轮 | 套 | 0 | 400 | +400 |  |  |
| 76 | 人字形扁担钩 | 套 | 0 | 400 | +400 |  |  |
| 77 | 断轨器 | 套 | 0 | 2 | +2 |  |  |
| 78 | 修刮工作站台 | 张 | 0 | 2 | +2 | 工作站台 |  |
| 79 | 人工修刮工作站台 | 张 | 0 | 3 | +3 |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 现有工程设备数量 | 本项目建成后全厂设备数量 | 项目设备数量变化情况 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 未脱钩紧急处理工作站台 | 张 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 81 | 打毛机维护工作站台 | 张 | 0 | 4 | +4 |  |  |
| 82 | 去头工作站台 | 张 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 83 | 雕圈工作站台 | 张 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 84 | 开胸工作站台 | 张 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 85 | 取白脏工作站台 | 张 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 86 | 取红脏工作站台 | 张 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 87 | 旋检取样工作站台 | 张 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 88 | 劈半工作站台 | 张 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 89 | 胴体检疫工作站台 | 张 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 90 | 内脏检疫工作站台 | 张 | 0 | 工 | +1 |  |  |
| 91 | 组合式刀具消毒器 | 套 | 0 | 3 | +3 |  |  |
| 92 | 下降机 | 台 | 0 | 1 | +1 | 分割设备 |  |
| 93 | 接收输送机 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 94 | 卧式分段锯 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 95 | 分割输送机 | 台 | 0 | 2 | +2 |  |  |
| 96 | 分割工作台 | 张 | 0 | 24 | +24 |  |  |
| 97 | 分拣机 | 台 | 0 | 2 | +2 |  |  |
| 98 | 包装工作台 | 张 | 0 | 2 | +2 |  |  |
| 肉牛屠宰车间屠宰设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 牵牛机 | 套 | 0 | 1 | +1 | 肉牛宰杀线设备 | 新购设备 |
| 100 | 气动翻板箱 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 101 | 击晕站台 | 张 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 102 | 接牛栏 | 个 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 103 | 安全桩 | 根 | 0 | 20 | +20 |  |  |
| 104 | 坡式提升机 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 105 | 放血输送机 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 现有工程设备数量 | 本项目建成后全厂设备数量 | 项目设备数量变化情况 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 放血吊链返回系统 | 米 | 0 | 30 | +30 |  |  |
| 107 | 放血吊链 | 只 | 0 | 30 | +30 |  |  |
| 108 | 集血、水排放槽 | 套 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 109 | 转挂平台 | 套 | 0 | 2 | +2 |  |  |
| 110 | 后蹄滑槽 | 件 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 111 | 管轨滑轮 | 个 | 0 | 400 | +400 |  |  |
| 112 | 液压转挂装置 | 对 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 113 | 空滑轮挂车提升机 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 114 | 红脏同步检疫输送机 | 米 | 0 | 36 | +36 |  |  |
| 115 | 十二工位胴体步进机 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 116 | 气动双柱升降机 | 张 | 0 | 7 | +7 |  |  |
| 117 | 液压扯皮机 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 118 | 牛头清洗装置 | 套 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 119 | 单柱升降台 | 个 | 0 | 2 | +2 |  |  |
| 120 | 牛皮风送系统 | 套 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 121 | 固定式站台 | 套 | 0 | 6 | +6 |  |  |
| 122 | 取白脏气动升降台 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 123 | 白脏滑槽 | 个 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 124 | 白脏检疫输送机 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 125 | 劈半防溅屏 | 个 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 126 | 白脏接收工作台 | 件 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 127 | 红脏滑槽 | 件 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 128 | 红脏接收工作台 | 件 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 129 | 疑病暂存轨道系统 | 米 | 0 | 24 | +24 |  |  |
| 130 | 胴体修整轨道 | 米 | 0 | 20 | +20 |  |  |
| 131 | 自动冲洗装置 | 套 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 132 | 四分体下降、提升机 | 台 | 0 | 2 | +2 |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 现有工程设备数量 | 本项目建成后全厂设备数量 | 项目设备数量变化情况 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | 电控柜 | 台 | 0 | 6 | +6 |  |  |
| 134 | 刀具消毒器 | 台 | 0 | 3 | +3 |  |  |
| 135 | 病牛下降机 | 台 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 136 | 管轨挂车 | 辆 | 0 | 2 | +2 |  |  |
| 环保设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 蒸汽发生器 | 台 | 0 | 1 | +1 | 1.5t/h | 新购设备 |
| 138 | 污水处理系统设施 | 套 | 0 | 1 | +1 | 处理能力为(1100m³/d) |  |
| 139 | 汽车洗消设备 | 套 | 0 | 1 | +1 |  |  |
| 140 | 屠宰车间、待宰圈舍恶臭处理设施 | 套 | 0 | 3 | +3 | 喷淋+UV光解+活性炭吸附 |  |
| 141 | 污水处理站恶臭处理设施 | 套 | 0 | 1 | +1 | 喷淋+UV光解+活性炭吸附 |  |
| 142 | 沼气净化和收集系统 | 套 | 0 | 1 | +1 | / |  |
| 143 | 油烟净化器 | 台 | 0 | 1 | +1 | / |  |
| 144 | 柴油发电机 | 台 | 0 | 1 | +1 | / |  |

## 3 .5占地及拆迁安置工程

本项目新增占地约6670.12m²,   改扩建完成后总占地约13340.12m²,   占地范 围内为工业用地、不涉及拆迁安置工程。

## 3 .6辅助及公用工程

3.6.1给排水

(1)给水

本项目生产、生活、消防用水均由市政给水管网统一供给，厂区内给水设  置环状管网，生产车间及附属建筑物内设置枝状给水管线。项目用水包括生活  用水、生产用水和绿化用水，生活用水包括职工办公和生活用水，生产用水包  括屠宰用水、车辆冲洗用水、消毒用水、冷却系统补充用水、喷淋塔用水、蒸  汽发生器用水等。本项目全年用水量为351257.14m³/a,  废水产生量为265008.96 m³/a。

1)生活污水、餐饮废水

项目建成后劳动定员200人，采用8小时工作制度，年工作360天。企业设食 堂，食堂供给一日三餐，不设住宿。参考《四川省用水定额》(川府函[2021]8 号)及《建筑给水排水设计标准》 (GB50015-2019),      结合项目实际情况核

算：办公人员用水标准按60L/人·d计，用水量为12m³/d(4320m³/a),        排放系数 按0.8计，职工生活污水排放量约9.6m³/d(3456m³/a);        食堂餐饮用水按10L/

人 ·餐计，则餐饮用水量为6m³/d(2160m³/a),        排放系数按0.8计，餐饮废水排 放量约4.8m³/d(1728m³/a)。

2)生产用水

①生猪屠宰废水

生猪屠宰用水主要包括待宰圈用水、待宰猪排放的畜粪冲洗水、生猪清洗 水、烫毛用水、内脏清洗水和车间地面、设备冲洗水等，参照《屠宰与肉类加 工废水治理工程技术规范》 (HJ2004-2010)   中生猪屠宰废水产生量为0.5-0.7m³ /头，废水量约为用水量的85%;《四川省用水定额》(川府函[2021]8号),猪 屠宰加工用水定额为0.5-0.6m³/ 头；《猪屠宰与分割车间设计规范》 (GB50317- 2009)第8章给水排水：屠宰与分割车间每头猪的生产用水量按(0.40~0.60m

3)计算；《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年

第24号)中135屠宰及肉类加工行业系数手册中1351牲畜屠宰行业产污系数表- 白条肉-生猪-半机械化屠宰-70-1500头/天-废水产生系数：0.535t/头。

本项目生猪采取机械化屠宰，屠宰设备为节能节水型，设计年屠宰生猪40 万头，用水量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公 告2021年第24号)中废水产生系数及排放系数85%进行核算，淡季屠宰量为

1000头/天，废水产生系数：0.535t/头；旺季屠宰量为1444头/天，废水产生系 数：0.535t/头，则屠宰废水量为213978.6m³/a 、屠宰用水量为251739.53m³/a。

②肉牛屠宰废水

肉牛屠宰用水主要包括待宰圈用水、待宰牛排放的畜粪冲洗水、肉牛清洗 水、烫毛用水、内脏清洗水和车间地面、设备冲洗水等，参照《屠宰与肉类加 工废水治理工程技术规范》 (HJ2004-2010)     中牛屠宰废水产生量为1.0-1.5m³/

头，废水量约为用水量的85%;《四川省用水定额》(川府函[2021]8号),牛 屠宰加工用水定额为0.8-1m³/头；《牛羊屠宰与分割车间设计规范》

(GB51225-2017)    第9章给水排水：屠宰与分割车间每头牛的生产用水量按

(1.00~1.40m³) 计算； 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境  部公告2021年第24号)中135屠宰及肉类加工行业系数手册中1351牲畜屠宰行业 产污系数表-牛肉(含牛四分体)-活牛-半机械化屠宰/机械化屠宰-所有规模-废  水产生系数：0.941t/头。

本项目肉牛采取机械化屠宰，屠宰设备为节能节水型，设计年屠宰肉牛4万 头，用水量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告 2021年第24号)中废水产生系数及排放系数85%进行核算，淡旺季废水产生系 数：0.941t/头，则屠宰废水量为37602.36m³/a、屠宰用水量为44238.07m³/a。

③车辆冲洗废水

运输车辆每次出厂前和进厂后均须进行清洗，项目淡季运输车辆平均为30 辆/d,   旺季为40辆/d,   参考《四川省用水定额》(川府函[2021]8号),载重汽 车冲洗用水量定额为0.1m³/ 辆 ·次，项目淡季汽车冲洗用水量为6.00m³/d,  废 水  排放量按80%计，废水排放量为4.80m³/d;   项目旺季汽车冲洗用水量为

8.00m³/d,废水排放量按80%计，废水排放量为6.40m³/d。

④消毒用水

项目生产人员进入屠宰分割车间之前须消毒，消毒用水量约为0.05m³/

人·d,   按120人/d 进行核算，则消毒用水为6.00m³/d。淡旺季消毒用水量基本

一 致 。

⑤冷却系统排水

项目制冷系统冷凝器冷却水由冷凝器自带循环水泵循环使用，制冷系统冷 凝器循环水量为600m³,   在循环过程中，损耗量约为1%,补充用水量为 6.00m³/d, 排放为2%,排水量为12.00m³/d。淡旺季冷却系统补充用水量基本一 致。

⑥喷淋塔用水

项目生猪待宰圈舍恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+活性炭吸 附装置 (TA001)”     处理后，通过1根15m高排气筒 (DA001)   达标排放；生猪 屠宰车间恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 	(TA002)”    处理后，通过1根15m高排气筒 (DA002)   达标排放；肉牛待宰圈 舍、屠宰车间恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 	(TA003)”    处理后，通过1根15m高排气筒 (DA003)   达标排放；污水处理站 废气通过“负压收集+喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA004)”     处理后经 15m高排气筒 (DA004)   达标排放，本项目共设置4套喷淋装置，喷淋塔水循环 使用，4套喷淋塔循环水箱容积总共为3.6m³, 总储水量约3.0m³, 喷淋水在循环 过程中有蒸发损耗，需每天补充新鲜用水，按2%计，则项目喷淋补充用水量为

0.06m³/d,  淡旺季喷淋塔用水量基本一致。

⑦蒸汽发生器用水

项目设有1台1.5t/h蒸汽发生器，配套设有1套软水制备系统，制备能力 1.5t/h, 采用反渗透工艺，每天制备软水12t, 产生废水4m³/d, 蒸汽发生器软水 系统消耗新水量为16m³/d。淡旺季蒸汽发生器用水量基本一致。

3)绿化用水

项目绿化面积约2000m²,  一周对绿化带进行一次浇灌。参考《四川省用水 定额》(川府函[2021]8号),按每次绿化用水约1.0L/次·m²计算，则绿化需用 水量约为2m³/ 周，项目绿化年用水量104m³/a (约0.29m³/d) 。 绿化洒水全部渗 透和蒸发，不外排。淡旺季绿化用水量基本一致。

4 )不可预计用水

不可预见用水按总用水量10%计算，则淡季不可预见用水量为80.45m³/d

(21720.73m³/a),       旺季不可预见用水量为113.46m³/d(10211.77m³/a)。

表3.6-1本项目用水量预测及分配情况

| 序 号 | 类别 | 日最大 用水规格 | 用水量标准 | 淡季 用水量m³ | 旺季 用水量m³ | 年用水量 m³/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公用水 | 200人/d | 60L/人 ·d | 3240 | 1080 | 4320 |
| 2 | 餐饮用水 | 就餐人数200 人、一日三餐 | 10L/人 ·餐 | 1620 | 540 | 2160 |
| 3 | 生猪屠宰用水 | 淡季1000头/d | 产污系数0.535m³/头 及排放系数0.85 | 169941.18 | 81798.35 | 251739.53 |
|  |  | 旺季1444头/d |  |  |  |  |
| 4 | 肉牛屠宰用水 | 淡季100头/d | 产污系数0.941t/头 及排放系数0.85 | 29890.59 | 14347.48 | 44238.07 |
|  |  | 旺季144头/d |  |  |  |  |
| 5 | 车辆冲洗用水 | 40辆/d | 0.1m³/辆 · 次 | 1620 | 720 | 2340 |
| 6 | 消毒用水 | 120人/d | 0.05m³/人 · d | 1620 | 540 | 2160 |
| 7 | 冷却系统补充用水 | / | / | 4860 | 1620 | 6480 |
| 8 | 喷淋塔用水 | / | / | 17.28 | 5.76 | 23.04 |
| 9 | 蒸汽发生器用水 |  |  | 4320 | 1440 | 5760 |
| 10 | 绿化用水 | / | / | 78 | 26 | 104 |
| 11 | 不可预计用水 | / | 总用水量10% | 21720.73 | 10211.77 | 31932.50 |
|  | 合计 |  |  | 238927.78 | 112329.36 | 351257.14 |

(2)排水

本项目采用雨污分流排水制。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一同经 过厂区内设置的预处理池，处理达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)   中 三级标准；生产废水经自建污水处理站(处理工艺为“格栅+调节+气浮+厌氧接 触池+AOAO+ 沉淀+消毒”,处理能力为1100m³/d)处理达到《肉类加工工业水 污染物排放标准》 (GB13457-92) 表3中三级标准后，与生活污水一同经厂区 总排口排至园区污水管网，经管网引至安州区第三污水处理厂处理，CODcr 、 BOD 、 氨氮、总氮指标达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》 	(DB51/2311-2016) 表1中工业园区集中式污水处理厂排放标准限值，总磷指标 达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ 类水质标准其余指标达到 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A 标准后，排入涪 江。

3.6.2供电

1、负荷分级：Ⅱ级屠宰与分割车间的屠宰加工设备、制冷设备及车间应急 照明属于二级负荷，其余用电设备属于三级负荷。

2 、供电电源：由市政引来一路10KV电源作为工作电源。设1台常用250KW 自启动柴油发电机组作为二级负荷的备用电源。

3 、主要电力供应指标：室外设置两台装机容量分别为1000KVA箱式变电 站供生产及生活配套用电负荷。总装机容量为2000KVA。

4 、计量：10KV配电系统及各台变压器低压侧均设参考计量；专用变电所 其10KV 配电系统设专用计量柜总计量。

5、低压配电采用放射式与树干式相结合的供电方式。线缆型号选择如下：

(1)高压电缆选用NH-YJV22-8.7/15kV交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆；非 消防配电干线选用YJV-0.6/1kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆和支线选用BV-  0.45/0.75kV 聚氯乙烯绝缘电线。消防配电干线选用NH-YJV-0.6/1kV交联聚乙烯 绝缘耐火电力电缆，支线选用ZR-BV-0.45/0.75kV 聚氯乙烯绝缘阻燃电线或 ZRYJV-0.6/1kV电缆。

(2)控制电缆：非消防控制线选用KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆，消防控 制线选用NH-KVV  耐火型聚氯乙烯绝缘控制电缆。设1台常用250KW 自启动柴油 发电机组作为二级负荷的备用电源。

3.6. 3 供 气

本项目污水处理站产生的沼气经脱硫后作为食堂燃料，蒸汽发生器采用天 然气作为燃料，天然气为市政燃气管网供给。

3. 6 .4通风与制冷系统

1、通风

屠宰加工车间中部分生产工段如内脏加工间和屠宰间在生产过程中产生余 热、余湿和异味，通过机械通风的方式，改善工作环境。

2、制冷

本项目制冷系统采用环保制冷剂R507作为制冷工质，制冷系统为全封闭自 动化，制冷剂损耗量较少，定期进行补充。项目制冷系统主要由4大部分组成， 分别为制冷压缩机、节流膨胀阀、蒸发器、冷凝器，由无缝钢管将各部分连接 形成一个密闭系统。制冷剂在系统压力差的状态下、通过节流膨胀阀降低制冷 剂的压力和温度→进入冻库内蒸发器吸收库内热量→又经制冷压缩机吸入、压 缩提高制冷剂的温度和压力→排入冷凝器经外界水冷却介质冷却。制冷剂在制 冷系统中周而复始循环，以达到所需要的温度和目的。

3.6. 5消防系统

1、室外消防：

(1)室外设专用环状消防给水管网，室外消防采用低压制给水系统，由城 市自来水直接供水，发生火灾时，由城市消防车从现场室外消防栓取水经加压 后灭火或经消防水泵接合器供室内消火栓系统。

(2)室外消火栓按照间距不超过120米，距道路边不大于2米设置室外地上 式消火栓。

2、室内消防：

(1)本工程室内设置消火栓给水系统、配置磷酸铵盐灭火器、自动喷淋灭 火器系统、气体灭火系统。

(2)本工程室内消防给水系统、自动喷淋系统采用临时高压制给水系统。

(3)本工程消防水泵房位于地下室；消防水箱位于办公楼西侧地面上。

室外埋地消防给水管道采用钢骨架PE管，采用电熔连接。室内消火栓管道

采用内外壁热浸锌镀锌钢管。

按照《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014[2018   年版])的要求，厂区整 体消防车道呈环形布置，厂房至少沿两个长边设置消防车道，消防车道宽度≥4 米，转弯半径≥9米，坡度≤8%,消防车道和建筑之间不设置妨碍消防车操作的 树木、架空管线等障碍物。

3.6.6消毒与检疫

1、消毒

根据《畜禽屠宰企业消毒规范》  (NY/T3384-2021),        本项目消毒要求如 下 ：

1)建立责任明确、落实到人的消毒管理制度并明示。

2)分区域配备必要的清洗和消毒设施设备，不同区域清洗消毒设施设备不 得混用。

3)运输生猪、肉牛和产品车辆清洗、消毒应分别设置专门区域。

4)生产车间应设有防蚊蝇及其他昆虫、鸟类、鼠类等设施，不得使用药物 灭害。

5)洗涤剂、消毒剂应存放在专门场所，实行专人管理。

6)使用于人手、食品接触面、生产车间、冷库内部的清洗消毒剂应符合 GB14930.1、GB14930.2 的要求，其他消毒剂应符合GB27952 的规定；发生疫情

时，应使用符合GB27953 规定的消毒剂。

7)清洗消毒设施应符合GB12694 的规定。

本项目采用二氯异氰尿酸钠(粉状)对车辆、车间及设备等进行消毒；本 项目员工进出生产车间、员工洗手消毒采用聚维酮碘溶液消毒；次氯酸钠为废 水处理消毒投加药剂。

(1)车辆消毒

厂区门口设置消毒池和喷雾消毒设施，专人执行消毒工作。消毒药可选用 二氯异氰尿酸钠，工作人员进舍前应换上已消毒的服装鞋帽，外来人员、车辆 及运载工具等必须严格消毒后进场。本项目厂区出入口车辆消毒，消毒剂需要 定期补充，不产生消毒废水。

(2 )车间及设备消毒

生产区域实行全封闭，通过给排风系统使整个生产区域形成微负压(防止 污染空气外流)。对整个生产车间(含生产区、冷库和成品区)每天一次全自 动喷雾消毒。消毒剂为二氯异氰尿酸钠溶液。

用具、拖车、衣帽间是紫外线消毒灯。检验刀钩等金属材料、玻璃容器、 工作衣帽等煮沸消毒。

(3)废水处理消毒

本项目废水处理站设置消毒池对废水进行灭菌消毒。消毒池投加次氯酸钠 进行消毒，次氯酸钠采用10%浓度的水溶液在药剂间配药，自动投加到消毒池 中，药剂与废水在消毒池中折回流动，与废水充分接触，有效氯10mg/L, 停留 时间在2小时以上，保证消毒效果。次氯酸钠在水中水解出次氯酸，次氯酸再进 一步分解形成新生态氧，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物 质变性，从而致死病原微生物，该消毒过程对菌体和病毒杀灭效果达99.75%以 上 。

(4)人员防护及消毒

操作工作人员应经过专业培训，掌握相应的动物防疫和环保知识，身体健 康且无外伤。工作人员在操作过程中应穿戴防护服、口罩、护目镜、胶鞋及手 套等防护用具。工作人员进入生产区前先淋浴、更衣，员工进出生产车间均需 消毒，消毒剂采用聚维酮碘。

(5)发生疫情时消毒

增加消毒频次、消毒剂浓度及用量和作用时间；发生高致病性禽流感时消 毒按NY/T767规定执行，发生口蹄疫时的消毒按照NY/T1956的规定执行，发生 非洲猪瘟时的消毒按照农业农村部发布的非洲猪瘟疫情应急实施方案中的有关 消毒规范执行，发生其他疫情时的消毒应按国家相以规量执行。

2、检疫

按照《动物防疫条件审查办法》(农业农村部令2022年第8号)、《动物检 疫管理办法》(农业农村部令2022年第77号)、《生猪屠宰检疫规范》

(NY/T909-2004)、《 生猪屠宰产品品质检验规程》 (GB/T17996-1999)、

《生猪屠宰检疫规程》(农牧发[2023]16号)、《牛屠宰检疫规程》(农牧发 [2023]16号)、《牛羊屠宰产品品质检验规程》(GB   18393-2001)、有关规定， 进行检疫，主要包含宰前检疫和宰后检疫。

(1)卫生条件

根据《食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范》 (GB12694-2016)    要 求：

1)厂区远离污染源，厂区内部划分为生产区和非生产区，活畜禽、废弃物 运送与成品出厂不共用一个出入口；

2)在车间出入口设置洗手及消毒设施，不同清洁程度要求的区域设有单独 的更衣室，个人衣物与工作服分开存放；卫生间内设置排气通风设施和防蝇防 虫设施，卫生间不与屠宰加工、包装或贮存等区域直接连接。

3)厂区运输出入口设置与门窗同宽、长4m、深0.3m 以上的消毒池；

4)生产车间出入口及车间内设置工作鞋靴消毒设施；

5)车间内有良好的通风、排气装置，空气流动从清洁区流向非清洁区；冷 库温度满足冷藏特定要求，冷库内保持整洁、通风、防霉、防鼠、防虫；

6)车间清洁区和非清洁区分隔。

(2)屠宰检疫

A 、宰前检查

1)验收检验

①活猪、肉牛进屠宰厂或场后，在卸车或船前检验人员要先向送猪、牛人 员索取产地动物防疫监督机构开具的检疫合格证明和《动物及动物产品运载工 具消毒证明》,查验免疫耳标，并经临车观察未见异常，证货相符时准予卸

车。

②卸车后，检验人员必须逐头观察活猪、肉牛的健康状况，按检查结果进 行分圈、编号，健康猪、牛赶入待宰圈休息；可疑病猪、病牛赶入隔离圈，继 续观察；病猪、病牛及伤残猪、牛送急宰间处理。

③对检出的可疑病猪、病牛，经过饮水和充分休息后，恢复正常的，可以 赶入待宰圈；症状仍不见缓解的，送往急宰间处理。

2 )待宰检验

屠宰前2小时内，应按照《生猪产地检疫规程》、《反刍动物产地检疫规 程》中“临床检查”部分实施检查。

3 )结果处理

①合格的，准予屠宰。

②不合格的，按以下规定处理。

发现有口蹄疫、猪瘟、非洲猪瘟、高致病性猪蓝耳病、布鲁氏菌病、牛结 核病、牛结节性皮肤病、炭疽等疫病症状的，限制移动，并按照《中华人民共 和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《农业农村部关于做好动物 疫情报告等有关工作的通知》(农医发[2018]22号)和《病死及病害动物无害 化处理技术规范》(农医发[2017]25号)等有关规定处理。

发现有猪丹毒、猪肺疫、猪Ⅱ型链球菌病、猪支原体肺炎、副猪嗜血杆菌 病、猪副伤寒、牛肺疫、牛Ⅱ型链球菌病、牛支原体肺炎、副牛嗜血杆菌病、 牛副伤寒等疫病症状的，患病猪、牛按国家有关规定处理，同群猪、牛隔离观 察，确认无异常的，准予屠宰；隔离期间出现异常的，按《病死及病害动物无 害化处理技术规范》(农医发[2017]25号)等有关规定处理。

怀疑患有本规程规定疫病及临床检查发现其他异常情况的，按相应疫病防 治技术规范进行实验室检测，并出具检测报告。实验室检测须由省级动物疫病 预防控制机构以及经省级畜牧兽医主管部门批准符合条件的实验室承担。非洲 猪瘟、牛瘟快速检测须使用符合农业农村部规定的检测方法或试剂盒。

发现患有本规程规定以外疫病的，隔离观察，确认无异常的，准予屠宰； 隔离期间出现异常的，按《病死及病害动物无害化处理技术规范》(农医发 [2017]25号)等有关规定处理。

确认为无碍于肉食安全且濒临死亡的生猪、肉牛，视情况进行急宰。

B、 宰后同步检疫

与屠宰操作相对应，对同一头猪或牛的血、头、蹄、内脏、胴体等统一编 号进行检疫。

C 、检疫结果处理

1)合格的，由官方兽医出具《动物检疫合格证明》,加盖检疫验讫印章， 对分割包装的肉品加施检疫标志。

2)不合格的，由官方兽医出具《动物检疫处理通知单》,并按以下规定处 理 。

①发现生猪患有本规程规定疫病的，按《生猪屠宰检疫规程》(农牧发 [2023]16号)中第6.2.2.1、6.2.2.2和有关规定处理；发现肉牛患有本规程规定疫 病的，按《牛屠宰检疫规程》(农牧发[2023]16号)中第6.2.1、6.2.2和有关规 定处理。

②发现生猪患有《生猪屠宰检疫规程》(农牧发[2023]16号)、肉牛患有 《牛屠宰检疫规程》(农牧发[2023]16号)规定以外疫病的，监督场(厂、 点)方对病猪胴体、病牛四分体及副产品按《病死及病害动物无害化处理技术 规范》(农医发[2017]25号)处理，对污染的场所、器具等按规定实施消毒， 并做好《生物安全处理记录》。

③检出病害生猪、病害肉牛及内脏均委托绵阳市病死畜禽无害化处理中心 进行无害化处理，并在厂区设置低温冷藏库用于暂存未及时外运的病害动物及 内脏。

## 3.7项目总平面布置合理性

(1)平面布置规则

总平面布置的原则是充分考虑肉食品加工企业的特点要求，根据国家《食 品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范》 (GB12694-2016)、《  食品安全国家 标准食品生产通用卫生规范》 (GB14881-2013)    等有关规定布置。

①满足屠宰加工工艺流程场所标准要求，保证生产作业线连续、短捷、方 便。要使场内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交 叉 。

②考虑合理的功能分区，各生产区设计相对独立，保证有良好的生产联系 和工作环境，各种动力设施要尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。

③结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置， 节约用地。

④建(构)筑物的布置应按照《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014[2018 年版])等相关规范的要求进行设计、施工。

⑤屠宰加工区界定和车间布置严格按照国家现行技术规范的要求。

(2 )总平面布置概况

本项目厂区内平面布置根据生产工艺要求，充分利用厂区场地形状、并结 合厂区内外交通，人流、物流走向以及常年主导风向等因素，做到人流、物流 分开，原料与成品、半成品分开，杜绝生产、运输过程中的交叉污染。

本项目内部道路随各主体功能建筑形成环形通道，并配置绿化景观，以 点、线、面结合，规矩中有变化，强调景观的多层次可变性。总体布局充分考 虑功能因素，在设置建筑、道路以及绿化时，力图做到建筑功能分区合理、道 路流线顺畅、绿化环境完善。总体布局符合规划、消防、人防、环保、防灾、 减灾等要求，强调可持续性发展。

本项目厂区主要设置生猪屠宰车间和肉牛屠宰车间，生猪待宰圈舍、生猪 屠宰车间、肉牛待宰圈舍及屠宰车间设置在厂区中部，其废气排气筒 		(DA001 、DA002 、DA003)     均设置在生猪待宰圈舍南侧(常年主导风向侧风 向且远离环境敏感目标),污水处理站设置为半地埋式，其废气排气筒 	(DA004)    设置在污水处理站西北侧(常年主导风向侧风向且远离环境敏感目 标),蒸汽发生器房排气筒 (DA005)    设置生猪屠宰车间东南侧(常年主导风 向侧风向且远离环境敏感目标)。主出入口分别位于厂区内西北侧和西南侧， 均临近园区主干路，主入口规划设计开阔广场，污物、清洁流线互不干扰。食 堂、检验检疫室设置在原项目办公楼内，与生产车间相对独立。厂区总平面布 置详见附图。

(3 )平面布置合理性分析

①与《动物防疫条件审查办法》(农业农村部2022年第8号令)符合性分析

根据《动物防疫条件审查办法》(农业农村部2022年第8号令)中厂区布局 有关要求，本项目厂区平面布置与其符合性分析见下表。

表3.7-1厂区布局与《动物防疫条件审查办法》(农业部2022年第8号令)符合性

| 序号 | 《动物防疫条件审查办法》有关要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场区周围建有围墙等隔离设施；场区出 入口处设置运输车辆消毒通道或者消毒 池，并单独设置人员消毒通道；生产经 营区与生活办公区分开，并有隔离设 施；生产经营区入口处设置人员更衣消 毒室。 | 本项目厂区四周建设围墙；场区出入口 处设置运输车辆消毒通道或者消毒池， 并单独设置人员消毒通道；生产经营区 与生活办公区分开，并有隔离设施；生 产经营区入口处设置人员更衣消毒室。 | 符合 |
| 2 | 配备与其生产经营规模相适应的污水、 污物处理设施清洗消毒设施设备，以及 必要的防鼠、防鸟、防虫设施设备。 | 本项目配备与其生产经营规模相适应的 污水、污物处理设施清洗消毒设施设 备，以及必要的防鼠、防鸟、防虫设施 设备。 | 符合 |
| 3 | 入场动物卸载区域有固定的车辆消毒场 地，并配备车辆清洗消毒设备。 | 本项目入场动物卸载区域有固定的车辆 消毒场地，并配备车辆清洗消毒设备。 | 符合 |
| 4 | 有与其屠宰规模相适应的独立检疫室和 休息室；有待宰圈、急宰间，加工原 毛、生皮、獗、骨、角的，还应当设置 封闭式熏蒸消毒间。 | 本项目设置有与屠宰规模相适应的独立 检疫室、办公室和休息室；设置有待宰 圈、急宰间；项目无原毛、生皮、绒、 骨、角的加工。 | 符合 |
| 5 | 屠宰间配备检疫操作台 | 本项目屠宰间配备检疫操作台 | 符合 |
| 6 | 有符合国家规定的病死动物和病害动物 产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻 等暂存设施设备 | 本项目设置有符合国家规定的病死动物 和病害动物产品无害化处理设施设备或 者冷藏冷冻等暂存设施设备 | 符合 |

因此，本项目场区布局符合《动物防疫条件审查办法》(农业部2022年第8 号令)中场区布局有关要求。

②与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》 (GB14881-2013)    符 合性分析

根据《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》 (GB14881-2013)  中厂 区布局有关要求，本项目厂区平面布置与其符合性分析见下表。

表3.7-2厂区布局与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》 (GB14881-2013)符合性

| 序号 | 《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》 有关要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房和车间的内部设计和布局应满足食品卫生 操作要求，避免食品生产中发生交叉污染。 | 项目按待宰、屠宰、分割加工、 副产品加工的顺序布局要求，满 足相关卫生操作要求，并在车间 内部设置疑似病猪专业通道。 | 符合 |
| 2 | 厂房和车间的设计应根据生产工艺合理布局， 预防和降低产品受污染的风险。 |  | 符合 |
| 3 | 厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产 特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分 作业区，并采取有效分离或分隔。如：通常可 划分为清洁作业区、准清洁作业区和一般作业 区；或清洁作业区和一般作业区等。一般作业 区应与其他作业区域分隔。 | 屠宰加工车间均按由东南向西北 方向布置非清洁区(待宰间、急 宰区、屠宰加工区)与清洁区 (分割包装加工及包装场所)。 | 符合 |
| 4 | 厂房内设置的检验室应与生产区域分隔。 | 项目于屠宰车间内单独设置检验 检疫室 | 符合 |
| 5 | 厂房的面积和空间应与生产能力相适应，便于 | 屠宰和分割车间建筑面积符合性 | 符合 |

| 设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作。 见表3.7-4 |  |
| --- | --- |

因此，本项目场区布局符合《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》 (GB14881-2013)   中场区布局有关要求。

③与《食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范》 (GB12694-2016)  符 合性

表3.7-3厂区布局与《食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范》 (GB12694-2016)符合性

| 序号 | 《食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫 生规范》有关要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区应划分为生产区和非生产区。活畜 禽、废弃物运送与成品出厂不得共用一 个大门，场内不得共用一个通道。 | 办公生活区等非生产区与生产区分开布 置；活畜及其废弃物通过东北侧专用通道 运输，成品运输通道由西南侧大门出厂。 各功能区单元之间有道路相通，场内道路 与场外道路紧密相连，便于原辅材料及各 类产品的运输。 | 符合 |
| 2 | 生产区各车间的布局与设施应满足生产 工艺流程和卫生要求。车间清洁区与非 清洁区应分隔。 | 屠宰加工车间均按由南向北方向布置非清 洁区(待宰间、急宰区、屠宰加工区)与 清洁区(分割包装加工及包装场所)。 | 符合 |
| 3 | 屠宰车间、分割车间的建筑面积与建筑 设施应与生产规模相适应。车间内各加 工区应按生产工艺流程划分明确，人 流、物流互不干扰，并符合工艺、卫生 及检疫检验要求。 | 屠宰车间、分割车间建筑面积符合性分析 见表3.7-4。车间内设置专门的人流通道和 物流通道。 | 符合 |
| 4 | 屠宰企业应设有待宰圈(区)、隔离 间、急宰间、实验(化验)室、官方兽 医室、化学品存放间和无害化处理间。 屠宰企业的厂区应设有畜禽和产品运输 车辆和工具清洗、消毒的专门区域。 | 项目屠宰车间设有待宰圈舍、隔离间、急 宰间、检验检疫室、化学品存放间和无害 化处理间；车辆入口处设有洗车消毒池。 | 符合 |
| 5 | 对于没有设立无害化处理间的屠宰企 业，应委托具有资质的专业无害化处理 场实施无害化处理。 | 项目拟委托绵阳市病死畜禽无害化处理中 心进行无害化处理。 | 符合 |
| 6 | 应分别设立专门的可食用和非食用副产 品加工处理间。食用副产品加工车间的 面积应与屠宰加工能力相适应，设施设 备应符合卫生要求，工艺布局应做到不 同加工处理区分隔，避免交叉污染。 | 项目不涉及可食用副产品加工。非食用副 产品加工处理间主要为猪血加工区、白脏 加工区、红脏加工区、头蹄尾加工区，各 个加工区分开布置，建筑面积满足加工能 力的需要。 | 符合 |

因此，本项目场区布局符合《食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范》 (GB12694-2016)   中场区布局有关要求。

④项目与《猪屠宰与分割车间设计规范》 (GB50317-2009)  符合性分析

表3.7-4项目与《猪屠宰与分割车间设计规范》符合性分析

| 文件要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 3.1.1猪屠宰与分割车间所在厂址应远 | 厂区位于四川绵阳安州工业园内，最近供水 |  |
| 厂址 | 离供水水源地和自来水取水口，其附 | 水源地和自来水取水口为东北侧约3000m为 | 符合 |
| 选择 | 近应有城市污水排放管网或允许排入 | 安州区龙兴村集中式饮用水源地，园区已设 |  |

| 文件要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 的最终受纳水体。厂区应位于城市居 住区夏季风向最大频率的下风侧，并 应满足有关卫生防护距离要求。 | 置污水管网，与安州区第三污水处理厂接 通；根据绵阳市安州区气象局绘制花芗镇近 三年夏季风玫瑰图，夏季风向最大频率为 NNW(见附件),本项目厂区位于城市居 住区夏季风向最大频率的侧风向，待宰车间 和屠宰车间的非清洁区与居住区、学校和医 院的卫生防护距离根据《大气有害物质无组 织排放卫生防护距离推导技术导则》 (GB/T39499-2020)核定，距离满足要求。 |  |
|  | 3.1.2厂址周围应有良好的环境卫生条 件。厂区应远离受污染的水体，并应 避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污 染源的工业企业或其他产生污染源的 地区或场所。 | 经调查，厂址周围卫生环境良好，厂址周边 无受污染的水体，厂区四周主要为食品、医 药等企业，本项目所在区域属于可以通过采 取措施加以改善、有效清除污染源的地区。 | 符合 |
|  | 3.1.3屠宰与分割车间所在的厂址必须 具备符合要求的水源和电源，其位置 应选择在交通运输方便、货源流向合 理的地方，根据节约用地和不占农田 的原则，结合加工工艺要求因地制宜 地确定并应符合规划的要求。 | 厂区位于四川绵阳安州工业园内，可接入城 镇供水管网，水源充足；用电可接入市政电 网，电源可靠；厂区西南侧、西北侧可连接 车辆运输道路，交通运输方便；厂区用地属 工业用地，符合当地城乡规划，厂址不涉及 环境特殊敏感区，符合环保要求。 | 符合 |
| 3.2 总平 面布 置 | 3.2.1厂区应划分为生产区和非生产 区。生产区必须单独设置生猪与废弃 物的出入口，产品和人员出入口需另 设，且产品与生猪、废弃物在厂内不 得共用一个通道。 | 厂区划分为生产区和生活区；生产区明确区 分非清洁区和清洁区；项目所在区域属夏热 冬冷地区，非清洁区布置在场区西侧，生产 区单独设置生猪与废弃物的出入口，产品和 人员出入口单独设置，产品与生猪、废弃物 在厂内不共用一个通道。 | 符合 |
|  | 3.2.2生产区各车间的布局与设施必须 满足生产工艺流程和卫生要求。厂内 清洁区与非清洁区应严格分开。 | 厂区屠宰车间及生产辅助用房布局满足生产 工艺流程和食品卫生要求，其设计不得使产 品受到污染。 | 符合 |
|  | 3.2.3屠宰清洁区与分割车间不应设置 在无害化处理间、废弃物集存场所、 污水处理站、锅炉房、煤场等建(构) 筑物及场所的主导风向的下风侧，其 间距应符合环保、食品卫生以及建筑 防火等方面的要求。 | 屠宰清洁区与分割车间设置在废弃物集存场 所、污水处理站、蒸汽发生器房等建(构)筑 物及场所的主导风向的侧风向，其间距符合 环保、食品卫生以及建筑防火等方面的要 求。 | 符合 |
| 3.3 环境 卫生 | 3.3.1屠宰与分割车间所在厂区的路 面、场地应平整、无积水。主要道路 及场地宜采用混凝土或沥青铺设。 | 屠宰与分割车间所在厂区的路面、场地平 整、无积水。主要道路及场地采用混凝土铺 设。 | 符合 |
|  | 3.3.2厂区内建(构)筑物周围、道路 的两侧空地均宜绿化。 | 厂区内建(构)筑物周围、道路的两侧空地 均设置绿化。 | 符合 |
|  | 3.3.3污染物排放应符合国家有关标准 的要求。 | 本项目废气污染物符合《恶臭污染物排放标 准》(GB14554-93)、《锅炉大气污染物排 放标准》(GB13271-2014)、《饮食业油烟 排放标准(试行)》(GB18483-2001)中相 关要求；废水污染物符合《肉类加工工业水 污染物排放标准》(GB13457-92)中相关要 求；厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声 排放标准》(GB12348-2008)中相关要求； 项目固废按照“三化”原则进行处置，其中 | 符合 |

| 文件要求 |  |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 危险废物暂存于危废暂存间，定期交有资 质的单位处置；一般固废实现资源化、无 害化处置。 |  |
|  | 3.3.4厂内应在远离屠宰与分割车间的 非清洁区内设有畜类、废弃物等的暂 时集存场所，其地面、围墙或池壁应 便于冲洗消毒。运送废弃物的车辆应 密闭，并应配备清洗消毒设施及存放 场所。 |  | 畜类、废弃物等的暂时集存场所设置在屠宰 与分割车间外非清洁区内，其地面与围墙便 于清洗、消毒，厂区出入口设置运送车辆的 清洗消毒池。 | 符合 |
|  | 3.3.5原料接收区应设有车辆清洗、消 毒设施。生猪进厂的入口处应设置与 门同宽、长不小于3.00m、深 0.10~0.15)m,且能排放消毒液的车 轮消毒池。 |  | 原料接收区设有车辆清洗、消毒设施；生猪 进厂的入口处依托原项目设置底部长4.0m、 深0.3m,与门同宽且能排放消毒液的车轮消 毒池，能满足本项目消毒要求。 | 符合 |
| 4.4 屠宰 车间 | 按1h屠宰量(头) | 平均每头建筑 面积(m²) | 本项目年屠宰40万头生猪，生猪屠宰车间建 筑面积为1554m²,则本项目淡季屠宰量为 25头h,对应平均每头建筑面积为12m²; 旺季屠宰量为180头h,对应平均每头建筑面 积为8m²。 | 符合 |
|  | 300及以上 | 1.20~1.00 |  |  |
|  | 120(含120)~300 | 1.50~1.20 |  |  |
|  | 50(含50)~120 | 1.80~1.50 |  |  |
|  | 50以下 | 2.00 |  |  |
| 4.5 分割 车间[ | 按1h分割量(头) | 平均每头建筑 面积(m²) | 本项目年屠宰40万头生猪，生猪分割车间建 筑面积为820m²,则本项目淡季屠宰量为125 头/h,对应平均每头建筑面积为6m²;旺季 屠宰量为180头/h,对应平均每头建筑面积为 4.0m²。 | 符合 |
|  | 200头(含200头)以上 | 1.50~1.20 |  |  |
|  | 50(含50)~200 | 1.80~1.50 |  |  |
|  | 30(含30)~50 | 2.00 |  |  |

因此，本项目屠宰车间和分割车间建筑面积符合《猪屠宰与分割车间设计 规范》 (GB50317-2009)  中的有关要求。

⑤项目与《牛羊屠宰与分割车间设计规范》(GB51225-2017) 符合性分析

根据《牛羊屠宰与分割车间设计规范》 (GB51225-2017),     肉牛屠宰车间

分级见下表：

表3.7-5牛屠宰车间与分割车间分级

| 级别 | 牛(头/班) |
| --- | --- |
| 大型 | 300及以上 |
| 中型 | 150(含150)~300 |
| 小型 | 100(含100)~150 |

根据设计资料，本项目肉牛设计最大屠宰规模为4万头/牛，最大屠宰量144 头/班(淡季100头/班、旺季144头/班),因此本项目肉牛屠宰车间属小型。

表3.7-6项目与《牛羊屠宰与分割车间设计规范》符合性

| 文件要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1厂址 选择 | 3.1.1屠宰与分割车间所在厂区应具备 可靠的水源和电源，周边交通运输方 便，并符合当地城乡规划，卫生与环境 保护部门的要求。 | 厂区位于四川绵阳安州工业园内，可 接入城镇供水管网，水源充足；用电 可接入市政电网，电源可靠；厂区西 南侧、西北侧可连接车辆运输道路， 交通运输方便；厂区用地属工业用 | 符合 |

| 文件要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地，符合当地城乡规划，厂址不涉及 环境特殊敏感区，符合环保要求。 |  |
|  | 3.1.2厂址周围应有良好的环境卫生条 件。厂址应避开受污染的水体及产生 有害气体、烟雾、粉尘或其他污染源 的工业企业或场所。 | 经调查，厂址周围卫生环境良好，厂址 周边无受污染的水体，厂区四周主要 为食品、医药等企业，本项目所在区域 属于可以通过采取措施加以改善、有效 清除污染源的地区。 | 符合 |
|  | 3.1.3厂址选择应减少厂区产生气味污 染的区域对居住区、学校和医院的影 响。待宰间和屠宰车间的非清洁区与 居住区、学校和医院的卫生防护距离 应符合现行国家标准《农副食品加工业 卫生防护距离第1部分：屠宰及肉类加 工业》GB18078.1的规定。 | 厂址位于四川绵阳安州工业园区内， 远离居民区、学校和医院，厂址东北 侧180m处为安州区高级职业中学，不 在本项目卫生防护距离内；由于《农 副食品加工业卫生防护距离第1部分： 屠宰及肉类加工业》GB18078.1已废 止，待宰间和屠宰车间的非清洁区与居 住区、学校和医院的卫生防护距离根据 《大气有害物质无组织排放卫生防护距 离推导技术导则》(GB/T39499- 2020)进行核定，本项目卫生防护距 离内无居住区、学校和医院。 | 符合 |
|  | 3.1.4厂址应远离城市水源地和城市给 水、取水口，其附近应有城市污水排 放管网或允许排入的最终受纳水体。 | 厂址位于四川绵阳安州工业园区内， 最近供水水源地和自来水取水口为东北 侧约3000m为安州区龙兴村集中式饮用 水源地；园区已设置污水管网，与安州 区第三污水处理厂接通。 | 符合 |
| 3.2总平 面布置 | 3.2.1厂区应划分为生产区和生活区。 生产区内应明确区分非清洁区和清洁 区。在严寒、寒冷和夏热冬冷地区， 非清洁区不应布置在厂区夏季主导风 向的上风侧，清洁区不应布置在厂区 夏季主导风向的下风侧；在夏热冬暖 和温和地区，非清洁区不应布置在厂 区全年主导风向的上风侧，清洁区不 布置在厂区全年主导风向的下风侧。 | 厂区划分为生产区和生活区；生产区 明确区分非清洁区和清洁区；根据绵 阳市安州区气象局绘制花芗镇近三年夏 季风玫瑰图，夏季风向最大频率为 NNW(见附件),项目所在区域属夏 热冬冷地区，非清洁区布置在场区西 南侧，为夏季主导风向的下风向和侧 风向，清洁区布置在车间中部、东 侧，为夏季主导风向的上风向。 | 符合 |
|  | 3.2.2生产区活畜入口、废弃物的出口 与产品出口应分开设置，活畜、废弃 物与产品的运送通道不得共用。 | 生产区活畜入口、废弃物出口共用厂 区东侧出入口；产品出口使用厂区西 北侧出入口。 | 符合 |
|  | 3.2.3厂区屠宰与分割车间及其生产辅 助用房与设施的布局应满足生产工艺 流程和食品卫生要求，不得使产品受 到污染。 | 厂区屠宰车间及生产辅助用房布局满 足生产工艺流程和食品卫生要求，其 设计不得使产品受到污染。 | 符合 |
| 3.3环境 卫生 | 3.3.1屠宰与分割车间所在厂区不得设 置污水排放明沟。生产中产生的污染 物排放应满足国家相关排放标准的要 求。 | 厂区设排水管网，不设明沟；废水、 废气、噪声均采用成熟通用的处理工 艺，废气污染物符合《恶臭污染物排放 标准》(GB14554-93)、《锅炉大气 污染物排放标准》(GB13271- 2014)、《饮食业油烟排放标准(试 行)》(GB18483-2001)中相关要 求；废水污染物符合《肉类加工工业水 污染物排放标准》(GB13457-92)中 | 符合 |

| 文件要求 |  |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 相关要求；厂界噪声符合《工业企业厂 界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)中相关要求；项目固废按照“三 化”原则进行处置，其中危险废物暂 存于危废暂存间，定期交有资质的单 位处置；一般固废实现资源化、无害 化处置。 |  |
|  | 3.3.2公路卸畜回车场附近应有洗车 台。洗车台设有冲洗消毒及排污设 施，回车场和洗车台均应采用混凝土 地面，洗车台下地面排水坡度不应小 于2.5%。 |  | 厂区设洗车平台，并配套消毒池，消 毒池废水排入拟建污水处理站；回车 场及洗车平台均采用混凝土地面；洗 车台下地面排水坡度不小于2.5%。 | 符合 |
|  | 3.3.3垃圾、畜粪和废弃物的暂存场所 应设置在生产区的非清洁区内，其地 面与围墙应便于清洗、消毒，还应配 备废弃物运送车辆的清洗消毒设施。 |  | 垃圾、畜粪和废弃物的暂存场所设置 在屠宰与分割车间外非清洁区内，其 地面与围墙便于清洗、消毒，厂区出 入口设置运送车辆的清洗消毒池。 | 符合 |
|  | 3.3.4生产区的非清洁区内宜设置畜病 害肉尸及其产品无害化处理间。 |  | 生产区的非清洁区内设置病体间，为 独立房间，内设冰柜，用作不合格畜 类病害肉尸暂存，定期交资质单位无 害化处理。 | 符合 |
|  | 3.3.5厂区应有良好的雨水排放和防内 涝系统，可设置雨水回用设施。 |  | 厂区拟建完整雨水系统。 | 符合 |
|  | 3.3.6厂区的主要道路应平整、不起 尘，应有相应的车辆承载能力。活畜 进厂的入口处应设置底部长4.0m、深 0.3m、与门同宽且能排放消毒液的车 轮消毒池。 |  | 厂区道路应平整、不起尘，应有相应 的车辆承载能力。活畜进厂的入口处 依托原项目设置底部长4.0m、深 0.3m、与门同宽且能排放消毒液的车 轮消毒池，能满足本项目消毒要求。 | 符合 |
|  | 3.3.7厂区内建(构)筑物周围、道路 两侧的空地均应绿化，但不应种植能 散发风媒花粉、飞架或恶臭的植物。 空地宜种植草坪、灌木或低矮乔木。 |  | 厂区内建(构)筑物周围、道路两侧 的空地设计为绿化工程，不种植散发 风媒花粉、飞架或恶臭的植物，种植 草坪、灌木或低矮乔木。 | 符合 |
| 4.3屠宰 车间 | 级别 | 平均单班每头(只)最 小建筑面积(m²) | 本项目年屠宰4万头肉牛，肉牛屠宰车 间建筑面积为870m²,则本项目淡季屠 宰量为100头/d,对应平均每头建筑面 积为9.7m²;旺季屠宰量为144头/d,对 应平均每头建筑面积为6.04m²。 | 符合 |
|  | 大型 | 牛3.0 |  |  |
|  | 中型 | 牛5.0 |  |  |
|  | 小型 | 牛6.0 |  |  |

⑥废水治理工程平面布置合理性分析

厂区内雨水、污水、屠宰废水分别采用雨水管网、污水管网、废水管网收 集，本项目设置初期雨水收集系统，并设置雨污切换系统，初期雨水收集后排 入厂区初期雨水池，5分钟后雨水可切换排入厂区雨水管，雨水管网沿生猪屠宰 车间、肉牛屠宰车间、办公楼布置，雨水管网出口与西侧市政雨水管网相接； 污水管网沿生猪屠宰车间、肉牛屠宰车间布置，隔油池、预处理池均设置在办 公楼西侧，餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一同经预处理池处理后进入污 水管网，污水管网出水口与东北侧园区污水管网相接；废水管网沿屠宰车间一

侧布置，屠宰废水经废水管网收集后进入污水处理站处理，污水处理站设置在 厂区内东北角，便于出水口与东北侧园区污水管网的对接，同时，远离项目周 边居民区、医院、学校等环境敏感区域，减少恶臭对附近人群的影响。厂区雨 污管网平面布置详见附图。

此外，环屠宰车间设置进出车道，与东侧、西侧厂界外园区道路相连，厂 区内设置环形消防车道，所有建筑均以环形消防通道联通，形成一个完整的整 体，运输方便；厂区建筑现代简洁，项目充分利用土地，合理布置各功能区位 置，间距合理；污水处理站设置在厂区内东北北侧，采用半地埋式，远离生活 区，减少恶臭对附近人群的影响；待宰圈舍、屠宰车间废气排气筒 (DA001、

DA002 、DA003)   设置在待宰圈北侧、污水处理站废气排气筒 (DA004)    设置 在污水处理站东北侧、蒸汽发生器房废气排气筒 (DA005)  设置在厂区内东南 侧，均远离项目周边居民区、医院、学校等环境敏感区域，项目排放的各项污 染物在严格落实本环评提出的各项污染措施的前提下均能做到达标排放或妥善 处置，不会对周边环境产生明显不良影响。

综合上述分析，从生产的角度考虑总平面的布置，按生产流程自南向北布 置，项目布局基本符合《动物防疫条件审查办法》(农业农村部2022年第8号 令)、《食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范》 (GB12694-2016)、《  食 品安全国家标准食品生产通用卫生规范》 (GB14881-2013)   中按待宰、屠宰、 分割加工的顺序布局要求；生产工艺流程布置合理、顺畅、物料运输短捷，节 省能源，节约用地。综上所述，项目厂区内的平面布置合理。

## 3 .8运营期工程分析

3.8. 1生猪屠宰生产工艺流程及产污环节

本项目牲畜(生猪)屠宰按照《畜禽屠宰操作规程生猪》 (GB/T17236-    2019)相关要求进行，采用机械化屠宰流水线，包括屠宰、分割、加工和冷藏 工艺。项目屠宰工艺流程及产污环节见下图。

生猪进场

Sz-5:不可食用肉类←

急宰活禽 急宰二

检 疫

合格活禽

进 入排 酸 工 序

待宰暂养

宰前冲淋

| 天 然 气 — | 收集外售 Gz:颗粒物、S02、NOx 锅炉二 | 血液 蒸汽 | 麻电致昏 宰杀沥血 屠体浸烫 烫毛脱毛 |
| --- | --- | --- | --- |

浸蜡剥蜡

开膛取脏

红白内脏          禽体

→Sz-1:病死禽、噪声

→Wz-1:禽类粪污、Gz:  恶臭、噪声

→Wz-2:冲洗废水、噪声

→噪声

→Wz-3:消毒废水、Gz:  恶臭

→Wz-4:冲洗废水、噪声

→Sz-4:毛、羽Wz-5: 烫毛、废水Gz: 恶臭

→Sz-2: 含毛蜡、Gz: 恶臭

→ Wz-7:消毒废水、Gz: 恶臭

检验

清 洗 、整理

Sz-3:不可食用内脏及胃肠容物

Wz-6:冲洗废水、Gz: 恶臭←------

Sz-5:废包装材料←---------  包装外售

打脚 、 掌

Wz-6:冲洗废水、Gz: 恶臭

[清洗、整理

Sz-4:不可食用肉类

检 验

Gz: 恶臭

预冷排酸

Sz-5:废包装材料             包装

鲜销外售                       包装          →Sz-5:废包装材料

冷藏外售

图3.8-1运营期生猪屠宰工艺流程及产污环节图

工艺流程简介 ：

本项目生猪屠宰的主要工艺过程包括以下几个工艺段：首先向押运员索取 检疫证、防疫注射证等证件，并临车观察，未见异常、证货相符后方可卸车； 卸车的生猪在待宰圈舍内进行12h断食观察，未见异常的生猪通过淋浴、麻电 后，进行刺杀放血，经过清洗、拔毛、去头、蹄、尾后，进行体表检验，剖腹 取出内脏心、胃、肠等，胴体检验、锯半、排酸后复检成为产品。具体如下：

(1)生猪进场

生猪到达厂区，卸猪作业的车辆在厂区东北侧进行消毒，通过原料道将育 肥猪送往待宰间；卸猪月台为可升降式与生猪接收区相连；对运输车辆进行冲 洗同时进行消毒后方可放其出门返程 。

该过程产生的污染主要是运输车辆上的粪便、粪尿冲洗废水及臭气。

(2)检验

卸车前检疫员向押运员索取检疫证、防疫注射证等证件，并临车观察，未 见异常、证货相符后方可卸车，经卸猪台计量后进入待宰圈舍；受伤猪送急宰 间进行紧急宰杀处理，宰杀后经后续检验合格后可进入后续分割工序；检验不 合格的病、死猪委托绵阳市病死畜禽无害化处理中心处理。

(3 )待宰圈舍

待宰圈舍位于屠宰车间内北侧，面积约1080m², 用于待宰生猪暂养，存栏 能力共计2000头/d,   检疫合格的生猪在待宰圈舍内静养12小时以下，不提供食 物、仅维持水源，以使生猪体内代谢恢复正常，排出积蓄在体内的代谢产物， 提高肉品质量。

待宰圈舍的污染主要是活猪进场产生的猪叫声、排风机噪声、粪便及粪尿 冲洗废水、臭气等。

(4)屠宰车间生产工艺及产污环节

生猪屠宰车间层高H=9.5m,   面积为805.28m²;    安装宰杀自动生产线4条， 屠宰能力为日最大屠宰量1800头/d, 包括宰前淋浴、电击致晕、卧式放血、拴 猪腿、屠体清洗、烫毛、脱毛、胴体清洗、胴体加工、内脏加工等工序。

宰前淋浴：屠宰前给猪进行淋浴，以此减少污染，保证放血效果。该过程 产生清洗废水。

电击致晕：温水冲淋后将活猪引至电击晕室，本项目采用自动低压高频电 击晕法，电脑程序可根据猪的重量控制电流大小，可降低猪在宰杀过程中的应 激反应，控制pH值，以提高产品质量。

卧式放血：致晕后的猪跌入滑槽，经卧式放血输送机刺杀、放血。采用真 空吸血方式进行采血，本采血系统是目前世界屠宰业最先进的工艺，采血刀自 动消毒，无污染，在采血过程中进行多道自动检疫，采集后的血液用于制作血 豆腐。

拴猪腿、屠体清洗：刺杀后立即用铁链子将猪腿拴住吊起，对屠体进行清 洗后进入头部检验工序。屠体清洗工序产生清洗废水。

烫毛、脱毛、胴体清洗：放血后的猪经清洗后进入运河式烫毛输送机中， 进行去毛处理，烫池温度控制在60~85℃,时间控制在6~8分钟，烫毛池中的水

采用喷淋式，可做到水循环使用，定期排放，烫池采用蒸汽间接加热，使用燃 气蒸汽发生器提供蒸汽。烫毛后的生猪利用烫池配套的脱毛机进一步进行对胴 体表面进行去毛，脱毛后的猪体再通过预干燥机(电加热)去除残留的水分， 再通过抛光机去除猪体体表残毛和毛灰，同时用10℃冷却水喷淋冲洗，控制胴 体温度，最后进行人工修刮。

胴体加工： 设有自动开肛、自动剖腹、自动剪头、取出内脏、旋毛虫检验 及清洗等过程。取出内脏的胴体锯成两半，用圆盘电锯进行劈半，沿脊椎骨中 央将胴体分成两半，去前后蹄、剥板油，并将半片胴体立即用水冲洗，再进行 脂肪、肌肉、胸腔等色泽的检验。

内脏加工：内脏取出后进行翻肠、清理胃和肠内的未消化物，清洗后分类 包装。

屠宰车间的污染主要为屠宰废水、蒸汽发生器废水、冷却系统排水、燃气 蒸汽发生器烟气、恶臭、噪声、屠宰废料(猪蹄壳、碎肉、淋巴组织、不可食 内脏等)、废离子交换树脂等。

(5)冷却、分割间生产工艺及产污环节

冷却排酸：为 了控制微生物的繁殖，将检验合格的胴体放入急冷间(- 28℃)冷却1.5h,   胴体温度由38℃降到约28℃,然后再进入冷却排酸间(0- 4℃),排酸16h后，肉的中心温度降到约7℃后再进行剔骨分割和鲜销。

分割包装：冷却后的胴体部分进入分割包装车间，分割包装车间的温度控 制在8～10℃,分割车间设有分段锯、脚圈锯及分割输送带，在输送带上可进行 肉的精分割及各类肉品包装，包装好的肉一部分进冻结间， 一部分进保温库暂  存鲜销。

(6)急宰间生产工艺及产污环节

急宰间主要是对运输途中受伤的生猪进行加工处理，急宰间污染主要是宰 杀过程产生的屠宰废料和冲洗废水，包括猪粪及猪体内未消化的饲料等废物。

本项目检验、检疫包括宰前对生猪的检验、检疫，以及屠宰后对生猪胴体 和内脏检验检疫，设常规检疫工作间，包括器械柜、冰箱、干燥箱、显微镜、 快速检验设备和一次性成品试剂，不涉及专业实验检测，不涉及配制检验试剂 等理化实验。

3.8.2肉牛屠宰生产工艺流程及产污环节

本 项 目 设 计 屠 宰 、 分 割 肉 牛 4 万 头 / 年 ， 排 酸 处 理 后 的 牛 胴 体 全 部 分 割 后 出

售 ， 不 进 行 肉 制 品 加 工 。 项 目 畜 禽 ( 肉 牛 ) 屠 宰 按 照 《 牛 羊 屠 宰 与 分 割 车 间 设

计  规  范  》  (GB51225-2017)、《           畜 禽 屠 宰 操 作 规 程 牛 》 (GB/T                   19477-2018)

的 相 关 要 求 进 行 ， 采 用 机 械 化 屠 宰 流 水 线 ， 包 括 屠 宰 、 分 割 、 加 工 和 冷 藏 工

艺 。 项 目 肉 牛 屠 宰 工 艺 流 程 及 产 污 环 节 见 下 图 。

Sz-5:不可食用肉类←

Sz-5:不可食用肉类←

急宰肉牛

急 宰

进入排酸工序

收 集 外 售

收 集 外 售

血 液

头、蹄、尾

肉 牛 进 场

检疫

合格肉牛

待 宰 暂 养

宰 前 冲 淋

麻 电 致 昏

宰 杀 沥 血

割 头 、去 蹄

Sz-1:病死牛、噪声

→Wz-1:肉牛粪污、Gz: 恶臭、噪声

Wz-2:冲洗废水、噪 声、Gz:  恶 臭

噪声 、 恶臭

→Wz-3:消毒废水、Gz:   恶 臭

Wz-4:冲洗废水、Gz:

恶臭、噪声

收 集 外 售      牛 皮          剥 皮                    Gz:  恶臭、噪声

开 膛 取 脏

红白内脏          胴体

Wz-7: 消毒废水、Gz:   恶 臭

Sz-3:不可食用内脏及胃肠容物←------

检 验

Wz-6:冲洗废水、Gz: 恶臭←-----清洗、整理

Sz-5:废包装材料←--------包装外售

劈半、胴体修整 、 冲 淋

Wz-6:冲洗废水、Gz:  恶 臭

[清洗、整理-

→Sz-4:不可食用肉类

检 验

Gz:  恶 臭

预 冷 排 酸

包 装                 Sz-5:废包装材料

冷 藏 外 售

图 3 . 8 - 2 运 营 期 肉 牛 屠 宰 工 艺 流 程 及 产 污 环 节 图

工 艺 流 程 简 介 ：

本 项 目 肉 牛 屠 宰 的 主 要 工 艺 过 程 包 括 以 下 几 个 工 艺 段 ： 首 先 向 押 运 员 索 取 检 疫 证 、 防 疫 注 射 证 等 证 件 ， 并 临 车 观 察 ， 未 见 异 常 、 证 货 相 符 后 方 可 卸 车 ； 卸 车 的 肉 牛 在 待 宰 圈 舍 内 进 行 1 2h   断 食 观 察 ， 未 见 异 常 的 肉 牛 通 过 淋 浴 、 麻 电

后 ， 进 行 刺 杀 放 血 ， 经 过 清 洗 、 拔 毛 、 去 头 、 蹄 、 尾 后 ， 进 行 体 表 检 验 ， 剖 腹 取 出 内 脏 心 、 胃 、 肠 等 ， 四 分 体 检 验 、 锯 半 、 排 酸 后 复 检 成 为 产 品 。 具 体 如

下  ：

(1)肉牛入场、检疫

肉牛存放在待宰圈内，必须保证活牛有充足的休息时间，使活牛保持安静 的状态，防止代谢机能旺盛，同时宰前需要断食12h。

屠宰前检疫人员观察有无病牛，如有需要进行急宰的进入急宰间，如有病 死牛，不在厂内暂存，直接由卸货车辆交至无害化处理中心处理，宰前检疫的 目的是通过检疫以控制各种疫病的传入和扩散，减少污染，提高产品质量。入 场肉牛均为已接受检验检疫的肉牛，带有检疫合格证，检疫过程为检疫人员肉 眼观察，不使用检测试剂。

该工序主要产生恶臭、尿液、粪便和噪声。

(2)上挂、电麻、宰杀放血

将称重后的肉牛赶入击晕箱，在110V 的电压下对牛进行约5-10s的麻电，将 其击晕；从喉部下刀割断食管、气管和血管进行放血，再进入低压电刺激系统 接受脉冲电压刺激，电压为25-80V,  用以放松肌肉，加速牛肉排酸过程，提高 牛肉嫩度。牛血设置沥血池收集后出售。该工序主要产生恶臭。

(3 )割头、去蹄

胴体刺杀放血后，人工割去牛头及前后蹄，然后剥离牛头皮，留下背部的皮 由扯皮机扯下，检疫人员肉眼观察有无肿瘤、淋巴等不可食用部分，经检疫合 格的牛头、牛蹄、牛尾作为产品入库待售，不可食用物外售饲料生产厂家。

该工序主要产生恶臭、不可食用物、噪声。

(4)剥皮

用液压扯皮机滚筒上的链钩钩住牛的颈皮，然后由两人分别站在剥皮机两 侧的升降台上，启动液压扯皮机并不断插刀，修整皮张，防止扯坏皮张或皮上 带肉。将牛背部上的皮扯下后，再对牛胴体背部施加电刺激，使其背肌收缩复 位，牛皮收集后外售。

该工序主要产生恶臭、噪声。

(5)开膛去内脏

剥皮后要立即开膛，取出内脏(心、肝、肺),将内脏分为红内脏及白内 脏，分别送入红、白内脏处理间处理，同时清理肠、胃内的粪便，使用自来水 多次清洗肠胃。检疫人员肉眼观察有无肿瘤、淋巴等不可食用部分，经检疫合

格的红白内脏作为产品出售，不可食用物外售饲料生产厂家，肠胃内容物交有 资质的商家回收处置。

该工序主要产生恶臭、清洗废水、不可食用物和肠胃内容物。

(6)胴体修整、冲淋

修整范围包括扒下肾脏周围脂肪、修伤痕、除淤血及凝血块、修整颈肉、 割除体腔内残留的零碎块和脂肪，割除胴体表面污垢。然后使用常温自来水冲 淋洗去残留血渍、骨渣等污物。

该工序主要产生冲淋废水和固体残渣，固体残渣外售饲料生产厂家。

(7)检验、排酸

①检验

将牛的胴体实施同步卫生检验，检疫人员肉眼观察有无肿瘤、淋巴等不可 食用部分，检疫合格的作为食品外售，不可食用物外售饲料生产厂家。

牛屠体检验一般分成头部检验、初检(皮肤、肠系膜淋巴结和脾脏检验)、内 脏检验、胴体复检。

头蹄部检疫：观察头部表面有无明显病变情况，口腔内有无水疱、溃疡等 病变，在观察蹄部有无肿胀等。

初检：通过视检、触检法将结果综合判定。

视检通常判定皮肤的病理变化：触检则是剖检判定肠系膜淋巴结和手触脾 脏，视其组织结构的变化。

内脏检查：观察肺脏外形、色泽、大小；观察心脏形态、大小、色泽、心 外膜，在心室肌肉处切一小口，检查有无囊虫；观察肝脏形态、触摸硬度与弹 性、看有无淤血、槟榔肝。

胴体检验：首先判断放血情况，再观察皮肤、脂肪、胸腹腔、关节是否有 传染病而引起坏死、肿胀、炎症等。肌肉检验，检查股部内侧肌、深腰肌肋骨 两侧小血管有无血醋瘤和肌断面湿润，以判断放血程度好坏；观察脊椎骨纵面 色泽和有无出血、畸形等病理变化。

项目检验项目检疫以视检为主，项目检验不涉及药品使用。

②排酸

检疫合格的胴体送至排酸间进行排酸，牛在屠宰以后，体细胞失去了血液 对其的氧气供应，进行无氧呼吸，从而产生一种对人体有害的物质—乳酸，排

酸即根据牛胴体进入排酸间的时间，在一定的温度(24h内降至0-4℃)、湿度和 风速下，将乳酸分解成二氧化碳、水和酒精，同时牛肉细胞的大分子三磷酸腺 苷在酶的作用下分解为新鲜的物质—基苷，即IMP , 味精的主要成分，肉的酸 碱度被改变，新陈代谢的产物被最大程度地分解和排出。

(8 )待售、冷藏

预冷后的产品称重、包装。包装袋要检验，合格、无菌后方可使用。包装 分拣后即可外售或暂存至冷库冷藏。

本项目检验、检疫包括宰前对肉牛的检验、检疫，以及屠宰后对肉牛胴体 和内脏检验检疫，设常规检疫工作间，包括器械柜、冰箱、干燥箱、显微镜、 快速检验设备和一次性成品试剂，不涉及专业实验检测，不涉及配制检验试剂 等理化实验。

3.8.3生猪、肉牛屠宰产污工序

表3.8-1运营期生猪、肉牛屠宰产污情况一览表

| 污染物 种类 | 产生工序 |  |  | 主要污染物 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生猪、肉牛屠宰车间及待宰圈舍 |  |  | NH₃ 、H₂S、臭气浓度 | Gz |
|  | 辅助设施[ | 污水处理站 |  | NH₃ 、H₂S、臭气浓度 | Gz |
|  |  | 蒸汽发生器房 |  | 颗粒物、SO₂ 、NOx | Gb |
|  |  | 发电机房 |  | 柴油发电机废气 | Gc |
|  |  | 食堂油烟 |  | 油烟废气 | Gs |
|  |  | 固废暂存间 |  | NH₃ 、H₂S、臭气浓度 | Gz |
| 废水 | 生猪、肉 牛屠宰生 产线 | 待宰暂养、宰前冲淋、脱毛 前冲洗、烫毛及脱毛、急 宰、内脏清洗、车间冲洗、 打脚掌、宰杀过程中刀具、 人员消毒 |  | pH、COD、BOD、SS、NH₃- N、动植物油 | Wz-1、Wz-2、 Wz-3、Wz4、 Wz-5、Wz6、 Wz.7 |
|  |  | 冷却系统排水 |  | COD、SS | Wz8 |
|  |  | 蒸汽发生器废水 |  | COD、SS | Wz8 |
|  |  | 初期雨水 |  | pH、COD、BOD、SS、NH₃-N | Wq-1 |
|  |  | 车辆冲洗废水 |  | 消毒冲洗废水 | Wq-2 |
|  |  | 办公人员 |  | 生活污水： pH、COD、BOD、 SS、NH₃-N、动植物油 | Wq-3 |
| 固废 | 一般固废 | 肉牛 屠宰 | 进场检疫、宰前检疫、 割头、去蹄、剥皮、宰 后检疫、包装 | 待宰圈粪便、病死牛、病牛四 分体、病内脏、胃肠容物、屠 宰废料(牛蹄壳、碎肉、淋巴 组织、不可食内脏等)、废离 子交换树脂 | SZ-1、Sz-2、Sz. 3、Sz-4、Sz-5 |
|  |  | 生猪 屠宰 | 进场检疫、宰前检疫、 烫毛脱毛、宰后检疫、 包装 | 待宰圈粪便、疫病猪、病胴 体、病内脏、胃肠容物、屠宰 废料(猪蹄壳、碎肉、淋巴组 织、不可食内脏等)、生猪含 | Sz-1、Sz-2、Sz. 3、Sz-4、Sz. |

|  |  |  |  | 毛蜡、废离子交换树脂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理站 |  | 栅渣、污泥 | Sz-6 |
|  |  | 污水处理站沼气净化 |  | 废脱硫剂 | Sz-7 |
|  |  | 员工生活 |  | 餐厨垃圾 | Sz-8 |
|  |  | 员工办公 |  | 生活垃圾 | Sz-8 |
|  | 危险废物[ | 废气处理设施 |  | 废活性炭、废UV光氧 | / |
|  |  | 食堂隔油池 |  | 隔油池浮油 | / |
|  |  | 消毒 |  | 废消毒药品包装材料 | / |
|  |  | 污水处理站在线监测系统 |  | 在线监测废液 | / |
|  |  | 检验检疫 |  | 检疫废弃物 | / |
|  |  | 设备维护、保养 |  | 废机油 | / |
|  |  |  |  | 含油棉纱手套 | / |
| 噪声 | 设备噪声、生猪、肉牛叫声 |  |  | 噪声 | N |

## 3.9水平衡

本项目生产、生活、消防用水均由市政给水管网统一供给，厂区内给水设 置环状管网，生产车间及附属建筑物内设置枝状给水管线。

项目用水包括生活用水、生产用水和绿化用水，生活用水包括职工办公和 生活用水，生产用水包括屠宰用水、车辆冲洗用水、消毒用水、冷却系统补充 用水、喷淋塔用水、蒸汽发生器用水等。因屠宰受市场需求量影响，分为屠宰 淡季和屠宰旺季，淡季一般为1月~9月、旺季一般为10月~12月。本项目分别对 淡季、旺季进行水平衡计算，其中生活、办公及辅助设施用水均以最大规模计 算、无差异，淡旺季屠宰方案如下：

表3.9-1本项目屠宰方案一览表

| 屠宰类别 | 时期 | 屠宰规模 | 屠宰天数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生猪 | 淡季(1月~9月) | 1000头/天 | 270(d/a) |
|  | 旺季(10月~12月) | 1444头/天 | 90(d/a) |
| 肉牛 | 淡季(1月~9月) | 100头/天 | 270(d/a) |
|  | 旺季(10月~12月) | 144头/天 | 90(d/a) |

3.9.1淡季水平衡分析

淡季水平衡分析结果见下表。

表3.9-2淡季水平衡表

| 用水类型 |  | 定额 | 数量 | 工作 天数 | 用水量 (m³/d) | 排放 系数 | 废水量 (m³/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 用水 | 办公用水 | 60L/人 ·d | 200人/d | 270 | 12.00 | 0.8 | 9.60 |
|  | 餐饮用水 | 10L/人 ·餐 | 就餐人数200 人、一日三餐 | 270 | 6.00 | 0.8 | 4.80 |
| 生产 用水 | 生猪屠宰用水 | 产污系数 0.535t/头 | 1000头/d | 270 | 629.41 | 0.85 | 535 |
|  | 肉牛屠宰用水 | 产污系数 0.941t/头 | 100头/d | 270 | 110.71 | 0.85 | 94.1 |

|  | 车辆冲洗用水 | 0.1m³/辆 ·次 | 30辆/d | 270 | 6.00 | 0.8 | 4.80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消毒用水 | 0.05m³/人 ·d | 120人/d | 270 | 6.00 | 0 | 0.00 |
|  | 冷却系统补充用水 | / | / | 270 | 18.00 | / | 12.00 |
|  | 喷淋塔用水 | / | / | 270 | 0.06 | 0 | 0.00 |
|  | 蒸汽发生器用水 | / | / | 270 | 16.00 | / | 4.00 |
| 其他 用水 | 绿化用水 | 1.0L/次 · m² | / | 270 | 0.29 | 0 | 0.00 |
|  | 不可预计用水 | / | / | 270 | 80.45 | 0 | 0.00 |
|  | 初期雨水 | / | / | / | / | / | 1.70 |
| 合计 |  |  |  |  | 884.92 | / | 666 |

淡季水平衡示意图如下。

→ ▶蒸发损耗2.40

12.00

办公用水

14.4

蒸发损耗1.20

6.00

餐饮用水二

蒸发损耗94.41

生猪屠宰用水

蒸发损耗16.61

110.71

肉牛屠宰用水

651.6

→蒸发损耗1.20

6.00

车辆冲洗用水

蒸发损耗6.00

消毒用水二

▶蒸发损耗6.00

12.00

冷却系统补充用

循环水量600

→ 蒸发损耗0.06

喷淋塔用水

循环水量3.0

4.00

锅炉用水

12.00

锅炉用软水二

绿化用水               蒸发损耗0.29

80.45

安州区第三

污水处理厂

666

蒸汽用于生产二   12.00        蒸发损耗

市政污水管网

666

不可预计用水              蒸发损耗80.45

1.70

初期雨水

厂区污水处理站(1600t/d)

6.00

18.00

预处理池(20m³)

自来水

锅炉废水

隔油池□

12.00

涪江

629.41

884.92

645.9

16.00

4.80

4.80

4.00

0.06

0.29

9.60

94.1

666

535

图3.9-1淡季水平衡示意图(单位： m³/d)

3.9.2旺季水平衡分析

旺季水平衡分析结果见下表。

表3.9-3旺季水平衡表

| 用水类型 |  | 定额 | 数量 | 工作 天数 | 用水量 (m³/d) | 排放 系数 | 废水量 (m³/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 用水 | 办公用水 | 60L/人 ·d | 200人/d | 90 | 12.00 | 0.8 | 9.60 |
|  | 餐饮用水 | 10L/人 ·餐 | 就餐人数200 人、一日三餐 | 90 | 6.00 | 0.8 | 4.80 |
| 生产 用水 | 生猪屠宰用水 | 产污系数 0.535t/头 | 1444头/d | 90 | 908.87 | 0.85 | 772.5 |
|  | 肉牛屠宰用水 | 产污系数 0.941t/头 | 144头/d | 90 | 159.42 | 0.85 | 135.5 |
|  | 车辆冲洗用水 | 0.1m³/辆 · 次 | 40辆/d | 90 | 8.00 | 0.8 | 6.40 |

|  | 消毒用水 | 0.05m³/人 · d | 120人/d | 90 | 6.00 | 0 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷却系统补充用水 | / | / | 90 | 18.00 | / | 12.00 |
|  | 喷淋塔用水 | / | / | 90 | 0.06 | 0 | 0.00 |
|  | 蒸汽发生器用水 | / | / | 90 | 16.00 | / | 4.00 |
| 其他 用水 | 绿化用水 | 1.0L/次 · m² | / | 90 | 0.29 | 0 | 0.00 |
|  | 不可预计用水 | / | / | 90 | 113.46 | 0 | 0.00 |
|  | 初期雨水 | / | / | / | / | / | 1.70 |
| 合计 |  | / |  |  | 1248.11 | / | 946.5 |

旺季水平衡示意图如下。

14.4

→蒸发损耗2.40

9.60

预处理池(20m³)-

4.80

住宿办公用水二

12.00

→ ▶蒸发损耗1.20

隔油池

餐饮用水

6.00

→蒸发损耗136.37

946.5

772.5

生猪屠宰用水

908.87

市政污水管网

→蒸发损耗23.91

946.5

135.5

159.42

肉牛屠宰用水

安州区第三

污水处理厂

▶蒸发损耗1.60

8.00

6.40

车辆冲洗用水

946.5

▶蒸发损耗6.00

926.4                                                   932.1 厂区污水处理站(1600Vd)

自来水

1.70

1248.11

6.00

18.00

0.06

16.00

0.29

消毒用水

涪江

初期雨水

▶蒸发损耗6.00

12.00

冷却系统补充用水

循环水量600

▶蒸发损耗0.06

喷淋塔用水

循环水量3.0

锅炉用水

绿化用水

4.00

12.00

蒸发损耗0.29

锅炉废水     4.00

12.00

蒸发损耗

锅炉用软水   12.00         蒸汽用于生产

113.46           不可预计用水            蒸发损耗113.46

图3.9-2旺季水平衡示意图(单位：m³/d)

## 3.10物料平衡及蒸汽平衡

3.10.1 物 料 平 衡

本项目年屠宰40万头生猪、4万头肉牛，每头生猪活屠重按110kg计、每头 肉牛活屠重按500kg计，屠宰生猪主要产品为猪白条胴体和分割肉，副产品为猪 红白内脏、猪皮毛、板油、猪血、头、蹄、尾等；屠宰肉牛主要产品为牛四分 体和分割肉，副产品为牛红白内脏、牛皮毛、牛油、牛血、头、蹄、尾等。屠 宰加工过程物料平衡见下表 。

表3.10-1项目物料平衡表(单位：t/a)

| 项目名称 | 投入 |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 重量 | 名称 |  | 重量 |
| 生猪屠宰 | 生猪 | 44000 | 主产品 | 白条胴体 | 24000 |
|  | / | / |  | 排骨 | 6400 |
|  | / | / |  | 筒骨 | 1120 |
|  | / | / |  | 猪脚 | 1936 |
|  | / | / | 副产品 | 猪皮毛 | 347 |
|  | / | / |  | 板油 | 789 |
|  | / | / |  | 内脏 | 3263 |
|  | / | / |  | 猪血 | 1632 |
|  | / | / |  | 头蹄尾 | 1895 |
|  | / | / | 废弃物 | 粪及尿液 | 974 |
|  | / | / |  | 胃肠容物 | 1080 |
|  | / | / |  | 疫病猪、病胴体、病内脏 | 344 |
|  | / | / |  | 屠宰废料 | 220 |
|  | 合计 | 44000 | 合计 |  | 44000 |
| 项目名称 | 投入 |  | 产出 |  |  |
|  | 物料名称 | 重量 | 名称 |  | 重量 |
| 肉牛屠宰 | 肉牛 | 20000 | 主产品 | 牛四分体 | 8000 |
|  | / | / |  | 排骨 | 1000 |
|  | / | / |  | 筒骨 | 800 |
|  | / | / |  | 牛脚 | 600 |
|  | / | / | 副产品 | 牛皮毛 | 400 |
|  | / | / |  | 牛油 | 200 |
|  | / | / |  | 内脏 | 5000 |
|  | / | / |  | 牛血 | 760 |
|  | / | / |  | 头蹄尾 | 710 |
|  | / | / | 废弃物 | 粪及尿液 | 950 |
|  | / | / |  | 胃肠容物 | 800 |
|  | / | / |  | 疫病牛、病四分体、病内脏 | 420 |
|  | / | / |  | 屠宰废料 | 360 |
|  | 合计 | 20000 | 合计 |  | 20000 |

3.10.2蒸汽平衡

本项目生产用蒸汽由1台1.5t/h蒸汽发生器提供，该蒸汽发生器产生蒸汽由  蒸汽管道输送至车间各用汽单元，主要为生猪烫池烫毛工段等。生猪根据《猪  屠宰与分割车间设计规范》 (GB50317-2009)    表9.0.7,屠宰规模为Ⅱ级(120头 /h~300 头/h)   的屠宰企业，每头猪用汽量为2~3kg/h,   旺季屠宰量约180头/h,   则 最大用汽量为0.54t/h,考虑管道传输等损失，实际总用汽量不会超过1.0t/h,此  外供暖等消耗蒸汽量预计不超过0.5t/h。

表3.10-2项目全厂蒸汽平衡表

| 输入 |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 热负荷 | 名称 | 热负荷 |
| 蒸汽发生器 | 1.5t/h | 生猪屠宰烫毛工段以及管道传输等损失 | 1.0t/h |
|  |  | 供暖等消耗 | 0.5t/h |
|  |  | 合计 | 1.5t/h |

故本项目配套1台1.5t/h蒸汽发生器可满足生产需要。

## 3.11污染物产生及治理

运营期污染物包括废水、废气、固废和噪声。以废水和废气为主，废水主 要为生活污水和生产废水，主要污染因子为SS 、CODcr 、BOD₅ 、NH₃-N 、 总 磷、动植物油；废气主要来源于生猪、肉牛待宰圈、屠宰间、污水站产生的恶 臭气体。

3.11.1废水排放及治理措施

根据水平衡分析：项目用水包括生活用水、生产用水和绿化用水，生活用 水包括职工办公和生活用水，生产用水包括屠宰用水、车辆冲洗用水、消毒用 水、冷却系统补充用水、喷淋塔用水、蒸汽发生器用水等。

1、废水的产生

(1)生活污水、餐饮废水

项目建成后劳动定员200人，采用8h工作制度，年工作360天。企业设食  堂，食堂供给一日三餐，办公人员用水量为12m³/d(4320m³/a),         排放系数按 0.8计，排放量约9.6m³/d(3456m³/a);         食堂餐饮用水量为6m³/d(2160m³/a),

排放系数按0.8计，排放量约4.8m³/d(1728m³/a)。

表3.11-1运营期生活用水情况表

| 用水对象 | 用水定额 | 用水规模 | 用水量(m³/d) | 排污系数 | 废水量(m³/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公用水 | 60L/人 ·d | 200人/d | 12 | 0.8 | 9.6 |
| 餐饮用水 | 10L/人 ·餐 | 就餐人数200 人、一日三餐 | 6 | 0.8 | 4.8 |
| 办公及生活用水 |  |  | 18 | 1 | 14.4 |

生活污水浓度参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境  部公告2021年第24号)中生活污染源产排污系数手册“第一部分城镇生活源水 污染物产生系数”,四川分为第六区，具体如下：

表3.11-2项目生活污水水质情况一览表

| 生活污水 | 污染物名称 | COD | BOD₅ | SS | NH₃-N | TN | TP | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淡季 (3888m³/a) | 产生浓度(mg/L) | 325 | 200 | 200 | 37.7 | 49.8 | 4.28 | 20 |
|  | 产生量(t/a) | 1.2636 | 0.7776 | 0.7776 | 0.1466 | 0.1936 | 0.0166 | 0.0778 |
| 旺季 | 产生浓度(mg/L) | 325 | 200 | 200 | 37.7 | 49.8 | 4.28 | 20 |

| (1296m³/a) | 产生量(t/a) | 0.4212 | 0.2592 | 0.2592 | 0.0489 | 0.0645 | 0.0056 | 0.0259 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 (5184m³/a) | 产生浓度(mg/L) | 325 | 200 | 200 | 37.7 | 49.8 | 4.28 | 20 |
|  | 产生量(t/a) | 1.6848 | 1.0368 | 1.0368 | 0.1954 | 0.2582 | 0.0222 | 0.1037 |

(2)生产用水

①屠宰废水

屠宰用水主要包括生猪及肉牛的待宰圈用水、排放的粪便冲洗水、清洗 水、生猪烫毛用水、内脏清洗水和车间地面、设备冲洗水等。

生猪屠宰参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》 (HJ2004-2010)

中屠宰废水产生量为0.5-0.7m³/ 头，废水量约为用水量的85%;同时结合《四川  省用水定额》(川府函[2021]8号),猪屠宰加工用水定额为0.5~0.6m³/头；《猪 屠宰与分割车间设计规范》 (GB50317-2009)   第8章给水排水：屠宰与分割车  间每头猪的生产用水量按(0.40~0.60m³)  计算；屠宰与分割车间每头猪的生产  用水量按(0.40~0.60m³) 计算；《排放源统计调查产排污核算方法和系数手

册》(环境部公告2021年第24号)中135屠宰及肉类加工行业系数手册中1351牲 畜屠宰行业产污系数表-白条肉-生猪-半机械化屠宰-70-1500头/天-废水产生系

数：0.535t/ 头 。

表3.11-3生猪屠宰用水及废水产生核算情况一览表

| 技术指南 | 用水类别 | 用水系数 | 用水量 (m³/a) | 排放系数 | 产污系数 | 废水产生量 (m³/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2004-2010 | 屠宰用水 | / | 235294~ 329412 | 0.85 | 0.5-0.7m³/头 | 200000~ 280000 |
| GB50317-2009 | 屠宰用水 | 0.4~0.6m³/头 | 160000~ 240000 | 0.85 | / | 136000~ 204000 |
| 四川省用水定额 | 屠宰用水 | 0.5~0.6m³/头 | 200000~ 240000 | 0.85 | / | 170000~ 204000 |
| 排放源统计调查产排污 核算方法和系数手册 | 屠宰用水 | / | 251765 | 0.85 | 0.535t/头 | 213978.6 |
| 本项目取值 | 屠宰用水 | 0.629m³/头 | 251739.53 | 0.85 | 0.535t/头 | 213978.6 |

综上，本项目生猪采取机械化屠宰，屠宰设备为节能节水型，设计年屠宰 生猪40万头，用水量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环 境部公告2021年第24号)中废水产生系数及排放系数85%进行核算，淡季屠  宰量为1000头/天、旺季屠宰量为1444头/天，废水产生系数：0.535t/头，则生 猪屠宰废水量为213978.6m³/a、屠宰用水量为251739.53m³/a。

肉牛屠宰参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》 (HJ2004-2010)

中屠宰肉牛废水产生量为1.0-1.5m³/ 头，废水量约为用水量的85%;《四川省用 水定额》(川府函[2021]8号),肉牛屠宰加工用水定额为0.8-1m³/ 头；《牛羊

屠宰与分割车间设计规范》 (GB51225-2017)    第9章给水排水：肉牛屠宰加工  用水为(0.8~1.2)m³/  头；《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环 境部公告2021年第24号)中135屠宰及肉类加工行业系数手册中1351牲畜屠 宰行业产污系数表-牛肉(含牛四分体)-半机械化屠宰/机械化屠宰-所有规模-废 水产生系数：0.941t/头。

表3.11-4肉牛屠宰用水及废水产生核算情况一览表

| 技术指南 | 用水类别 | 用水系数 | 用水量 (m³/a) | 排放系数 | 产污系数 | 废水产生量 (m³/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2004-2010 | 屠宰用水 | / | 47059~ 70588 | 0.85 | 1.0-1.5m³/头 | 40000~ 60000 |
| GB51225-2017 | 屠宰用水 | 0.8~1.2m³/头 | 27200~ 40800 | 0.85 | / | 32000~ 48000 |
| 四川省用水定额 | 屠宰用水 | 0.8~1m³/头 | 27200~ 34000 | 0.85 | / | 32000~ 40000 |
| 排放源统计调查产排污 核算方法和系数手册 | 屠宰用水 | / | 44238.07 | 0.85 | 0.941t/头 | 37602.36 |
| 本项目取值 | 屠宰用水 | 1. 11m³/头 | 44238.07 | 0.85 | 0.941t/头 | 37602.36 |

综上，本项目肉牛采取机械化屠宰，屠宰设备为节能节水型，设计年屠宰 肉牛4万头，用水量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境  部公告2021年第24号)废水产生系数0.941t/ 头及排放系数85%进行核算，则屠  宰废水量为37602.36m³/a 、屠宰用水量为44238.07m³/a。

表3.11-5项目屠宰用水及废水产生情况一览表

| 项目 类型 | 用水时段 | 产污系数 (m³/头) | 用水规模 (头/a) | 用水量 (m³/a) | 用水量 (m³/d) | 排放 系数 | 排放量 (m³/a) | 排放量 (m³/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪 | 淡季(1月~9月) | 0.535 | 270000 | 169941.18 | 629.41 | 0.85 | 144450 | 535 |
|  | 旺季(10月~12月) | 0.535 | 130000 | 81798.35 | 908.87 | 0.85 | 69528.6 | 772.5 |
|  | 全年 | / | 400000 | 251739.53 | / | 0.85 | 213978.6 | / |
| 肉牛 | 淡季(1月~9月) | 0.941 | 27000 | 29890.59 | 110.71 | 0.85 | 25407 | 94.1 |
|  | 旺季(10月~12月) | 0.941 | 13000 | 14347.48 | 159.42 | 0.85 | 12195.4 | 135.5 |
|  | 全年 | / | 40000 | 44238.07 | / | 0.85 | 37602.36 | / |

根据《猪屠宰与分割车间设计规范》 (GB50317-2009)、《  牛羊屠宰与分 割车间设计规范》 (GB51225-2017),       屠宰用水必须满足《生活饮用水卫生标 准 》 (GB5749-2022)    要求。屠宰车间污水进入厂区污水管道最终进入厂区污  水处理系统。

本项目屠宰废水指生猪、肉牛屠宰过程中产生废水，主要含有血污、油

脂、碎肉、未消化的食物、粪便及尿液等。生猪屠宰废水水质情况参考《排放  源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24号)中135屠 宰及肉类加工行业系数手册中1351牲畜屠宰行业产污系数表，同时结合《屠宰

与肉类加工废水治理工程技术规范》 (HJ2004-2010) 表3给出的屠宰废水水  质，考虑最不利情况，污染物取最大值；肉牛屠宰废水水质中COD 、BOD₅ 、S

S 、NH₃-N 、 动植物油类比海东市平安区马大罕畜禽屠宰有限公司《平安县马大 罕清真牛羊定点屠宰厂建设项目竣工环境保护验收检测》(项目编号：金检字  [2020]第167号)中污水处理站进水水质，TN 、TP 参考《排放源统计调查产排  污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24号)中135屠宰及肉类加工行 业系数手册中1351牲畜屠宰行业产污系数表，本项目生猪、肉牛屠宰工序产生  的废水水质如下。

表3.11-6项目屠宰车间废水水质情况单位：mg/L

| 项目 | 污染指标 | COD | BOD₅ | SS | NH₃-N | TN | TP | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪 | HJ 2004-2010 | 1500~2000 | 750~1000 | 750~1000 | 50~150 | / | / | 50~200 |
|  | 产排污系数手册 | 2018.9 | / | / | 65.4 | 127.1 | 18.7 | / |
|  | 本项目浓度取值 | 2100 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 20 | 200 |
| 肉牛 | 类比(项目编号：金检字 [2020]第167号)中污水处理 站进水水质 | 1840 | 538 | 319 | 155 | / | / | 3.13 |
|  | 产排污系数手册 | / | / | / | / | 240.4 | 13.8 | / |
|  | 本项目浓度取值 | 2000 | 600 | 350 | 200 | 300 | 20 | 5 |

表3.11-7项目屠宰车间废水情况一览表

| 项目 | 屠宰废水 | 污染物名称 | COD | BOD₅ | SS | NH₃-N | TN | TP | 力植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪 | 淡季 (144450m³/a) | 产生浓度(mg/L) | 2100 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 20 | 200 |
|  |  | 产生量(t/a) | 303.345 | 144.45 | 144.45 | 21.6675 | 21.6675 | 2.889 | 28.89 |
|  | 旺季 (69528.6m³/a) | 产生浓度(mg/L) | 2100 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 20 | 200 |
|  |  | 产生量(ta) | 146.0101 | 69.5286 | 69.5286 | 10.4293 | 10.4293 | 1.3906 | 13.9057 |
|  | 全年 (213978.6m³/a) | 产生浓度(mg/L) | 2100 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 20 | 200 |
|  |  | 产生量(ta) | 449.3551 | 213.9786 | 213.9786 | 32.0968 | 32.0968 | 4.2796 | 42.7957 |
| 肉牛 | 淡季 (25407m³/a) | 产生浓度(mg/L) | 2000 | 600 | 350 | 200 | 300 | 20 | 5 |
|  |  | 产生量(t/a) | 50.8140 | 15.2442 | 8.8925 | 5.0814 | 7.6221 | 0.5081 | 0.1270 |
|  | 旺季 (12195.36m³/a) | 产生浓度(mg/L) | 2000 | 600 | 350 | 200 | 300 | 20 | 5 |
|  |  | 产生量(t/a) | 24.3907 | 7.3172 | 4.2684 | 2.4391 | 3.6586 | 0.2439 | 0.0610 |
|  | 全年 (37602.36m³/a) | 产生浓度(mg/L) | 2000 | 600 | 350 | 200 | 300 | 20 | 5 |
|  |  | 产生量(t/a) | 75.2047 | 22.5614 | 13.1608 | 7.5205 | 11.2807 | 0.7520 | 0.1880 |

②车辆冲洗废水

运输车辆每次出厂前和进厂后均须进行冲洗，项目淡季运输车辆平均为30  辆/d, 旺季为40辆/d, 参考《四川省用水定额》(川府函[2021]8号),载重汽  车冲洗用水量定额为0.1m³/ 辆 ·次，项目淡季汽车冲洗用水量为6.00m³/d, 废 水 排 放量按80%计，废水排放量为4.80m³/d;   项目旺季汽车冲洗用水量为8.00m³/d,

废水排放量按80%计，废水排放量为6.40m³/d 。类比同类项目废水污染物情况， 其主要污染物及浓度为COD300mg/L 、BOD₅250mg/L 、SS300mg/L 、 氨 氮

50mg/L 、TN80mg/L 、TP5mg/L。

③冷却系统排水

制冷系统冷凝器定期排水水质较简单，排污水中仅SS 、Ca²+ 、Mg²+有所增 加，水质相对较好，经统一收集后排入厂内污水处理站。排放量为12m³/d

(4320m³/a)。 淡季年工作时间为270天，旺季为90天，则淡季排放量为 3240m³/a,  旺季为1080m³/a。

④蒸汽发生器废水

项目设有1台1.5t/h蒸汽发生器，蒸汽发生器配套设有1套软水制备系统，制 备能力1.5t/h,  采用反渗透工艺，每天制备软水12t,  产生废水4m³/d

(1440m³/a),      主要污染物成分为SS,   水质相对较好，废水经统一收集后排入 厂内污水处理站。淡季年工作时间为270天，旺季为90天，则淡季排放量为

1080m³/a,  旺季为360m³/a。

⑤初期雨水

根据《石油化工给水排水系统设计规范》 (SH/T3015-2019),  初期雨水量 可由暴雨强度公式计算，也可由降水量和污染区面积的乘积进行计算。规范推  荐采用降水量(15mm~30mm)  和污染区面积的乘积来计算初期雨水量。

本项目降水量取其平均值22.5mm,  根据项目平面布置，除办公生活区和绿 化区外厂区道路及裸露区域汇水面积约2720m²,  则项目厂区一次初期雨水量为 61.2m³ 。按年均暴雨次数10次计，则年产生的初期雨水量为612m³/a (平均约

1.7m³/d),     淡旺季产生量按照平均水量进行核算，初期雨水中主要污染物为 SS, 但可能沾染粪便或尿液，产生情况如下：

表3.11-8项目初期雨水水质情况一览表

| 初期雨水 | 污染物名称 | COD | BOD₅ | SS | NH₃-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淡季 (459m³/a) | 产生浓度(mg/L) | 300 | 200 | 500 | 35 |
|  | 产生量(t/a) | 0.1377 | 0.0918 | 0.2295 | 0.0161 |
| 旺季 (153m³/a) | 产生浓度(mg/L) | 300 | 200 | 500 | 35 |
|  | 产生量(t/a) | 0.0459 | 0.0306 | .0.0765 | 0.0054 |
| 全年 (612m³/a) | 产生浓度(mg/L) | 300 | 200 | 500 | 35 |
|  | 产生量(t/a) | 0.1836 | 0.1224 | 0.3060 | 0.0214 |

2、废水治理措施

本项目餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一同经过厂区内设置的预处理 池处理后排入市政污水管网，不进入厂区污水处理站；本项目设置初期雨水收 集系统，并设置雨污切换系统，初期雨水收集后排入厂区初期雨水池

(65m³),5      分钟后雨水可切换排入厂区雨水管。生产废水、初期雨水、蒸汽发 生器废水均进入厂区自建污水处理站处理。

本项目拟建污水处理站1座，设计处理规模为1100t/d,采用“格栅+调节+ 气浮+厌氧接触池+AOAO+ 沉淀+消毒”处理工艺。污水处理站工艺流程图见图 3-4。

废水—     粗格栅           细格栅

人工清渣           人工清渣

污泥外运一     压滤机

次氯酸钠

达标排放       消毒池

碱

调节池

污泥池

PAC

二沉池

污泥

PAC、 PAM

泵

气浮机

曝气池

沉淀池

厌 氧 接

触池

污泥

缺氧池           曝气池

回流混合液

缺氧池

图3.11-1污水处理站污水处理工艺流程示意图

(1)污水处理站工艺流程

污水经过2级格栅，去除水中较大的悬浮物、漂浮物和带状物，自流进入  调节池。设置调节池的目的是调节污水的水量和水质，为防止调节池中的污水 因水解酸化导致的pH 降低，同时保障后续气浮处理条件，调节池应配置pH 在  线监测仪、碱加药装置、潜水搅拌机。调节池出水由提升泵进入气浮机，经气 浮处理去除水中悬浮物及残留油脂后，自流至厌氧接触反应器。废水在厌氧菌 的作用下将难降解的物质分解为易降解的物质，将废水中的大分子物质分解为 小分子物质，最终分解为CH₄和H₂O,   经沉淀池沉淀后厌氧出水自流至后续

AOAO处理池，在A级池内，由于污水中有机物浓度较高，微生物处于缺氧状  态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中有机氮转化为氨氮，同时利用有 机碳源作为电子供体，将NO₂--N、NO₃-N  转化为N₂, 而且还利用部分有机碳源 和氨氮合成新的细胞物质。所以A 级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻  后续○级生化池的有机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度  有机物，完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化污染。经过A级池的生化作  用，污水中仍有一定量的有机物和较高的氨氮存在，为使有机物进一步氧化分 解，同时在碳化作用趋于完全的情况下，硝化作用能顺利进行，特设置O 级生  化 池 ，O 级生化池的处理依靠自养型细菌(硝化菌)完成，它们利用有机物分

解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源，将污水中的氨氮转化为

NO₂-N 、NO₃-N 。 在A级池内溶解氧控制在0.5mg/L左右；在O级生化池内溶解 氧控制在2mg/L以上。 O 级池出水一部分回流至调节池进行内循环，以达到反  硝化的目的，另一部分进入沉淀池进行沉淀，进行固液分离。分离后的出水进 入过滤池，经过滤后的出水再经消毒后达标排放。

沉淀池沉淀下来的污泥在污泥池内浓缩后与气浮机分离出来的浮渣、格栅 隔离出的栅渣经叠螺机脱水后外运处理。

根据废水处理设计方案，进水水质参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技 术规范》 (HJ2004-2010)    水质，出水水质参照《肉类加工工业水污染物排放标 准 》 (GB13457-92)     表3中三级标准以及安州区第三污水处理厂进水水质要 求，各处理单元去除及处置效率见下表。

表3.11-9废水处理站各处理单元处置效率情况表

| 序号 | 构筑物名称 | 指标 | CODcr (mg/L) | BOD₅ (mg/L) | SS (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 动植物油 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | 进水 | 3500 | 1800 | 1000 | 150 | 200 |
|  |  | 出水 | 3150 | 1620 | 900 | 135 | 200 |
|  |  | 去除率 | 10% | 10% | 10% | 10% | 一 |
| 2 | 气浮机 | 进水 | 3150 | 1620 | 900 | 135 | 200 |
|  |  | 出水 | 2835 | 1458 | 90 | 135 | 10 |
|  |  | 去除率 | 10% | 10% | 90% | 一 | 95% |
| 3 | 厌氧接触池 | 进水 | 2835 | 1458 | 90 | 135 | 10 |
|  |  | 出水 | 2268 | 1166 | 90 | 121 | 10 |
|  |  | 去除率 | 20% | 20% | 一 | 10% | 一 |
| 4 | 缺氧池 | 进水 | 2268 | 1166 | 90 | 121 | 10 |
|  |  | 出水 | 2155 | 1108 | 90 | 60 | 10 |
|  |  | 去除率 | 5% | 5% | 一 | 50% | 一 |
| 5 | 曝气池 | 进水 | 2155 | 1108 | 90 | 60 | 10 |
|  |  | 出水 | 754 | 332 | 90 | 60 | 10 |
|  |  | 去除率 | 65% | 70% | 一 | 一 | 一 |
| 6 | 缺氧池 | 进水 | 754 | 332 | 90 | 60 | 10 |
|  |  | 出水 | 641 | 283 | 90 | 30 | 10 |
|  |  | 去除率 | 15% | 15% | 一 | 30% | 一 |
| 7 | 曝气池 | 进水 | 641 | 283 | 90 | 30 | 10 |
|  |  | 出水 | 224 | 85 | 90 | 30 | 10 |
|  |  | 去除率 | 65% | 70% | 一 | 一 | 一 |
| 8 | 二沉池 | 进水 | 224 | 85 | 90 | 30 | 10 |
|  |  | 出水 | 202 | 76 | 27 | 30 | 10 |
|  |  | 去除率 | 10% | 10% | 70% | 一 | 一 |
| 9 | 出水要求 |  | ≤500 | ≤250 | ≤300 | ≤45 | ≤50 |

综上所述，本项目厂区自建污水处理站处理采用“格栅+调节+气浮+厌氧接 触池+AOAO+ 沉淀+消毒”处理工艺，属于《屠宰及肉类加工业污染防治可行技

术指南》 (HJ1285-2023)      “表1屠宰废水污染防治可行技术”中可行技术3 “①预处理技术(格栅+气浮)+②厌氧技术(水解酸化)+③好氧技术(生物 接触氣化)+①深度处理技术(消毒)”。

(2 )处置措施可行性分析

1)屠宰淡季

项目淡季废水量约666m³/d<污水处理站设计处理量1100m³/d, 污水处理站 处理工艺为《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业屠宰及肉类加 工工业》 (HJ860.3-2018)    中可行的处理技术工艺，因此本项目生产废水进入 污水处理站处置后可实现达标排放。

2)屠宰旺季

项目旺季废水量约946.5m³/d<污水处理站设计处理量1100m³/d,  污水处理站 处理工艺为《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业屠宰及肉类加 工工业》 (HJ860.3-2018)    中可行的处理技术工艺，因此本项目生产废水进入 污水处理站处置后可实现达标排放。

3、排放情况

本项目污水处理设施对水污染物的去除率及排放情况见下表。

表3.11-10项目废水主要污染物产生、处理和排放情况统计表

| 污染源 | 排放量 (m³/a) |  | 处理情况 |  | 污染物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | BOD₅ | SS | NH₃-N | TN | TP | 动植物油 |
| 生活污 水、餐 饮废水 | 淡 季 | 3888 | 处 理 前 | 产生浓度mg/L | 325 | 200 | 200 | 37.7 | 49.8 | 4.28 | 20 |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 1.2636 | 0.7776 | 0.7776 | 0.1466 | 0.1936 | 0.0166 | 0.0778 |
|  | 旺 季 | 1296 |  | 产生浓度mg/L | 325 | 200 | 200 | 37.7 | 49.8 | 4.28 | 20 |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 0.4212 | 0.2592 | 0.2592 | 0.0489 | 0.0645 | 0.0056 | 0.0259 |
|  | 全 年 | 5184 |  | 产生浓度mg/L | 325 | 200 | 200 | 37.7 | 49.8 | 4.28 | 20 |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 1.6848 | 1.0368 | 1.0368 | 0.1954 | 0.2582 | 0.0222 | 0.1037 |
|  | 淡 季 | 3888 | 处 理 后 | 排放浓度mg/L | 280 | 160 | 160 | 30 | 45 | 3.52 | 16 |
|  |  |  |  | 排放量t/a | 1.0886 | 0.6221 | 0.6221 | 0.1166 | 0.1750 | 0.0137 | 0.0622 |
|  | 旺 季 | 1296 |  | 排放浓度mg/L | 280 | 160 | 160 | 30 | 45 | 3.52 | 16 |
|  |  |  |  | 排放量t/a | 0.3629 | 0.2074 | 0.2074 | 0.0389 | 0.0583 | 0.0046 | 0.0207 |
|  | 全 年 | 5184 |  | 排放浓度mg/L | 280 | 160 | 160 | 30 | 45 | 3.52 | 16 |
|  |  |  |  | 排放量t/a | 1.4515 | 0.8294 | 0.8294 | 0.1555 | 0.23320 | 0.0183 | 0.0829 |
| 生猪屠 宰废水 | 淡 季 | 144450 | 处 理 前 | 产生浓度mg/L | 2100 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 20 | 200 |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 303.345 | 144.45 | 144.45 | 21.6675 | 21.6675 | 2.889 | 28.89 |
|  | 旺 季 | 69528.6 |  | 产生浓度mg/L | 2100 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 20 | 200 |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 146.0101 | 69.5286 | 69.5286 | 10.4293 | 10.4293 | 1.3906 | 13.9057 |
|  | 全 年 | 213978.6 |  | 产生浓度mg/L | 2100 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 20 | 200 |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 449.3551 | 213.9786 | 213.9786 | 32.0968 | 32.0968 | 4.2796 | 42.7957 |
| 肉牛屠 宰废水 | 淡 季 | 25407 | 处理 | 产生浓度mg/L | 2000 | 600 | 350 | 200 | 300 | 20 | 5 |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 50.8140 | 15.2442 | 8.8925 | 5.0814 | 7.6221 | 0.5081 | 0.1270 |

| 污染源 | 排放量 (m³/a) |  | 处理情况 |  | 污染物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | BOD₅ | SS | NH₃-N | TN | TP | 动植物油 |
|  | 旺 季 | 12195.36 | 前 | 产生浓度mg/L | 2000 | 600 | 350 | 200 | 300 | 20 | 5 |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 24.3907 | 7.3172 | 4.2684 | 2.4391 | 3.6586 | 0.2439 | 0.0610 |
|  | 全 年 | 37602.36 |  | 产生浓度mg/L | 2000 | 600 | 350 | 200 | 300 | 20 | 5 |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 75.2047 | 22.5614 | 13.1608 | 7.5205 | 11.2807 | 0.7520 | 0.1880 |
| 车辆冲 洗废水 | 淡 季 | 1296 | 处理 前 | 产生浓度mg/L | 300 | 250 | 300 | 50 | 80 | 5 | / |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 0.5778 | 0.4815 | 0.5778 | 0.0963 | 0.1541 | 0.0096 | 0 |
|  | 旺 季 | 576 |  | 产生浓度mg/L | 300 | 250 | 300 | 50 | 80 | 5 | / |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 0.1728 | 0.1440 | 0.1728 | 0.0288 | 0.0461 | 0.0029 | 0 |
|  | 全 年 | 1872 |  | 产生浓度mg/L | 300 | 250 | 300 | 50 | 80 | 5 | / |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 0.7506 | 0.6255 | 0.7506 | 0.1251 | 0.2002 | 0.0125 | 0 |
| 冷却系 统排水 | 淡 季 | 3240 | 处理前 | 产生浓度mg/L | 60 | / | 50 | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 0.1944 | 0 | 0.1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 旺 季 | 1080 |  | 产生浓度mg/L | 60 | / | 50 | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 0.0648 | 0 | 0.0540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 全 年 | 4320 |  | 产生浓度mg/L | 60 | / | 50 | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 0.2592 | 0 | 0.2160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初期雨 水 | 淡 季 | 459 | 处 理 前 | 产生浓度mg/L | 300 | 200 | 500 | 35 | 50 | 1 | / |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 0.1377 | 0.0918 | 0.2295 | 0.0161 | 0.0230 | 0.0005 | 0 |
|  | 旺 季 | 153 |  | 产生浓度mg/L | 300 | 200 | 500 | 35 | 50 | 1 | / |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 0.0459 | 0.0306 | 0.0765 | 0.0054 | 0.0077 | 0.0002 | 0 |
|  | 全 年 | 612 |  | 产生浓度mg/L | 300 | 200 | 500 | 35 | 50 | 1 | / |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 0.1836 | 0.1224 | 0.3060 | 0.0215 | 0.0307 | 0.0007 | 0 |
| 蒸汽发 生器废 水 | 淡季 | 1080 | 处理前 | 产生浓度mg/L | 80 | / | 50 | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 0.0864 | 0 | 0.0540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 旺 季 | 360 |  | 产生浓度mg/L | 80 | / | 50 | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 0.0288 | 0 | 0.0180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 全 年 | 1440 |  | 产生浓度mg/L | 80 | / | 50 | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 0.1152 | 0 | 0.0720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生产废 水、初 期雨 水、蒸 汽发生 器废水 | 淡 季 | 175932 | 处 理 前 | 产生浓度mg/L | 2017.63 | 910.07 | 876.34 | 152.50 | 167.20 | 19.35 | 164.93 |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 354.9663 | 160.1100 | 154.1768 | 26.8298 | 29.4162 | 3.4041 | 29.0170 |
|  | 旺季 | 83892.96 |  | 产生浓度mg/L | 2034.89 | 918.08 | 883.49 | 153.80 | 168.57 | 19.52 | 166.48 |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 170.7131 | 77.0204 | 74.1183 | 12.9025 | 14.1416 | 1.6375 | 13.9667 |
|  | 全年 | 259824.96 |  | 产生量t/a | 525.6794 | 237.1304 | 228.2950 | 39.7323 | 43.5579 | 5.0416 | 42.9837 |
|  | 淡 季 | 175932 | 处 理 后 | 排放浓度mg/L | 500 | 250 | 300 | 45 | 55 | 8 | 50 |
|  |  |  |  | 排放量t/a | 87.9660 | 43.9830 | 52.7796 | 7.9169 | 9.6763 | 1.4075 | 8.7966 |
|  | 旺 季 | 83892.96 |  | 排放浓度mg/L | 500 | 250 | 300 | 45 | 55 | 8 | 50 |
|  |  |  |  | 排放量t/a | 41.9465 | 20.9732 | 25.1679 | 3.7752 | 4.6141 | 0.6711 | 4.1946 |
|  | 全 年 | 259824.96 |  | 排放量t/a | 129.9125 | 64.9562 | 77.9475 | 11.6921 | 14.2904 | 2.0786 | 12.9912 |
| 全厂废 水混合 排口 | 淡 季 | 179820 (4.16m³/t (活屠 重)) |  | 排放浓度mg/L | 495.24 | 248.05 | 296.97 | 44.68 | 54.78 | 7.90 | 49.26 |
|  |  |  |  | 排放量t/a | 89.0546 | 44.6051 | 53.4017 | 8.0336 | 9.8512 | 1.4211 | 8.8588 |
|  |  |  |  | 单位排放量kg t(活屠重) | 2.06 | 1.03 | 1.24 | 0.19 | 0.23 | 0.03 | 0.21 |
|  | 旺 季 | 85188.96 (4.10m³/t (活屠 重 ) ) |  | 排放浓度mg/L | 496.65 | 248.63 | 297.87 | 44.77 | 54.85 | 7.93 | 49.48 |
|  |  |  |  | 排放量t/a | 42.3094 | 21.1806 | 25.3752 | 3.8141 | 4.6724 | 0.6757 | 4.2154 |
|  |  |  |  | 单位排放量kg t(活屠重) | 2.03 | 1.02 | 1.22 | 0.18 | 0.22 | 0.03 | 0.20 |
|  | 全 | 265008.96 |  | 排放量t/a | 131.3640 | 65.7857 | 78.7769 | 11.8476 | 14.5237 | 2.0968 | 13.0742 |

| 污染源 | 排放量 (m³/a) |  | 处理情况 |  | 污染物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | BOD₅ | SS | NH₃-N | TN | TP | 动植物油 |
|  | 年 | (4.14m³/t (活屠 重)) |  | 单位排放量kg t(活屠重) | 2.05 | 1.03 | 1.23 | 0.19 | 0.23 | 0.03 | 0.20 |
| 《肉类加工工业水污染 物排放标准》(GB134 57-92)(畜类屠宰加 工)三级标准mg/L |  |  |  | 排放浓度mg/L | 500 | 300 | 400 | 1 | / | / | 60 |
|  |  |  |  | 排放总量kg/t (活屠重) | 3.3 | 2.0 | 2.6 | / | / | / | 0.4 |
|  |  |  |  | 排水量m³/t (活屠重) | 6.5 |  |  |  |  |  |  |
| 安州区第三污水处理厂进水水质 |  |  |  |  | 500 | 300 | 400 | 45 | 55 | 8 | / |
| 安州区 第三污 水处理 厂排口 | 淡 季 | 179820 |  | 排放浓度mg/L | 40 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0.2 | 1 |
|  |  |  |  | 排放量t/a | 7.1928 | 1.7982 | 1.7982 | 0.8991 | 2.6973 | 0.0360 | 0.1798 |
|  | 旺 季 | 85188.96 |  | 排放浓度mg/L | 40 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0.2 | 1 |
|  |  |  |  | 排放量t/a | 3.4076 | 0.8519 | 0.8519 | 0.4259 | 1.2778 | 0.0170 | 0.0852 |
|  | 全 年 | 265008.96 |  | 排放量t/a | 10.6004 | 2.6501 | 2.6501 | 1.3250 | 3.9751 | 0.0530 | 0.2650 |
| 《四川省岷江、沱江流域水污染物排 放标准》(DB51/2311-2016)表1中 工业园区集中式污水处理厂排放标准 mg/L |  |  |  |  | 40 | 10 | / | 3(5) | 15 | 0.5 | / |
| 《地表水环境质量标准》(GB3838-2 002)Ⅲ类水质标准 |  |  |  |  | / | / | / | / | / | 0.2 | / |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标mg/L |  |  |  |  | 50 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1 |
| 注：《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中氨氮指标括号外数值为水温>12℃时的控制指 标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表，本项目餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一同经过厂区内设 置的预处理池处理达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)     中三级标准；生

产废水、初期雨水、蒸汽发生器废水进入厂区自建污水处理站(处理工艺为 “格栅+调节+气浮+厌氧接触池+AOAO+ 沉淀+消毒”,处理能力为1100m³/d)

处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB13457-92)    表3中(畜类屠 宰加工)三级标准后，与生活污水一同经厂区总排口排至园区污水管网，经管 网引至安州区第三污水处理厂处理，CODcr、BOD₅ 、   氨氮、总氮、指标达到 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》 (DB51/2311-2016)     表1中工业园 区集中式污水处理厂排放标准限值，总磷指标达到《地表水环境质量标准》 	(GB3838-2002)Ⅲ     类水质标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放  标准》 (GB18918-2002)     一 级A标准后，排入涪江。

4、建设项目污染物排放信息

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息废水排放口基本情况见下表。

表 3 . 1 1 - 1 1 废 水 类 别 、 污 染 物 及 污 染 治 理 设 施 信 息 表

序   废水      污染物 排放|排放         污染治理设施        排放口排放口排放口

| 号 | 类别 | 种类 | 去向 | 规律 | 污染治 理设施 编号 | 污染治理 设施名称 | 污染治理设 施工艺 | 编号 | 设置是 否符合 要求 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 (餐饮废水) | COD、 BOD₅、 SS、 NH₃-N、 TN、 TP、动 植物油 | 安州 区第 三污 水处 理厂 | 连续排 放、流 , 量不稳 定 | TW001 | 隔油池 、 预处理池 | 隔油、沉淀 | DW001 | 是 | 一般排放口 |
|  | 生产废水、初 期雨水、蒸汽 发生器废水 |  |  |  | TW002 | 污水 处理站 | 格栅+调节+ 气浮+厌氧接 触池+AO AO +沉淀+消毒 |  |  |  |

表3.11-12废水排放口基本情况

| 序 号 | 排放口 编号 | 排放口 地理坐标 | 废水排 放量 (t/a) | 排放 去向 | 排放规 律 | 间歇 排放 时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物 种类 | 国家或地方污染物排放 标准浓度限值(mg/L) |
| 1 | DW001 | E104.537315 N31.540143 | 265008.96 | 城镇 污水 处理 厂 | 连续排 放、流 量不稳 定 | / | 安州区 第三污 水处理 厂 | COD、 BODs、 SS、NH₃- N、TN、 TP、动植 物油 | COD:40 BOD₃ :10 SS:10 NH₃-N:3(5) TN:15 TP:0.2 动植物油：1 |

综上所述，项目运营期产生废水排放去向明确，处理方式有效、可行，不 会对项目周边水体造成明显影响。

3.11.2废气排放及治理

本项目废气主要为恶臭(待宰及屠宰过程恶臭和污水处理站恶臭、固废暂 存恶臭)、燃烧废气、污水处理产生的沼气、食堂油烟、备用柴油发电机废

气 。

1、恶臭

恶臭为多组分低浓度的混合气体，其成分可达几十到几百种，各成分之间 既有协同作用也有颉顽作用。恶臭污染主要是通过影响人们的嗅觉来影响环 境。由于个人的生理、心理条件、年龄、性别、职业、习惯等因素的不同对恶 臭的敏感程度、厌恶程度和可耐受程度也不同。恶臭的影响也与污染源的性 质、大气状况和距污染源的方位及距离有关。

与屠宰场有关的恶臭物质多达23种，大多为氨、硫化氢、硫醇类、酮类、 胺类、吲哚类和醛类，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍 增加，进一步产生甲基硫醇、二甲基二硫醚、甲硫醚、三甲胺等恶臭气体，并 会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。

本项目恶臭主要产生于生猪待宰圈舍、屠宰车间、肉牛待宰圈舍、屠宰车 间、污水处理站及固废暂存间。生猪、肉牛待宰过程中产生的粪尿排泄物，屠 宰解剖过程中内脏、肠内容物、粪便、尿液等，污水处理站污泥处理单元(如 调节池、厌氧接触池等),固废暂存间内暂存屠宰废物、胃溶物、毛皮等废弃 物，均会产生臭气气体，主要为NH₃ 、H₂S。

(1)生猪待宰圈舍、屠宰车间恶臭

①产生情况

生猪待宰圈舍恶臭：本项目收运的生猪由专业的运输车辆运至项目区内。 项目设置生猪待宰圈舍，生猪在厂区内静养时间为12h 、不提供食物、仅维持 水源，静养过程中产生少量粪尿排泄物，这些粪便产生NH₃ 、H₂S  等恶臭有害 气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，进一步产 生甲基硫醇、二甲基二硫醚、二甲胺等恶臭气体，并会孳生大量蚊蝇，影响环 境卫生。

生猪屠宰车间恶臭：根据建设单位提供资料，项目生猪屠宰采用机械化生 产线，此生产线的最大特点就是人工参与量较传统屠宰工艺人工量少很多，生 产线较为封闭，主要恶臭产生源为机械化屠宰加工线上。由于屠宰加工过程许 多作业都要使用热水或冷水，地面上容易积水，所以空气湿度很高。屠宰间恶 臭气体主要由内脏加工区产生内脏、胃肠容物等的臭气及血腥味混在一起，产 生刺鼻的腥臭味，如不加以防范，恶臭气体易迅速扩散到整个厂区直至外界。 此外如果有血、肉、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭气更为 严重。

本项目设计生猪最大屠宰量为40万头/年，生猪待宰圈舍、屠宰车间恶臭气 体产生量通过类比《绵阳斯坦瑞食品科技有限公司年屠宰60万头生猪项目》

2024年9月28日委托检测报告(项目编号： SCLCICISYXGS6060-0001),        绵 阳 斯坦瑞食品科技有限公司年屠宰60万头生猪项目详细情况见下表：

表3.11-13项目生猪待宰圈舍、屠宰车间恶臭污染物产生量类比

| 建设单 位名称 | 绵阳斯坦瑞食品科技有限公司 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年屠宰60万头生猪项目 | A级生猪、肉牛定点屠宰及食品加工项目 |
| 建设规模 | 生猪屠宰量60万头，年工作时间300d, 每天1班，每班8小时；委托检测期间实 际工况为30%,生猪实际屠宰量为600头 | 生猪屠宰量40万头/年，年工作时间360d (其中淡季270d、旺季90d),每天1 班，每班8小时，折算淡季生猪屠宰能力 |

|  | /d(75头/h);生猪待宰圈舍、屠宰车间 为封闭车间，并设置负压抽风系统，收集 效率均按90%计。 |  |  |  |  |  | 为1000头/d、旺季生猪屠宰能力为1444 头/d。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪待宰 圈舍恶臭 产生量 | 取其平 均值 | 浓度 mg/m³ | 标杆流 量m³/h | 收集 效率 | 产生速 率kg/h | 每头猪产 物系数g | 核算方法 |  | 每头猪产物系数g |
|  | NH₃ | 2.67 | 40260 | 90% | 0.119 | 1.59 | 类比法 | NH₃ | 1.59 |
|  | H₂S | 0.989 |  |  | 0.044 | 0.59 |  | H₂S | 0.59 |
| 生猪屠宰 车间恶臭 产生量 | 取其平 均值 | 浓度 mg/m³ | 标杆流 量m³/h | 收集 效率 | 产生速 率kg/h | 每头猪产 物系数g | 核算方法 |  | 每头猪产物系数g |
|  | NH₃ | 2.28 | 16072 | 90%- | 0.041 | 0.54 | 类比法 | NH₃ | 0.54 |
|  | H₂S | 0.639 |  |  | 0.011 | 0.15 |  | H₂S | 0.15 |

本项目生猪待宰圈舍、屠宰车间恶臭产生情况见下表。

表3.11-14项目生猪待宰圈舍、屠宰车间恶臭源强统计情况一览表

| 污染 源 | 时期 | 暂存规模 | 污染源产生系数 |  | 核算 方法 | 源强产生量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NH₃ | H₂S |  | NH₃ |  | H₂S |  |
|  |  |  |  |  |  | 产生速 率kg/h | 产生量 t/a | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a |
| 生猪 待宰 圈舍 | 淡季 | 1000头/d | 1.59g/ (头 · 天) | 0.59g/ (头 · 天) | 类比法 | 0.1325 | 0.4293 | 0.0492 | 0.1593 |
|  | 旺季 | 1444头/d |  |  |  | 0.1913 | 0.2066 | 0.0710 | 0.0767 |
|  | 全年 | 40万头/a |  |  | / | / | 0.6359 | / | 0.2360 |
| 生猪 屠宰 车间 | 淡季 | 1000头/d | 0.54g/ (头 · 天) | 0.15g/ (头 · 天) | 类比法 | 0.0675 | 0.1458 | 0.0188 | 0.0405 |
|  | 旺季 | 1444头/d |  |  |  | 0.0975 | 0.0702 | 0.0271 | 0.0195 |
|  | 全年 | 40万头/a |  |  | / | / | 0.2160 | / | 0.0600 |
| 合计 | 淡季 |  | / | / | 类比法 | 0.2000 | 0.5751 | 0.0680 | 0.1998 |
|  | 旺季 |  | / | / |  | 0.2888 | 0.2768 | 0.0981 | 0.0962 |
|  | 全年 |  | / | / | / | / | 0.8519 | / | 0.296 |

②治理措施

a、生猪待宰圈舍拟采取密闭框架结构厂房，设置两道门及送排风系统，且 在厂房四周定期喷洒微生物除臭剂，采用干清粪工艺，干粪清理后采用袋装收  集暂存于生猪待宰圈舍内，最终转运至固废暂存间，每天清运，不露天堆放。

根据建设单位提供资料可知，为了保证生猪待宰圈舍(1F 、2F 生猪待宰圈舍高 均为H=7.5m, 面积均为576m²)  整个空间属于负压空间，且换气次数不低于3 次/h 进行设计，经计算生猪待宰圈舍通风量为25920m³/h 。因此，为确保生猪待 宰圈舍恶臭污染物的有效收集，并经与建设单位沟通，生猪待宰圈舍拟设置1  台风机(风量为30000m³/h)进行负压抽风，经负压抽风抽出的废气由喷淋

+UV光解+活性炭吸附装置 (TA001)   后，由1根15m 高排气筒 (DA001)    排 放，收集率按95%,处置效率按95%计算。

b、根据《猪屠宰与分割车间设计规范》 (GB50317-2009),  屠宰车间应  以自然通风为主，对于散发臭味多的加工间，如副产品肠胃加工间，换气次数 不宜小于6次/h。本项目生猪屠宰车间拟采取框架结构、密闭厂房、设置两道门

及送排风系统，且在厂房四周定期喷洒微生物除臭剂，根据建设单位提供资料 可知，为确保项目生猪屠宰车间恶臭污染物的有效收集，整个空间属于负压空 间，生猪屠宰车间内生猪屠宰区(层高H=7.5m,    面积1355m²) 、 生猪分割区

(层高H=7.5m,    面积约820m²)   均按换气次数不低于3次/h 进行设计，副产品肠 胃加工间(层高H=7.5m,    面积200m²)   按换气次数不低于6次/h进行设计，经计 算生猪屠宰车间通风量为57937.5m³/h 。 经与建设单位沟通，生猪屠宰车间拟设 置1台风机(风量为60000m³/h) 进行负压抽风，经喷淋+UV 光解+活性炭吸附装 置 (TA002)    处理由15m 高排气筒 (DA002)     排放。收集率按95%,处置效率按 95%计算。每日屠宰完毕后及时采用高压水枪及时冲洗，减少胃内容物、血水  等在车间停留时间，从而减小恶臭源强。

c 、生猪屠宰加工车间应配备自动真空采血系统，刺杀与采血一次完成，血 液通过血液输送系统及输送管道送至血液储存罐，尽量减少血液产生的异味在  空气中的扩散。

d 、 设置专人及时清理生猪屠宰及分割产生的胃内容物、碎肉和碎骨等废弃 物，采用密闭桶装运输至固废暂存间暂存，交由资质单位处置，暂存时间<8h,    减少恶臭。

e 、刺杀刀具及时消毒，生猪屠宰废物等及时转运至固废暂存间分区暂存外 售，减少异味。

经采取以上措施后，恶臭处理系统(喷淋+UV 光解+活性炭吸附装置)对 恶臭去除效率见下表。

表3.11-15项目恶臭处理系统去除效率

| 工艺 | 水洗塔 | UV光解 | 活性炭吸附 | 总效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 40% | 60% | 80% | 95% |
| 硫化氢 | 40% | 60% | 80% | 95% |
| 备注：1.碱洗塔：参考文献《碱液吸收法处理硫化氢废气》(段晓堂蚌埠市永艳染料化工有限责 任公司，233040)中碱液吸收对硫化氢的去除效率为93.76%~99.2%,碱洗液对氨的去除较对硫化 氢的去除效率低，本项目采用水洗塔保守均取40%。下同。 p.UV光解：参考文献《紫外光技术在污水恶臭气体处理中的应用》(吴正华上海市城市排水市 中运营有限公司)中紫外光(UV光解)对H₂S去除率达91.29%,NH₃去除率达93.4%,本项目 结合其他实例运行效果保守取60%。下同。 3.活性炭吸附：根据《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置》(HJ/T386-2007):吸附 净化装置净化效率不低于90%。活性炭吸附广泛用于恶臭治理方面，置于废气处理系统末端为废 气达标做保证，其去除效率跟活性炭的过滤面积、过滤风速、活性炭的层厚等有关。本项目活性 炭吸附保守取80%。下同。 |  |  |  |  |

根据上表，本项目恶臭处理系统(喷淋+UV光解+活性炭吸附装置)对恶 臭的去除效率能达到95%。

本项目在厂房四周定期喷洒微生物除臭剂，根据《自然科学》现代化农

业，2011年第6期(总第383期)“微生物除臭剂研究进展”(赵晓锋、隋文 志)的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除 臭剂(大力克、万洁芬等)对NH₃   和 H₂S 的去除效率分别为92.6%和89%。本 项目喷洒微生物除臭剂对NH₃ 和 H₂S 的去除效率保守取50%。

③排放情况

生猪待宰圈舍、屠宰车间恶臭采取密闭框架结构厂房，设置两道门及负压 抽风，经负压集中收集处理后，生猪待宰圈舍DA001中NH₃有组织排放量为

0.0302t/a,H₂S    有组织排放量为0.0112t/a;   屠宰车间DA002中NH₃有组织排放量 为0.0102t/a,H₂S 有组织排放量为0.0028t/a。

经采取以上措施后，本项目生猪待宰圈舍、屠宰车间恶臭有5%未收集，生 猪待宰圈舍、屠宰车间为密闭厂房且定期喷洒微生物除臭剂，喷洒微生物除臭 剂对NH₃和H₂S的去除效率保守取50%计，生猪待宰圈舍、屠宰车间恶臭产生及 排放情况见下表。

表3.11-16生猪待宰圈舍、屠宰车间恶臭产生及排放情况一览表

| 污染 源 | 时期 | 污染 物 | 产生速 率kg/h | 产生 量t/a | 采取措施 |  | 臭气收集效 率(%) | 臭气去除效 率(%) | 排放速 率kg/h | 排放 量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪 待宰 圈舍 | 淡季 | NH₃ | 0.1325 | 0.4293 | 负压收集+喷淋 +UV光氧+活 性炭吸附装置 (TA001) | 15m高 排气筒 (DA001) 排放 | 95 | 95 | 0.0063 | 0.0204 |
|  |  | H₂S | 0.0492 | 0.1593 |  |  | 95 | 95 | 0.0023 | 0.0076 |
|  | 旺季 | NH₃ | 0.1913 | 0.2066 |  |  | 95 | 95 | 0.0091 | 0.0098 |
|  |  | H₂S | 0.071 | 0.0767 |  |  | 95 | 95 | 0.0034 | 0.0036 |
|  | 全年 | NH₃ | / | 0.6359 |  |  | / | / | / | 0.0302 |
|  |  | H₂S | / | 0.236 |  |  | / | / | / | 0.0112 |
| 生猪 屠宰 车间 | 淡季 | NH₃ | 0.0675 | 0.1458 | 负压收集+喷淋 +UV光氧+活 性炭吸附装置 (TA002) | 15m高 排气筒 (DA002) 排放 | 95 | 95 | 0.0032 | 0.0069 |
|  |  | H₂S | 0.0188 | 0.0405 |  |  | 95 | 95 | 0.0009 | 0.0019 |
|  | 旺季 | NH₃ | 0.0975 | 0.0702 |  |  | 95 | 95 | 0.0046 | 0.0033 |
|  |  | H₂S | 0.0271 | 0.0195 |  |  | 95 | 95 | 0.0013 | 0.0009 |
|  | 全年 | NH₃ | / | 0.216 |  |  | / | / | / | 0.0102 |
|  |  | H₂S | 1 | 0.06 |  |  | / | / | 1 | 0.0028 |
| 生猪 待宰 圈舍 | 淡季 | NH₃ | 0.0066 | 0.0215 | 设置两道门密 闭厂房，定期 喷洒微生物除 臭剂，采用干 清粪工艺，干 粪日产日清 | 无组 织排放 | 50 |  | 0.0033 | 0.0107 |
|  |  | H₂S | 0.0025 | 0.0080 |  |  | 50 |  | 0.0012 | 0.0040 |
|  | 旺季 | NH₃ | 0.0096 | 0.0103 |  |  | 50 |  | 0.0048 | 0.0052 |
|  |  | H₂S | 0.0036 | 0.0038 |  |  | 50 |  | 0.0018 | 0.0019 |
| 生猪 屠宰 车间 | 淡季 | NH₃ | 0.0034 | 0.0073 |  |  | 50 |  | 0.0017 | 0.0036 |
|  |  | H₂S | 0.0009 | 0.0020 |  |  | 50 |  | 0.0005 | 0.0010 |
|  | 旺季 | NH₃ | 0.0049 | 0.0035 |  |  | 50 |  | 0.0024 | 0.0018 |
|  |  | H₂S | 0.0014 | 0.0010 |  |  | 50 |  | 0.0007 | 0.0005 |

(2)肉牛待宰圈舍、屠宰车间恶臭

①产生情况

肉牛待宰圈舍恶臭：本项目收运的肉牛由专业的运输车辆运至项目区内。

项目设置肉牛待宰圈舍，肉牛在厂区内静养时间为12h、不提供食物、仅维持水 源，静养过程中产生少量粪尿排泄物，这些粪便产生NH₃ 、H₂S等恶臭有害气

体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，进一步产生 甲基硫醇、二甲基二硫醚、二甲胺等恶臭气体，并会孳生大量蚊蝇，影响环境 卫生

肉牛屠宰车间恶臭：根据建设单位提供资料，项目肉牛屠宰采用机械化生 产线，此生产线的最大特点就是人工参与量较传统屠宰工艺人工量少很多，生 产线较为封闭，主要恶臭产生源为机械化屠宰加工线上。肉牛屠宰间恶臭气体 主要由内脏加工区产生内脏、胃肠容物等的臭气及血腥味混在一起，产生刺鼻 的腥臭味，如不加以防范，恶臭气体易迅速扩散到整个厂区直至外界。此外如 果有血、肉、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭气更为严重。

本项目设计肉牛最大屠宰量为4万头/年，肉牛待宰圈舍、屠宰车间恶臭气 体产生量通过类比海东市平安区马大罕畜禽屠宰有限公司《平安县马大罕清真 牛羊定点屠宰厂建设项目竣工环境保护验收检测》(项目编号：金检字[2020]  第167号),海东市平安区马大罕畜禽屠宰有限公司《平安县马大罕清真牛羊 定点屠宰厂建设项目》详细情况见下表：

表3.11-17项目肉牛待宰圈舍、屠宰车间恶臭污染物产生量类比

| 建设单 位名称 | 海东市平安区马大罕畜禽屠宰有限公司 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平安县马大罕清真牛羊定点屠宰厂建设项目 | A级生猪、肉牛定点屠宰及食品加工项目 |
| 建设 规模 | 肉牛屠宰量2万头、羊屠宰量6万头、鸡屠 宰量22万只/年，年工作时间350d,每天1 班，每班8小时；验收检测期间实际工况为 肉牛屠宰量为57头/d、鸡屠宰量为1700只 d。 | 肉牛屠宰量4万头/年，年工作时间360d (其中淡季270d、旺季90d),每天1 班，每班8小时，折算淡季肉牛屠宰能力 为100头/d、旺季肉牛屠宰能力为144头 /d。 |

海东市平安区马大罕畜禽屠宰有限公司《平安县马大罕清真牛羊定点屠宰 厂建设项目》肉牛在待宰圈舍内静养时间为12h 、不提供食物、仅维持水源，静 养过程中产生少量粪尿排泄物；屠宰设施均未对屠宰车间实施密闭和除臭措

施，产生的恶臭气体未经处理，直接无组织排放，本项目类比其厂界恶臭类污 染物浓度的实测值(厂界下风向无组织监测点浓度分别为NH₃:0.11mg/m³、

H₂S:0.007mg/m³),         由于本项目肉牛屠宰量为该项目肉牛屠宰量的2倍，但无  鸡屠宰，本次评价以最不利计，取其厂界恶臭类污染物浓度实测值的2倍进行计 算，即NH₃:0.22mg/m³ 、H₂S:0.014mg/m³。

本项目肉牛待宰圈舍、屠宰车间恶臭源强参照《炼油厂恶臭气体污染物排 放量的简易计算方法》进行估算，公式如下：

Qc=CUQr

式中：Qc-恶臭类污染物排放量， kg/h;

C-厂界恶臭类污染物浓度的实测值， mg/m³;

U-采样时当地平均风速， m/s;   取1.2m/s

Qr-污染源强计算参数，m²。

表3.11-18污染源强计算参数

| 污染源等效半径(m) | ≤20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源强计算参数(Qr) | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |

无组织排放污染源等效半径Ra由下式计算：

Ra=(S/π)1/2

式中：S-第3类污染源平面积， m²。

本项目肉牛待宰圈舍面积约为747.5m²、 肉牛屠宰车间面积约为925.6m²,

等效半径分别为15.4m 、17.2m,   项目肉牛待宰圈舍、屠宰车间恶臭源强产生情 况见下表。

表3.11-19项目肉牛待宰圈舍、屠宰车间恶臭源强统计情况一览表

| 污染源 | 时期 | 屠宰规模 | 核算方法 | 源强产生量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NH₃ |  | H₂S |  |
|  |  |  |  | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生量t/a |
| 肉牛待宰 圈舍 | 淡季 | 100头/d | 类比法 | 0.053 | 0.1717 | 0.0034 | 0.011 |
|  | 旺季 | 144头/d |  | 0.053 | 0.0572 | 0.0034 | 0.0037 |
|  | 全年 | 4万头/a | / | / | 0.229 | / | 0.0147 |
| 肉牛屠宰 车间 | 淡季 | 100头/d | 类比法 | 0.053 | 0.1145 | 0.0034 | 0.0073 |
|  | 旺季 | 144头/d |  | 0.053 | 0.0382 | 0.0034 | 0.0024 |
|  | 全年 | 4万头/a | / | / | 0.1526 | / | 0.0098 |
| 合计 | 淡季 |  | 类比法 | 0.106 | 0.2862 | 0.0068 | 0.0183 |
|  | 旺季 |  |  | 0.106 | 0.0954 | 0.0068 | 0.0061 |
|  | 全年 |  | / |  | 0.3816 | / | 0.0245 |

②治理措施

a 、本项目肉牛待宰圈舍为密闭钢结构厂房，设置两道门及送排风系统，且 在厂房四周定期喷洒微生物除臭剂，采用干清粪工艺，干粪清理后采用袋装收  集暂存于肉牛待宰圈舍内，最终转运至固废暂存间，每天清运，不露天堆放。

根据建设单位提供资料可知，为了保证肉牛待宰圈舍(高H=8.3m,   面积约为

750m²)   整个空间属于负压空间，且换气次数不低于3次/h 进行设计，经计算肉  牛待宰圈舍通风量为18675m³/h。因此，为确保肉牛待宰圈舍恶臭污染物的有效

收集，并经与建设单位沟通，肉牛待宰圈舍拟设置1台风机(风量为

20000m³/h)   进行负压抽风，经负压抽风抽出的废气由喷淋+UV光解+活性炭吸  附装置 (TA003)    后，由15m 高排气筒 (DA003)    排放，收集率按95%,处置效 率按95%计算。

b 、根据《牛羊屠宰与分割车间设计规范》 (GB       51225-2017),  肉牛屠宰 车间应以自然通风为主，对于散发臭味多的加工间，如放血间、胴体加工间、

副产品加工间，换气次数不宜小于20次/h。本项目肉牛屠宰车间采取钢结构、

密闭厂房，设置两道门及送排风系统，且在厂房四周定期喷洒微生物除臭剂，

根据建设单位提供资料可知，为确保项目肉牛屠宰车间恶臭污染物的有效收

集，整个空间属于负压空间，肉牛屠宰车间内肉牛屠宰区(层高H=8.3m,   面积 约400m²) 、 肉牛分割区(层高H=8.3m,   面积约282m²)   均按换气次数不低于3 次/h 进行设计，放血间(层高H=8.3m,   面积约40m²) 、 胴体加工间(层高

H=8.3m,   面积约50m²) 、 副产品加工间(层高H=8.3m,   面积约63m²)   均按换 气次数不低于20次/h进行设计，经计算肉牛屠宰车间通风量为42379.8m³/h 。经

与建设单位沟通，肉牛屠宰车间拟设置1台风机(风量为45000m³/h)  进行负压 抽风，经喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA003)    处理由15m 高排气筒

(DA003)    排放。收集率按95%,处置效率按95%计算。每日肉牛屠宰完毕后及 时采用高压水枪及时冲洗，减少胃内容物、血水等在车间停留时间，从而减小  恶臭源强。

c 、肉牛屠宰加工车间应配备自动真空采血系统，刺杀与采血一次完成，血 液通过血液输送系统及输送管道送至血液储存罐，尽量减少血液产生的异味在  空气中的扩散。

d 、设置专人及时清理肉牛屠宰及分割产生的胃内容物、碎肉和碎骨等废弃 物，采用密闭桶装运输至固废暂存间暂存，交由资质单位处置，暂存时间<8h,    减少恶臭。

e 、刺杀刀具及时消毒，肉牛屠宰废物等及时转运至固废暂存间分区暂存外 售，减少异味。

③排放情况

肉牛待宰圈舍、屠宰车间恶臭采取密闭钢结构厂房，设置两道门及负压抽 风，经负压集中收集处理后，肉牛待宰圈舍、屠宰车间NH₃有组织排放量为

0.0181t/a,H₂S     有组织排放量为0.0012t/a。

经采取以上措施后，本项目肉牛待宰圈舍、屠宰车间恶臭有5%未收集，肉 牛待宰圈舍、屠宰车间为密闭厂房且定期喷洒微生物除臭剂，喷洒微生物除臭 剂对NH₃ 和H₂S的去除效率保守取50%计，肉牛待宰圈舍、屠宰车间恶臭产生及 排放情况见下表。

表3.11-20肉牛待宰圈舍、屠宰车间恶臭产生及排放情况一览表

| 污染 源 | 时期 | 污染 物 | 产生速 率kg/h | 产生 量t/a | 采取措施 |  | 臭气收集效 率(%) | 臭气去除效 率(%) | 排放速 率kg/h | 排放 量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉牛 待宰 圈舍 | 淡季 | NH₃ | 0.053 | 0.1717 | 负压收集+喷淋 +UV光氧+活 性炭吸附装置 (TA003) | 15m高 排气筒 (DA003) 排放 | 95 | 95 | 0.0025( | 0.0082 |
|  |  | H₂S | 0.0034 | 0.011 |  |  | 95 | 95 | 0.0002 | 0.0005 |
|  | 旺季 | NH₃ | 0.053 | 0.0572 |  |  | 95 | 95 | 0.0025 | 0.0027 |
|  |  | H₂S | 0.0034 | 0.0037 |  |  | 95 | 95 | 0.0002 | 0.0002 |
| 肉牛 屠宰 车间 | 淡季 | NH₃ | 0.053 | 0.1145 |  |  | 95 | 95 | 0.0025 | 0.0054 |
|  |  | H₂S | 0.0034 | 0.0073 |  |  | 95 | 95 | 0.0002 | 0.0003 |
|  | 旺季 | NH₃ | 0.053 | 0.0382 |  |  | 95 | 95 | 0.0025( | 0.0018 |
|  |  | H₂S | 0.0034 | 0.0024 |  |  | 95 | 95 | 0.0002 | 0.000 |
| 淡季 |  | NH₃ | 0.106 | 0.2862 |  |  | 95 | 95 | 0.0050 | 0.0136 |
|  |  | H₂S | 0.0068 | 0.0183 |  |  | 95 | 95 | 0.0003 | 0.0009 |
| 旺季 |  | NH₃ | 0.106 | 0.0954 |  |  | 95 | 95 | 0.0050 | 0.0045 |
|  |  | H₂S | 0.0068 | 0.0061 |  |  | 95 | 95 | 0.0003 | 0.0003 |
| 全年 |  | NH₃ | / | 0.3816 |  |  | 95 | 95 | / | 0.018 |
|  |  | H₂S | / | 0.0245 |  |  | 95 | 95 | 1 | 0.0012 |
| 肉牛 待宰 圈舍 | 淡季 | NH₃ | 0.0027 | 0.0086 | 设置两道门密 闭厂房，定期 喷洒微生物除 臭剂，采用干 清粪工艺，干 粪日产日清 | 无组 织排放 | 50 |  | 0.0013 | 0.0043 |
|  |  | H₂S | 0.0002 | 0.0006 |  |  | 50 |  | 0.0001 | 0.0003 |
|  | 旺季 | NH₃ | 0.0027 | 0.0029 |  |  | 50 |  | 0.0013 | 0.0014 |
|  |  | H₂S | 0.0002 | 0.0002 |  |  | 50 |  | 0.0001 | 0.000 |
| 肉牛 屠宰 车间 | 淡季 | NH₃ | 0.0027 | 0.0057 |  |  | 50 |  | 0.0013 | 0.0029 |
|  |  | H₂S | 0.0002 | 0.0004 |  |  | 50 |  | 0.0001 | 0.0002 |
|  | 旺季 | NH₃ | 0.0027 | 0.0019 |  |  | 50 |  | 0.0013 | 0.0010 |
|  |  | H₂S | 0.0002 | 0.000 |  |  | 50 |  | 0.0001 | p.0001 |

表3.11-21排气筒DA001、DA002、DA003排放情况汇总一览表

| 时期 | 污染 物 | 产生速 率kg/h | 产生 量t/a | 采取措施 | 臭气收 集效率 (%) | 臭气去 除效率 (%) | 排放 速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放 浓度 mg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淡季 | NH₃ | 0.1325 | 0.4293 | 生猪待宰圈舍恶臭经负压收集+喷_ 淋+UV光氧+活性炭吸附装置 (TA001)+15m高排气筒 (DA001)排放 | 95 | 95 | 0.0063 | 0.0204 | 0.21 |
|  | H₂S | 0.0492 | 0.1593 |  | 95 | 95 | 0.0023 | 0.0076 | 0.08 |
| 旺季 | NH₃ | 0.1913 | 0.2066 |  | 95 | 95 | 0.0091 | 0.0098 | 0.30 |
|  | H₂S | 0.071 | 0.0767 |  | 95 | 95 | 0.0034 | 0.0036 | 0.11 |
| 淡季- | NH₃ | 0.0675 | 0.1458 | 生猪屠宰车间恶臭经负压收集+喷 淋+UV光氧+活性炭吸附装置 (TA002)+15m高排气筒 (DA002)排放 | 95 | 95 | 0.0032 | 0.0069 | 0.05 |
|  | H₂S | 0.0188 | 0.0405 |  | 95 | 95 | 0.0009 | 0.0019 | 0.02 |
| 旺季 | NH₃ | 0.0975 | 0.0702 |  | 95 | 95 | 0.0046 | 0.0033 | 0.08 |
|  | H₂S | 0.0271 | 0.0195 |  | 95 | 95 | 0.0013 | 0.0009 | 0.02 |
| 淡季 | NH₃ | 0.106 | 0.2862 | 肉牛待宰圈舍、屠宰车间恶臭经 负压收集+喷淋+UV光氧+活性炭 吸附装置(TA003)+15m高排气 筒(DA003)排放 | 95 | 95 | 0.005 | 0.0136 | 0.08 |
|  | H₂S | 0.0068 | 0.0183 |  | 95 | 95 | 0.0003 | 0.0009 | 0.005 |
| 旺季 | NH₃ | 0.106 | 0.0954 |  | 95 | 95 | 0.005 | 0.0045 | 0.08 |
|  | H₂S | 0.0068 | 0.0061 |  | 95 | 95 | 0.0003¦0 | 0.0003 | 0.005 |

因此，生猪待宰圈舍恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+活性炭

吸附装置 (TA001)”      处理后，通过1根15m高排气筒 (DA001)   排放，NH₃最 大排放浓度(旺季)为0.3mg/m³ 、H₂S最大排放浓度(旺季)为0.11mg/m³;  生 猪屠宰车间恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+活性炭吸附装置

(TA002)”     处理后，通过1根15m高排气筒 (DA002)    排放，NH₃ 最大排放浓  度(旺季)为0.08mg/m³ 、H₂S最大排放浓度(旺季)为0.02mg/m³;   肉牛待宰圈 舍、屠宰车间恶臭经负压密闭抽风系统引入“喷淋+UV光解+活性炭吸附装置

(TA003)”     处理后，通过1根15m高排气筒 (DA003)    排放，NH₃ 最大排放浓 度(旺季)为0.08mg/m³ 、H₂S最大排放浓度(旺季)为0.005mg/m³,   均可满足 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)   中表2相应排放标准。

(3)污水处理站恶臭

①产生情况

污水处理站恶臭主要来源于格栅池、调节池、曝气池、沉淀池、厌氧池、

污泥处理单元等，成分包括NH₃ 、H₂S等物质，本项目污水处理站恶臭产生处理 单元(如格栅池、调节池、曝气池、沉淀池、厌氧池、污泥处理单元等)设计 为封闭式，污泥定期清运，及时喷洒除臭剂。

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究可知，每去除  1g的BODs,  可产生0.0031g的NH₃ 、0.00012g的H₂S,   根据污水处理站各池体对   BODs的去除效率，本项目淡季污水处理站去除的BOD₅为61.5t/a,   则项目淡季污 水处理站NH₃产生量为0.1908t/a,H₂S   产生量为0.0074t/a;   旺季污水处理站去除  的BOD₅  为29.6t/a,则项目旺季污水处理站NH₃  产生量为0.0918t/a,H₂S 产生量为 0.0036t/a。

综上，本项目恶臭污染物源强核算见下表。

表3.11-22污水处理站恶臭污染物源强核算

| 污染源 | 时期 | NH₃ |  | H₂S |  | 核算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  |
| 污水处 理站 | 淡季 | 0.0294 | 0.1908 | 0.0011 | 0.0074 | 产污系数法 |
|  | 旺季 | 0.0425 | 0.0918 | 0.0016 | 0.0036 | 产污系数法 |
|  | 全年 | / | 0.2826 | / | 0.0109 | / |

②治理措施

a 、采用半地埋式污水处理站(面积300m²),     其中格栅池、调节池为地下 池体。对格栅池、调节池、曝气池(换气次数50m³/min) 、 沉淀池、污泥处理 单元等产臭单元均加盖密闭；

b 、污水处理站内污泥脱水间封闭式设计，污泥及时清运，减少污泥在厂区 内的堆存量和堆存时间，降低臭气对厂区周围环境的影响；

c、对污水处理站内各产臭单元分别采取负压抽风系统，设置1台风机 (5000m³/h),     恶臭气体经负压收集后通过喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA004) 处理(收集效率95%、处置效率为95%),再经15m 高排气筒

(DA004) 达标排放。

d、同时加强厂区绿化，在污水处理站的周围种植高大乔木绿化隔离带。

③排放情况

污水处理站恶臭经集中收集处理后， NH₃ 有组织最大排放浓度(旺季)为 0.4mg/m³ 、H₂S 有组织最大排放浓度(旺季)为0.02mg/m³,   可满足《恶臭污染 物排放标准》 (GB14554-1993)     中表2相应排放标准。

经采取以上措施后，污水处理站恶臭有5%未收集，本项目污水处理站各臭 气排放设施均加盖密封，定期喷洒微生物除臭剂，喷洒微生物除臭剂对NH₃和  H₂S的去除效率保守取50%计，污水处理恶臭产生及排放情况见下表。

表3.11-23污水处理站恶臭产生及排放情况一览表

| 时期 | 污染 物 | 产生速 率kg/h | 产生 量t/a | 采取措施 | 臭气收集 效 率 ( % ) | 臭气去除 效 率 ( % ) | 排放速 率kg/h | 排放 量t/a | 排放浓度 mg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淡季 | NH₃ | 0.0294 | 0.1908 | 负压收集+喷淋+UV 光解+活性炭吸附装 置(TA004)+15m 高排气筒(DA004) | 95 | 95 | 0.0014 | 0.0091 | 0.28 |
|  | H₂S | 0.0011 | 0.0074 |  | 95 | 95 | 0.0001 | 0.0004 | 0.01 |
| 旺季 | NH₃ | 0.0425 | 0.0918 |  | 95 | 95 | 0.0020 | 0.0044 | 0.40 |
|  | H₂S | 0.0016 | 0.0036 |  | 95 | 95 | 0.0001 | 0.0002 | 0.02 |
| 全年 | NH₃ | / | 0.2826 |  | 95 | 95 | / | 0.0134 | / |
|  | H₂S | / | 0.0109 |  | 95 | 95 | / | 0.0005 | 1 |
| 淡季 | NH₃ | 0.0015 | 0.0095 | 污水处理站各臭气排 放设施均加盖密封， 定期喷洒微生物除臭 剂，无组织排放。 | 50 |  | 0.0007 | 0.0048 | / |
|  | H₂S | 0.0001 | 0.0004 |  | 50 |  | 0.00003 | 0.0002 | 1 |
|  | NH₃ | 0.0021 | 0.0046 |  | 50 |  | 0.0011 | 0.0023 | / |
| 旺季 | H₂S | 0.0001 | 0.0002 |  | 50 |  | 0.00004 | 0.0001 | / |

(4)固废暂存间恶臭

项目固废暂存间设于生猪待宰圈舍北侧，主要暂存屠宰废物、胃溶物、干 粪等废弃物。

从固废暂存至运输厂外处置，存放时间一般小于8h,   日产日清。产生的固  废用袋装密封收集后，置于固废暂存间堆放，固废暂存间采用机械通风，产生  少量的恶臭与生猪屠宰车间的恶臭气体一并收集经“喷淋+UV光解+活性炭吸附 装置 (TA002)”      除臭后，由15m高排气筒 (DA002)     排放，排放量较少，评价 不再定量分析。

项目设置1台1.5t/h燃气蒸汽发生器，产生的蒸汽供生产过程中使用。蒸汽  发生器燃料耗量由蒸汽发生器输出热量、效率及燃料的低位发热量决定，项目 燃气蒸汽发生器每小时消耗天然气按照80m³进行核算，淡旺季每天使用8h, 则 淡季消耗天然气约17.28万m³, 旺季消耗天然气约5.76万m³, 合计年消耗天然气 约23.04万m³。

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》 (HJ991-2018) 第C.7条，本项目烟 气量采用蒸汽发生器生产商提供的烟气量，实际烟气量为1200Nm³/h, 同时结合 《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》 (HJ953-2018),  本项目天然气废气  产排污系数如下表所示。

表3.11-24天然气工业锅炉的废气产排污系数

| 产品 名称 | 燃料 名称 | 工艺 名称 | 规模 等级 | 污染物 指标 | 单位 | 产污系数 | 末端治理 技术名称 | 排污 系数 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽 热水 其它 | 天然 气 | 室燃 炉 | 所有 规模 | 二氧化硫 | 千克/ 万立方 米-燃 料 | 0.02S | 直排 | 0.02S | 《排污许可证申 请与核发技术规 范锅炉》 (HJ953-2018) |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 2.86 |  | 2.86 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 18.71(无低氮燃烧) |  | 18.71 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.36(低氮燃烧) |  | 9.36 |  |
| 注：1、S指含硫量，根据《天然气》(GB17820-2018),本项目S取100mg/m³。 2、项目采用国内领先的低氮燃烧技术。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ991-2018)第5.4产污系数法， 燃气锅炉污染物源强按照下式计算。

式中：E— 核算时段内第j种污染物排放量，t;

R— 核算时段内燃料耗量，t或万m³;

β—产污系数，kg/t或kg/万m³,SO₂ 、 颗粒物及氮氧化物产污系数参 考《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》 (HJ953-2018) 中“表F.3燃气工业 锅炉的废气产排污系数”进行取值：0.02Skg/万m³- 燃料 (S=100) 、2.86kg/    万  m³-燃料、9.36kg/万m³- 燃料；

η—污染物的脱除效率，%,SO₂ 、颗粒物及氮氧化物的脱除效率本次 取值为0。

二氧化硫：本项目天然气消耗量为23.04万m³ (其中淡季约17.28万m³,  旺

季约5.76万m³),      根据以上计算公式可得，天然气蒸汽发生器二氧化硫排放量 为0.0461t/a  (其中淡季为0.0346t,  旺季为0.0115t)。

颗粒物：本项目天然气消耗量为23.04万m³  (其中淡季约17.28万m³,   旺 季约5.76万m³),      根据以上计算公式可得，烟尘产生量为：0.0659t/a  (其中淡 季为0.0494t,   旺季为0.0165t)。

氮氧化物：本项目采用国内领先的低氮燃烧技术，天然气消耗量为23.04 万 m³  (其中淡季约17.28万m³,   旺季约5.76万m³),      根据以上计算公式可  得，氮氧化物产生量为0.2156t/a(其中淡季为0.1617t, 旺季为0.0539t)。

综上，天然气耗量及燃烧废气排放情况见下表。

表3.11-25天然气蒸汽发生器源强核算结果及相关参数一览表

| 时段 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 排放时间 (h/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 烟气量 (m³/h) | 浓度 (mg/m³) | 产生量 (t/a) |  |
| 淡季 | 蒸汽 发生 器 | 蒸汽发生 器烟气 | 颗粒物 | 产污系数法 | 1200 | 19.1 | 0.0494 | 2160 |
|  |  |  | NOx | 产污系数法 |  | 62.4 | 0.1617 |  |
|  |  |  | SO₂ | 产污系数法 |  | 13.3 | 0.0346 |  |
| 旺季 |  |  | 颗粒物 | 产污系数法 | 1200 | 19.1 | 0.0165 | 720 |
|  |  |  | NOx | 产污系数法 |  | 62.4 | 0.0539 |  |
|  |  |  | SO₂ | 产污系数法 |  | 13.3 | 0.0115 |  |
| 全年 |  |  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0659 | 2880 |
|  |  |  | NOx | 1 | 1 | 1 | 0.2156 |  |
|  |  |  | SO₂ | / | / | / | 0.0461 |  |

表3.11-26天然气蒸汽发生器烟气排放情况统计

| 排放时段 | DA005排气筒排放参数 |  |  |  | 污染物 | 排放速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排风量 (m³/h) | 高度 (m) | 排气筒内径 (m) | 烟气温度 (℃) |  |  |  |  |
| 淡季 | 1200 | 18 | 0.2 | 100 | 颗粒物 | 0.0229 | 0.0494 | 19.1 |
|  |  |  |  |  | NOx | 0.0749 | 0.1617 | 62.4 |
|  |  |  |  |  | SO₂ | 0.0160 | 0.0346 | 13.3 |
| 旺季 | 1200 | 18 | 0.2 | 100 | 颗粒物 | 0.0229 | 0.0165 | 19.1 |
|  |  |  |  |  | NOx | 0.0749 | 0.0539 | 62.4 |
|  |  |  |  |  | SO₂ | 0.0160 | 0.0115 | 13.3 |

根据《四川省人民政府关于印发<四川省空气质量持续改善行动计划实施方 案>的通知》(川府发〔2024)15号〕,本项目位于四川省大气污染防治重点区 域“绵阳市安州区”,执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)  表  3标准限值。

综上，项目燃气蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，废气经18m高排气筒 (DA005)   排放，排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度为

19.1mg/m³ 、13.3mg/m³ 、62.4mg/m³,      能够满足《锅炉大气污染物排放标准》

(GB13271-2014)   表3标准(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值为 20mg/m³ 、50mg/m³ 、150mg/m³)。

3、污水处理站沼气

本项目废水处理工艺采取“格栅+调节+气浮+厌氧接触池+AOAO+沉淀+消 毒”,在废水处理设施运行过程中厌氧接触池内的厌氧发酵会产生沼气，根据 《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》 (NY/T1222-2006),      每除去1kgCOD 将产生0.35m³甲烷，本项目污水处理站厌氧接触池对COD的去除率为20%,沼  气中甲烷含量为70%左右。

本项目污水处理站厌氧接触池淡季COD去除量为57.5t,  则淡季甲烷产生量 约为20127m³,  经计算淡季沼气产生量约为28752m³;   旺季COD去除量为27.7t,   则旺季甲烷产生量约9679m³,  经计算旺季沼气产生量约为13828m³,  综上本项  目全年沼气产生量约为42580m³(118.28m³/d 、4.93m³/h)。

污水处理站厌氧接触池厌氧发酵产生的沼气，加盖密闭收集，经净化处理 后通过输配气系统可用于居民生活用气、沼气发电等，本项目拟设置沼气净化 和收集系统1套对沼气收集处置后作为食堂燃料或火炬燃烧。

沼气处置措施工艺流程示意图如下：

废脱硫剂

厌氧接触池      沼气      脱水器-     脱硫装置一     阻火器一    储气柜一    食堂燃烧或火炬燃烧

图3.11-2沼气处理工艺流程示意图

工艺原理：沼气从厌氧接触池流入管道，首先经过冷凝水去除罐和脱硫装 置，其目的是净化沼气。净化后的沼气从贮气柜进入后续沼气利用系统。

①脱水器(气水分离器)

沼气是高湿度的混合气。沼气自沼气池进入管道时，温度逐渐降低，管道 中会产生大量含杂质的冷凝水。如果不从系统中除去，容易堵塞、破坏管道设 备。项目沼气脱水采用过滤器，此过滤器是一种用于滤除沼气中所含的固体杂 质和水分的装置，由罐体和充填于罐体内的砾石组成。罐体为圆筒形，其底部 为开孔筛板，筛板下方带有圆弧形集水器，集水器底部装有放水阀，罐体内带 有半隔板将罐体分隔为底部连通的左罐体和右罐体，左右罐体上分别开有沼气 进出口。沼气通过过滤器时可使其中的固体颗粒被截留，部分水分冷凝于砾石 表面并经集水器排出。

②脱硫(硫化氢的去除)

沼气需要进行脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。本项目脱硫 剂为氧化铁，采用常温Fe₂O₃ 干式脱硫法，它是将Fe₂O₃  屑(或粉)和木屑混合  制成脱硫剂，以湿态(含水40%左右)填充于脱硫装置内。 Fe₂O₃  脱硫剂为条状 多孔结构固体，对H₂S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H₂S脱除到

1×10-6以下。当沼气通过时，经如下反应，达到脱硫目的：

Fe₂O₃·H₂O+3H₂S→Fe₂S·3H₂O+3H₂O

Fe₂O₃·H₂O+3H₂S→2FeS+S+4H₂O

脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差，就需要  对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫  剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。经类比同规模养殖场经采用专用沼气脱  硫剂脱硫后，硫去除率可达到85%以上，沼气净化后H₂S 含量较低，不会对大气 环境造成影响。

本环评要求：建设单位应将沼气进行收集净化处理后经食堂燃料回用或火 炬点燃排至大气环境，不可直接向大气环境排放。

4、油烟废气

本项目设有职工食堂，食堂燃料用项目产生的沼气为燃料，属于清洁能

源，燃烧对周围环境空气质量影响小，因此本项目运营过程中食堂产生的废气  主要为厨房油烟。油烟指烹调油烟，由水蒸汽和油珠组成，它是食用油加热到  250℃以上，油脂发生氧化、水解、聚合、裂解等反应，随沸腾的油挥发出来的 烹调烟气，厨房油烟废气主要成分为动植物油烟。

本项目建成后约200人在食堂就餐，食堂年工作时间360天，日工作6h,   食  堂人均用沼气量按0.55m³/d,   经核算，职工食堂沼气用量为39600m³/a,    本 项 目  沼气产生量为42580m³/a,   能满足本项目食堂沼气用量。油烟产生情况参照《排 放源统计调查产排污核算方法和系数手册-生活污染源产排污系数手册》,生活 及其他大气污染物排放系数表(节选部分)见下表：

表3.11-27生活及其他大气污染物排放系数表(节选)

| 污染物类型 | 排放源类型 |  | 排放系数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机物 | 餐饮油烟 | 一区(地域分类) | 165 | g/(人 · 年) |
|  |  | 二区(地域分类) | 232 | g/(人 · 年) |
|  |  | 三区(地域分类) | 301 | g(人 · 年) |

经查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-生活污染源产排污系

数手册》,四川省属于“三区”,则油烟产生量为0.06t/a,速率为0.03kg/h。本 项目食堂内拟设有6个灶头，根据《饮食业油烟排放标准(试行)》

(GB18483-2001),      基准灶头数≥6属于大型规模饮食业单位，油烟最高允许 排放浓度为2.0mg/m³,  净化设施最低去除效率不得低于85%。

本项目拟设置油烟废气处理效率为不低于85%的油烟净化装置，处理后引 至楼顶 (DA006)   达标排放，每个灶头的标准排风量2000m³/h  (共6个灶头), 则食堂油烟有组织排放量为0.009t/a,   排放速率为0.004kg/h,  排放浓度为

0.3mg/m³,   满足《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001)   中表2限 值要求(最高允许排放浓度2.0mg/m³),  对区域环境影响很小。

5、备用柴油发电机烟气

项目发电机房配置1台250kw自启动柴油发电机组，仅停电时使用。发电机 使用频率较低，采用清洁燃料0#柴油，通过规范操作、控制好燃烧状况，燃烧  废气中的主要污染物烟尘、NOx 、SO₂ 经设备自带废气处理设施处理后引至屋顶 排 放 。

6、废气产生及排放情况

综上所述，项目废气产生及排放情况见下表。

表3.11-28有组织排放口基本信息一览表

| 产污 环节 | 排放口 编号或 名称 | 排放口基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度 /m | 内径 /m | 温度 1℃ | 类型 | 地理坐标 |  | 执行标准 |
|  |  |  |  |  |  | 经度/° | 纬度/° |  |
| 生猪待宰圈舍] | DA001 | 15 | 0.8 | 25 | 一般排 放口 | E104.534638 | N31.541972 | 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)中表2 相关标准限值 |
| 生猪屠宰车间 | DA002 | 15 | 1.2 | 25 | 一般排 放口 | E104.534584 | N31.541918 |  |
| 肉牛待宰圈 舍、屠宰车间 | DA003 | 15 | 1.2 | 25 | 一般排 放口 | E104.534509 | N31.541875 |  |
| 污水处理站 | DA004 | 15 | 0.4 | 25 | 一般排 放口 | E104.537329 | N31.540045 |  |
| 燃气 蒸汽发生器 | DA005 | 18 | 0.2 | 100 | 主要排 放口 | E104.537954] | N31.539533 | 《锅炉大气污染物排放标 准》(GB13271-2014) 表3特别排放限值 |
| 食堂 | DA006 | 15 | 0.6 | 100 | 一般排 放口 | E104.536465 | N31.539142 | 《饮食业油烟排放标准 (试行)》(GB18483- 2001) |

表3.11-29废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

|  | 装置 | 时期 | 污染源 | 污染物 | 污染物的产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  | 排放 时间 /h | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 |  |  |  |  | 核算 方法 | 产生量 /(t/a) | 产生速率 /(kg/h) | 产生浓度 /(mg/m³) | 工艺 | 收集处理 效率效率 |  | 排放量 /(t/a) | 排放速率 /(kg/h) | 排放浓度 /(mg/m³) |  |  |
|  | 生猪 待宰 圈舍 | 淡 | 有组织 | NH₃ | 类比 法 | 0.4293 | 0.1325 | 4.42 | 负压收集(风量30000m³/h)+喷淋+UV光解+活 性炭吸附装置(TA001)+15m高排气筒 (DA001),有组织排放。 | 95% | 95% | 0.0204 | 0.0063 | 0.21 | 6480 | 《恶臭污染物排 放标准》 (GB14554-93) |
|  |  |  |  | H₂S |  | 0.1593 | 0.0492 | 1.64 |  | 95% | 95% | 0.0076 | 0.0023 | 0.08 |  |  |
|  |  | 季 | 无组织 | NH₃ |  | 0.0215 | 0.0066 | / | 设置两道门密闭厂房，定期喷洒微生物除臭剂， 采用干清粪工艺，干粪日产日清，无组织排放。 | 50% |  | 0.0107 | 0.0033 | / |  |  |
|  |  |  |  | H₂S |  | 0.0080 | 0.0025 | / |  | 50% |  | 0.0040 | 0.0012 | / |  |  |
|  |  | 旺 | 有组织 | NH₃ | 类比 法 | 0.2066 | 0.1913 | 6.38 | 负压收集(风量30000m³/h)+喷淋+UV光解+活 性炭吸附装置(TA001)+15m高排气筒 (DA001),有组织排放。 | 95% | 95% | 0.0098 | 0.0091 | 0.30 | 2160 |  |
|  |  |  |  | H₂S |  | 0.0767 | 0.071 | 2.37 |  | 95% | 95% | 0.0036 | 0.0034 | 0.11 |  |  |
|  |  | 季 | 无组织 | NH₃ |  | 0.0103 | 0.0096 | / | 设置两道门密闭厂房，定期喷洒微生物除臭剂， 采用干清粪工艺，干粪日产日清，无组织排放。 | 50% |  | 0.0052 | 0.0048 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | H₂S |  | 0.0038 | 0.0036 | / |  | 50% |  | 0.0019 | 0.0018 | / |  |  |
|  | 生猪 屠宰 车间 | 淡 季 | 有组织 | NH₃ | 类比 法 | 0.1458 | 0.0675 | 1.13 | 负压收集(风量60000m³/h)+喷淋+UV光解+活 性炭吸附装置(TA002)+15m高排气筒 (DA002),有组织排放。 | 95% | 95% | .0069 | 0.0032 | 0.05 | 2160 |  |
|  |  |  |  | H₂S |  | 0.0405 | 0.0188 | 0.31 |  | 95% | 95% | 0.0019 | 0.0009 | 0.02 |  |  |
| 屠宰 |  |  | 无组织 | NH₃ |  | 0.0073 | 0.0034 | / | 设置两道门密闭厂房，定期喷洒微生物除臭剂， 采用干清粪工艺，干粪日产日清，无组织排放。 | 50% |  | 0.0036 | 0.0017 | / |  |  |
|  |  |  |  | H₂S |  | 0.0020 | 0.0009 | / |  | 50% |  | 0.0010 | 0.0005 | / |  |  |
|  |  | 旺 | 有组织 | NH₃ | 类比 法 | 0.0702 | 0.0975 | 1.63 | 负压收集(风量60000m³/h)+喷淋+UV光解+活 性炭吸附装置(TA002)+15m高排气筒 (DA002),有组织排放。 | 95% | 95% | 0.0033 | 0.0046 | 0.08 | 720 |  |
|  |  |  |  | H₂S |  | 0.0195 | 0.0271 | 0.45 |  | 95% | 95% | ( 0.0009 | 0.0013 | 0.02 |  |  |
|  |  | 季 | 无组织 | NH₃ |  | 0.0035 | 0.0049 | / | 设置两道门密闭厂房，定期喷洒微生物除臭剂， 采用干清粪工艺，干粪日产日清，无组织排放。 | 50% |  | 0.0018 | 0.0024 | / |  |  |
|  |  |  |  | H₂S |  | 0.0010 | 0.0014 | / |  | 50% |  | 0.0005 | 0.0007 | / |  |  |
|  | 肉牛 待宰 圈 舍 、 屠宰 车间 | 淡季 | 有组织 | NH₃ | 类比 法 | 0.2862 | 0.106 | 1.63 | 分别经负压收集(风量65000m³/h)+喷淋+UV光 解+活性炭吸附装置(TA003)+15m高排气筒 (DA003),有组织排放。 | 95% | 95% | .0136 | 0.005 | 0.08 | 2160 |  |
|  |  |  |  | H₂S |  | 0.0183 | 0.0068 | 0.10 |  | 95% | 95% | 0.0009 | 0.0003 | 0.005 |  |  |
|  |  |  | 无组织 | NH₃ |  | 0.0143 | 0.0054 | / | 设置两道门密闭厂房，定期喷洒微生物除臭剂， 采用干清粪工艺，干粪日产日清，无组织排放。 | 50% |  | 0.0072 | 0.0026 | / |  |  |
|  |  |  |  | H₂S |  | 0.001 | 0.0004 | / |  | 50% |  | 0.0005 | 0.0002 | / |  |  |
|  |  | 旺季 | 有组织 | NH₃ | 类比 法 | 0.0954 | 0.106 | 1.63 | 分别经负压收集(风量65000m³/h)+喷淋+UV光 解+活性炭吸附装置(TA003)+15m高排气筒 | 95% | 95% | 0.0045 | 0.005 | 0.08 | 720 |  |
|  |  |  |  | H₂S |  | 0.0061 | 0.0068 | 0.10 |  | 95% | 95% | 0.0003 | 0.0003 | 0.005 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (DA003),有组织排放。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 无组织 | NH₃ |  | 0.0048 | 0.0054 | 1 | 设置两道门密闭厂房，定期喷洒微生物除臭剂， | 50% |  | 0.0024 | 0.0026 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | H₂S |  | 0.0003 | 0.0004 | / | 采用干清粪工艺，干粪日产日清，无组织排放。 | 50% |  | 0.0002 | 0.0002 | / |  |  |
|  | 燃气 蒸汽 发生 器 | 淡季 | 有组织 | 颗粒物 | 产污 系数 法 | 0.0494 | 0.0229 | 19.1 | 低氮燃烧+18m高排气筒直排(DA005) | / |  | 0.0494 | 0.0229 | 19.1 | 2160 | 《锅炉大气污染 物排放标准》 (GB13271- 2014)表3特别排 放限值 |
|  |  |  |  | NOx |  | 0.1617 | 0.0749 | 62.4 |  | / |  | 0.1617 | 0.0749 | 62.4 |  |  |
| 蒸汽 |  |  |  | SO₂ |  | 0.0346 | 0.0160 | 13.3 |  | / |  | 0.0346 | 0.0160 | 13.3 |  |  |
|  |  | 旺季 | 有组织 | 颗粒物 | 产污 系数 法 | 0.0165 | 0.0229 | 19.1 |  | / |  | 0.0165 | 0.0229 | 19.1 | 720 |  |
|  |  |  |  | [ NOx |  | 0.0539 | 0.0749 | 62.4 |  | 1 |  | 0.0539 | 0.0749 | 62.4 |  |  |
|  |  |  |  | SO₂ |  | 0.0115 | 0.0160 | 13.3 |  | / |  | 0.0115 | 0.0160 | 13.3 |  |  |
| 污水处 理站 |  | 淡季 | 有组织 | NH₃ | 类比 法 | 0.1908 | 0.0294 | 5.88 | 负压收集(风量5000m³/h)+喷淋+UV光解+活性 炭吸附装置(TA004)+15m高排气筒(DA004) | 95% | 95% | ¦0.0091 | 0.0014 | 0.28 | 6480 | 《恶臭污染物排 放标准》 (GB14554-93) |
|  |  |  |  | H₂S |  | 0.0074 | 0.0011 | 0.22 |  | 95% | 95% | 0.0004 | 0.0001 | 0.01 |  |  |
|  |  |  | 无组织 | NH₃ |  | 0.0095 | 0.0015 | / | 污水处理站各臭气排放设施均加盖密封，定期喷 | 50% |  | 0.0048 | 0.0007 | / |  |  |
|  |  |  |  | H₂S |  | 0.0004 | 0.0001 | 1 | 洒微生物除臭剂，无组织排放。 | 50% |  | 0.0002 | 0.00003 | 1 |  |  |
|  |  | 旺季 | 有组织 | NH₃ | 类比 法 | 0.0918 | 0.0425 | 8.5 | 负压收集(风量5000m³/h)+喷淋+UV光解+活性 炭吸附装置(TA004)+15m高排气筒(DA004) | 95% | 95% | 0.0044 | 0.0020 | 0.40 | 2160 |  |
|  |  |  |  | H₂S |  | 0.0036 | 0.0016 | 0.32 |  | 95% | ¦95 | %¦0.0002 | 0.0001 | 0.02 |  |  |
|  |  |  | 无组织 | NH₃ |  | 0.0046 | 0.0021 | 1 | 污水处理站各臭气排放设施均加盖密封，定期喷 洒微生物除臭剂，无组织排放。 | 50% |  | 0.0023 | 0.0011 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | H₂S |  | 0.0002 | 0.0001 | / |  | 50% |  | 0.0001 | 0.00004 | / |  |  |
| 固废暂 存间 |  | 全年 | 有组织 | 恶臭 | 类比 法 | 少量 | / | / | 喷淋+UV光解+活性炭吸附(与生猪屠宰车间恶臭 合用)密闭存储、日产日清、定期喷洒微生物除 臭剂 | 95% | 95% | 少量 | / | / | 2880 | / |
| 沼气 |  | 全年 | 无组织 | 沼气 | 类比 法 | 42580 m³/a | 4.93m³/h | / | 脱硫净化+食堂燃烧或火炬燃烧排放 | / | / | 42580 m³/a | 4.93m³/h | / | 6480 | / |
| 食堂 油烟 |  | 全年 | 排气筒 | 油烟 | 产污 系数 法 | 0.06 | 0.03 | 2.5 | 油烟净化器处理后引至楼顶(DA006)排放 (风机风量2000m³/h*6=12000) | 85% |  | 0.009 | 0.004 | 0.3 | 2160 | 《饮食业油烟排放 标准(试行)》 (GB18483-2001) |
| 备用柴 油发电 机烟气 |  | 全年 |  | 烟尘 、 NOx、 SO₂ | 类比 | 少量 | / | / | 经设备自带废气装置处理后引至屋顶排放 | / | / | 少量 | / | / | 360 | / |

3.11.3噪声排放及治理措施

本项目建成后，主要噪声源为屠宰车间、空压机房、污水处理站设备、柴 油发电机、锅炉房、废气处理装置、机动车及待宰车间生猪、肉牛叫声等，厂 区内的主要噪声声功率级调查情况见下表。

表3.11-30工业企业噪声源强调查清单(室内声源)

| 建筑 物名 称 | 声源名称 | 单声源声 功率级 dB(A) | 核算 方法 | 数量 (台) | 声源声功率 级/dB(A) (叠加后) | 声源控 制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 运行 时段 | 建筑物 插入损 失 /dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |
| 生猪 屠宰 车间 | 猪毛预清洗机 | 75 | 类比法 | 4 | 81 | 选用低噪声设 备、减振安 装、厂房隔声 | 63.88 | 27.79 | 1.2 | 8h/d | 10 |
|  | 刨毛机 | 75 | 类比法 | 2 | 78 |  | 52.52 | 13.45 | 1.2 | 8h/d | 10 |
|  | 预干燥机 | 75 | 类比法 | 1 | 75 |  | 60.59 | 20.62 | 1.2 | 8h/d | 10 |
|  | 抛光机 | 75 | 类比法 | 2 | 78 |  | 51.33 | 22.41 | 1.2 | 8h/d | 10 |
|  | 机器人劈半机 | 75 | 类比法 | 2 | 78 |  | 41.47 | 4.78 | 1.5 | 8h/d | 10 |
|  | 带式劈半锯 | 75 | 类比法 | 2 | 78 |  | 45.65 | 8.96 | 1.5 | 8h/d | 10 |
|  | 胴体冲淋机 | 75 | 类比法 | 2 | 78 |  | 45.35 | 31.38 | 1.2 | 8h/d | 10 |
|  | 卧式分段锯 | 75 | 类比法 | 2 | 78 |  | 9.31 | 8.51 | 8.7 | 8h/d | 10 |
|  | 跨臂式分段锯 | 75 | 类比法 | 2 | 78 |  | 17.72 | -0.2 | 8.7 | 8h/d | 10 |
|  | 分拣机 | 65 | 类比法 | 2 | 68 |  | 26.14 | 8.81 | 8.7 | 8h/d | 10 |
| 肉牛 屠宰 车间 | 坡式提升机 | 60 | 类比法 | 1 | 60 |  | -0.48 | -12.16 | 1.2k | 8h/d | 10 |
|  | 放血输送机 | 75 | 类比法 | 1 | 75 |  | -5.49 | -19.1 | 1.2 | 8h/d | 10 |
|  | 空滑轮挂 车提升机 | 75 | 类比法 | 工 | 75 |  | -13.2 | -25.26 | 1.2 | 8h/d | 10 |
|  | 液压转 挂装置 | 75 | 类比法 | 1 | 75 |  | -17.82 | -31.43 | 1.2 | 8h/d | 10 |
|  | 十二工位胴 体步进机 | 75 | 类比法 | 工 | 76 |  | -23.22 | -34.9 | 1.2 | 8h/d | 10 |
|  | 气动双 柱升降机 | 75 | 类比法 | 7 | 81 |  | -11.27 | -31.04 | 1.2 | 8h/d | 10 |
|  | 液压扯皮机 | 65 | 类比法 | 1 | 65 |  | -7.82 | -26.08 | 1.2 | 8h/d | 10 |
|  | 自动冲 洗装置 | 70 | 类比法 | 1 | 70 |  | -17.12 | -38.48 | 1.2 | 8h/d | 10 |
|  | 四分体下 降、提升机 | 75 | 类比法 | 2 | 78 |  | -21.39 - | -30.34 | 1.2 | 8h/d | 10 |
| 设备 房 | 空压机 | 85 | 类比法 | 4 | 91 | 减振安装、设 置设备用房 | -0.81 | 47.17 | 0.5 | 24h/d | 15 |
| 污水 处理 站 | 水泵 | 80 | 类比法 | 11 | 90 | 减振安装、地 埋式 | 18.4 | 67.95 | 0.2 | 24h/d | 20 |
|  | 鼓风机 | 85 | 类比法 | 4 | 91 | 选用低噪声设 备、减振安装 | 13.31 | 63.64 | 0.5 | 24h/d | 15 |
| 柴油 发电 机房 | 柴油发电机 | 80 | 类比法 | 1 | 80 | 选用低噪声设 备、减振安 装、厂房隔声 | -15.71 | -68.11 | 0.5 | 1h/d | 20 |
| 蒸汽 房 | 蒸汽发生器 | 90 | 类比法 | 1 | 90 | 减振安装、设 置设备用房 | 86.24 | 6.39 | 1.2 | 8h/d | 20 |
| 待宰 | 生猪叫声 | 65 | 类比法 | / | 65 | 加强管理、厂 | 23.5 | 54.62 | 0.5 | 24h/d | 10 |

| 圈 、 屠宰 车间 | 肉牛叫声 | 60 | 类比法 | / | 60 | 房隔声 | -26.83 | -11.59 | 1.5 | 24h/d | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3.11-31工业企业噪声源强调查清单(室外声源)

| 序号 | 声源名称 |  | 空间相对位置/m |  |  | 声源声功 率级/dB(A) | 声源控制措施 | 运行 时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 废气处理 装置 | 负压风机 | -17.16 | 14.23 | 1 | 76 | 选用低噪声设备、减振安 装、设置隔音罩 | 24h/d |
| 2 | 食堂油烟 处理装置 | 负压风机 | -66.49 | -37 | 15 | 70 | 选用低噪声设备、减振安 装、设置隔音罩 | 6h/d |
| 3 | 机动车 | 运输车辆 | 14.14 | -38.89 | 1 | 90 | 选用低噪声设备、加强管理 | 8h/d |

通过采取上述隔声、减振、消声等治理措施，加强管理、合理布局、绿化 隔声后，再经厂界距离衰减，厂界四周噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪 声排放标准》 (GB12348-2008)     中3类标准限值要求。

综上分析，项目建设不会对区域周边声环境造成明显影响。

3. 11.4固废产生及处置方案

本项目运营期固废包括生活垃圾、 一般固废和危险废物。 一般固废主要为  生猪、肉牛屠宰废物、污水处理站产生的格栅和污泥、生猪含毛蜡、废离子交  换树脂、餐厨垃圾(含隔油池浮油)、沼气净化处理产生的废脱硫剂；危险废  物主要为废活性炭、废UV 灯管、废消毒药品包装材料、在线监测废液、检疫废 弃物、废机油及含油棉纱手套。

(1)生活垃圾

项目劳动定员200人，生活垃圾产生量按0.50kg/人·d 计算，产生量为0.1t/d  	(36t/a)。 根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号),生活垃 圾属于 “SW64 其他垃圾非特定行业中900-099-S64以上之外的生活垃圾”,经 袋装收集后交由环卫部门定期清运。

(2)屠宰废物

①生猪屠宰废物

a. 待宰圈粪便

根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》 (HJ1029-2019)

猪粪的排泄系数(1.24kg/d·头),本项目年屠宰生猪40万头，则猪粪产生量为 1.38t/d(496t/a)。参照《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号), 待宰圈粪便属于“SW82 畜牧业废物畜牧业030-001-S82 畜禽粪污”。

粪便主要成分为纤维素等有机物，含有大量植物所需的营养成分，适宜作

为植物种植底肥。项目待宰舍粪便采用干清粪工艺，粪便经人工袋装密封收集 后，运至固废暂存间进行收集暂存，收集后由有机肥公司每日定时定点清运。 为防止粪便在固废暂存间内发酵产生恶臭及孳生蚊蝇，粪便应做到日产日清。

环评要求：项目投运前需与有机肥公司签订处置协议后，方可投入生产。

b.疫病猪、病胴体、病内脏

由于屠宰场牲畜在入厂时需进行检疫，牲畜在待宰圈静养0~12h,   发生疫情 的可能性较小。类比同类项目，病猪产生量为总屠宰生猪数量的0.1%,本项目  年屠宰生猪40万头，则估计产生的疫病猪为400头，合44t/a 。同时，屠宰过程中 开膛、剖腹、劈半实行同步卫检制度，检疫不合格胴体、内脏约为300t/a,   严 禁 食用、销售和随意丢弃。参照《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4  号),疫病猪、病胴体、病内脏属于“SW82 畜牧业废物畜牧业030-002-S82 病死 畜禽”。

根据《中华人民共和国动物防疫法》第二十一条：动物、动物产品的运载 工具、垫料、包装物、容器等应当符合国务院兽医主管部门规定的动物防疫要 求。染疫动物及其排泄物、染疫动物产品，病死或者死因不明的动物尸体，运 载工具中的动物排泄物以及垫料、包装物、容器等污染物，应当按照国务院兽 医主管部门的规定处理，不得随意处置的规定，病死猪依照国务院兽医主管部 门及农业部的规定处理。

本项目屠宰车间内设置独立的病体暂存间，屠宰过程中发现的病猪胴体及 不可食用肉暂存于病体暂存间内，定期交绵阳市病死畜禽无害化处理中心进行 无害化处置。

c. 胃肠容物

在内脏清理过程中，在肠、胃残留未消化的饲料，粪便及肠胃内容物主要 成分为纤维素等有机物，含有大量植物所需的营养成分，适宜作为植物种植底 肥。胃肠内容物经桶装密封收集后，由人工运至位于待宰间南侧的固废暂存间 内进行收集暂存，胃肠内容物收集后交由有机肥生产单位用作有机肥生产原

料。为防止胃肠内容物在项目区内发酵产生恶臭及孳生蚊蝇，胃肠内容物应做 到日产日清。

由于在屠宰前，猪在待宰圈长时间排空粪便，胃肠容物剩余量较少，按照 每头猪肠胃容物为2.7kg进行核算，项目生猪屠宰规模为40万头，则未消化饲料

产生量为1080t/a 。根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号),

胃肠容物属于“SW13 食品残渣屠宰及肉类加工135-001-S13 屠宰废物”。采用专用 密闭容器收集后，与待宰间产生的粪便一同存放于固废暂存间，使用密闭运输  车运输，作为有机肥原料外售，不在厂区长期堆存。

环评要求：项目投运前屠宰残余物需与相关单位签订处置协议后，方可投 入生产。

d.屠宰废料(猪蹄壳、碎肉、淋巴组织、不可食内脏等)

屠宰废料按总屠宰重量的0.5%计，本项目年屠宰40万头生猪，每头猪约

110kg, 屠宰废料约220t/a。根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第 4号),屠宰废料属于“SW13 食品残渣屠宰及肉类加工135-001-S13 屠宰废物”。 统一密闭收集后暂存于固废暂存间，外售综合利用(炼明胶或油脂)或进行无 害化处理。

②肉牛屠宰废物

a. 待宰圈粪便

根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》 (HJ1029-2019)

肉牛的排泄系数(10.88kg/d·头),本项目年屠宰肉牛4万头，则粪便产生量为 1.21t/d(435.2t/a) 。    参照《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4

号),待宰圈粪便属于“SW82 畜牧业废物畜牧业030-001-S82 畜禽粪污”。设专用 容 器，并进行标识，收集后暂存至固废暂存间，交有机肥单位处理。

环评要求：项目投运前需与有机肥公司签订处置协议后，方可投入生产。

b.疫病牛、病牛四分体、病内脏

由于屠宰场牲畜在入厂时需进行检疫，牲畜在待宰圈静养0~12h,   发生疫情 的可能性较小。类比同类项目，病牛产生量为总屠宰肉牛数量的0. 1%,本项目  年屠宰肉牛4万头，则估计产生的疫病牛为40头，合20t/a 。 同时，屠宰过程中开 膛、剖腹、劈半实行同步卫检制度，检疫不合格牛四分体、内脏约为400t/a,   严 禁食用、销售和随意丢弃。参照《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第 4号),疫病牛、病牛四分体、病内脏属于 “SW82  畜牧业废物畜牧业030-002-

S82 病死畜禽”。

根据《中华人民共和国动物防疫法》第二十一条：动物、动物产品的运载 工具、垫料、包装物、容器等应当符合国务院兽医主管部门规定的动物防疫要

求。染疫动物及其排泄物、染疫动物产品，病死或者死因不明的动物尸体，运 载工具中的动物排泄物以及垫料、包装物、容器等污染物，应当按照国务院兽 医主管部门的规定处理，不得随意处置的规定，病死牛依照国务院兽医主管部 门及农业农村部的规定处理。

本项目屠宰车间内设置独立的病体暂存间，屠宰过程中发现的病牛四分体 及不可食用肉暂存于病体暂存间内，定期交绵阳市病死畜禽无害化处理中心进 行无害化处置。

c.胃肠容物

在内脏清理过程中，在肠、胃残留未消化的饲料，粪便及肠胃内容物主要 成分为纤维素等有机物，含有大量植物所需的营养成分，适宜作为植物种植底 肥。胃肠内容物经桶装密封收集后，由人工运至位于待宰间南侧的固废暂存间 内进行收集暂存，胃肠内容物收集后交由有机肥生产单位用作有机肥生产原

料。为防止胃肠内容物在项目区内发酵产生恶臭及孳生蚊蝇，胃肠内容物应做 到日产日清。

由于在屠宰前，肉牛在待宰圈长时间排空粪便，胃肠容物剩余量较少，按  照每头肉牛肠胃容物为20kg进行核算，项目肉牛屠宰规模为4万头，则未消化饲 料产生量为800t/a。根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号),  胃肠容物属于 “SW13 食品残渣屠宰及肉类加工135-001-S13 屠宰废物”。采用  专用密闭容器收集后，与待宰间产生的粪便一同存放于固废暂存间，使用密闭  运输车运输，作为有机肥原料外售，不在厂区长期堆存。

环评要求：项目投运前屠宰残余物需与相关单位签订处置协议后，方可投 入生产。

d.屠宰废料(牛蹄壳、碎肉、淋巴组织、不可食内脏等)

屠宰废料按总屠宰重量的1.8%计，本项目年屠宰4万头肉牛，每头肉牛约  500kg,   屠宰废料约360t/a 。根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第 4号),屠宰废料属于“SW13 食品残渣屠宰及肉类加工135-001-S13屠宰废物”。 统一密闭收集后暂存于固废暂存间，外售综合利用(炼明胶或油脂)或进行无 害化处理。

(3)污水处理站产生的栅渣和污泥

项目屠宰车间局部处理和污水处理站格栅会产生一定量的栅渣，污水处理

在运行过程中会产生污泥，根据同行业污水设施类比，项目格栅渣和污泥产量 约为80t/a,外售有资质单位制作有机肥。本项目进入污水站废水主要为生猪运 输车辆清洗废水、设备冲洗废水、地面冲洗水、屠宰废水、初期雨水等，废水 中不含有重金属等污染因子，废水处理过程中产生的污泥不属于危险废物。根 据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号),污水处理站产生的栅 渣和污泥属于“SW07 污泥屠宰及肉类加工135-001-S07 屠宰污泥”。

环评要求：该类废物产生后需及时签订处置协议，交相关单位进行处置。

(4)生猪含毛蜡

主要产生在生猪屠宰中的打蜡脱毛工序，产生的含毛蜡在蜡池中融化，用 过的蜡脱落在浸蜡线蜡池，经加热后液体蜡融化，脱落的小毛漂浮在液体蜡池 表面，小毛人工打捞后晾干水分存放暂存间，少量含毛蜡暂存于脱毛处理间专 用容器中，定期交回收公司处理。根据建设单位提供资料，生猪含毛蜡产生量 约为2t/a。

根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号),生猪含毛蜡属

于“SW13 食品残渣屠宰及肉类加工135-001-S13 屠宰废物”。

(5)废离子交换树脂

一般锅炉纯水制备使用的离子交换树脂正常使用寿命为3-5年。本项目制备 装置废离子交换树脂产生量约为0.12t/3a(0.04t/a) 。   根据《固体废物分类与代 码目录》(公告2024年第4号),废离子交换树脂属于 “SW59 其他工业固体废 物非特定行业900-009-S59 废过滤材料”。收集后暂存于固废暂存间，交由厂家 定期回收处置。

(6)餐厨垃圾(含隔油池浮油)

项目食堂员工用餐会产生餐厨垃圾，餐饮废水通过设置隔油池处理后进入 预处理池与生活污水一同处理，餐厨垃圾(含隔油池浮油)产生量约为10t/a 。 根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号),餐厨垃圾(含隔油 池浮油)属于“SW61 厨余垃圾非特定行业中900-002-S61餐厨垃圾。环评要

求：该类废物分类收集后需及时签订处置协议，交有处置能力的单位进行处 置。

(7)沼气净化处理产生的废脱硫剂

参阅有关的研究成果— 《化学工程师》2008年第1期，“沼气脱硫技术研

究”可知，项目产生的沼气中H₂S 约为6000mg/m³,   脱硫系统净化效率取85%, 则需去除的H₂S 量为0.35t/a,   一般的氧化铁脱硫剂为0.3gH₂S/g 脱硫剂，则本  项目脱硫剂使用量为1.17t/a,   则本项目废脱硫剂产生量为1.47t/a 。根据《固体 废物分类与代码目录》(公告2024年第4号),废脱硫剂属于 “SW59  其他工 业固体废物非特定行业900-008-S59 废吸附剂”。建设单位应与厂家签订回收  协议，定期更换后进行收集，定期交由原生厂家进行再生处理利用，禁止自己 焚烧处理。

(8 )废活性炭、废UV 灯管

项目屠宰车间、待宰车间废气分别采用“喷淋+UV 光解+活性炭吸附装置  	(TA001、TA002、TA003)”   进行处理，污水处理站恶臭气体通过“喷淋+UV 光解+活性炭吸附装置 (TA004)”      进行处理，以上废气处理系统会产生废活性 炭及废UV 灯管，通过类比同类型企业，本项目废活性炭产生量约为1.2t/a,   废 UV 灯管0.002t/a。

根据《国家危险废物名录(2025年版)》,吸收有机废气后的废活性炭属 于 “HW49 其他废物”,废物代码：900-039-49“烟气、VOCs 治理过程(不包 括餐饮行业油烟治理过程)产生的活性炭，化学原料和化学制品脱色(不包括 有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括900-

405-06、777-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废  物 ) ” ; 废UV 灯管属于“生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及 其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活 性炭和废水处理污泥”,废物类别为HW29,    废物代码为900-023-29,分类收 集后暂存于危废暂存间，定期交有处理资质单位处置。

(9 )废消毒药品包装材料

本项目在生产过程中会对运输车辆、刀具、污水处理站等使用消毒药品， 主要涉及二氯异氰尿酸钠、聚维酮碘溶液、次氯酸钠溶液，在使用过程中会产 生废消毒药品包装材料，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录(2025 年版)》,废消毒药品包装材料属于 “HW49  其他废物，危废代码：900-041-  49”,分类袋装收集后暂存至危险废物暂存间，定期交有相应资质单位进行处 置。

(10 )在线监测废液

本项目废水在线监测系统产生的废液产生量为0.1t/a,   根据《国家危险废物 名录(2025年版)》,在线监测废液属于 “HW49(900-047-49)     类危险废

物”。分类桶装收集后暂存至危废暂存间，定期交有相应资质单位进行处置。

(11)检疫废弃物

根据检疫规程，厂区内设置检疫点(不设化验室),在宰前检疫、宰后检 疫阶段可能产生废弃针头、器皿等，产生量较少，约为0.02t/a 。根据《国家危 险废物名录(2025年版)》,该部分医疗废物属于危险废物，类别为 “HW01   医疗废物中841-001-01为感染性废物”。危险废物应单独收集处理，经分类桶 装收集后暂存于危险废物暂存间，交由具有相应资质类别的危险废物处置单位 处 置 。

(12)废机油及含油棉纱手套

设备维护过程中会产生废机油及含油棉纱手套，废机油产生量约为0.2t/a, 含油棉纱手套产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录(2025年版)》,

废机油属于“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废  弃包装物”,废物类别为HW08,  废物代码为900-249-08;含油棉纱手套属于  “含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”,  废物类别为HW49,   废物代码：900-041-49,分类收集后暂存于危废暂存间，交 由有处理资质单位处置。

本项目固体废物的产生及处置方式见下表。

表3.11-32本项目固废产生及处置情况一览表

| 种类 |  | 主要 工序 | 产生量 (t/a) | 废物类别 |  | 形态 | 处置措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 |  | 办公 、 生活 | 36 | SW64 (900-099-S64) |  | 固态 | 经垃圾桶收集后、袋装暂存在垃圾 收集点，交由环卫部门定期清运。 |
| 生猪 屠宰 废物 | 待宰 圈粪便 | 生猪 待宰 | 496 | 般 固废 | SW82(030-001 -S82) | 半固 态 | 经人工袋装密封收集后，运至固废 暂存间进行暂存，收集后由有机肥 公司每日定时定点清运。 |
|  | 疫病猪、病胴 体、病内脏 | 检验 检疫 | 344 |  | SW82(030-002 -S82) | 固态 | 屠宰过程中发现的病猪胴体及不可 食用肉暂存于病猪胴体冻库内，定 期交绵阳市病死畜禽无害化处理中 心进行无害化处置。 |
|  | 胃肠容物 | 屠宰 生产线 | 1080 _ |  | SW13(135-001 -S13) | 半固 态 | 采用专用密闭容器收集后，暂存于 固废暂存间，使用密闭运输车运 输，收集后由有机肥公司每日清 运。 |
|  | 屠宰废料(猪蹄 壳、碎肉、淋巴 |  | 220 |  |  | 固态 | 统一密闭收集后暂存于固废暂存 间，外售综合利用(炼明胶或油 |

|  | 组织、不可食内 脏等) |  |  |  |  |  | 脂)或进行无害化处理。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉牛 屠宰 废物 | 待宰 圈粪便 | 肉牛 待宰 | 435.2 |  | SW82(030-00 -S82) | 半固 态 | 经人工袋装密封收集后，运至固废 暂存间进行暂存，收集后由有机肥 公司每日定时定点清运。 |
|  | 胃肠内容物 | 屠宰 生产线 | 800 |  | SW13(135-001 -S13) | 半固 态 | 采用专用密闭容器收集后，暂存于 固废暂存间，使用密闭运输车运 输，收集后由有机肥公司每日清运 |
|  | 疫病牛、病牛四 分体、病内脏 | 检验 检疫 | 420 |  | SW82(030-002 -S82) | 固态 | 屠宰过程中发现的病牛四分体及不 可食用肉暂存于病体冻库内，定期 交绵阳市病死畜禽无害化处理中心 进行无害化处置。 |
|  | 屠宰废料(牛蹄 壳、碎肉、淋巴 组织、不可食内 脏等) | 屠宰 生产线 | 360 |  | SW13(135-00 -S13) | 固态 | 统一密闭收集后暂存于固废暂存 间，外售综合利用(炼明胶或油 脂)或进行无害化处理。 |
| 污水处理站产 生的栅渣和污泥 |  | 废水处 理系统 | 80 |  | SW07(135-001 -S07) | 半固 态 | 外售有资质单位制作有机肥 |
| 生猪含毛蜡 |  | 脱毛 | 2 |  | SW13(135-00 -S13) | 固态 | 暂存于脱毛处理间专用容器中，定 期交回收公司处理。 |
| 废离子交换树脂 |  | 软水 制备 | 0.04 |  | SW59(900-009 -S59) | 固态 | 暂存于固废暂存间，交由厂家定期 回收处置。 |
| 餐厨垃圾 (含隔油池浮油) |  | 食堂 | 10 |  | SW61(900-002 -S61) | 固态 | 桶装分类收集，交由有处置能力的 单位进行处理。 |
| 废脱硫剂 |  | 沼气 净化 | 1.47 |  | SW59(900-008 -S59) | 固态 | 建设单位应与厂家签订回收协议， 定期更换后进行收集，定期交由原 生厂家进行再生处理利用。 |
| 废活性炭 |  | 废气处 理系统 | 1.2 | 危险 废物 | HW49 (900-039-49) | 固态 | 分类收集后暂存于危废暂存间，交 由资质单位处置。 |
| 废 U V 灯 管 |  |  | 0.002 |  | HW29 (900-023-29) | 固态 |  |
| 废消毒药 品包装材料 |  | 消毒 | 0.05 |  | HW49 (900-041-49) | 固态 |  |
| 在线监测废液 |  | 废水处 理系统 | 0.1 |  | HW49 (900-047-49) | 液态 |  |
| 检疫废弃物 |  | 检验 检疫 | 0.02 |  | HW01 (841-001-01) | 固态 |  |
| 废机油 |  | 设备 维护 | 0.2 |  | HW08 (900-249-08) | 液态 |  |
| 含油棉纱手套 |  |  | 0.1 |  | HW49 (900-041-49) | 固态 |  |

表3.11-33工程分析中危险废物汇总样表

| 危险废 物名称 | 危险废 物类别 | 危险废 物代码 | 产生量 (t/a) | 产生工序 及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防 治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 1.2 | 废气处 理装置 | 固态 | 碳、氧、氢元 素 | 碳、氧、氢 元素 | / | T | 暂存于 危废暂 存场， 委托有 资质单 位处置 |
| 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.002 |  | 固态 | 汞、铅、镉等 重金属 | 汞、铅、镉 等重金属 | / | T |  |
| 废消毒药品 包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | 消毒 | 固态 | 废包装瓶等 | 消毒剂 | / | T/In |  |

| 危险废 物名称 | 危险废 物类别 | 危险废 物代码 | 产生量 (t/a) | 产生工序 及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防 治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线监 测废液 | HW49 | 900-047-49 | 0.1 | 在线监测 | 液态 | 酸及汞铬等重 金属 | 酸及汞铬等 重金属 | / | T/C/ I/R | , 落 实 危险废 |
| 检疫 废弃物 | HWO1 | 841-001-01 | 0.02 | 检验检疫 | 固态 | 废弃针头、器 皿等 | / | / | In | 物转移 联单制 度。 |
| 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 0.2 | 设备维 护保养 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 12个月 | T,I |  |
| 含油棉 纱手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 |  | 固态 | 矿物油 | 矿物油 | 4个月 | T/In |  |

表3.11-34危险废物贮存场所(设施)基本情况表

| 贮存场所 (设施)名称 | 危险废物名称 | 废物 类别 | 废物代码 | 产生工序 | 占地 面积 | 贮存方式 | 贮存能 力(t) | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废 暂存间 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 废气处理 装置 | 20m² | 袋装 | 10 | 12个月 |
|  | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 |  |  | 袋装 |  | 12个月 |
|  | 废消毒药品包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 消毒 |  | 袋装 |  | 12个月 |
|  | 在线监测废液 | HW49 | 900-047-49 | 在线监测 |  | 密封桶装 |  | 12个月 |
|  | 检疫废弃物 | HW01 | 841-001-01 | 检验检疫 |  | 密封桶装 |  | 2天 |
|  | 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 设备维护 保养 |  | 密封桶装 |  | 12个月 |
|  | 含油棉纱手套 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 袋装 |  | 12个月 |

环评要求：

1)建设单位在场区内设置1处危废暂存间(建筑面积约20m²),     位于污 水处理站东北侧。内设高密度聚乙烯塑料桶(内衬专用塑料袋)对卫生防疫产 生的废药品(含器具)进行收集，禁止与生活垃圾进行混装。做好防渗漏措

施，地面采取混凝土地面加铺防渗剂和人工材料 (HDPE)   防渗层，确保等效黏 土防渗层K≤1×10-10cm/s, 防止造成地下水污染。

2)项目产生的医疗危险废物存放处置按照《医疗废物分类目录》、《医疗 废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染  控制标准》 (GB18597-2023)   严格执行，严禁将危险废物随意露天堆放。危险 废物暂存间还应严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》 (HJ1276-2022)

的规定设置警示标识；在项目建成投运前必须与具有相应资质类别的危险废物 处理资质的单位签订危险废物处置协议，由资质单位定期(医疗废物暂时贮存 的时间不得超过2天)转运处置；危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏。 危险废物的处置需严格按照《危险废物转移管理办法》规定办理危险废物转移 手续，并严格执行《危险废物转移管理办法》规定，防止二次污染。

3)危险废物转移前应依法向危险废物转出和转入所在的生态环境部门进行 申报备案，严格按照国家危险废物管理规定，遵守《危险废物转移管理办

法》,交由有相应资质类别的单位进行处置，办理转移手续。

4)危废暂存间的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措 施等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)  的规定。建设单 位对危险废物暂存间做好防渗、防腐处理。

综上所述，本项目运营期产生的固体废弃物去向明确，处置措施合理可

行，可有效防止固体废物的逸散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成明 显不利影响。

3.11.5地下水污染途径及预防措施

本评价依据《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016) 中“建 设项目污染防控对策”的相关要求，针对本项目提出以下地下水保护措施：

1、污染途径

本项目用水采用市政给水管网供给，废水经收集后进入厂区污水处理设施 达标后排至园区污水管网。本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故 本项目的建设基本不会对地下水水位造成影响。本项目的建设仅有运营期污水 渗漏可能对地下水的水质造成一定影响。

污染物进入地下水的途径主要是由降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包 气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和 分解后输入地下水。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对地下水造 成污染的途径主要有：污水处理站、屠宰车间、食堂隔油池、化粪池等污水下 渗对地下水造成的污染。

2、预防措施

(1)分区防渗

项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应 急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、 滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理，为防 止地下水污染的可能性，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ  610-2016)提出分区防渗要求，拟采取的分区防渗措施主要有：

重点污染防渗区： 柴油发电机房、污水处理站(含污泥脱水间)、隔油 池、固废暂存间、危废暂存间、消毒间。

一般污染防渗区： 生猪屠宰车间、肉牛屠宰车间、生猪待宰圈舍、肉牛待 宰圈舍、排酸间、预冷间、预处理池、冷库。

简单防渗区： 办公区及其他区域等。

项目分区防渗主要情况见下表：

表3.11-35项目地下水污染防渗分区情况表

| 防渗级别 | 工作区 | 防渗规模要求 | 现有防渗措施 | 新增防渗措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 防渗区 | 柴油发电机房(新建) | 污水管道及污水处理区，污水 输送全部采用管道输送，管道 材料应视输送介质的不同选择 恰适材质并做表面的防腐、防 锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成 的渗漏，并进行定期检查，防 止跑冒漏滴的现象发生；地面 采用防渗粘土层+C30防渗混 凝土+人工材料防层，等效粘 土防渗层Mb≥6.0m、防渗系数 K≤1×10-7cm/s。 | / | 防渗粘土层+C30防 渗混凝土+人工材 料防渗层，等效粘 土防渗层 Mb≥6.0m、防渗系 数K≤1×10-⁷cm/s。 |
|  | 污水处理站(新建) |  |  |  |
|  | 隔油池(新建) |  |  |  |
|  | 固废暂存间(新建) |  |  |  |
|  | 消毒间(新建) |  |  |  |
|  | 危废暂存间(新建) | 地面采用防渗粘土层+C30防 渗混凝土+人工材料防渗层+环 氧树脂层，危废间按照《危险 废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)要求，确 保防渗系数K≤10-10cm/s。 | / | 防渗粘土层+C30防 渗混凝土+人工材 料防渗层+环氧树 脂层、防渗系数 K≤1×10-10cm/s。 |
| 一般 防渗区 | 生猪屠宰车间(新建) | 采用C30防渗混凝土+防渗粘 土层进行防渗处理，确保等效 粘土防渗层Mb≥1.5m、防渗系 数K≤1×10-7cm/s。 | / | C30防渗混凝土+防 渗粘土层进行防渗 处理，确保等效粘 土防渗层 Mb≥1.5m、防渗系 数K≤1×10-⁷cm/s。 |
|  | 肉牛屠宰车间(新建) |  |  |  |
|  | 生猪待宰圈(新建) |  |  |  |
|  | 肉牛待宰圈(新建) |  |  |  |
|  | 排酸间(新建) |  |  |  |
|  | 预冷间(新建) |  |  |  |
|  | 预处理池(已建) |  | C30防渗混凝 土+防渗粘土 层防渗处理 | / |
|  | 冷库(已建) |  |  |  |
| 简单 防渗区 | 办公区及其他区域 (已建) | 一般水泥硬化 | 硬化地面 | / |

综上，本项目拟采取的各项地下水防护措施合理，不会对周围地下水产生 污染性影响。

(2 )其他防治措施

本项目生产工艺采用国内成熟的工艺，减少污染物的排放；各防渗分区做 好地面硬化，采取防雨、防风、防渗措施，污水管道等选用做防渗、防腐处理 的管道。

①排水管道必须具有足够的强度，以承受外部荷载和内部水压，外部荷载 包括土压力形成的静荷载和由车辆运行所造成的动荷载。重力流排水管道在发 生淤塞，也会形成内部水压，因此重力流排水管道也需适当考虑承受内压力。

②排水管道除具有抗废水中杂质的冲刷和磨损的作用外，还应该具有一定

的抗腐蚀的性能，以免受废水或地下水的侵蚀作用而损坏。

③排水管道应具有良好的防渗漏性能，以防止废水渗出或地下水渗入。

④排水管道的内壁应光滑，以尽量减小管道输水的阻力损失。

⑤加强施工质量管理，对管道和施工技术质量要求进行严格控制。

本项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保 各项防渗措施得以落实，并加强厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的 污染物下渗现象，避免污染地下水、土壤，因此本项目不会对区域地下水、土 壤环境产生明显不利影响。

3、非正常排放及防范措施

(1)废水事故排放

本项目非正常工况主要为本项目污水处理系统发生故障或处理效率达不到 设计指标要求时引起的。

为杜绝污水事故排放，增加安州区第三污水处理厂处理负荷，影响污水处 理厂的正常运行，建议应采取以下措施来确保废水不超标排放：

①派专人对废水处理设施进行维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理 系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正 常排放，或使影响最小；

②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保 障及时更换使废水全部做到达标排放；

③对员工进行岗位培训，持证上岗。经常性监测并做好值班记录，实行岗 位责任制；

④保持场内管网的畅通，防止各污水池内污水泄漏。

⑤项目生产废水排入厂区自建污水处理站，集中处理后排入安州区第三污 水处理厂处理，项目在厂区污水处理站设置一个废水排放口，并安装废水在线 监测设施，在线监测流量、 pH 、COD 、NH₃-N 、TP 、TN,         有效防止事故废水 排放造成的环境污染。

(2)废气处理设施非正常排放

根据工程实际情况，结合国内同类生产装置的运行情况，确定以下几种非 正常状况：

①开、停车污染源强分析

项目在开工生产时，首先运行废气处理装置，然后再开启生产装置，可使 生产线产生的废气得到有效治理。车间生产线停止时，应保持废气治理设施继 续运转，待生产线上的废气全部排出、得到治理后再关闭废气治理措施。由此 可确保开、停车时排出的污染物得到有效治理，经排放口的污染物浓度与正常 生产时保持一致。

②设备故障或检修

生产装置检修时，首先保证整批物料加工结束后停工，待各个设备检修、 保养后再开工生产。本项目设备检修不需做设备内部清洁，主要涉及到设备零 部件更换。生产线设备若出现故障或检修时，若产污设备停止运转，即不会有 废气产生，若产污设备正常运转，应使废气治理设施继续运转，经排放口排放 的污染物浓度与正常生产时保持一致。

③废气处理系统出现故障源强分析

本项目在非正常工况下可能排放的污染物对环境影响较大的主要为废气治 理设施运行出现故障，达不到设计要求处理效率时的污染物排放。废气治理装置 或失效，废气未得到有效净化而由排气筒直接排放入大气，将造成周围大气环境 污染。

本次评价考虑废气处理设施非正常运行条件下废气排放情况，详见下表。 表3.11-36项目非正常工况大气污染物排放量核算表

| 序 号 | 污染源 | 污染 因子 | 排放浓度/ (mg/m³) | 排放速率/ (kg/h) | 非正常排放原因 | 单次持续 时间/h | 年发生频 次/次 | 排放 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | NH₃ | 3.03 | 0.091 | 污染物处理措施达 不到应有效率(综 合净化效率降低， 考虑50%左右) | 1 | 1~2 | 有组织 |
|  |  | H₂S | 1.12 | 0.034 |  |  |  |  |
| 2 | DA002 | NH₃ | 0.77 | 0.046 |  | 1 | 1~2 | 有组织 |
|  |  | H₂S | 0.21 | 0.013 |  |  |  |  |
| 3 | DA003 | NH₃ | 0.77 | 0.050 |  | 1 | 1~2 | 有组织 |
|  |  | H₂S | 0.05 | 0.003 |  |  |  |  |
| 4 | DA004 | NH₃ | 4.04 | 0.020 |  | 1 | 1~2 | 有组织 |
|  |  | H₂S | 0.15 | 0.001 |  |  |  |  |

建设单位应定期检查环保设施设备的运行情况。定期保养和维护设备，确  保设备稳定运行。 一旦发生非正常工况，立即组织人员对设备进行排查，并及 时有效处置，采取上述措施后能有效杜绝长时间非正常排放，有效降低非正常 排放对周边环境的影响。

3 . 11 .6清洁生产分析

本报告将从原辅材料(含能源)、技术工艺、设备、过程控制、管理、员

工、产品、废物等方面分析本项目的清洁生产水平。

1、原辅材料和能源

(1)本项目屠宰生猪、肉牛为健康状况良好，并有当地农牧部门畜禽防疫 机构出具的检疫合格证明。

(2)项目的排酸制冷车间制冷采用的制冷剂为R507,R507    是R-502制冷剂 的长期替代品 (HFC 类 物 质 ) ,ODP 值为零，不含任何破坏臭氧层的物质。

(3)企业拟使用的能源为沼气、天然气、电能，均为清洁能源。

2、本项目生产工艺和设备

(1)为确保生产线的卫生标准，本项目主要的加工设备采用国内先进的屠 宰加工成套设备，其工艺对环境污染小。

(2)冷却分割工艺采用先进的冷却分割工艺，即采取先冷却后分割的加工 方法。除满足工艺要求外，同时抑制生物的生长繁殖，最大限度降低微生物生 长繁殖过程中对肉品的影响。分部位猪肉、牛肉冷却终温在24小时之内达到其 肌肉深度中心温度不高于7℃,冷冻肉冻结终温其肌肉深度中心温度不高于- 15℃,实现符合国际标准的冷加工要求；实现原料输送、产品箱清洗和输送的 自动化，极大地降低了人工劳动强度。

(3)采用目前应用最广泛的运河式烫毛工艺，避免了猪屠体脱钩，提高了 生产效率。屠宰工艺流程做到清洁区与非清洁区严格分开，非清洁区设有待 宰、淋浴、放血等工序。

(4)待宰圈采用干清粪工艺，此技术可使粪便一经产生便分流，保持舍内 清洁，无臭味，产生的污水量少，且浓度低，易于净化处理，最大限度地减少 废水的产生和排放，降低废水的污染负荷。

(5)根据《产业结构调整指导目录》(2024年本)、《高耗能落后机电设 备(产品)淘汰目录(第一至第四批)》,企业生产过程不存在使用国家明令 淘汰工艺设备的情况。

3、过程控制

(1)项目生产方法采用机械化、连续化和自动化，以提高生产效率和卫生 标准。主要生产设备采用具有国际先进水平的成熟工艺设备，装备水平达到国 内领先水平，提高了生产的自动化控制水平，其产品性能好、效率高、功率 大，可靠性强，并且降低了能耗和物耗。

(2)流水线实行密闭化，流水线由许多封闭的单元组成，所有的传输系统 实现悬空作业，避免了宰后生猪的二次污染。

4、管理

公司各部门分工明确，能保证公司各项生产的正常运行，符合清洁生产的 要求。公司设立独立的安全环保部门，加强环境管理工作，配备专门的环境保 护管理人员，负责日常检查，这对加强厂内日常环境保护管理、减少污染事 故、执行国家和地方环保法规发挥积极作用。严格的环境管理使各项环保措施 落实并正常、有效运作的保证。

5、员工

上岗前需进行多次技能培训，同时应加强对环境意识的教育，进行工艺技 能、生产规范培训，提高员工的工作能力和清洁生产意识。

6、产 品

项目产品严格按《食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品》 (GB2707-

2016)等相关要求执行，严格保证产品质量。

7、污染物治理

(1)废气

项目蒸汽发生器采用国内领先低氮燃烧技术，从源头上减少氮氧化物的排 放；生猪屠宰车间、待宰圈舍和肉牛屠宰车间、待宰圈舍产生的恶臭拟集中收 集后，用喷淋+UV 光解+活性炭除臭工艺进行处理；污水处理站恶臭拟集中收集 后，用喷淋+UV 光解+活性炭吸附处理工艺进行治理；食堂油烟拟设置油烟净化 装置，处理后引至楼顶排放，备用柴油发电机烟气经设备自带废气装置处理后 引至屋顶排放。废气能得到有效治理且能实现达标排放，满足现行环保要求。

(2)废水

项目废水量排放指标为淡季4.16m³/t (活屠重)、旺季4 . 10m³/t ( 活 屠 重),满足《肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB13457-1992)     (畜类屠宰 加工)废水排放量的指标值(6.5m³/t (活屠重))及相应浓度限值。

(3)固废

猪皮毛、牛皮毛、板油、内脏、血等作为副产品经处理后外售；猪粪、牛 粪及肠胃容物等外售综合利用，节约资源，实现废物的减量化与资源化。

综上，本项目符合清洁生产的相关要求。

3.11.7本项目“三废”产生、排放情况统计表

本项目运营期“三废”产生及排放情况见下表。

表3.11-37本项目主要污染物产生、治理及排放情况统计一览表

| 种 类 | 污染源 | 污染物 | 处理前产生量及浓度 |  | 处置方式 | 处理后排放量及浓度 |  |  | 治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 生猪待宰 圈舍 | NH₃ | 淡季 | 0.4293t/a(4.42mg/m³) | 负压收集(风量30000m³/h)+喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA001)+15m高排气筒(DA001);设置两道门密闭厂房， 定期喷洒微生物除臭剂，采用干清粪工艺，干粪日产日清。 | 淡季 | NH₃ | 0.0204t/a(0.21mg/m³) | 达标 排放 |
|  |  | H₂S |  | 0.1593t/a(1.64mg/m³) |  |  | H₂S | 0.0076t/a(0.08mg/m³) |  |
|  |  | NH₃ | 旺季 | 0.2066t/a(6.38mg/m³) |  | 旺季 | NH₃ | 0.0098t/a(0.30mg/m³) |  |
|  |  | H₂S |  | 0.0767t/a(2.37mg/m³) |  |  | H₂S | 0.0036t/a(0.11mg/m³) |  |
|  | 生猪屠宰 车间 | NH₃ | 淡季 | 0.1458t/a(1.13mg/m³) | 负压收集(风量60000m³/h)+喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA002)+15m高排气筒(DA002);设置两道门密闭厂房， 定期喷洒微生物除臭剂，采用干清粪工艺，干粪日产日清。 | 淡季 | NH₃ | 0.0069t/a(0.05mg/m³) | 达标 排放 |
|  |  | H₂S |  | 0.0405t/a(0.31mg/m³) |  |  | H₂S | 0.0019t/a(0.02mg/m³) |  |
|  |  | NH₃ | 旺季 | 0.0702t/a(1.63mg/m³) |  | 旺季 | NH₃ | 0.0033t/a(0.08mg/m³) |  |
|  |  | H₂S |  | 0.0195t/a(0.45mg/m³) |  |  | H₂S | 0.0009t/a(0.02mg/m³) |  |
|  | 肉牛待宰 圈舍、屠 宰车间 | NH₃ | 淡季 | 0.2862t/a(1.63mg/m³) | 负压收集(风量65000m³/h)+喷淋+UV光解+活性炭吸附装置 (TA003)+15m高排气筒(DA003);设置两道门密闭厂房， 定期喷洒微生物除臭剂，采用干清粪工艺，干粪日产日清。 | 淡季 | NH₃ | 0.0136t/a(0.08mg/m³) | 达标 排放 |
|  |  | H₂S |  | 0.0183t/a(0.10mg/m³) |  |  | H₂S | 0.0009t/a(0.005mg/m³) |  |
|  |  | NH₃ | 旺季 | 0.0954t/a(1.63mg/m³) |  | 旺季 | NH₃ | 0.0045t/a(0.08mg/m³) |  |
|  |  | H₂S |  | 0.0061t/a(0.10mg/m³) |  |  | H₂S | 0.0003t/a(0.005mg/m³) |  |
|  | 污水 处理站 | NH₃ | 淡季 | 0.1908t/a(5.88mg/m³) | 负压收集(风量5000m³h)+喷淋+UV光解+活性炭吸附装置(T A004)+15m高排气筒(DA004);采用地埋式污水处理站，污 水处理站各臭气排放设施均加盖密封，定期喷洒微生物除臭剂。 | 0.0091t/a(0.28mg/m³) |  |  | 达标 排放 |
|  |  | H₂S |  | 0.0074t/a(0.22mg/m³) |  | 0.0004t/a(0.01mg/m³) |  |  |  |
|  |  | NH₃ | 旺季 | 0.0918t/a(8.5mg/m³) |  | 0.0044t/a(0.40mg/m³) |  |  |  |
|  |  | H₂S |  | 0.0036t/a(0.32mg/m³) |  | 0.0002t/a(0.02mg/m³) |  |  |  |
|  | 燃气蒸汽 发生器 | 颗粒物 | 淡季 | 0.0494t/a(19.1mg/m³) | 低氮燃烧+18m高排气筒直排(DA005) | 0.0494t/a(19.1mg/m³) |  |  | 达标 排放 |
|  |  | NOx |  | 0.1617t/a(62.4mg/m³) |  | 0.1617t/a(62.4mg/m³) |  |  |  |
|  |  | SO₂ |  | 0.0346t/a(13.3mg/m³) |  | 0.0346t/a(13.3mg/m³) |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 旺季 | 0.0165t/a(19.1mg/m³) |  | 0.0165t/a(19.1mg/m³) |  |  |  |
|  |  | NOx |  | 0.0539t/a(62.4mg/m³) |  | 0.0539t/a(62.4mg/m³) |  |  |  |
|  |  | SO₂ |  | 0.0115t/a(13.3mg/m³) |  | 0.0115t/a(13.3mg/m³) |  |  |  |
|  | 固废 暂存间 | 恶臭 | 少量 |  | 经喷淋+UV光解+活性炭吸附装置(TA002)处理后由DA002排 放，密闭存储、日产日清、定期喷洒除臭剂等 | 少量 |  |  | / |
|  | 柴油发电机烟气 |  | 少量 |  | 经自带废气处理设施处置后引至屋顶排放 | 少量 |  |  | / |

|  | 食堂 | 油烟废气 | 0.06t/a(2.5mg/m³) |  | 经油烟净化装置处置后引至屋顶(DA006)排放 | 0.009t/a(0.3mg/m³) |  | 达标 排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 生产废水 | 屠宰废 水、车辆 清洗废 水、冷却 系统排 水、初期 雨水、蒸 汽发生器 废水 | 淡季 | 排水量：175932ta COD:354.9663t/a2017.63mgL BOD:160.1100V/a910.07mg/L SS:154.1768t/a876.34mg/L 氨氮：26.8298t/a150.50mg/L 总氮：294162t/a167.20mg/L 总磷：3.4041t/a19.35mg/L 动植物油：29.0170ta164.93mg/L | 餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一同经过厂区内设置的预处 理池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标 准；生产废水、初期雨水、蒸汽发生器废水进入厂区自建污水处 理站(处理工艺为“格栅+调节+气浮+厌氧接触池+AOAO+沉淀+ 消毒”,处理能力为1100m³/d)处理达到《肉类加工工业水污染 物排放标准》(GB13457-92)表3中(畜类屠宰加工)三级标准 后，与生活污水一同经厂区总排口排至园区污水管网，经管网引 至安州区第三污水处理厂处理， CODcr、BODs、氨氮、总氮、 指标达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》 (DB51/2311-2016)表1中工业园区集中式污水处理厂排放标准 限值，总磷指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标 准》(GB18918-2002)一级A标准后，排入涪江。 | 淡季(全厂 废水混合排 口 ) | 排水量：179820t/a COD:89.0546t/a49524mg/ L BOD:44.6051t/a248.05mg/ L SS:53.4017t/a296.97mg/L 氨氮：8.0336t/a44.68mg/L 总氮：9.8512t/a54.78mg/L 总磷：1.4211t/a7.90mg/L 动植物 油：8.8588t/a49.26mg/L | 达标 排放 |
|  |  |  | 旺季 | 排水量：83892.96t/a COD:170.7131t/a2034.89mg/L BODs:77.0204t/a918.08mg/L SS:74.1183t/a883.49mg/L 氨氮：12.9025t/a153.80mg/L 总氮：14.1416t/a168.57mg/L 总磷：1.6375tVa19.52mg/L 动植物油：13.9667t/a166.48mg/L |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | 生活污 水、餐饮 废水 | 淡季 | 排水量：3888t/a COD:1.2636ta325mg/L BOD5:0.7776ta200mg/L SS:0.7776t/a200mg/L 氨氮：0.1466t/a37.7mg/L 总氮：0.1936t/a49.8mg/L 总磷：0.0166Va4.28mg/L 动植物油：0.0778t/a20mg/L |  | 旺季(全厂 废水混合排 口 ) | 排水量：85188.96ta COD:42.3094t/a496.65mg/L BOD:21.1806ta248.63mg/ L SS:25.3752t/a297.87mg/L 氨氮：3.8141t/a44.77mg/L 总氮：4.6724t/a54.85mg/L 总磷：0.6757Va7.93mg/L 动植物 油：4.2154ta49.48mg/L |  |
|  |  |  | 旺季 | 排水量：1296t/a COD:0.4212t/a325mg/L BOD:0.2592t/a200mg/L SS:0.2592t/a200mg/L 氨氮：0.0489t/a37.7mg/L 总氮：0.0645Va49.8mg/L 总磷：0.0056ta4.28mg/L |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 动植物油：0.0259ta20mg/L |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固 废 | 办公场所 | 生活垃圾 | 36t/a |  |  | 经垃圾桶收集后、袋装暂存在垃圾收集点交由环卫部门定期清运。 | 36t/a |  | 妥善 处置 |
|  | 一般固废 | 生猪屠宰 废物 | 待宰圈粪便 |  | 496t/a | 经人工袋装密封收集后，运至固废暂存间进行暂存，收集后由有机 肥公司每日定时定点清运。 | 496t/a |  |  |
|  |  |  | 疫病猪、病胴体、病内脏 |  | 344t/a | 屠宰过程中发现的病猪胴体及不可食用肉暂存于病猪胴体冻库内， 定期交绵阳市病死畜禽无害化处理中心进行无害化处置。 | 344t/a |  |  |
|  |  |  | 胃肠容物 |  | 1080t/a | 采用专用密闭容器收集后，暂存于固废暂存间，使用密闭运输车运 输，收集后由有机肥公司每日清运。 | 1080t/a |  |  |
|  |  |  | 猪蹄壳、碎肉、淋巴组织、不可 食内脏等 |  | 220t/a | 统一密闭收集后暂存于固废暂存间，外售综合利用(炼明胶或油 脂)或进行无害化处理。 | 220t/a |  |  |
|  |  | 肉牛屠宰 废物 | 待宰圈粪便 |  | 435.2t/a | 经人工袋装密封收集后，运至固废暂存间进行暂存，收集后由有 机肥公司每日定时定点清运。 | 435.2t/a |  |  |
|  |  |  | 胃肠内容物 |  | 800t/a | 采用专用密闭容器收集后，暂存于固废暂存间，使用密闭运输车 运输，收集后由有机肥公司每日清运。 | 800t/a |  |  |
|  |  |  | 屠宰废料(牛蹄壳、碎肉、淋 巴组织、不可食内脏等) |  | 360t/a | 统一密闭收集后暂存于固废暂存间，外售综合利用(炼明胶或油 脂)或进行无害化处理。 | 360t/a |  |  |
|  |  |  | 疫病牛、病牛四分体、病内脏 |  | 420t/a | 屠宰过程中发现的病牛四分体及不可食用肉暂存于病体冻库内， 定期交绵阳市病死畜禽无害化处理中心进行无害化处置。 | 420t/a |  |  |
|  |  | 污水处理站产生的栅渣和污泥 |  |  | 80t/a | 外售有资质单位制作有机肥 | 80t/a |  |  |
|  |  | 生猪含毛蜡 |  |  | 2t/a | 暂存于脱毛处理间专用容器中，定期交回收公司处理 | 2t/a |  |  |
|  |  | 废离子交换树脂 |  |  | 0.04t/a | 暂存于固废暂存间，交由厂家定期回收处置。 | 0.04t/a |  |  |
|  |  | 餐厨垃圾(含隔油池浮油) |  |  | 10t/a | 桶装分类收集，交由有处置能力的单位进行处理。 | 10t/a |  |  |
|  |  | 废脱硫剂 |  |  | 1.47t/a | 建设单位应与厂家签订回收协议，定期更换后进行收集，定期交由 原生厂家进行再生处理利用。 | 1.47t/a |  |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 |  |  | 1.2t/a | 分类收集后暂存于危废暂存间，交由资质单位处置。 | 1.2t/a |  |  |
|  |  | 废 U V 灯 管 |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a |  |  |
|  |  | 废消毒药品包装材料 |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a |  |  |
|  |  | 在线监测废液 |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |  |
|  |  | 检疫废弃物 |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |  |
|  |  | 含油棉纱手套 |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |  |

# 第4章环境现状调查与评价

略

第5章环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

本项目施工期主要包括基础工程(含拆除工程)、主体工程、装饰工程、 安装工程及工程验收五个阶段，项目施工期约为5个月。施工期将产生噪声、扬 尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物，其排放量随工期和施工强度不同 而有所变化。施工期工艺流程及产污分析见下图。

噪 声    扬尘、废气   施工废水    生活污水    建筑垃圾

基础工程       主体工程       装饰工程       安装工程

开挖土石方          全部回填绿化

图5.1-1施工期工艺流程及产污环节示意图 1、基础工程

工程验收

工程营运

项目建设拆除原项目污水处理站、锅炉房、生猪屠宰车间内屠宰设备及配 套设施，将原项目生猪屠宰车间改造为本项目肉牛屠宰车间，拆除过程采用湿 作业方法，拆除后清理场地；拆除的污水处理站设备、锅炉、屠宰设备直接外 售，拆除的建筑垃圾送城市建设部门指定的地点堆放。基础土方(挖方、填 方)、地基处理(岩土工程)与基础工程施工时，打桩机、挖土机、运土卡车 等运行时，将主要产生噪声；同时产生扬尘和工人施工生活污水；基础工程挖 土方基本用于场地绿化或进行回填。

2、主体工程

混凝土搅拌机、混凝土振捣棒、卷扬机、钢筋切割机等施工机械运行时产 生噪声，挖土、堆场、汽车运输等工程产生扬尘，同时产生原材料废弃料及生 产和生活污水等。

3、装饰工程

对构筑物室内外进行装修时(如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊等),钻 机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，同时产生废弃物料及生 活污水等。

从上述污染工序可知，施工期主要环境污染问题是：施工扬尘、施工弃

渣、施工噪声、建筑工人生活污水、建筑工人生活垃圾、装修废气等。这些污 染贯穿于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工时段污染强度不同。

5.1.1施工期大气环境影响分析

本项目施工期的大气污染物主要是扬尘和施工机械及汽车尾气等，扬尘一 般由土地平整、土方填挖、物料装卸和车辆运输造成的。

表5.1-1不同施工阶段的主要污染源和排放的污染物

| 施工阶段 | 主要污染源 | 主要污染物 | 影响因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础工程 | 1、土壤扬撒、机动车碾压、风蚀； 2、裸露地面、土方堆放和装卸过程； 3、挖土机、打桩机、铲车、运输卡车 等。 | 扬尘、TSP、 CO、SO₂、 NOx、CnHm | 风速、机动车数量、 速度、土壤粒径及含 水率等。 |
| 主体工程 | 1、建材堆放和装卸过程、加料过程，进 出场地车辆； 2、运输卡车等。 | 扬尘、TSP、 CO、SO₂、 NOx、CnHm | 风速、机动车数量、 速度、土壤粒径及含 水率等。 |
| 装修、绿 化工程 | 1、建材堆场、建材装卸、地面和道路扬 尘 等 ； 2、装修。 | 扬尘、TSP、 CO、SO₂、 NOx、CnHm | 风速、机动车数量、 速度、土壤粒径及含 水率、油漆种类等。 |

1、施工扬尘

施工期间对大气环境影响最主要的是粉尘。干燥地表的开挖和钻孔产生的 粉尘， 一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖 的泥土堆砌过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起；而装卸和运输过程中， 会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后因车辆的 移动或刮风再次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的 装卸、运输、堆砌过程中也必然引起洒落及飞扬。根据分析，影响施工扬尘产 生量的因素主要有：

①土壤或建筑材料的含水量，含水量高的材料不易飞扬；

②土壤或建筑材料的粒径大小，颗粒粒径越大，越不易飞扬。土壤颗粒物 的粒径分布大致为：>0.1mm 的占76%,粒径在0.05～0. 10mm 的占15%,粒径在

0.03～0.05mm  的占5%,粒径<0 .03mm 的占4%。在没有风力的作用下，粒径小于 0.015mm 的颗粒物能够飞扬，当风速为3～5m/s时，粒径为0.015～0.030mm 的 颗 粒物会被风吹扬；

③气候条件。风越大、湿度越小，越易产生扬尘，当风速大于3m/s时，就 会有扬尘产生；

④运输车辆和施工机械行驶速度。行驶速度越快，扬尘产生量越大。通

常，土方施工扬尘的产生量可按下式进行估算：

式中：Q—— 挖填土施工的扬尘量， g/h;

K-——i等级粒径土壤组分的飞扬系数；

P——i 等级粒径组分在土壤中的含量；

T—— 土方工程量，t/h;

U—— 风速，m/s, 当风速小于扬尘启动风速时，取启动风速Uo; Uo——i等级粒径土壤颗粒的扬尘启动风速， m/s;

n—— 风速指数；

D—— 土壤密度；

C—— 常数；

Wo——标准土壤含水率；

W—— 土壤含水率；

m—— 土壤粒径等级数。

经计算，可以得到施工期扬尘产生量，具体结果详见下表。

表5.1-2施工期土方施工扬尘产生量

| 施工阶段 | 产生源 | 产生量(g/m³土方) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风速<3m/s | 风速3~5m/s | 风速5~8m/s |
| 地基处理 | 填土方工作面风扬尘 | 4 | 4~48 | 48~180 |

在混凝土的制备过程中，加料和加水是同时进行的，由于喷水的抑尘作

用，加料时的扬尘产生量很小，扬尘主要产生于粉末状物料上料过程中，产生 系数为1t混凝土产生1.5kg扬尘，粒径小于10μm的尘占扬尘总量的28%。

为减少施工扬尘的产生和排放，在施工过程中，施工单位必须参照《四川 省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》、《四川省建筑工程扬尘污 染防治技术导则(试行)》、《绵阳市建筑工程绿色施工(环保)标准(试 行)》等有关施工工地和道路扬尘污染防治等相关规定要求，积极推行绿色施 工，加强对扬尘源头的管理，施工工地做到“六必须”(必须围挡作业；必须 硬化道路；必须设置冲洗设施；必须及时洒水作业；必须配齐保洁人员；必须 及时清扫施工现场)、“六不准”(不准车辆带泥出门；不准运渣车辆冒载； 不准高空抛洒建筑垃圾；不准现场搅拌混凝土；不准场地积水；不准现场焚烧

废弃物),加强建设工地监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措 施。为此，施工单位应根据本项目的建设特点采取以下扬尘治理措施：

(1 )施工扬尘防治措施

①封闭施工：施工边界围挡作用主要是阻挡一部分施工扬尘扩散到施工区 外，当风力不大时围挡可以阻挡一部分扬尘进入周围环境，对抑制施工期扬尘 的散逸十分必要。施工现场应沿四周连续设置封闭围挡，围挡设置应安全可 靠。施工现场围挡高度不应低于1.8m。

②使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，在 工地内堆放时，需采用防尘布苫盖。

③工地内裸露地面铺设炉渣、细石或其他功能相当的材料，或者采取覆盖 防尘网、防尘布等防尘措施。闲置3个月以上的施工工地，建设单位对其裸露泥 地进行临时绿化或铺装。

④开挖、运输和填筑土方等施工中，对干燥、易起尘的土方工程，洒水压 尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，需停止土方作 业，并在作业处覆盖防尘网。

⑤及时清运建筑垃圾、工程渣土。在48小时内未能清运的，需采取围挡、 遮盖等有效防尘措施。

⑥施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、辅装材料等容易产生扬尘的 建筑材料，应采取设置专门的堆棚，并使用防尘布对原料进行遮盖；

⑦施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰 土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四 周均有遮蔽的范围内；防尘布和遮蔽装置的完好率必须大于95%;小批量或八 小时之内使用的物料可除外；

⑧施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水2至 4次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方 法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清 扫；每一块独立裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施；覆盖措施的完好率 须在90%以上；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等；

⑨施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物 输送至地面或地下楼层时，可从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包

装框搬运，不得凌空抛撒；

⑩施工期间需使用混凝土、沥青时，必须使用预拌商品混凝土和沥青，不 得现场露天搅拌混凝土、消化石灰、拌石灰土、沥青等。因此本项目不设沥 青、混凝土搅拌站。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施 工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。

(2 )运输扬尘措施

①施工场地内80%以上道路必须硬化，道路清扫时必须采取洒水措施。

②施工期间应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车 辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周 应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗 车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带 泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗；

③进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保 证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车 辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘 米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物 料、渣土、垃圾的运输；

④运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以 保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa;   洗车废水经处理后重复使 用，回用率不低于90%,回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/l。

另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚 烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶 臭气体的物质。

在采取以上防治措施以后，施工期产生的扬尘能够满足《四川省施工场地 扬尘排放标准》 (DB51/2682—2020)     中的相关标准限值，施工期产生的扬尘 对周围环境产生的影响较小。

2、施工机械废气

各种施工设备、运输车辆在燃油时会产生TSP 、CO 、SO₂ 、NOx 、CnHm  等 大气污染物，但这些污染物排放量很少，且为间断排放，尾气中所含的有害物 质主要有CO 、NOx 等，对施工人员产生一定的影响。因此施工单位必须使用污